T-VER-S-METH-01-09

ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

สำหรับ

การติดตั้งระบบผลิตความร้อนใหม่โดยใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ
(New Installation of Thermal Energy Generation System 
using Low-Carbon Fuel)

ฉบับที่ 01

Scope: 01 - Energy industries

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

| - ชื่อระเบียบวิธีฯ (Methodology) | การติดตั้งระบบผลิตความร้อนใหม่โดยใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ |
| --- | --- |
| - ประเภทโครงการ (Project Type) | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล |
| - ลักษณะโครงการ(Project Outline) | เป็นโครงการที่มีการติดตั้งระบบผลิตความร้อนโดยใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำเพื่อนำความร้อนไปใช้ประโยชน์ |
| - ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย(Applicability) | เป็นโครงการที่มีกิจกรรมการผลิตพลังงานความร้อนโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีคาร์บอนต่ำ เช่น เชื้อเพลิงไฮโดรเจน หรือใช้เชื้อเพลิงผสมระหว่างเชื้อเพลิงฟอสซิลกับเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ในลักษณะ - การติดตั้งระบบผลิตความร้อนใหม่ (Greenfield) หรือ - การติดตั้งระบบผลิตความร้อนใหม่เพื่อรองรับความต้องการใช้ความร้อนที่เพิ่มขึ้น |
| - เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | 1. ความร้อนที่ผลิตได้จากระบบที่ติดตั้งใหม่ต้องไม่ถูกนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า 2. การติดตั้งระบบผลิตความร้อนใหม่เพื่อรองรับความต้องการใช้ความร้อนที่เพิ่มขึ้นต้องไม่เป็นการติดตั้งเพื่อทดแทนระบบผลิตความร้อนเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือไฟฟ้า 3. ระบบผลิตความร้อนต้องเป็นระบบที่ใช้น้ำ/ไอน้ำหรือของเหลวอื่นๆ ในการส่งผ่านความร้อนไปใช้ประโยชน์ เช่น หม้อไอน้ำ (Boiler) หม้อต้มน้ำมันร้อน (Hot oil boiler) เป็นต้น 4. สำหรับระบบผลิตพลังงานความร้อนที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง (Installed capacity) เกินกว่า 45 เมกะวัตต์ความร้อน (หน่วย MW thermal) เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่นำมาใช้ในการผลิตพลังงานความร้อนไม่ใช่ไฮโดรเจนสีเขียว (Green hydrogen) ผู้พัฒนาโครงการต้องประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฮโดรเจน |
| - วันเริ่มดำเนินโครงการ (Project Starting Date) | วันที่โครงการมีการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบแล้วเสร็จและผ่านการทดสอบระบบเต็มรูปแบบเพื่อส่งมอบให้เจ้าของโครงการ และบันทึกข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก |
| - นิยามศัพท์ | ไฮโดรเจนสีเขียว (Green hydrogen) คือการผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า (Electrolysis) ซึ่งใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน 100% เช่น แสงอาทิตย์ ลม เป็นต้น ไฮโดรเจนสีเทา (Gray hydrogen) คือการผลิตไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาเคมีที่ได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เป็นผลพลอยได้ (By product) รวมไปถึงการผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ซึ่งไฟฟ้าในระบบสายส่งดังกล่าวมีการผลิตด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิล |
| - หมายเหตุ | 1 MW thermal = 3,600 MJ/hour (1 เมกะวัตต์ความร้อน = 3,600 เมกะจูลต่อชั่วโมง) |

รายละเอียดระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับการติดตั้งระบบผลิตความร้อนใหม่โดยใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ

- ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)

โครงการที่มีกิจกรรมการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่สำหรับการผลิตความร้อนโดยใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำเพื่อนำความร้อนไปใช้ประโยชน์ ณ จุดใช้งานหรือจำหน่ายให้ผู้ใช้ที่อยู่นอกขอบเขตโครงการ  ซึ่งทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิตความร้อนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิม  กิจกรรมโครงการดังกล่าวต้องเป็นการติดตั้งระบบผลิตความร้อนใหม่ (Greenfield) หรือการติดตั้งระบบผลิตความร้อนใหม่เพื่อรองรับความต้องการใช้ความร้อนที่เพิ่มขึ้น

ขอบเขตโครงการ คือพื้นที่ติดตั้งของระบบผลิตความร้อนจากเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำของโครงการ  และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตความร้อนของโครงการ  ทั้งนี้หากโครงการมีการใช้ระบบผลิตความร้อนอื่นเป็นระบบสำรองร่วมด้วย  ให้นับพื้นที่ติดตั้งของระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตโครงการ

- ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

ข้อมูลกรณีฐานสำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล (ก๊าซธรรมชาติ) ที่ถูกทดแทนด้วยการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำเพื่อผลิตความร้อนจากการดำเนินโครงการ

- กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

| การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรมที่มี การปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| กรณีฐาน | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | การผลิตพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
| การดำเนินโครงการ | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในลักษณะ - การผสมกับเชื้อเพลิงฟอสซิลให้เป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ - การใช้ในระบบผลิตความร้อนสำรอง กรณีที่หยุดการใช้งานระบบ |
|  | การใช้ไฟฟ้า | CO2 | การใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
| นอกขอบเขตโครงการ | การผลิตเชื้อเพลิง | CO2 และ CH4 | การผลิตเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำประเภท เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสีเทา (Grey Hydrogen) ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับกิจกรรมโครงการ |
|  | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ |

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน พิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากเชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการผลิตพลังงานความร้อน เพื่อจำหน่ายหรือใช้เอง ของระบบผลิตพลังงานความร้อนของกลุ่มอุตสาหกรรม โดยคิดจากปริมาณพลังงานความร้อนที่ผลิตได้จากการดำเนินโครงการ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน สามารถคำนวณได้ ดังนี้ BEy; =; BEHG,y. โดยที่ BEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year). BEHG,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตความร้อนด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลในปี y (tCO2/year). 4.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานความร้อนด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิล BEHG,y=HGPJ,yBL×EFCO2,NG×10-6 โดยที่ BEHG,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตความร้อนด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลในปี y (tCO2/year). HGPJ,y; =; ปริมาณความร้อนสุทธิที่ผลิตได้จากระบบผลิตความร้อนจากการดำเนินโครงการในปี y (MJ/year). BL; =; ค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยของระบบผลิตความร้อนในกรณีฐาน (ไม่มีหน่วย). EFCO2,NG; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ (tCO2/TJ).

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ระบบผลิตความร้อนของกิจกรรมโครงการ ซึ่งประกอบด้วยจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และการใช้ไฟฟ้า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้ PEy; =; PELCF,y + PEFF,y + PEEL,y. โดยที่ PEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year). PELCF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ ในปี y (tCO2/year). PEFF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ในปี y (tCO2/year). PEEL,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า ในปี y (tCO2/year). 5.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการเผาไหม้คาร์บอนฟอสซิลที่เป็นองค์ประกอบในเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำสำหรับการผลิตความร้อน PELCF,y=FCLCF,PJ,y×NCVLCF,y×EFCO2,LCF,y×10-9 โดยที่ PELCF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ ในปี y (tCO2/year). FCLCF,PJ,y; =; ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำในระบบผลิตความร้อนจากการดำเนินโครงการในปี y (unit/year). NCVLCF,y; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำในปี y (MJ/unit). EFCO2,LCF,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำในปี y (tCO2/TJ). 5.1.1 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ กรณีที่เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำเป็นการผสมระหว่างเชื้อเพลิงฟอสซิลกับเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ (EFCO2,LCF,y) จะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted average) ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงผสมที่เกี่ยวข้อง EFCO2,LCF,y=iFCPJ,i,y×NCVi,y×EFCO2,i,yiFCPJ,i,y×NCVi,y โดยที่ FCPJ,i,y; =; ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชนิด i ที่ผสมเป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำในปี y (unit/year). NCVi,y; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงชนิด i ที่ผสมเป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำในปี y (MJ/unit). EFCO2,i,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิด i ที่ผสมเป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำในปี y (tCO2/TJ). หมายเหตุ เชื้อเพลิงชนิด i ที่ผสมเป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำดังกล่าวให้พิจารณาถึงเชื้อเพลิงฟอสซิลและเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดำเนินโครงการพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในกรณีที่ระบบผลิตพลังงานความร้อนของโครงการมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเกิดขึ้น (ไม่ใช่ส่วนผสมในเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ) เช่น การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง เป็นต้น PEFF,y=FCAux,PJ,j,y×NCVFF,j×EFCO2,FF,j×10-9 โดยที่ PEFF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ในปี y (tCO2/year). FCAux,PJ,j,y; =; ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด j ในระบบผลิตความร้อนจากการดำเนินโครงการในปี y (unit/year). NCVFF,j; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด j (MJ/unit). EFCO2,FF,j; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด j (tCO2/TJ). 5.3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิตความร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำของโครงการ รวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้องเช่น การส่งจ่ายเชื้อเพลิงของระบบ ระบบปั๊มน้ำที่ใช้สำหรับการผลิตความร้อน เป็นต้น PEEL,y=ECPJ,y×EFEC,PJ,y×10-3 โดยที่ PEEL,y; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year). EGPJ,y; =; ปริมาณไฟฟ้าจากระบบสายส่งที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ในปี y (kWh/year). EFEC,PJ,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh).

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการพิจารณาเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซมีเทน(CH4) สำหรับการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำในระบบผลิตพลังงานความร้อนที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง (Installed capacity) เกินกว่า 45 เมกะวัตต์ความร้อน (หน่วย MW (thermal)) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้ LEy; =; LETR,y + LELCF,y. โดยที่ LEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ ในปี y (tCO2/year). LETR,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งนอกขอบเขตโครงการ ในปี y (tCO2/year). LELCF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำนอกขอบเขตโครงการ ในปี y (tCO2/year). 6.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งนอกขอบเขตโครงการพิจารณาสำหรับการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำในระบบผลิตพลังงานความร้อนที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง (Installed capacity) เกินกว่า 45 เมกะวัตต์ความร้อน (หน่วย MW (thermal)) จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำด้วยยานพาหนะที่มีระยะทางอยู่นอกรัศมี 200 กิโลเมตร LETR,y=FCTR,j,y×NCVFF,j×EFCO2,FF,j×10-9 โดยที่ LETR,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งนอกขอบเขตโครงการ ในปี y (tCO2/year). FCTR,j,y; =; ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j สำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำนอกขอบเขตโครงการ ในปี y (unit/year). NCVFF,j; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด j (MJ/unit). EFCO2,FF,j; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด j (tCO2/TJ). 6.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ เช่น ไฮโดรเจนสีเทา (Grey hydrogen) ที่มาใช้ผสมกับเชื้อเพลิงฟอสซิลให้เป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ จะถูกพิจารณาก็ต่อเมื่อการนำไฮโดรเจนก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น - ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นผลพลอยได้ (By product) จากปฏิกิริยาเคมีเพิ่มขึ้นจากเดิม (เมื่อไม่มีกิจกรรมโครงการ) - ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า (Electrolysis of water) ซึ่งใช้ไฟฟ้าที่ซื้อมาจากระบบสายส่ง - ก๊าซมีเทนจากกระบวนการรีฟอร์มมิ่งมีเทนด้วยไอน้ำ (Steam-methane reforming) นอกจากนี้ หากการนำเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำประเภทอื่นๆ ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากเดิม (เมื่อไม่มีกิจกรรมโครงการ) ผู้พัฒนาโครงการต้องพิจารณาเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการด้วยเช่นกัน

- การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)

ERy; =; BEy - PEy - LEy. โดยที่ ERy; =; ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี y (tCO2/year). BEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year). PEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year). LEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ ในปี y (tCO2/year).

- การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

ข้อมูลและพารามิเตอร์ที่ต้องมีการติดตามผลรวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมิน ตามข้อกำหนดของ อบก.

8.1 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | NCVNG |
| --- | --- |
| หน่วย | MJ/Unit |
| ความหมาย | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของก๊าซธรรมชาติ (Default 1.02) |
| แหล่งข้อมูล | รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน |

| พารามิเตอร์ | NCVFF,j |
| --- | --- |
| หน่วย | MJ/Unit |
| ความหมาย | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด j |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากผู้ผลิตเชื้อเพลิง (Fuel Supplier) ทางเลือกที่ 2 จากการตรวจวัด ทางเลือกที่ 3 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,NG |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCO2/TJ |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (default 56,100) |
| แหล่งข้อมูล | ตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,FF,j |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCO2/TJ |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด j |
| แหล่งข้อมูล | ตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories |

| พารามิเตอร์ | BL |
| --- | --- |
| หน่วย | ไม่มีหน่วย |
| ความหมาย | ค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยของระบบผลิตความร้อนในกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่าประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดที่วัดได้ในช่วงสภาวะการทำงานทั้งหมดของระบบผลิตความร้อนที่มีคุณลักษณะเดียวกันและใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ทางเลือกที่ 2 ค่าประสิทธิภาพสูงสุดของผู้ผลิตระบบผลิตความร้อนตั้งแต่สองรายขึ้นไปสำหรับระบบผลิตความร้อนที่มีคุณลักษณะเดียวกัน โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ทางเลือกที่ 3 ใช้ค่าประสิทธิภาพเริ่มต้นเท่ากับ 1 |
| หมายเหตุ | มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 |

8.2 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | HGPJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MJ/year |
| ความหมาย | ปริมาณความร้อนที่ผลิตได้สุทธิจากการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัดปริมาณความร้อน |
| วิธีการติดตามผล | - ตรวจวัดพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณพลังงานความร้อน ได้แก่ อัตราการไหล ความดัน อุณหภูมิ โดยใช้วิธีการตรวจวัดทางวิศวกรรม ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล และรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน - คำนวณพลังงานความร้อนจากค่าผลต่างของเอนทาลปีของไอน้ำหรือของเหลวร้อนและ/หรือก๊าซที่เกิดจากการผลิตความร้อน ทั้งนี้เอนทาลปีคำนวณจากปริมาณการไหล (มวลหรือปริมาตร) และอุณหภูมิของของไหล หรือความดันกรณีไอน้ำยิ่งยวด (Superheat steam) ซึ่งสามารถดูค่าทีใช้ในการคำนวณได้จากตารางคุณสมบัติหรือคำนวณค่าจากสมการเทอร์โมไดนามิกส์ |

| พารามิเตอร์ | FCPJ,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | unit/year (unit: Volume or Weight) |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชนิด i ที่ผสมเป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดโดยเครื่องมือวัดอัตราการไหล (Flow rate) /ปริมาตร (Volume) /ระดับความสูง (Level) โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | FCAux,PJ,j,y |
| --- | --- |
| หน่วย | unit/year (unit: Volume or Weight) |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j สำหรับการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิง โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | NCVLCF,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MJ/Unit |
| ความหมาย | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ให้ใช้ค่าจากการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ให้ติดตามในทุกๆ ปี ทั้งนี้สำหรับการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำที่ผสมระหว่างเชื้อเพลิงฟอสซิลกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ หากมีการปรับเปลี่ยนอัตราการส่วนผสม ให้ทำการตรวจวัดเพิ่มและนำค่าที่ตรวจวัดใหม่ไปใช้ในการคำนวณ |

| พารามิเตอร์ | NCVi,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MJ/Unit |
| ความหมาย | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงชนิด i ที่ผสมเป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | กรณีเชื้อเพลิงชนิด i เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล ทางเลือกที่ 1 ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากผู้ผลิตเชื้อเพลิง (Fuel Supplier) ทางเลือกที่ 2 จากการตรวจวัด ทางเลือกที่ 3 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กรณีเชื้อเพลิงชนิด i ไม่ใช่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล ให้ใช้ค่าจากการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | กรณีเชื้อเพลิงชนิด i เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล ให้ติดตามในทุกๆ ปี กรณีเชื้อเพลิงชนิด i ไม่ใช่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล ให้ติดตามในทุกๆ ปี ทั้งนี้สำหรับการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำที่ผสมระหว่างเชื้อเพลิงฟอสซิลกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ หากมีการปรับเปลี่ยนอัตราการส่วนผสม ให้ทำการตรวจวัดเพิ่มและนำค่าที่ตรวจวัดใหม่ไปใช้ในการคำนวณ |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCO2/TJ |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิด i ที่ผสมเป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | กรณีเชื้อเพลิงชนิด i เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล ให้ใช้ค่าจากตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories กรณีเชื้อเพลิงชนิด i ไม่ใช่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล ให้ใช้ค่าจากเอกสารงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่มีการตรวจสอบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้วิจัย (Peer review) |
| วิธีการติดตามผล | กรณีเชื้อเพลิงชนิด i เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล ให้ติดตามในทุกๆ ปี กรณีเชื้อเพลิงชนิด i ไม่ใช่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล ให้ติดตามในทุกๆ ปี ทั้งนี้สำหรับการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำที่ผสมระหว่างเชื้อเพลิงฟอสซิลกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ หากมีการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงอื่นๆ ที่นำมาใช้ผสมเป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ ให้ทำการติดตามค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิงชนิดนั้นใหม่ |

| พารามิเตอร์ | ECPJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดโดย kWh Meter ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล และรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | EFEC,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/MWh |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ข้อมูลจากรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/การใช้ไฟฟ้า (Emission Factor) สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ใช้การคำนวณตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ค่า EFEC,PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,PJ,y ตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ให้ใช้ค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFEC,PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,PJ,y ตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด |

| พารามิเตอร์ | FCTR,j,y |
| --- | --- |
| หน่วย | unit/year (unit: Volume or Weight) |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j สำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำนอกขอบเขตโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิง โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |
| หมายเหตุ | - ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j สำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงนอกขอบเขตโครงการในปี y ให้ผู้พัฒนาโครงการพิจารณาที่การขนส่งเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียนที่มีระยะทางอยู่นอกรัศมี 200 กิโลเมตร โดยให้ประเมินปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งด้วยระยะทางไปและกลับจากแหล่งกำเนิดมายังพื้นที่กิจกรรมโครงการ - กรณีที่ผู้พัฒนาโครงการมีการซื้อเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำจากผู้รับซื้อ (Supplier) ซึ่งรวบรวมเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำมาจากแหล่งต่างๆ ที่ระยะทางอยู่นอกรัศมี 200 กิโลเมตร ให้ผู้พัฒนาโครงการพิจารณาปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำด้วยระยะทางไปและกลับจากแหล่งต่างๆ ไปยังผู้รับซื้อ รวมกับระยะทางไปและกลับจากผู้รับซื้อไปยังพื้นที่กิจกรรมโครงการ ทั้งนี้ หากผู้พัฒนาโครงการไม่สามารถประเมินปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำของผู้รับซื้อที่เข้าข่ายได้ครบทั้งหมด ให้ผู้พัฒนาโครงการประเมินปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำจากแหล่งต่างๆ ไปยังผู้รับซื้อด้วยระยะทางการขนส่งสูงสุดแทน |

เอกสารอ้างอิง

CDM Methodology

- AMS-I.C.: Thermal energy production with or without electricity – Version 22.0

- ACM0003: Partial substitution of fossil fuels in cement or quicklime manufacture - Version 9.0

บันทึกการแก้ไข T-VER-S-METH-01-09

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 26 กรกฎาคม 2566 | การเริ่มใช้ครั้งแรก |