T-VER-S-METH-15-04

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
สำหรับ

การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวโดยใช้ระบบท่อ

(Modal shift in transportation of liquid fuels using pipelines)

ฉบับที่ 01

Scope: 07 - Transportation

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2569

| - ชื่อระเบียบวิธีฯ (Methodology) | การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวโดยใช้ระบบท่อ (Modal shift in transportation of liquid fuels using pipelines) |
| --- | --- |
| - ประเภทโครงการ (Project Type) | อื่นๆ |
| - สาขาและขอบข่าย (Scope) | 07 – Transportation (การขนส่ง) |
| - ลักษณะโครงการ(Project Outline) | กิจกรรมโครงการที่มีลักษณะเป็นการก่อสร้างระบบท่อส่งเชื้อเพลิงเหลวใหม่ เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางถนนเป็นการขนส่งผ่านระบบท่อ |
| - ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย(Applicability) | กิจกรรมโครงการที่มีลักษณะเป็น - การสร้างระบบท่อใหม่เพื่อใช้สำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงเหลว เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป เอทานอล น้ำมันเตา เป็นต้น - ระบบท่อที่สร้างใหม่ต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวเดิมที่เป็นการขนส่งด้วยรถบรรทุก |
| - เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | - หากเจ้าของเชื้อเพลิงเหลวไม่ได้เป็นผู้พัฒนาโครงการร่วม ข้อตกลงตามสัญญาระหว่างเจ้าของเชื้อเพลิงเหลวและเจ้าของระบบท่อส่งจะต้องยืนยันว่า เจ้าของเชื้อเพลิงเหลวจะไม่เรียกร้องสิทธิในคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากการเลือกใช้การขนส่งเชื้อเพลิงเหลวทางท่อ - ผู้พัฒนาโครงการต้องกำหนดจุดเริ่มต้น (จุดรับน้ำมันเข้าท่อ โรงกลั่น หรือคลังน้ำมัน) จุดปลาย (จุดปลายท่อหรือคลังน้ำมัน) และจุดเชื่อมต่อของระบบท่อส่งลงในเอกสารข้อเสนอโครงการ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต - ผู้พัฒนาโครงการต้องกำหนดชนิดของเชื้อเพลิงเหลวที่จะขนส่งภายใต้กิจกรรมโครงการ - ระเบียบวิธีการฯ นี้ไม่สามารถใช้ได้กับการปรับปรุงระบบท่อส่งเชื้อเพลิงเหลวที่มีอยู่เดิมและมีการใช้งานมาก่อน - สภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่โครงการต้องแสดงให้เห็นว่าเจ้าของเชื้อเพลิงเหลวสามารถเลือกใช้วิธีการขนส่งได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบท่อส่ง รถบรรทุก และการขนส่งระบบราง เป็นต้น - สภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่โครงการต้องแสดงให้เห็นว่าการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวโดยใช้รถบรรทุกนั้นไม่มีข้อจำกัดสำหรับการขนส่งจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลาย ณ ช่วงเวลาที่ดำเนินกิจกรรมโครงการและตลอดระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต - หากมีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ในกิจกรรมโครงการ ผู้พัฒนาโครงการต้องใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ของเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐานและการดำเนินโครงการ ร่วมกับหลักอนุรักษ์นิยม |
| - วันเริ่มดำเนินโครงการ (Project Starting Date) | วันที่เริ่มมีการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวในเชิงพาณิชย์จริงผ่านระบบท่อส่งที่เป็นไปตามการออกแบบ และมีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก |
| - นิยามศัพท์ | ท่อส่งน้ำมัน (Pipeline) คือส่วนประกอบทางกายภาพทั้งหมดที่ใช้ในการขนส่งเชื้อเพลิงเหลว ท่อส่งน้ำมันประกอบด้วยท่อ วาล์ว อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ติดตั้งกับท่อ คอมเพรสเซอร์ สถานีสูบ (Pump stations) สถานีวัดปริมาณ (Metering stations) สถานีควบคุมแรงดัน (Regulator stations) สถานีจ่ายน้ำมัน (Delivery stations) ถังเก็บ (Holders) และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) คือเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตจากชีวมวล เช่น เอทานอล หรือไบโอดีเซล จุดเริ่มต้น คือจุดเริ่มต้นสำหรับการขนส่งในกรณีฐานหรือการดำเนินโครงการ ตัวอย่างเช่น จุดรับน้ำมันเข้าท่อ โรงกลั่น คลังน้ำมัน จุดปลาย คือจุดปลายที่เชื้อเพลิงเหลวจะถูกขนส่งไป ซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บ ผสม หรือจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภค หรืออาจเป็นคลังน้ำมัน (Tank terminal) สำหรับท่อส่งน้ำมัน/โรงกลั่น หรือท่าเรือสำหรับการขนส่งทางเรือ เส้นทาง คือระยะทางระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดปลาย - ในกรณีของกิจกรรมโครงการ หมายถึงระยะทางที่เชื้อเพลิงเหลวถูกขนส่งโดยใช้ระบบท่อส่งและรถบรรทุกในเส้นทางเสริม (ถ้ามี) - ในกรณีฐาน หมายถึงระยะทางที่เชื้อเพลิงเหลวถูกขนส่งโดยใช้รถบรรทุก เส้นทางเสริม (Complementary routes) หมายถึงเส้นทางขนส่งเชื้อเพลิงเหลวของโครงการจากจุดอื่นๆ มายังจุดเริ่มต้นของระบบท่อหรือเส้นทางขนส่งจากปลายท่อของระบบท่อไปยังคลังรับน้ำมันหรือศูนย์กระจายเชื้อเพลิง |
| - หมายเหตุ | - |

รายละเอียดระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวโดยใช้ระบบท่อ

- ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)

ลักษณะโครงการต้องเป็นการส่งเสริมให้เกิดการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวด้วยระบบท่อเพื่อทดแทนการขนส่งทางถนนโดยใช้รถบรรทุก ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับการขนส่งเดิน

ขอบเขตของกิจกรรมโครงการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่มีการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่การขนส่งเชื้อเพลิงเหลวจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายด้วยระบบท่อส่ง โดยโครงการต้องพิจารณาขอบเขตเส้นทางการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวทั้งหมด (จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลาย) โดยหากมีการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวในรูปแบบเสริมในรูปแบบอื่นๆ (Complementary modes) ผู้พัฒนาโครงการจะต้องถูกนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการด้วย

ภาพแสดงการพิจารณาขอบเขตโครงการ และเส้นทางการขนส่ง

ผู้พัฒนาโครงการต้องระบุและบันทึกข้อมูลพื้นที่โครงการ (ตำแหน่งสถานที่ของกิจกรรมโครงการ) ในเอกสารข้อเสนอโครงการ โดยให้กำหนดขอบเขตพื้นที่ของโครงการด้วยระบบระบุตำแหน่งทั่วโลก หรือ GPS (Global Positioning System)

- ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐาน (Baseline Emissions) สำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวจะพิจารณาจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งทางถนนในแต่ละเส้นทางขนส่งในกรณีฐาน (คือ ระยะทางระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดปลายสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวโดยรถบรรทุก) ที่ถูกทดแทนด้วยเส้นทางขนส่งภายใต้กิจกรรมโครงการ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อน้ำหนักเชื้อเพลิงเหลวต่อระยะทางสำหรับการขนส่งทางถนนโดยใช้รถบรรทุก และปริมาณเชื้อเพลิงเหลวที่ถูกขนส่งภายใต้กิจกรรมโครงการ ทั้งนี้เส้นทางขนส่งในกรณีฐานสำหรับการคำนวณจะต้องถูกกำหนดไว้ในเอกสารข้อเสนอโครงการที่ผ่านการตรวจสอบสอบความใช้ได้ (Validation) โดยผู้ประเมินภายนอก และเส้นทางขนส่งในกรณีฐานต้องไม่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงระยะเวลาคิดเครดิตคาร์บอนเครดิต

- กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

| การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| กรณีฐาน | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวทางถนน | CO2 | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในรถบรรทุกสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลาย |
| การดำเนินโครงการ | การใช้ไฟฟ้า | CO2 | การใช้ไฟฟ้าสำหรับการเดินระบบท่อส่งเชื้อเพลิงเหลว |
|  | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในยานพาหนะที่ใช้ในตรวจสอบระบบท่อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง หรือการให้ความร้อนเพื่อลดความหนืดของเชื้อเพลิง |
|  | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวทางถนนในเส้นทางเสริม | CO2 | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในรถบรรทุกสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดรับของระบบท่อส่งและจุดปลายของระบบท่อส่งไปยังปลายทาง |
|  | การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน | CO2 | การสูญเสียมวลชีวภาพในดินของพื้นที่ตามแนวท่อส่งที่ถูกนำไปใช้สร้างระบบท่อส่ง |
| นอกขอบเขตโครงการ | ไม่เกี่ยวข้อง | - | - |

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับรถบรรทุก โดยคิดเทียบจากปริมาณเชื้อเพลิงเหลวที่ถูกขนส่ง และระยะทางของเส้นทางในกรณีฐาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานคำนวณได้ ดังนี้ BEy; =; j (Tj,y x ADj x EFBL,j x 10-6). โดยที่ BEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year). Tj,y; =; ปริมาณเชื้อเพลิงเหลวที่ถูกขนส่งผ่านท่อในเส้นทาง j ในปี y (tonne/year). ADj; =; ระยะทางของเส้นทางในกรณีฐาน j (km). EFBL,j; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวในเส้นทาง j (gCO2/tonne-km). 4.1 ระยะทางของเส้นทางขนส่งในกรณีฐาน (ADj) ผู้พัฒนาโครงการต้องระบุและแสดงข้อมูลอย่างชัดเจนถึงจุดเริ่มต้น (oj) และจุดปลาย (dj) ที่ใช้ในการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวสำหรับแต่ละเส้นทาง j โดยที่ระยะทางของเส้นทางในกรณีฐาน j (ADj) จะคิดเป็นระยะทางไปทางเดียวระหว่างจุดเริ่มต้น (oj) และจุดปลาย (dj) สำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวในกรณีฐาน โดยที่ - หากมีบันทึกประวัติการใช้เส้นทางสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวก่อนการดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้ผู้พัฒนาโครงการใช้เส้นทางตามประวัติการใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นระยะทางของเส้นทางกรณีฐาน j (ADj) - หากไม่มีบันทึกประวัติการใช้เส้นทางหรือมีการใช้หลายเส้นทางก่อนการดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้ผู้พัฒนาโครงการนำเสนอเส้นทางระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดปลายพร้อมเหตุผลประกอบ โดยต้องเป็นเส้นทางที่ใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด ระยะทางของเส้นทางในกรณีฐาน j (ADj) ต้องถูกระบุในเอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD) และต้องผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ และต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาคิดเครดิตคาร์บอนเครดิต 4.2 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวในเส้นทาง j (EFBL,j) การหาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวให้พิจารณาโดยใช้หนึ่งในสองทางเลือกดังต่อไปนี้ - ทางเลือก 1: ค่าเริ่มต้น (Default value) ทางเลือกนี้สามารถใช้ได้สำหรับผู้พัฒนาโครงการที่ไม่ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและระยะทางการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวโดยใช้รถบรรทุก โดยกำหนดให้ใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 72 gCO2/tonne-km ซึ่งพิจารณาจากค่าเริ่มต้นที่อ้างอิงจาก AM0090: Modal Shift in Transportation of Cargo from Road Transportation to Water or Rail Transportation ร่วมกับการปรับลดค่าที่เกิดจากการใช้น้ำมันดีเซล B7 เป็นเชื้อเพลิง - ทางเลือก 2: ข้อมูลในอดีต ทางเลือกนี้ให้คำนวณจากข้อมูลในอดีต โดยใช้ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ในการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวในอดีต ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) และค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ ปริมาณเชื้อเพลิงเหลวที่ขนส่งภายใต้กิจกรรมโครงการ และระยะทางของเส้นทางในกรณีฐาน โดยให้คำนึงถึงการเดินรถกลับที่ไม่มีการบรรทุกเชื้อเพลิง (Non-empty return trips) ในเส้นทาง j ทางเลือกที่ 2 นี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อ - เชื้อเพลิงเหลวถูกขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยไม่มีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขนส่งเชื้อเพลิงเหลว และ - มีข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ และประเภทของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้โดยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงเหลว ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐานสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวในเส้นทาง j มีการคำนวณดังนี้: EFBL,j; =; j FCBL,i,j,x x NCVi,x x EFCO2,i,x / Tj,x x ADj. โดยที่ EFBL,j; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐานสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวในเส้นทาง j (gCO2/tonne-km). FCBL,i,j,x; =; ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i ที่รถบรรทุกใช้ (รวมเที่ยวขากลับ) สำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวในเส้นทาง j ในปี x (unit). EFCO2,i,x; =; ค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i ที่รถบรรทุกใช้ในปี x (gCO2/GJ). NCVi,x; =; ค่าความร้อนสุทธิเฉลี่ยของเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i ที่รถบรรทุกใช้ในปี x (GJ/unit). Tj,x; =; ปริมาณเชื้อเพลิงเหลวที่ขนส่ง (รวมเที่ยวขากลับ หากมี) โดยรถบรรทุกในเส้นทาง j ในปี x (tonne). ADj; =; ระยะทางของเส้นทางในกรณีฐาน j (km) (คิดเฉพาะขาไป). x; =; ปี (365 วัน) ก่อนการดำเนินกิจกรรมโครงการ.

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการประกอบด้วยการปล่อยที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าและ/หรือเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อเดินระบบท่อส่งของโครงการ การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเชื้อเพลิงฟอสซิลในเส้นทางขนส่งเสริมภายใต้กิจกรรมโครงการ (ถ้ามี) และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดจากการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบท่อ อย่างไรก็ตาม การปล่อยที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างท่อส่ง และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต้นน้ำ (Upstream emission) ที่มาจากการผลิตวัสดุที่ใช้ในท่อส่งถือว่ามีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่น้อยมาก จึงไม่นำมาพิจารณา การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้: PEy; =; PEEC,y + PEFF,y + PECR,y + PECL. โดยที่ PEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year). PEEC,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการจากการใช้ไฟฟ้าในการเดินระบบท่อ ภายใต้กิจกรรมโครงการในปี y (tCO2/year). PEFF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการเดินระบบท่อ ภายใต้กิจกรรมโครงการในปี y (tCO2/year). PECR,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการจากการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวในเส้นทางเสริมด้วยรถบรรทุก ในปี y (tCO2/year). PECL; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างท่อส่ง (tCO2/year). 5.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งสำหรับการเดินระบบท่อส่งเชื้อเพลิงเหลว ซึ่งมีการคำนวณดังนี้ PEEC,y; =; (ECPJ,y x 10-3) x EFEC,PJ,y. โดยที่ PEEC,y; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year). ECPJ,y; =; ปริมาณไฟฟ้าจากระบบสายส่งที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ในปี y (kWh/year). EFEC,PJ,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh). 5.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการเดินระบบท่อส่งเชื้อเพลิง เช่น ยานพาหนะที่ใช้สำรวจและตรวจสอบระบบท่อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลัก/สำรอง การให้ความร้อนโดยตรงกับน้ำมันเพื่อช่วยลดความหนืด เป็นต้น ซึ่งมีการคำนวณดังนี้ PEFF,y; =; FCPJ,i,y x (NCVi x 10-6) x EFCO2,i x 10-3. โดยที่ PEFF,y; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานฟอสซิลในการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year). FCPJ,i,y; =; ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับการดำเนินโครงการในปี y (unit/year). NCVi; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (MJ/unit). EFCO2,i; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (kgCO2/TJ). 5.3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวในเส้นทางเสริมด้วยรถบรรทุก การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวในเส้นทางเสริม (Complementary modes) ด้วยรถบรรทุก โดยให้ตรวจวัดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยตรง และคำนวณโดยใช้สมการนี้ PECR,y; =; FCCR,i,y x (NCVi, x 10-6) x EFCO2,i x 10-3. โดยที่ PECR,y; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการจากการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวในเส้นทางเสริมด้วยรถบรรทุกในปี y (tCO2/year). FCCR,i,y; =; ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวในเส้นทางเสริมด้วยรถบรรทุกในปี y (unit/year). NCVi; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (MJ/unit). EFCO2,i; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (kgCO2/TJ). 5.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบท่อส่ง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ซึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่เดิมเพื่อทำการก่อสร้างระบบท่อส่ง ให้คำนวณเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครั้งเพียงเดียวในช่วงปีแรกของระยะเวลาคิดเครดิตคาร์บอนเครดิต โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ - แบ่งส่วนของระบบท่อส่งออกเป็นช่วงระยะ (Segment) โดยแต่ละช่วงมีความยาวไม่เกิน 5 กิโลเมตร พร้อมทั้งระบุชนิดพื้นที่ (ป่า ทุ่งหญ้า พื้นที่เพาะปลูก ฯลฯ) ตามการจำแนกประเภทที่กำหนด (อ้างอิง IPCC 2006 Guidelines เล่มที่ 4) - หากช่วงระยะ (S) มีลักษณะเป็นป่า ให้คำนวณพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายของช่วงระยะ (Segment) นั้น โดยอิงจากความยาวของพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายสำหรับช่วง S (LDEF,s) และความกว้างเฉลี่ยของพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายสำหรับช่วง S (WDEF,s) - กำหนดค่าเริ่มต้น (Default Value) ของชีวมวลบนดินของช่วง S (MA,s) ที่ถูกทำลายสำหรับแต่ละช่วง (อ้างอิง IPCC 2006 Guidelines Volume 4, Chapter 4, Tables 4.7 and 4.8) โดยเลือกใช้ค่าจากตาราง ในภาคผนวกที่เหมาะสมกับสภาพนิเวศและประเภทป่าของประเทศไทย - คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตามสมการด้านล่างนี้ PECL; =; s LDEF,s x WDEF,s x MA,s x 0.5 x (44/12) x 100. โดยที่ PECL; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบท่อ (tCO2). LDEF,s; =; ความยาวพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายสำหรับช่วง S (km). WDEF,s; =; ความกว้างพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายสำหรับช่วง S (km). MA,s; =; ปริมาณชีวมวลเหนือพื้นดินของพื้นที่ที่จะถูกทำลายสำหรับช่วง S (tonnedm/ha). 0.5; =; สัดส่วนคาร์บอนในพื้นที่ดินที่ถูกทำลาย (t-C/tonnedm.). S; =; ช่วงระยะ (Segment) ของระบบท่อส่ง.

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

- ไม่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

- การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้ ERy; =; BEy - PEy - LEy. โดยที่ ERy; =; การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2e/year). BEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2e/year). PEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2e/year). LEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year).

- การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

ข้อมูลและพารามิเตอร์ที่ต้องมีการติดตามผล รวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมินตามข้อกำหนดของ อบก.

8.1 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | FCBL,i,j,x |
| --- | --- |
| หน่วย | unit (unit: Mass or Volume) |
| ความหมาย | ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i ที่รถบรรทุกใช้สำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวในเส้นทาง j ในปี x |
| แหล่งข้อมูล | - ประวัติข้อมูลจากผู้พัฒนาโครงการหรือเจ้าของโครงการ |
| หมายเหตุ | - - |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,i,x และ EFCO2,i |
| --- | --- |
| หน่วย | gCO2/GJ และ kgCO2/TJ |
| ความหมาย | EFCO2,i,x ค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i ที่รถบรรทุกใช้ ในปี x EFCO2,i ค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i |
| แหล่งข้อมูล | ตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories |

| พารามิเตอร์ | NCVi,x และ NCVi |
| --- | --- |
| หน่วย | GJ/unit และ MJ/unit |
| ความหมาย | NCVi,x ค่าความร้อนสุทธิเฉลี่ยของเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i ที่รถบรรทุกใช้ในปี x NCVi ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงชนิด i |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากผู้ผลิตเชื้อเพลิง (Fuel Supplier) ทางเลือกที่ 2 จากการตรวจวัด ทางเลือกที่ 3 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ทางเลือกที่ 4 ค่าอ้างอิงจาก IPCC ตารางที่ 1.2 of Chapter 1 of Vol. 2 (Energy) of the 2006 IPCC Guidelines on National GHG Inventories |

| พารามิเตอร์ | ADj |
| --- | --- |
| หน่วย | km |
| ความหมาย | ระยะทางของเส้นทางในกรณีฐาน j |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลในอดีตหรือข้อมูลการวัดจากผู้พัฒนาโครงการหรือเจ้าของโครงการ |
| หมายเหตุ | - |

| พารามิเตอร์ | Tj,x |
| --- | --- |
| หน่วย | tonne |
| ความหมาย | ปริมาณเชื้อเพลิงเหลวที่ขนส่งโดยรถบรรทุกในเส้นทาง j ในปี x |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลในอดีตหรือข้อมูลการวัดจากผู้พัฒนาโครงการหรือเจ้าของโครงการ |
| หมายเหตุ | - |

| พารามิเตอร์ | LDEF,s |
| --- | --- |
| หน่วย | km |
| ความหมาย | ความยาวพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายสำหรับช่วง S |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลการวัดจากผู้พัฒนาโครงการหรือเจ้าของโครงการ |
| หมายเหตุ | - |

| พารามิเตอร์ | WDEF,s |
| --- | --- |
| หน่วย | km |
| ความหมาย | ความกว้างพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายสำหรับช่วง S |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลในอดีตหรือข้อมูลการวัดจากผู้พัฒนาโครงการหรือเจ้าของโครงการ |
| หมายเหตุ | - |

| พารามิเตอร์ | MA,s |
| --- | --- |
| หน่วย | tonnedm./ha |
| ความหมาย | ชีวมวลเหนือพื้นดินของพื้นที่ที่ถูกทำลายในช่วงระยะ |
| แหล่งข้อมูล | ค่ามาตรฐานของชีวมวลเหนือพื้นดินในภาคผนวก |

8.2 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | Tj,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tonne/year |
| ความหมาย | ปริมาณเชื้อเพลิงเหลวที่ขนส่งผ่านท่อในเส้นทาง j ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ตรวจวัดโดยผู้พัฒนาโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | - ดำเนินการวัด ณ จุดต้นทาง โดยใช้เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow meter) และต้องตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบกับปริมาณเชื้อเพลิงเหลวที่ได้รับ ณ จุดปลาย - ตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตลอดการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |
| หมายเหตุ | กรณีที่ทำการวัดเป็นหน่วยปริมาตร ให้คูณด้วยความหนาแน่นของเชื้อเพลิงเหลวแต่ละชนิดที่ขนส่งผ่านท่อในเส้นทาง j |

| พารามิเตอร์ | ADk,y |
| --- | --- |
| หน่วย | km |
| ความหมาย | ระยะทางของเส้นทางเสริม k (เที่ยวเดียว) ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ตรวจวัดโดยผู้พัฒนาโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | ดำเนินการวัดระยะทางจากเส้นทางที่ถูกกำหนดจากผู้พัฒนาโครงการ โดยให้ตรวจวัดจากเครื่องวัดระยะทาง (Odometer) หรือระบบ GPS เป็นต้น |

| พารามิเตอร์ | ECPJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากระบบท่อส่งในการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | FCPJ,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | unit/year (unit: Mass or Volume) |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิง โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | FCCR,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | unit/year (unit: Mass or Volume) |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงเหลวในเส้นทางเสริมด้วยรถบรรทุก ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิง โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

เอกสารอ้างอิง

1. CDM Methodology

1.1  AM0110: Modal shift in transportation of liquid fuels --- Version 2.0

ภาคผนวก

ตารางค่าเริ่มต้น (Default Value) ของชีวมวลเหนือพื้นดินที่ถูกทำลาย

หมายเหตุ อ้างอิง IPCC 2006 Guidelines Volume 4, Chapter 4, Tables 4.7 and 4.8

| เขตนิเวศวิทยา (Ecological zone) | ค่าชีวมวลเหนือพื้นดิน (หน่วย tonnedm./ha) |  |
| --- | --- | --- |
|  | สวนป่า (ป่าไม้ปลูก) | ป่าธรรมชาติ |
| ป่าดิบชื้น (Tropical rain forest) | 220 | 280 (120-680) |
| ป่าเบญจพรรณชื้น (Tropical moist deciduous forest) | 180 | 180 (10-560) |

บันทึกการแก้ไข T-VER-S-METH-15-04

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 19 มีนาคม 2569 | การเริ่มใช้ครั้งแรก |