T-VER-S-METH-15-03

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

สำหรับ

การใช้สารทำความเย็นรีเคลม

(Use of Reclaimed Refrigerant)

ฉบับที่ 02

Scope: 11 - Fugitive emissions from production and consumption of halocarbons and sulphur hexafluoride

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2569

| - ชื่อระเบียบวิธีฯ (Methodology) | การใช้สารทำความเย็นรีเคลม (Use of Reclaimed Refrigerant) |
| --- | --- |
| - ประเภทโครงการ (Project Type) | ประเภทอื่น ๆ |
| - สาขาและขอบข่าย (Scope) | 11 - Fugitive emissions from production and consumption of halocarbons and sulphur hexafluoride (การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต และการใช้แฮโลคาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์) |
| - ลักษณะโครงการ (Project Outline) | กิจกรรมโครงการที่มีการรวบรวมสารทำความเย็นที่ใช้งานแล้ว และนำเข้าสู่กระบวนการรีเคลม (Reclamation) ให้กลายเป็นสารทำความเย็นใหม่ที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมสารทำความเย็นบริสุทธิ์ เพื่อนำกลับมาใช้ในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศได้ |
| - ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย(Applicability) | การเก็บรวบรวมสารทำความเย็นที่ใช้งานในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศที่อยู่กับที่ (พิจารณารวมตู้เย็นและตู้แช่แข็ง) เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการรีเคลม โดยแบ่งตามประเภทของแหล่งกำเนิด 1. แหล่งกำเนิดที่ไม่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม (Non-industry) เช่น ที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล อาคารพาณิชย์ และธุรกิจขนาดเล็ก หรือกิจการใดๆ ที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนเป็นโรงงานอุตสาหกรรม 2. แหล่งกำเนิดที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม (Industry) ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม |
| - เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | - สารทำความเย็นที่นำมาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขและปรับสภาพต้องเป็นสารทำความเย็นกลุ่ม HFC - การปรับสภาพสารทำความเย็น สารทำความเย็นเหล่านี้ต้องใช้งานในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ โดยที่ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน AHRI 700 Standard หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง - การปรับสภาพสารทำความเย็น สารทำความเย็นเหล่านี้ถูกใช้งานครั้งแรกในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ - ระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ (สำหรับการเก็บรวบรวมและนำกลับไปใช้งานครั้งแรก) ต้องมีการใช้งานในประเทศไทย |
| - วันเริ่มดำเนินโครงการ (Project Starting Date) | วันที่โครงการมีการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบแล้วเสร็จและผ่านการทดสอบระบบเต็มรูปแบบ เพื่อส่งมอบให้เจ้าของโครงการ และบันทึกข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก |
| - นิยามศัพท์ | สารทำความเย็นกลุ่ม HFC คือสารทำความเย็นที่มีก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbons: HFCs) เป็นองค์ประกอบ ยกตัวอย่างเช่น R134-a, R407-C, R410-A เป็นต้น กระบวนการรีเคลม (Reclamation) คือกระบวนการปรับสภาพสารทำความเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้ว มาปรับแต่งโดยให้คุณสมบัติสารทำความเย็นคงเหมือนสารทำความเย็นบริสุทธิ์ สารทำความเย็นบริสุทธิ์ (Virgin Refrigerant) คือสารทำความเย็นที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมและยังไม่เคยผ่านการใช้งานในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ โดยคุณสมบัติสารทำความเย็นเป็นไปตามมาตรฐาน AHRI Standard 700 หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของสารทำความเย็นนั้น ๆ สารทำความเย็นรีเคลม (Reclaimed Refrigerant) คือสารทำความเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้ว และนำไปผ่านกระบวนการปรับสภาพสารทำความเย็นเพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่ (รีเคลม) โดยคุณสมบัติสารทำความเย็นเป็นไปตามมาตรฐาน AHRI Standard 700 หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของสารทำความเย็นนั้น ๆ |
| - หมายเหตุ | - |

รายละเอียดระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับการใช้สารทำความเย็นรีเคลม

- ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)

กิจกรรมโครงการนี้เป็นการเก็บรวบรวมสารทำความเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้วในระบบทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศมาผ่านกระบวนการรีเคลม (Reclamation) เพื่อใช้งาน โดยที่คุณลักษณะของสารทำความเย็นที่ผ่านกระบวนการรีเคลมต้องคงคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน AHRI Standard 700 หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กิจกรรมการรวบรวมสารทำความเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้ว กระบวนการรีเคลม และการจำหน่ายเพื่อนำกลับไปใช้งานอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย สารทำความเย็นที่จะนำมาผ่านกระบวนการรีเคลมรวบรวมจาก 2 แหล่งกำเนิด

1. แหล่งกำเนิดที่ไม่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล อาคารพาณิชย์ และธุรกิจขนาดเล็ก หรือกิจการใดๆ ที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนเป็นโรงงานอุตสาหกรรม

2. แหล่งกำเนิดที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม

- ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกรณีฐานประเมินจากกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมการปล่อยทิ้ง (Venting) สำหรับสารทำความเย็นที่มาจากแหล่งกำเนิดที่ไม่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล อาคารพาณิชย์ และธุรกิจขนาดเล็ก หรือกิจการใดๆ ที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนเป็นโรงงานอุตสาหกรรม

2. กิจกรรมการเผาทำลาย สำหรับสารทำความเย็นที่มาจากแหล่งกำเนิดที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม

โดยคิดเปรียบเทียบจากปริมาณสารทำความเย็นรีเคลมที่ถูกนำไปใช้งาน

- กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

| การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรมที่มี การปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน | การปล่อยทิ้งสารทำความเย็น - แหล่งกำเนิดที่ไม่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม | HFC | การปล่อยทิ้งสารทำความเย็นกลุ่ม HFC |
|  | การเผาทำลายสารทำความเย็น - แหล่งกำเนิดที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม | CO2 และ HFC | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาทำลายสารทำความเย็นกลุ่ม HFC |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ | การใช้ไฟฟ้าในกระบวนการรีเคลม | CO2 | การใช้ไฟฟ้า ซึ่งผลิตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
|  | การใช้สารทำความเย็นบริสุทธิ์ | HFC | การเติมสารทำความเย็นบริสุทธิ์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของสารทำความเย็นที่ผลิตได้จากกระบวนการรีเคลมให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ | - การขนส่งรวมสารทำความเย็นที่ผ่านการใช้งานและรวบรวมได้เพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการ รีเคลม - การขนส่งสารทำความเย็นที่เหลือ (Residue) จากกิจกรรมโครงการ เพื่อเข้าสู่การเผาทำลาย | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง |
|  | การเผาทำลายสารทำความเย็นที่เหลือ (Residue) | HFC | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาทำลายสารทำความเย็นกลุ่ม HFC |

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานนั้นจะพิจารณาตามแหล่งที่มาของสารทำความเย็นที่เก็บรวบรวม เช่น ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และธุรกิจขนาดเล็ก หรือกิจการใดๆ ที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนขึ้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนขึ้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม BEy=BEi,non-industry,y + BEi,industry,y (1) โดยที่ BEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน ในปี y (tCO2e/year). BEi,non-industry,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสารทำความเย็น i ที่ผ่านการใช้งานแล้ว จากระบบทำความเย็นและปรับอากาศ โดยที่มาของสารทำความเย็นมาจากแหล่งกำเนิดที่ไม่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม กรณีฐานในปี y (tCO2e/year). BEi,industry,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสารทำความเย็น i ที่ผ่านการใช้งานแล้ว จากระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ โดยที่มาของสารทำความเย็นมาจากแหล่งกำเนิดที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม กรณีฐานในปี y (tCO2e/year). 4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกำเนิดที่ไม่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม BEi,non-industry,y=BEi,venting,y (2) โดยที่ BEi,non-industry,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสารทำความเย็น i ที่ผ่านการใช้งานแล้ว จากระบบทำความเย็นและปรับอากาศ โดยที่มาของสารทำความเย็นมาจากแหล่งกำเนิดที่ไม่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม กรณีฐานในปี y (tCO2e/year). BEi,venting,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสารทำความเย็น i ที่ผ่านการใช้งานแล้วและปล่อยสารทำความเย็นทิ้งจากระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ กรณีฐานในปี y (tCO2e/year). 4.1.1 การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปล่อยทิ้ง BEi,venting,y=iRREi,y×GWPrefri,i×1-Ry×10-3 (3) โดยที่ BEi,venting,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสารทำความเย็น i ที่ผ่านการใช้งานแล้ว และปล่อยสารทำความเย็นทิ้งหลังหมดอายุการใช้งานจากระบบการทำความเย็นและระบบปรับอากาศ กรณีฐานในปี y (tCO2e/year). RREi,y; =; ปริมาณสารทำความเย็นรีเคลม i ที่ถูกนำไปใช้งาน ซึ่งผลิตมาจากสารทำความเย็นที่ถูกรวบรวมมาจากแหล่งกำเนิดที่ไม่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม กรณีฐานในปี y (kg/year). GWPrefri,i; =; ศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนของสารทำความเย็น i กรณีฐานในปี y (kgCO2e/kg). Ry; =; อัตราการใช้สารทำความเย็นรีเคลมทดแทนสารทำความเย็นบริสุทธิ์ (% ต่อปี). 4.2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกำเนิดที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม BEi,industry,y=BEi,destruction,y (4) โดยที่ BEi,industry,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสารทำความเย็น i ที่ผ่านการใช้งานแล้ว จากระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ โดยที่มาของสารทำความเย็นมาจากแหล่งกำเนิดที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม กรณีฐานในปี y (tCO2e/year). BEi,destruction,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก i จากการเผาทำลายสารทำความเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้วจากระบบการทำความเย็นและระบบปรับอากาศ กรณีฐานในปี y (tCO2e/year). 4.2.1 การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาทำลาย BEi,destruction,y=FREi,y×GWPrefri,i (5) โดยที่ BEi,destruction,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก i จากการเผาทำลายสารทำความเย็น หลังหมดอายุการใช้งานระบบการทำความเย็นและระบบปรับอากาศ กรณีฐานในปี y (tCO2e/year). FREi,y; =; ปริมาณสารทำความเย็นรีเคลม i ที่ถูกนำไปใช้งาน ซึ่งผลิตมาจากสารทำความเย็นที่ถูกรวบรวมมาจากแหล่งกำเนิดที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม กรณีฐานในปี y (kg/year). GWPrefri,i; =; ศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนของสารทำความเย็น i กรณีฐานในปี y (kgCO2e/kg).

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการนั้น พิจารณาจากการผลิตสารทำความเย็นรีเคลม ที่มีการนำมาใช้ทดแทนสารทำความเย็นบริสุทธิ์ (Virgin refrigerant) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการรีเคลมสารทำความเย็นสามารถคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการโดยใช้สมการ ดังนี้ PEi,y=PEi,reclaimation,y (6) โดยที่ PEi,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสารทำความเย็น i จากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/year). PEi,reclaimation,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการรีเคลมสารทำความเย็น i จากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/year). 5.1 การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการรีเคลม PEi,reclaimation,y=PEEL,y+PEADD,y (7) โดยที่ PEEL,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการรีเคลมสารทำความเย็น ในปี y (tCO2e/year). PEADD,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้สารทำความเย็นบริสุทธิ์ที่เติมเข้าไปในกระบวนการรีเคลม ในปี y (tCO2e/year). 5.1.1 การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า PEEL,y=iPREi,y×SECi×EFEC,PJ,y%reclaimed×10-3 (8) โดยที่ PREi,y; =; ปริมาณสารทำความเย็นชนิด i ที่สามารถรีเคลมได้และถูกนำไปใช้งาน ในปี y (kg /year). SECi; =; ดัชนีการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยสารทำความเย็นที่ผลิตได้จากกระบวนการรีเคลมชนิด i ในปี y (kWh/kg). EFEC,PJ,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh). %reclaimed; =; ประสิทธิภาพการรีเคลมสารทำความเย็น (%). 5.1.2 การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้สารทำความเย็นบริสุทธิ์ PEADD,y=iVPEi,y×EFrefri-virgin,i×10-3 (9) โดยที่ VPEi,y; =; ปริมาณสารทำความเย็นชนิด i บริสุทธิ์ที่เติมเข้าไปในกระบวนการรีเคลม ในปี y (kg/year). EFrefri-virgin,i; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) จากการผลิตสารทำความเย็นบริสุทธิ์ชนิด i ในปี y (kgCO2e/kg).

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตของโครงการ พิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการขนส่งสารทำความเย็นที่ถูกใช้งานแล้วมายังโครงการ และการขนส่งสารทำความเย็นที่เหลือ (Residue) จากกิจกรรมโครงการไปเผาทำลาย และการเผาทำลายสารทำความเย็นที่เหลือ ณ สถานที่กำจัดที่ตั้งอยู่นอกขอบเขตโครงการ โดยใช้สมการ ดังนี้ LEi,y=LETR,y+LEDestruction,y (10) โดยที่ LETR,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งสารทำความเย็นในปี y (tCO2e/year). LEDestruction,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาทำลายสารทำความเย็นที่เหลือ ในปี y (tCO2e/year). 6.1 การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่ง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งจะพิจารณาสำหรับการขนส่งสารทำความเย็นชนิด i ที่ผ่านการใช้งานจากแหล่งรวบรวมแล้วไปยังกิจกรรมโครงการ และการขนส่งเศษเหลือสารทำความเย็นที่เหลือ (Residue) ไปเผาทำลาย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่นอกขอบเขตโครงการ โดยให้พิจารณาเฉพาะระยะทางการขนส่งที่มากกว่า 200 กิโลเมตร ซึ่งมีรายละเอียดสมการคำนวณ ดังนี้ LETR,y=iFCTR,y×NCVi,y×10-6×EFCO2,i×10-3 (11) โดยที่ FCTR,y; =; ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับการขนส่งสารทำความเย็นนอกขอบเขตโครงการ ในปี y (unit/year). NCVi,y; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y (MJ/unit). EFCO2,i; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (kgCO2/TJ). 6.2 การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาทำลายสารทำความเย็นที่เหลือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาทำลายสารทำความเย็นที่เหลือจากกระบวนการรีเคลม ซึ่งสถานที่เผาทำลายตั้งอยู่นอกขอบเขตโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดสมการคำนวณ ดังนี้ LEDestruction,y=WPEi,residue,y×GWPrefri,i×10-3 (12) โดยที่ WPEi,residue,y; =; ปริมาณสารทำความเย็นที่เหลือ (Residue) ชนิด i จากกระบวนการรีเคลมและส่งไปกำจัดทิ้งโดยการเผาทำลาย ในปี y (kg/year). GWPrefri,i; =; ศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนของสารทำความเย็น i กรณีฐานในปี y (kgCO2e/kg).

- การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการสามารถคำนวณ ได้ดังนี้ ERy=BEy- PEy- LEy (13) โดยที่ ERy; =; การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2e/year). BEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2e/year). PEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2e/year). LEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year).

- การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

ข้อมูลและพารามิเตอร์ที่ต้องมีการติดตามผลรวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมิน ตามข้อกำหนดของ อบก.

8.1 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | EFrefri-virgin,i |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCO2e/kg |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) จากการผลิตสารทำความเย็นบริสุทธิ์ ชนิด i ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่าอ้างอิงจากเอกสารงานวิจัย ดังตาราง ชนิดของ สารทำความเย็น; ประเทศผู้ผลิต สารทำความเย็น; Emission Factor (kgCO2e/kg). R32; ญี่ปุ่น; 7.76. จีน; 10.02. R410A; ญี่ปุ่น; 10.06. กลุ่มประเทศยุโรป; 10.34. R22; ญี่ปุ่น; 4.26. R134a; กลุ่มประเทศยุโรป; 10.47. R125; จีน; 9.57. ทางเลือกที่ 2 รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ IPCC |

| พารามิเตอร์ | NCVi,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MJ/Unit |
| ความหมาย | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของพลังงานฟอสซิลประเภท i ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (Invoice) จาก ผู้ผลิตเชื้อเพลิง (Fuel Supplier) ทางเลือกที่ 2 จากการตรวจวัด ทางเลือกที่ 3 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,i |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCO2/TJ |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i |
| แหล่งข้อมูล | ตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories |

8.2 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | SECi |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/kg |
| ความหมาย | ดัชนีการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยสารทำความเย็นที่ผลิตได้จากกระบวนการรีเคลมชนิด i ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | การตรวจวัดจริงจากกระบวนรีเคลม หรือค่าอ้างอิง |
| วิธีการติดตามผล | ทางเลือกที่ 1 การตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและปริมาณสารทำความเย็นรีเคลมที่ผลิต และคำนวณ กรณีที่มีสารทำความเย็นรีเคลมหลายชนิด ให้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ย ทางเลือกที่ 2 ค่าอ้างอิงจากงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการตรวจสอบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ (Peer review) |

| พารามิเตอร์ | EFEC,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/MWh |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/การใช้ไฟฟ้า (Emission Factor) สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ให้ใช้ค่าล่าสุดที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ใช้ค่าที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า ให้ใช้ค่าล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น |

| พารามิเตอร์ | GWPrefri,i |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCO2e/kg |
| ความหมาย | ศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนของสารทำความเย็น i ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รรายงานประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จัดทำโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC) |
| วิธีการติดตามผล | อ้างอิงข้อมูลในรายงาน AR5 (The IPCC's Fifth Assessment Report) |

| พารามิเตอร์ | RREi |
| --- | --- |
| หน่วย | kg/year |
| ความหมาย | ปริมาณสารทำความเย็นรีเคลม i ที่ถูกนำไปใช้งาน ซึ่งผลิตมาจากสารทำความเย็นที่ถูกรวบรวมมาจากแหล่งกำเนิดที่ไม่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม กรณีฐานในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 การตรวจวัด หรือรายงานการผลิตสารทำความเย็นรีเคลม ทางเลือกที่ 2 เอกสารซื้อขายสารทำความเย็นรีเคลมให้กับลูกค้า |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกปริมาณสารทำความเย็นรีเคลมที่เข้าสู่โรงงานผลิตสารทำความเย็นรีเคลม |

| พารามิเตอร์ | Ry |
| --- | --- |
| หน่วย | % ต่อปี |
| ความหมาย | อัตราการใช้สารทำความเย็นรีเคลมทดแทนสารทำความเย็นบริสุทธิ์ |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการใช้งานสารทำความเย็นรีเคลม |
| วิธีการติดตามผล | ทางเลือกที่ 1: บันทึกหรือรายงานจากบริษัทรีเคลมที่ขึ้นทะเบียนดำเนินการรีเคลมสารทำความเย็นกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทางเลือกที่ 2: ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หากยังไม่มีการรายงาน ให้พิจารณา Ri = 0 |

| พารามิเตอร์ | FREi,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kg/year |
| ความหมาย | ปริมาณสารทำความเย็นรีเคลม i ที่ถูกนำไปใช้งาน ซึ่งผลิตมาจากสารทำความเย็นที่ถูกรวบรวมมาจากแหล่งกำเนิดที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม กรณีฐานในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 การตรวจวัด หรือรายงานการผลิตสารทำความเย็นรีเคลม ทางเลือกที่ 2 เอกสารซื้อขายสารทำความเย็นรีเคลมให้กับลูกค้า |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกปริมาณสารทำความเย็นรีเคลมที่เข้าสู่โรงงานผลิตสารทำความทำความเย็นรีเคลม |

| พารามิเตอร์ | PREi,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kg/year |
| ความหมาย | ปริมาณสารทำความเย็น i ที่สามารถรีเคลมได้และถูกนำไปใช้งาน ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 การตรวจวัด หรือรายงานการผลิตสารทำความเย็นรีเคลม ทางเลือกที่ 2 เอกสารซื้อขายสารทำความเย็นรีเคลมให้กับลูกค้า |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกปริมาณสารทำความเย็นรีเคลมที่ผลิตได้และถูกนำไปใช้งาน |

| พารามิเตอร์ | VPEi,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kg/year |
| ความหมาย | ปริมาณสารทำความเย็นชนิด i บริสุทธิ์ที่เติมเข้าไปในกระบวนการรีเคลม ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | การตรวจวัด หรือรายงานการใช้สารทำความเย็นบริสุทธิ์ |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกปริมาณการใช้สารทำความเย็นบริสุทธิ์ |

| พารามิเตอร์ | %reclaimed |
| --- | --- |
| หน่วย | % |
| ความหมาย | ประสิทธิภาพการรีเคลมสารทำความเย็น |
| แหล่งข้อมูล | ตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกหรือรายงานจากบริษัทที่ขึ้นทะเบียนดำเนินการรีเคลมสารทำความเย็นกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม |

| พารามิเตอร์ | WPEi,residue,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kg |
| ความหมาย | ปริมาณสารทำความเย็นที่เหลือ (Residue) ชนิด i จากกระบวนการรีเคลมและส่งไปกำจัดทิ้งโดยการเผาทำลาย ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงาน |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกหรือรายงานจากบริษัทที่ขึ้นทะเบียนดำเนินการรีเคลมสารทำความเย็นกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม |

| พารามิเตอร์ | FCTR,y |
| --- | --- |
| หน่วย | unit/year (unit: Volume or Weight) |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับการขนส่งสารทำความเย็นนอกขอบเขตโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิง โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

เอกสารอ้างอิง

[1]	CDM methodology

- ACM0022: Alternative waste treatment processes

- Methodological tool: Project and leakage emissions from composting

- AMS-III.H.: Methane recovery in wastewater treatment version 18

[2]	Yasaka, Y., Jarkour, S., Shobatake, K., Itsubo, N. and Yakushiji, F., (2023). Life-Cycle Assessment of Refrigerants for Air Conditioners Considering Reclamation and Destruction. Sustainability, 15, 473. https://doi.org/10.3390/su15010473

[3]	2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

[4]	คู่มือการกรอกแบบสำรวจข้อมูลการจัดการขยะอินทรีย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

[5]	ACR, 2022. Methodology for the quantification, monitoring reporting, and verification of greenhouse gas emissions reductions and removals from: Certified reclaimed HFC refrigerants, propellants, and fire suppressants.

บันทึกการแก้ไข T-VER-S-METH-15-03

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 1 | 19 มีนาคม 2569 | ปรับปรุงสมการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐานสำหรับแหล่งกำเนิดที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม |
| 01 | - | 23 กรกฎาคม 2568 | เริ่มใช้ครั้งแรก |