T-VER-P-METH-01-08

การผลิตไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อทดแทนการผลิตในรูปแบบเดิม

(Green Hydrogen Production)

ฉบับที่ 01

Scope: 01 - Energy industries

Scope: 05 - Chemical Industry

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2569

| 1. ชื่อระเบียบวิธีฯ (Methodology) | การผลิตไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อทดแทนการผลิตในรูปแบบเดิม (Green Hydrogen Production) |
| --- | --- |
| 2. ประเภทโครงการ (Project Type) | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล |
| 3. สาขาและขอบข่าย (Scope) | 01 - Energy industries (อุตสาหกรรมพลังงาน) 05 - Chemical industry (อุตสาหกรรมเคมี) |
| 4. ลักษณะโครงการ(Project Outline) | เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการติดตั้งระบบการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อทดแทนการผลิตไฮโดรเจนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล |
| 5. ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย(Applicability) | 1. การผลิตไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อทดแทนการผลิตในรูปแบบเดิม เช่น ไฮโดรเจนที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ในลักษณะดังนี้ - การติดตั้งระบบการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวใหม่ (Greenfield) หรือ - การผลิตไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อทดแทนของเดิม (Replacement) 2. ระบบการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวที่เข้าข่าย ได้แก่ - กระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า (Electrolysis) ที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ และ/หรือพลังงานลม - กระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากก๊าซไบโอมีเทน เช่น กระบวนการรีฟอร์มมิ่ง (Reforming) เป็นต้น |
| 6. เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | - กรณีการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจากกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องมาจากพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น โดยต้องมีอัตราส่วนระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าที่ไม่ใช่พลังงานสะอาดและปริมาณพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตไฮโดรเจนต่ำกว่า 0.1 ต่อปี ทั้งนี้กรณีค่าอัตราส่วนมากกว่าที่กำหนดไว้ ผู้พัฒนาโครงการจะไม่มีสิทธิได้รับการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับช่วงเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต - กรณีการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจากก๊าซไบโอมีเทน ไฟฟ้าและความร้อนที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องมาจากพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น โดยต้องมีอัตราส่วนระหว่างปริมาณการใช้พลังงานไม่หมุนเวียนและปริมาณพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตไฮโดรเจนต่ำกว่า 0.1 ต่อปี ทั้งนี้กรณีค่าอัตราส่วนมากกว่าที่กำหนดไว้ ผู้พัฒนาโครงการจะไม่มีสิทธิได้รับการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับช่วงเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต - ผู้พัฒนาโครงการต้องแสดงให้เห็นว่าไบโอมีเทนที่นำมาผลิตไฮโดรเจนสีเขียวต้องมาจากของเสียที่ยั่งยืน เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยที่มีการกักเก็บก๊าซ เป็นต้น - กรณีกิจกรรมโครงการมีการติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพให้เป็นก๊าซไบโอมีเทน (Biogas upgrading) ให้ผู้พัฒนาโครงการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการและนอกขอบเขตโครงการ - ผู้พัฒนาโครงการต้องรับประกันว่าการใช้น้ำจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการบริโภคน้ำดื่มของชุมชน เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำที่ใช้ในกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าจะไม่แทนที่การใช้น้ำที่จำเป็น การตรวจสอบจะต้องดำเนินการตลอดช่วงระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต และการต่ออายุโครงการแต่ละครั้ง โดยอ้างอิงข้อมูลจากกิจกรรมโครงการและแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ - ผู้พัฒนาโครงการต้องระบุรายละเอียดของความต้องการใช้ไฮโดรเจน สีเขียวไว้ในเอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document: PDD) ก่อนการดำเนินกิจกรรมโครงการ - กรณีการติดตั้งเพื่อทดแทนระบบเดิม ระบบผลิตไฮโดรเจนเดิมต้องไม่ถูกนำไปใช้งาน ณ พื้นที่อื่นที่อยู่นอกขอบเขตโครงการ |
| 7. วันเริ่มดำเนินโครงการ (Project Starting Date) | วันที่ผู้พัฒนาโครงการ (ผู้ว่าจ้าง) และผู้รับจ้างได้มีการลงนามร่วมกันในสัญญาสั่งซื้อและติดตั้งระบบผลิตไฮโดรเจนสีเขียวที่จะพัฒนาเป็นโครงการ T-VER |
| 8. นิยามศัพท์ | ไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) หมายถึง การผลิตไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำ ซึ่งผลิตจากกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า (Electrolysis) โดยใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน หรือผลิตจากไบโอมีเทนด้วยกระบวนการรีฟอร์มมิ่ง (Reforming) |
|  | กระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า (Electrolysis) หมายถึง การใช้กระแสไฟฟ้ากระแสตรงผ่านลงไปในน้ำเพื่อแยกโมเลกุลน้ำออกเป็นก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจน โดยใช้หลักการเคมีไฟฟ้าผ่านขั้วไฟฟ้า |
|  | กระบวนการรีฟอร์มมิ่ง (Reforming) หมายถึง กระบวนการทางเคมีที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาภายใต้ความร้อนและความดันในการปรับโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น ก๊าซมีเทน เพื่อผลิตก๊าซสังเคราะห์ หรือเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสูงขึ้น รวมถึงก๊าซไฮโดรเจน |
|  | ก๊าซไบโอมีเทน (Biomethane) หมายถึง ก๊าซชีวภาพที่ผลิตขึ้นจากการ ย่อยสลายสารอินทรีย์ (เช่น เศษอาหาร มูลสัตว์ น้ำเสีย หรือขยะมูลฝอย) แบบไม่ใช้อากาศ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ (Biogas Upgrading) ให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับก๊าซธรรมชาติ |
|  | พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) หมายถึง พลังงานทดแทนประเภทหนึ่ง โดยเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก |
| หมายเหตุ | 1) กรณีที่ผู้พัฒนาโครงการมีการติดตั้งระบบการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวใหม่ (Greenfield) หรือการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อทดแทนระบบเดิม (Replacement) พร้อมทั้งนำไฮโดรเจนสีเขียวที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ เช่น การผลิตไฟฟ้าหรือการผลิตความร้อน ผู้พัฒนาโครงการสามารถพัฒนาโครงการได้ทั้งจากการติดตั้งระบบการผลิตไฮโดรเจน สีเขียวโดยใช้ระเบียบวิธีฯ ดังกล่าว และการนำไฮโดรสีเขียวไปใช้ประโยชน์โดยใช้ระเบียบวิธีฯ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบวิธีฯ สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน เพื่อใช้ภายในหรือจำหน่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า (T-VER-P-METH-01-05) ระเบียบวิธีฯ สำหรับการการผลิตความร้อนจากพลังงานหมุนเวียน (T-VER-P-METH-01-04) 2) โรงไฟฟ้าที่ไม่ใช่พลังงานสะอาด ได้แก่พลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานไฮโดรเจนที่ผลิตจากฟอสซิล |

รายละเอียดระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสำหรับ การผลิตไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อทดแทนการผลิตในรูปแบบเดิม

- กิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

ตารางที่ 1 แหล่งกำเนิดและชนิดของก๊าซเรือนกระจก

| การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรม ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| กรณีฐาน | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | กระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (ก๊าซธรรมชาติ) ที่ถูกทดแทนด้วยไฮโดรเจนสีเขียว |
| การดำเนินโครงการ | การใช้ไฟฟ้า | CO2 | การชื้อไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบสนับสนุนของกระบวนการผลิตไฮโดรเจนสีเขียว รวมถึงระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพให้เป็นก๊าซไบโอมีเทน (ถ้ามี) |
|  | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ - การผลิตความร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนสีเขียว - การผลิตไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง |
|  | การขนส่งไฮโดรเจน | CO2 | การขนส่งไฮโดรเจนไปยังผู้ใช้งาน โดยพิจารณาเฉพาะการขนส่งที่เพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็น - การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งทางถนน - การใช้ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งทางท่อ |
|  | การรั่วไหลไฮโดรเจนทางกายภาพ | H2 | การรั่วไหลของไฮโดรเจนจากการขนส่งไฮโดรเจนไปยังผู้ใช้งาน ซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทางอ้อม และส่งผลต่อภาวะโลกร้อน |
| นอกขอบเขตโครงการ | การผลิตก๊าซไบโอมีเทนหรือก๊าซชีวภาพ | CO2 และ CH4 | การชื้อหรือรับก๊าซไบโอมีเทนหรือก๊าซชีวภาพจากผู้ผลิตที่อยู่นอกขอบเขตโครงการ |

- ลักษณะของกิจกรรมและขอบเขตโครงการ (Applicability and Scope of Project)

โครงการที่มีกิจกรรมเป็นการติดตั้งระบบการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวใหม่ (Greenfield) หรือระบบการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อทดแทนของเดิม (Replacement) จากกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า (Electrolysis) จากพลังงานหมุนเวียนหรือการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากก๊าซไบโอมีเทน เช่น กระบวนการ
รีฟอร์มมิ่ง (Reforming) เป็นต้น เพื่อทดแทนไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิล

ขอบเขตโครงการ คือพื้นที่ตั้งระบบการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฮโดรเจนของโครงการ ได้แก่ ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพให้เป็นก๊าซไบโอมีเทน (Biogas Upgrading) (ถ้ามี) และการขนส่งไฮโดรเจนไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น

- การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality)

โครงการต้องผ่านการพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality) 
โดยใช้ “แนวทางการพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality) ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)” ที่ อบก. กำหนด

- ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

เมื่อพิจารณาการกำหนดข้อมูลกรณีฐานที่ต่ำกว่าการดำเนินงานปกติ (Below Business as Usual หรือ Below BAU) ตามแนวทางการพัฒนาระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับ Premium T-VER (Guideline for the Development of Premium T-VER Methodology) ฉบับที่ 02  ข้อมูลกรณีฐานจะพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฮโดรเจนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งถูกทดแทนโดยไฮโดรเจนสีเขียวจากการดำเนินโครงการ ร่วมกับการปรับลดค่าจากชุดข้อมูลจริงหรือชุดข้อมูลในอดีต (Existing Actual or Historical Emissions) สำหรับข้อมูลกรณีฐานในปีที่ 1 และวิธีการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Downward Adjusted Baseline) สำหรับข้อมูลกรณีฐานในปีที่ 2 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตเป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้

4.1	การติดตั้งระบบผลิตไฮโดรเจนสีเขียวใหม่ (Greenfield)

ข้อมูลกรณีฐานในปีที่ 1 จะพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฮโดรเจนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งถูกทดแทนโดยไฮโดรเจนสีเขียว โดยกำหนดจากใช้ชุดข้อมูลจริง (Existing Actual) ร่วมกับหลักการ Adjusted Downward และใช้วิธีการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Downward Adjusted Baseline) สำหรับข้อมูลกรณีฐานในปีที่ 2 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต
เป็นต้นไป

4.2	การผลิตไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อทดแทนของเดิม (Replacement)

ข้อมูลกรณีฐานในปีที่ 1 จะพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฮโดรเจนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งถูกทดแทนโดยไฮโดรเจนสีเขียว โดยกำหนดจากชุดข้อมูลในอดีต (Historical Emissions) ร่วมกับหลักการ Adjusted Downward และใช้วิธีการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Downward Adjusted Baseline) ในปีที่ 2 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตเป็นต้นไป

- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานประกอบด้วยแนวทางการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการปรับลดลงจากกรณีฐาน และการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานตามปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1	สมการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission Equation)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานคำนวณจากปริมาณการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจากกิจกรรมโครงการและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิล สามารถคำนวณได้ดังนี้

| BEy | = | MH2,PJ,y x EFH2,i | สมการที่ (1) |
| --- | --- | --- | --- |

โดยที่

| BEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| MH2,PJ,y | = | ปริมาณไฮโดรเจนสีเขียวที่ผลิตได้และขนส่งไปใช้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการในปี y (tH2) |
| EFH2,i | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (tCO2e/H2) |

ปริมาณไฮโดรเจนสีเขียวที่ผลิตได้และขนส่งไปใช้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการคำนวณจากปริมาณไฮโดรเจนในหน่วยปริมาตรภายใต้อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (STP) ตามสมการดังต่อไปนี้

y

| MH2,PJ,y | = | ∑ V0,t x vH2,t x (2/22.4) x 10-3 | สมการที่ (2) |
| --- | --- | --- | --- |

t=1

โดยที่

| MH2,PJ,y | = | ปริมาณไฮโดรเจนสีเขียวที่ผลิตได้และขนส่งไปใช้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการในปี y (tH2) |
| --- | --- | --- |
| V0,t | = | อัตราการไหลโดยปริมาตรของก๊าซภายใต้อุณหภูมิและความดันมาตรฐานในช่วงเวลา t (Sm3) |
| vH2,t | = | สัดส่วนโดยปริมาตรของก๊าซไฮโดรเจนในช่วงเวลา t (m3 H2/m3 gas) |
| 2 | = | มวลของไฮโดรเจนหนึ่งโมล (kg/kmol) |
| 22.4 | = | ปริมาตรก๊าซภายใต้สภาวะมาตรฐาน (Sm3/kmol) |

ปริมาณไฮโดรเจนภายใต้อุณหภูมิและความดันมาตรฐานในช่วงเวลา t ให้คำนวณโดยใช้ค่าที่ตรวจวัดจริงตามสมการดังต่อไปนี้

| V0,t | = | VH2,t x PH2,t x 273.15 101,325 x (273.15 + TH2,t) | สมการที่ (3) |
| --- | --- | --- | --- |

โดยที่

| V0,t | = | อัตราการไหลโดยปริมาตรของไฮโดรเจนภายใต้อุณหภูมิและความดันมาตรฐานในช่วงเวลา t (Sm3) |
| --- | --- | --- |
| VH2,t | = | อัตราการไหลโดยปริมาตรของไฮโดรเจนภายใต้สภาวะการดำเนินงานในช่วงเวลา t (m³) |
| PH2,t | = | ความดันของไฮโดรเจนที่ถูกอัดในช่วงเวลา t (Pa) |
| TH2,t | = | อุณหภูมิของไฮโดรเจนที่ถูกอัดในช่วงเวลา t (C) |

5.2	ค่ากรณีฐานสำหรับปีที่ 1

5.2.1	การติดตั้งระบบการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวใหม่ (Greenfield)

ให้ผู้พัฒนาโครงการดำเนินการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานจากการติดตั้งระบบการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวใหม่ (Greenfield) ตามขั้นตอนดังนี้

- การคำนวณในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตใช้ชุดข้อมูลจริง (Existing Actual) โดยใช้สมการที่ (1) ถึง (3) ร่วมกับแนวทาง Adjusted Downwards ตามสมการที่ (5) ถึง (7)

- การคำนวณในปีที่ 2 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตเป็นต้นไป ให้ใช้แนวทาง Adjusted Downwards ในหัวข้อ 5.3

โดยมีแนวทางการใช้สมการดังนี้

- ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิล (EFH2,i)

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการติดตั้งระบบการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวใหม่ (Greenfield) ในสมการที่ (1) พิจารณาจากค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากก๊าซธรรมชาติในระบบผลิตเดิม ดังสมการ

EFH2,i = EFH2,NG สมการที่ (4)

โดยที่

| EFH2,i | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (tCO2e/ tH2) |
| --- | --- | --- |
| EFH2,NG | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากก๊าซธรรมชาติ (tCO2e/ tH2) |

5.2.2	การผลิตไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อทดแทนของเดิม (Replacement)

ให้ผู้พัฒนาโครงการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานจากกรณีเปลี่ยนระบบผลิตไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อทดแทนของเดิมจากชุดข้อมูลในอดีต (Historical Emissions) โดยใช้สมการที่ (1) ร่วมกับหลักการ Adjusted Downward และใช้วิธีการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Downward Adjusted Baseline) ในปีที่ 2 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตเป็นต้นไปในหัวข้อ 5.3 โดยแนวทาง Adjusted Downward จะพิจารณาค่าต่ำสุดระหว่างค่ากรณีฐานที่ถูกปรับลดและค่ากรณีฐานที่ถูกปรับลดจากความไม่แน่นอนโดยมีขั้นตอนดังนี้

| BEadj,y1 = min (BEadj,min,y1 : BEadj,UNC,y1) | สมการที่ (5) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEadj,min,y1 = BEy1 - 0.1 × (BEy1 - PEy1) | สมการที่ (6) |
| --- | --- |
| BEadj,UNC,y1 = BEy1 × (1 - UNCBE,y1) | สมการที่ (7) |

| BEadj,y1 | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานที่ปรับลดลงในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| BEadj,min,y1 | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานที่ปรับลดลงต่ำที่สุดในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (tCO2e/year) |
| BEadj,UNC,y1 | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานที่ปรับลดลงตามความไม่แน่นอนในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (tCO2e/year) |
| BEy1 | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (tCO2e/year) |
| PEy1 | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (tCO2e/year) |
| UNCBE,y1 | = | ค่าความไม่แน่นอนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าประมาณกลางของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐานที่ยังไม่ได้ปรับค่าในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (% โดยแทนค่าอยู่ระหว่าง 0-1) |

1)	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (BEy1)

การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตกำหนดให้ผู้พัฒนาโครงการใช้สมการที่ (1) โดยมีแนวทางการใช้สมการดังนี้

1.1)	ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิล (EFH2,i)

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการเปลี่ยนระบบผลิตไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อทดแทนของเดิม พิจารณาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ที่อ้างอิงจากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงปริมาณไฮโดรเจนที่ผลิตได้ โดยคำนวณตามสมการดังต่อไปนี้

t-1

EFH2,i = EFH2,BL = ∑ (ECH2,BL,t x EFEF,BL,t) + (∑i FCi,BL,t x NCVi x EFCO2,i) สมการที่ (8) t-3 MH2,BL,t

โดยที่

| EFH2,i | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (tCO2e/ tH2) |
| --- | --- | --- |
| EFH2,BL | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลจากกรณีฐาน (tCO2e/ tH2) |
| ECH2,BL,t | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบผลิตไฮโดรเจนจากกรณีฐานในปี t (MWh) |
| EFEF,BL,t | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแหล่งไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ระบบผลิตไฮโดรเจนจากกรณีฐานในปี t (tCO2e/ MWh) |
| FCi,BL,t | = | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ของระบบผลิตไฮโดรเจนจากกรณีฐานในปี t (Unit) |
| NCVi | = | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (GJ/Unit) |
| EFCO2,i | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (tCO2e/ GJ) |
| MH2,BL,t | = | ปริมาณไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฮโดรเจนจากกรณีฐานในปี t (tH2) |

1.2)	ค่าความไม่แน่นอนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าประมาณกลางของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานที่ยังไม่ได้ปรับค่าในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (UNCBEy1)

ค่าความไม่แน่นอนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าประมาณกลางของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐานที่ยังไม่ได้ปรับค่าในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตให้ใช้เครื่องมือการคำนวณของ T-VER-P-TOOL-02-06 “การวิเคราะห์ความไม่แน่นอน (Uncertainty Analysis) สำหรับสมการคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ฉบับล่าสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

การคำนวณค่าความไม่แน่นอนรวมจากการคูณหรือหาร

การคำนวณค่าความไม่แน่นอนจากการคูณหรือหารสามารถคำนวณได้ดังนี้

UNCtotal=UNC12+...+ UNCi2+...+UNCn2              สมการที่ (9)

โดยที่

| UNCtotal | = | ค่าความไม่แน่นอนรวม (%) |
| --- | --- | --- |
| UNCi | = | ค่าความไม่แน่นอนที่สัมพันธ์กับตัวแปร i (%) |

การคำนวณค่าความไม่แน่นอนรวมจากการบวกหรือการลบ

การคำนวณค่าความไม่แน่นอนรวมจากการบวกหรือการลบสามารถคำนวณได้ดังนี้

สมการที่ (10)

UNCtotal=(UNC1* x1)2+...+(UNCi* xi)2+...+ (UNCn* xn)2x1+ xi +... + xn

โดยที่

| UNCtotal | = | ค่าความไม่แน่นอนรวม (%) |
| --- | --- | --- |
| UNCi | = | ค่าความไม่แน่นอนที่สัมพันธ์กับตัวแปร i (%) |
| xi | = | ตัวแปรที่มีความไม่แน่นอน |

5.3	ค่ากรณีฐานตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป

5.3.1	การคำนวณค่า Adjusted Downwards: DAy1

การคำนวณหาค่า Adjusted Downwards เพื่อนำไปคำนวณค่ากรณีฐานตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป โดยใช้ให้พิจารณาค่าสูงสุดระหว่างผลลัพธ์ทั้งสองค่าดังสมการ

| 0.1 × (BEy1 - PEy1) |  |
| --- | --- |
| DAy1 = MAX | สมการที่ (11) |
| BEy1 × UNCBE,y1 |  |

โดยที่

| DAy1 | = | ค่า Adjusted Downwards สำหรับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปีที่ 1 (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| BEy1 | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐานในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (tCO2e/year) |
| PEy1 | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (tCO2e/year) |
| UNCBE,y1 | = | ค่าความไม่แน่นอนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าประมาณกลางของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐานที่ยังไม่ได้ปรับค่าในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (% โดยแทนค่าอยู่ระหว่าง 0-1) |

5.3.2	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานตามปกติและหลักการอนุรักษ์นิยม (BAUcons,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานตามปกติและหลักการอนุรักษ์นิยมให้พิจารณาค่าต่ำสุดระหว่างค่าที่ถูกปรับลดต่ำสุดและค่าที่ถูกปรับลดจากความไม่แน่นอนโดยมีขั้นตอนดังนี้

| BAUcons,y = min (BAUcons,min,y : BAUcons,UNC,y) | สมการที่ (12) |
| --- | --- |

โดยที่

BAUcons,min,y  =  BAUy - 0.1 × (BAUy - PEy) 					สมการที่ (13)

BAUcons,UNC,y  =  BAUy × (1 - UNCBAU,y)						สมการที่ (14)

| BAUcons,min,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานปกติและหลักการอนุรักษ์ที่มีค่าต่ำสุดในปี y (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| BAUcons,UNC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานปกติ ร่วมกับหลักการอนุรักษ์นิยมและความไม่แน่นอนในปี y (tCO2e/year) |
| BAUy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานปกติในปี y (tCO2e/year) |
| PEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปี y ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (tCO2e/year) |
| UNCBAU,y | = | ค่าความไม่แน่นอนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าประมาณกลางของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานปกติที่ยังไม่ได้ปรับในปี y ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (% โดยแทนค่าอยู่ระหว่าง 0-1) |

1)	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานปกติ (BAUy)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานปกติ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| BAUy | = | MH2,PJ,y x EFH2,BAU,y | สมการที่ (15) |
| --- | --- | --- | --- |

โดยที่

| BAUy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานปกติในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| MH2,PJ,y | = | ปริมาณไฮโดรเจนสีเขียวที่ผลิตได้และขนส่งไปใช้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ ในปี y (tH2) |
| EFH2,BAU,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฮโดรเจนที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลภายใต้การดำเนินงานปกติในปี y (tCO2e/ tH2) |

2)	ค่าความไม่แน่นอนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าประมาณกลางของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานปกติที่ยังไม่ได้ปรับของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (UNCBAU,cp1,y)

ค่าความไม่แน่นอนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าประมาณกลางของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานปกติที่ยังไม่ได้ปรับในปี y ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต ให้ใช้เครื่องมือการคำนวณของ T-VER-P-TOOL-02-06  “การวิเคราะห์ความไม่แน่นอน (Uncertainty Analysis) สำหรับสมการคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ฉบับล่าสุด โดยมีรายละเอียดตามสมการที่ (9) และสมการที่ (10)

5.3.3	ค่ากรณีฐานที่ปรับแก้ไขสำหรับปี y (ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป) BEadj,y

การคำนวณค่ากรณีฐานที่ปรับแก้ไขสำหรับปี y (ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป) สามารถคำนวณได้ดังนี้

| BEadj,y = BEy – DABE,y1 + BEy1 x 0.01 x (y-y1) | สมการที่ (16) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEadj,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานที่ปรับลดลงของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตในปี y (tCO2eq/year) |
| --- | --- | --- |
| BEy1 |  | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปีที่ 1 (tCO2e/year) |
| DABE,y1 | = | ค่า Adjusted Downwards สำหรับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐานในปีที่ 1 (tCO2e/year) |
| y | = | ปีที่ y |
| y1 | = | ปีที่ 1 |

พิจารณาเปรียบเทียบค่า BEadj,y และ BAUcons,y ที่คำนวณได้จากข้อ 5.3.2 และดำเนินการตามเงื่อนไขดังนี้

- ถ้า BEadj,y < BAUcons,y ให้ใช้ค่า BEadj,y

- ถ้า BEadj,y > BAUcons,y ให้กลับไปคำนวณค่า BEadj,y ตามข้อ 5.3.3 โดยให้ปรับเพิ่มค่าคงที่เพื่อให้ค่า BEadj,y ต่ำกว่า BAUcons,y

ทั้งนี้ให้ทำซ้ำตามข้อที่ 5.3.2 และ 5.3.3 สำหรับการคำนวณค่ากรณีฐานสำหรับปีที่ 3, 4, และ 5 จนครบระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการคำนวณจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล การขนส่งไฮโดรเจนไปใช้ประโยชน์ และการรั่วไหลของไฮโดรเจนทางกายภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| PEy | = | PEEC,y + PEFF,y + PEtransport,y + PEH2-leaks,y สมการที่ (17) |
| --- | --- | --- |

โดยที่

| PEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2eq/year) |
| --- | --- | --- |
| PEEC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year) |
| PEFF,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year) |
| PEtransport,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งไฮโดรเจนไปใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year) |
| PEH2-leaks,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรั่วไหลของไฮโดรเจนทางกายภาพจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2eq/year) |

6.1	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการ (PEEC,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการสามารถคำนวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้า และการสูญเสียกำลังไฟฟ้าในโครงข่ายไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

| PEEC,y = ECPJ,y × EFElec,y × (1 + TDLy) | สมการที่ (18) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEEC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| ECPJ,y | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการในปี y (MWh/year) |
| EFElec,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิต/ใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh) |
| TDLy | = | สัดส่วนค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการจ่ายไฟฟ้าในปี y |

6.2	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดำเนินโครงการ (PEFF,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้คำนวณโดยใช้เครื่องมือการคำนวณของ T-VER-P-TOOL-02-01 "การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดำเนินโครงการหรือนอกขอบเขตโครงการ" ฉบับล่าสุด

6.3	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งไฮโดรเจนไปใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจากการดำเนินโครงการ (PEtransport,y)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งไฮโดรเจนไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรมโครงการพิจารณาจากผลรวมของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งไฮโดรเจนทางถนนและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งไฮโดรเจนทางท่อ โดยให้คำนวณเฉพาะกรณีเป็นการขนส่งไฮโดรเจนให้กับผู้บริโภครายใหม่หรือระยะทางขนส่งที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

| PEtransport,y | = | PERoad,y + PEPipeline,y สมการที่ (19) |
| --- | --- | --- |

โดยที่

| PEtransport,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งไฮโดรเจนไปใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| PERoad,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งไฮโดรเจนทางถนนจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year) |
| PEPipeline,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งไฮโดรเจนทางท่อจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year) |

6.3.1	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งไฮโดรเจนทางถนนจากการดำเนินโครงการ (PERoad,y)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งไฮโดรเจนทางถนนจากการดำเนินโครงการพิจารณาจากระยะทางไปกลับระหว่างต้นทางและปลายทางของกิจกรรมการขนส่งไฮโดรเจนทางถนนเพื่อนำใช้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ ปริมาณไฮโดรเจนที่ถูกขนส่ง และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับขนส่งไฮโดรเจน ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

| PERoad,y = Dy × Qy × EFCO2,TR,i × 10-6 | สมการที่ (20) |
| --- | --- |

โดยที่

| PERoad,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งไฮโดรเจนทางถนนจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| Dy | = | ระยะทางไปกลับระหว่างต้นทางและปลายทางของกิจกรรมการขนส่งไฮโดรเจนทางถนนเพื่อนำใช้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการในปี y (km) |
| Qy | = | ปริมาณไฮโดรเจนที่ถูกขนส่งในปี y (t H2) |
| EFCO2,TR,i | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับขนส่งไฮโดรเจน (gCO2/t-km) |
| i | = | ประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล |

6.3.2	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งไฮโดรเจนทางท่อจากการดำเนินโครงการ (PEPipeline,y)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งไฮโดรเจนทางท่อจากการดำเนินโครงการ พิจารณาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับขนส่งไฮโดรเจนทางท่อ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิต/ใช้ไฟฟ้า และสัดส่วนค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการจ่ายไฟฟ้า ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

| PEPipeline,y = ECH2,Pipeline,y × EFElec,y × (1 + TDLy) | สมการที่ (21) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEPipeline,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งไฮโดรเจนทางท่อ จากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| ECH2,Pipeline,y | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับขนส่งไฮโดรเจนทางท่อจากการดำเนินโครงการในปี y (MWh/year) |
| EFElec,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิต/ใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh) |
| TDLy | = | สัดส่วนค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการจ่ายไฟฟ้า ในปี y |

6.4	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรั่วไหลของไฮโดรเจนทางกายภาพจากการดำเนินโครงการ (PEH2-leaks,y)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรั่วไหลของไฮโดรเจนทางกายภาพจากการดำเนินโครงการคำนวณจากปริมาณการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวและสัดส่วนการรั่วไหลของก๊าซไฮโดรเจนทางกายภาพจากการดำเนินโครงการ

| PEH2-leaks,y = MH2,PJ,y × PLH2 × GWPH2 | สมการที่ (22) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEH2-leaks,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2eq/year) |
| --- | --- | --- |
| MH2,PJ,y | = | ปริมาณไฮโดรเจนสีเขียวที่ผลิตได้และขนส่งไปใช้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการในปี y (tH2) |
| PLH2 | = | สัดส่วนการรั่วไหลของก๊าซไฮโดรเจนทางกายภาพจากการดำเนินโครงการ (%) |
| GWPH2 | = | ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของไฮโดรเจน (tCO2eq/tH2) |

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

กรณีที่กิจกรรมโครงการใช้ไบโอมีเทนหรือก๊าซชีวภาพจากแหล่งผลิตที่อยู่นอกขอบเขตโครงการ ผู้พัฒนาโครงการต้องประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการที่เกิดจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ รวมถึงกระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพให้กลายเป็นไบโอมีเทน โดยใช้สมการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission) จากระเบียบวิธีฯ 
ที่เกี่ยวข้อง  นอกเหนือจากการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการลำเลียงหรือขนส่งไบโอมีเทนหรือก๊าซชีวภาพด้วยระบบท่อหรือยานพาหนะจากแหล่งผลิตมายังกิจกรรมโครงการด้วย

- การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| ERy | = | BEy – PEy– LEy สมการที่ (23) |
| --- | --- | --- |

โดยที่

| ERy | = | ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2eq/year) |
| --- | --- | --- |
| BEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปีy (tCO2eq/year) |
| PEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปีy (tCO2eq/year) |
| LEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2eq/year) |

8.1 	การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานที่ปรับลดลงของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการในปีถัดไป สามารถคำนวณได้ดังนี้

| ERy | = | BEadj,y – PEy– LEy สมการที่ (24) |
| --- | --- | --- |

โดยที่

| ERy | = | ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2eq/year) |
| --- | --- | --- |
| BEadj,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานที่ปรับลดลงของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตในปี y (tCO2eq/year) |
| PEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปีy (tCO2eq/year) |
| LEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2eq/year) |

- การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

9.1	ขั้นตอนการติดตามผล

- ให้ผู้พัฒนาโครงการอธิบายและระบุขั้นตอนการติดตามผลข้อมูลกิจกรรมโครงการ (Activity data) หรือตรวจสอบผลการตรวจวัดทั้งหมดในเอกสารข้อเสนอโครงการ รวมถึงประเภทของเครื่องมือตรวจวัดที่ใช้ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลและตรวจสอบข้อมูล การสอบเทียบเครื่องมือวัด (ถ้ามี) และขั้นตอนการรับประกันและควบคุมคุณภาพ ในกรณีที่วิธีการมีตัวเลือกที่แตกต่างกัน เช่น การใช้ค่าเริ่มต้นหรือการตรวจวัดที่หน้างาน  ผู้พัฒนาโครงการต้องระบุว่าจะใช้ตัวเลือกใด นอกจากนี้การติดตั้ง ดูแลรักษา และสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดควรดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์และเป็นไปตามมาตรฐานภายในประเทศ หรือมาตรฐานสากล เช่น IEC, ISO

- ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งควรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และมีระยะเวลาเก็บรักษาเป็นไปตามแนวทางที่ อบก. กำหนด หรือตามระบบคุณภาพขององค์กรแต่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่ อบก.กำหนด และควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามวิธีการติดตามผลที่ระบุในพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผลที่ระบุไว้ในตารางหัวข้อที่ 9.2

9.2	พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | MH2,PJ,y |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | ปริมาณการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจากการดำเนินโครงการในปี y |  |
| หน่วย | tH2 |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (1) (2) (15) และ (22) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | ตรวจวัดอย่างต่อเนื่องและบันทึกข้อมูลอย่างน้อยทุกเดือน |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | ตรวจวัดจากเครื่องมือตรวจวัดอัตราการไหลของไฮโดรเจน |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | ผู้พัฒนาโครงการ |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภท | เครื่องมือตรวจวัดอัตราการไหล |
|  | ระดับความแม่นยำ | เครื่องมือตรวจวัดอัตราการไหลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้จัดหาเครื่องมือตรวจวัด |
|  | มาตรฐาน การสอบเทียบ | เครื่องมือตรวจวัดอัตราการไหลต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้จัดหาเครื่องมือตรวจวัดหรือข้อกำหนดระดับประเทศ (หากไม่มีมาตรฐานที่ใช้ได้ และผู้จัดหาเครื่องมือวัดไม่ได้ระบุ ให้ทำการสอบเทียบมิเตอร์ทุก 3 ปี) |
|  | จุดติดตั้ง | ต้องเป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้จัดหาเครื่องมือตรวจวัด |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | ค่าความไม่แน่นอนให้อ้างอิงจากเครื่องมือตรวจวัด |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | - |  |

| พารามิเตอร์ | V0,t |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | อัตราการไหลโดยปริมาตรของก๊าซภายใต้อุณหภูมิและความดันมาตรฐานในช่วงเวลา t |  |
| หน่วย | Sm3 |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (2) และ (3) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | อ้างอิงจาก T-VER-P-TOOL-02-05 การคำนวณอัตราการไหลของมวลของก๊าซเรือนกระจกในกระแสก๊าซ |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | อ้างอิงจาก T-VER-P-TOOL-02-05 การคำนวณอัตราการไหลของมวลของก๊าซเรือนกระจกในกระแสก๊าซ |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | ผู้พัฒนาโครงการ |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภท | - |
|  | ระดับความแม่นยำ | - |
|  | มาตรฐาน การสอบเทียบ | - |
|  | จุดติดตั้ง | - |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | ค่าความไม่แน่นอนให้อ้างอิงจากเครื่องมือตรวจวัด |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | - |  |

| พารามิเตอร์ | vH2,t |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | สัดส่วนโดยปริมาตรของก๊าซไฮโดรเจนในช่วงเวลา t |  |
| หน่วย | m3 H2/m3 gas |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (2) และ (3) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | อ้างอิงจาก T-VER-P-TOOL-02-05 การคำนวณอัตราการไหลของมวลของก๊าซเรือนกระจกในกระแสก๊าซ |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | อ้างอิงจาก T-VER-P-TOOL-02-05 การคำนวณอัตราการไหลของมวลของก๊าซเรือนกระจกในกระแสก๊าซ |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | ผู้พัฒนาโครงการ |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภท | - |
|  | ระดับความแม่นยำ | - |
|  | มาตรฐาน การสอบเทียบ | - |
|  | จุดติดตั้ง | - |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | ค่าความไม่แน่นอนให้อ้างอิงจากเครื่องมือตรวจวัด |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | - |  |

| พารามิเตอร์ | VH2,t |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | อัตราการไหลโดยปริมาตรของก๊าซไฮโดรเจนภายใต้สภาวะการดำเนินงาน ในช่วงเวลา t |  |
| หน่วย | m³ |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (2) และ (3) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | อ้างอิงจาก T-VER-P-TOOL-02-05 การคำนวณอัตราการไหลของมวลของก๊าซเรือนกระจกในกระแสก๊าซ |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | อ้างอิงจาก T-VER-P-TOOL-02-05 การคำนวณอัตราการไหลของมวลของก๊าซเรือนกระจกในกระแสก๊าซ |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | ผู้พัฒนาโครงการ |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภท | - |
|  | ระดับความแม่นยำ | - |
|  | มาตรฐาน การสอบเทียบ | - |
|  | จุดติดตั้ง | - |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | ค่าความไม่แน่นอนให้อ้างอิงจากเครื่องมือตรวจวัด |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | - |  |

| พารามิเตอร์ | PH2,t |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | ความดันของไฮโดรเจนที่ถูกอัดในช่วงเวลา t |  |
| หน่วย | pa |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (3) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | อ้างอิงจาก T-VER-P-TOOL-02-05 การคำนวณอัตราการไหลของมวลของก๊าซเรือนกระจกในกระแสก๊าซ |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | อ้างอิงจาก T-VER-P-TOOL-02-05 การคำนวณอัตราการไหลของมวลของก๊าซเรือนกระจกในกระแสก๊าซ |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | ผู้พัฒนาโครงการ |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภท | - |
|  | ระดับความแม่นยำ | - |
|  | มาตรฐาน การสอบเทียบ | - |
|  | จุดติดตั้ง | - |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | ค่าความไม่แน่นอนให้อ้างอิงจากเครื่องมือตรวจวัด |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | - |  |

| พารามิเตอร์ | TH2,t |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | อุณหภูมิของไฮโดรเจนที่ถูกอัดในช่วงเวลา t |  |
| หน่วย | C |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (3) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | อ้างอิงจาก T-VER-P-TOOL-02-05 การคำนวณอัตราการไหลของมวลของก๊าซเรือนกระจกในกระแสก๊าซ |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | อ้างอิงจาก T-VER-P-TOOL-02-05 การคำนวณอัตราการไหลของมวลของก๊าซเรือนกระจกในกระแสก๊าซ |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | ผู้พัฒนาโครงการ |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภท | - |
|  | ระดับความแม่นยำ | - |
|  | มาตรฐาน การสอบเทียบ | - |
|  | จุดติดตั้ง | - |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | ค่าความไม่แน่นอนให้อ้างอิงจากเครื่องมือตรวจวัด |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | - |  |

| พารามิเตอร์ | EGH2,y |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | ปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายให้ระบบผลิตไฮโดรเจนสีเขียวในปี y |  |
| หน่วย | MWh/year |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | - |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | บันทึกข้อมูลรายวัน |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | ตรวจวัดจาก kWh meter แบบสองทิศทาง |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | ผู้พัฒนาโครงการ |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภท | มิเตอร์ไฟฟ้าแบบสองทิศทาง |
|  | ระดับความแม่นยำ | - มิเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้จัดหามิเตอร์ และ/หรือตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการระบบสายส่ง หรือข้อกำหนดระดับประเทศ - มิเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้จัดหามิเตอร์ หรือข้อกำหนดระดับประเทศ (หากไม่มีมาตรฐานที่ใช้ได้ และผู้จัดหามิเตอร์ไม่ได้ระบุ ให้ทำการสอบเทียบมิเตอร์ทุก 3 ปี และใช้มิเตอร์ที่มีชั้นความแม่นยำอย่างน้อย 0.5) |
|  | มาตรฐาน การสอบเทียบ | - มิเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ต้องเป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้จัดหามิเตอร์ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการระบบสายส่ง - มิเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้จัดหามิเตอร์ |
|  | จุดติดตั้ง | ให้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดที่จุดเชื่อมต่อกับระบบผลิตไฮโดรเจนสีเขียว |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | ค่าความไม่แน่นอนให้อ้างอิงจากเครื่องมือตรวจวัด |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | - |  |

| พารามิเตอร์ | EFH2,BAU,y |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฮโดรเจนที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ภายใต้การดำเนินงานปกติในปี y |  |
| หน่วย | tCO2e/ tH2 |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (15) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | 1 ครั้ง/ปี |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ให้ใช้ค่า EFH2,BAU,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ใช้ค่า EFH2,BAU,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า EFH2,BAU,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFH2,BAU,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | อบก. |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภท | - |
|  | ระดับความแม่นยำ | - |
|  | มาตรฐาน การสอบเทียบ | - |
|  | จุดติดตั้ง | - |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | 10% |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | - |  |

| พารามิเตอร์ | EFElec,y |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิต/ใช้ไฟฟ้าในปี y |  |
| หน่วย | tCO2/MWh |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (18) และ (21) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | 1 ครั้ง/ปี |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ให้ใช้ค่า EFElec,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ใช้ค่า EFElec,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า EFElec,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFElec,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | อบก. |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภท | - |
|  | ระดับความแม่นยำ | - |
|  | มาตรฐาน การสอบเทียบ | - |
|  | จุดติดตั้ง | - |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | - |  |

| พารามิเตอร์ | ECPJ,y |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการในปี y |  |
| หน่วย | MWh/year |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (18) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | การบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าอย่างน้อยทุกเดือน |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | ตรวจวัดจาก kWh meter แบบสองทิศทาง |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | ผู้พัฒนาโครงการ |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภท | มิเตอร์ไฟฟ้าแบบสองทิศทาง |
|  | ระดับความแม่นยำ | - มิเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้จัดหามิเตอร์ และ/หรือตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการระบบสายส่ง หรือข้อกำหนดระดับประเทศ - มิเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้จัดหามิเตอร์ หรือข้อกำหนดระดับประเทศ (หากไม่มีมาตรฐานที่ใช้ได้ และผู้จัดหามิเตอร์ไม่ได้ระบุ ให้ทำการสอบเทียบมิเตอร์ทุก 3 ปี และใช้มิเตอร์ที่มีชั้นความแม่นยำอย่างน้อย 0.5) |
|  | มาตรฐาน การสอบเทียบ | - มิเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ต้องเป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้จัดหามิเตอร์ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการระบบสายส่ง - มิเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้จัดหามิเตอร์ |
|  | จุดติดตั้ง | - กรณีใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ให้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดที่จุดเชื่อมต่อกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน - กรณีใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้า ให้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดที่จุดเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | ค่าความไม่แน่นอนให้อ้างอิงจากเครื่องมือตรวจวัด |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | - |  |

| พารามิเตอร์ | TDLy |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | สัดส่วนค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการจ่ายไฟฟ้าในปี y |  |
| หน่วย | - |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (18) และ (21) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | - ถ้าใช้ทางเลือกที่ 1 ผู้พัฒนาโครงการจะต้องมีการติดตามค่าดังกล่าวทุกปีตลอดการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ถ้าใช้ทางเลือกที่ 2 ผู้พัฒนาโครงการจะต้องใช้ค่านี้ตลอดการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | ทางเลือกที่ 1 รายงานการตรวจวัด กรณีที่มีข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ออกจากผู้ผลิตและปริมาณไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับ ทางเลือกที่ 2 ใช้ค่าล่าสุดที่ อบก. ประกาศ (ค่าเท่ากับ 0.0596) ซึ่งอ้างอิงข้อมูล จากรายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2566 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าแรงต่ำในชนบท ให้ค่าเท่ากับ 0.2 ทั้งนี้ผู้พัฒนาโครงการสามารถแสดงให้เห็นว่า หากไม่มีกิจกรรมโครงการจะทำให้เกิดสูญเสียกำลังไฟฟ้าในโครงข่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ให้ใช้ค่า TDL เท่ากับ 0 |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | - กรณีใช้ทางเลือกที่ 1 ผู้พัฒนาโครงการเป็นผู้รายงาน - กรณีใช้ทางเลือกที่ 2 อบก. เป็นผู้รายงาน |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภท | - |
|  | ระดับความแม่นยำ | - |
|  | มาตรฐาน การสอบเทียบ | - |
|  | จุดติดตั้ง | - |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | - |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | ในกรณีผลการตรวจวัดแตกต่างจากการตรวจวัดก่อนหน้านี้หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสําคัญ ให้ดำเนินการตรวจวัดเพิ่มเติม |  |

| พารามิเตอร์ | Dy |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | ระยะทางไปกลับระหว่างต้นทางและปลายทางของกิจกรรมการขนส่งไฮโดรเจนทางถนนเพื่อนำใช้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการในปี y |  |
| หน่วย | km |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (21) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | การบันทึกระยะทางไปกลับอย่างน้อยทุกเดือน |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | การบันทึกระยะทางไปกลับจากพาหนะที่ขนส่งไฮโดรเจนทางถนน |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | ผู้พัฒนาโครงการ |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภท | - |
|  | ระดับความแม่นยำ | - |
|  | มาตรฐาน การสอบเทียบ | - |
|  | จุดติดตั้ง | - |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | - |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | - |  |

| พารามิเตอร์ | ECH2,Pipeline,y |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับขนส่งไฮโดรเจนทางท่อจากการดำเนินโครงการในปี y |  |
| หน่วย | MWh/year |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (22) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | การบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าอย่างน้อยทุกเดือน |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | ตรวจวัดจาก kWh meter แบบสองทิศทาง |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | ผู้พัฒนาโครงการ |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภท | มิเตอร์ไฟฟ้าแบบสองทิศทาง |
|  | ระดับความแม่นยำ | - มิเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้จัดหามิเตอร์ และ/หรือตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการระบบสายส่ง หรือข้อกำหนดระดับประเทศ - มิเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้จัดหามิเตอร์ หรือข้อกำหนดระดับประเทศ (หากไม่มีมาตรฐานที่ใช้ได้ และผู้จัดหามิเตอร์ไม่ได้ระบุ ให้ทำการสอบเทียบมิเตอร์ทุก 3 ปี และใช้มิเตอร์ที่มีชั้นความแม่นยำอย่างน้อย 0.5) |
|  | มาตรฐาน การสอบเทียบ | - มิเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ต้องเป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้จัดหามิเตอร์ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการระบบสายส่ง - มิเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้จัดหามิเตอร์ |
|  | จุดติดตั้ง | ให้ติดตั้งที่ทางเข้าของท่อส่งไฮโดรเจน |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | ค่าความไม่แน่นอนให้อ้างอิงจากเครื่องมือตรวจวัด |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | - |  |

| พารามิเตอร์ | Qy |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | ปริมาณไฮโดรเจนที่ถูกขนส่งในปี y |  |
| หน่วย | tH2 |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (21) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | การบันทึกปริมาณไฮโดรเจนที่ถูกขนส่งอย่างน้อยทุกเดือน |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | เครื่องวัดอัตราการไหล |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | ผู้พัฒนาโครงการ |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภท | เครื่องมือตรวจวัดอัตราการไหล |
|  | ระดับความแม่นยำ | เครื่องมือตรวจวัดอัตราการไหลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้จัดหาเครื่องมือตรวจวัด |
|  | มาตรฐาน การสอบเทียบ | เครื่องมือตรวจวัดอัตราการไหลต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้จัดหาเครื่องมือตรวจวัดหรือข้อกำหนดระดับประเทศ (หากไม่มีมาตรฐานที่ใช้ได้ และผู้จัดหาเครื่องมือวัดไม่ได้ระบุ ให้ทำการสอบเทียบมิเตอร์ทุก 3 ปี) |
|  | จุดติดตั้ง | ติดตั้งในพื้นที่โครงการ |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | ค่าความไม่แน่นอนให้อ้างอิงจากเครื่องมือตรวจวัด |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | - |  |

9.3 	พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | EFH2,NG |
| --- | --- |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากก๊าซธรรมชาติ |
| หน่วย | tCO2e/ ton H2 |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (4) |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |
| ค่าการนำไปใช้ | 9 tCO2e/tH2 |
| แหล่งข้อมูล | ตรวจวัด แหล่งข้อมูลอื่น ๆ |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | อ้างอิงจาก CDM: AM0124 Hydrogen production from electrolysis of water |
| การพิจารณา ความไม่แน่นอน | อ้างอิงจากค่านำไปใช้ |
| ความเห็นเพิ่มเติม | - |

| พารามิเตอร์ | FCi,BL,t |
| --- | --- |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ของระบบผลิตไฮโดรเจนจากกรณีฐาน ในปี t |
| หน่วย | unit |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (8) |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |
| ค่าการนำไปใช้ | - |
| แหล่งข้อมูล | ตรวจวัด แหล่งข้อมูลอื่น ๆ |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | บันทึกปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของโรงงานผลิตไฮโดรเจนจากกรณีฐาน |
| การพิจารณา ความไม่แน่นอน | อ้างอิงจากค่านำไปใช้ |
| ความเห็นเพิ่มเติม |  |

| พารามิเตอร์ | NCVi |
| --- | --- |
| ความหมาย | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i |
| หน่วย | GJ/Unit |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (8) |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |
| ค่าการนำไปใช้ | - |
| แหล่งข้อมูล | ตรวจวัด แหล่งข้อมูลอื่น ๆ |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | ทางเลือกที่ 1 ข้อมูลจากผู้จัดหาเชื้อเพลิง โดยความหนาแน่นของเชื้อเพลิงควรถูกบันทึกสำหรับการจัดส่งเชื้อเพลิงแต่ละครั้ง โดยค่าที่ได้จากนั้นจะถูกนำไปคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายปี ทางเลือกที่ 2 การตรวจวัดโดยผู้พัฒนาโครงการ ควรดำเนินการตามมาตรฐานเชื้อเพลิงระดับชาติหรือนานาชาติ (ในกรณีที่ผู้จัดหาเชื้อเพลิงไม่ได้ระบุค่าของเชื้อเพลิง) ควรกำหนดค่า NCV ของเชื้อเพลิงสำหรับแต่ละครั้งที่จัดส่งเชื้อเพลิง จากนั้นจึงคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายปีจากค่าที่ได้ ทางเลือกที่ 3 ค่ามาตรฐานระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ (ในกรณีค่าจากผู้จัดหาเชื้อเพลิงไม่สามารถใช้ได้ และใช้เฉพาะสำหรับเชื้อเพลิงเหลว) ค่าดังกล่าวควรได้รับการทบทวนทุกปี ทางเลือกที่ 4 อ้างอิงจากตาราง 1.2 ในบทที่ 1 ของเล่ม 2 ของเอกสาร 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines on National GHG Inventories ค่า upper bound ของช่วงความเชื่อมั่น 95% โดยให้ใช้เป็นค่าเริ่มต้นในกรณีที่ข้อมูลจากผู้จัดหาเชื้อเพลิงไม่สามารถใช้ได้ |
| การพิจารณา ความไม่แน่นอน | ตรวจสอบว่าค่าที่ระบุภายใต้ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 อยู่ภายในช่วงความไม่แน่นอนของค่ามาตรฐานของ IPCC ตามที่ระบุใน ตาราง 1.2 ในเล่มที่ 2 ของเอกสารปรับปรุงปี 2019 (2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines) หรือไม่ ในกรณีค่าดังกล่าวต่ำกว่าช่วงนี้ ให้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายสาเหตุของผลลัพธ์ หรือทำการวัดซ้ำเพิ่มเติม โดยห้องปฏิบัติการสำหรับทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 จะต้องมีการรับรองมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า |
| ความเห็นเพิ่มเติม | - |

| พารามิเตอร์ | ECH2,BL,t |
| --- | --- |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบผลิตไฮโดรเจนจากกรณีฐานในปี t |
| หน่วย | MWh |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (8) |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |
| ค่าการนำไปใช้ | - |
| แหล่งข้อมูล | ตรวจวัด แหล่งข้อมูลอื่น ๆ |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | บันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากผลิตไฮโดรเจนจากกรณีฐาน |
| การพิจารณา ความไม่แน่นอน | อ้างอิงจากค่านำไปใช้ |
| ความเห็นเพิ่มเติม |  |

| พารามิเตอร์ | EFEF,BL,t |
| --- | --- |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแหล่งไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ระบบผลิตไฮโดรเจน จากกรณีฐานในปี t |
| หน่วย | tCO2e/ MWh |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (8) |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |
| ค่าการนำไปใช้ | - |
| แหล่งข้อมูล | ตรวจวัด แหล่งข้อมูลอื่น ๆ |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | อ้างอิงจากประกาศค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/การใช้ไฟฟ้า (Emission Factor) สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของ อบก. |
| การพิจารณา ความไม่แน่นอน | อ้างอิงจากค่านำไปใช้ |
| ความเห็นเพิ่มเติม |  |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,i |
| --- | --- |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i |
| หน่วย | tCO2e/ GJ |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (8) และ (19) |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |
| ค่าการนำไปใช้ | - |
| แหล่งข้อมูล | ตรวจวัด แหล่งข้อมูลอื่น ๆ |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | Table 1.4 of Volume 2, Chapter 1 of the IPCC (2006) |
| การพิจารณา ความไม่แน่นอน | อ้างอิงจากค่านำไปใช้ |
| ความเห็นเพิ่มเติม |  |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,TR,i |
| --- | --- |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับขนส่งไฮโดรเจน |
| หน่วย | gCO2/t-km |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (21) |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |
| ค่าการนำไปใช้ | - |
| แหล่งข้อมูล | ตรวจวัด แหล่งข้อมูลอื่น ๆ |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | กรณีเลือกแหล่งที่มาของข้อมูลอื่น ๆ ให้ใช้ค่าดังนี้ - กรณีขนส่งโดยรถขนาดเล็กใช้ค่า 245 (gCO2/t-km) - กรณีขนส่งโดยรถขนาดใหญ่ใช้ค่า 129 (gCO2/t-km) |
| การพิจารณา ความไม่แน่นอน | - |
| ความเห็นเพิ่มเติม | - |

| พารามิเตอร์ | MH2,BL,t |
| --- | --- |
| ความหมาย | ปริมาณไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฮโดรเจนจากกรณีฐานในปี t |
| หน่วย | tH2 |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (8) |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |
| ค่าการนำไปใช้ | - |
| แหล่งข้อมูล | ตรวจวัด แหล่งข้อมูลอื่น ๆ |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | - |
| การพิจารณา ความไม่แน่นอน | ค่าความไม่แน่นอนให้อ้างอิงจากเครื่องมือตรวจวัด |
| ความเห็นเพิ่มเติม | - |

| พารามิเตอร์ | PLH2 |
| --- | --- |
| ความหมาย | สัดส่วนการรั่วไหลของก๊าซไฮโดรเจนทางกายภาพจากการดำเนินโครงการ |
| หน่วย | % |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (23) |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |
| ค่าการนำไปใช้ | 5 |
| แหล่งข้อมูล | ตรวจวัด แหล่งข้อมูลอื่น ๆ |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | อ้างอิงจาก CDM: AM0124 Hydrogen production from electrolysis of water |
| การพิจารณา ความไม่แน่นอน | - |
| ความเห็นเพิ่มเติม | - |

| พารามิเตอร์ | GWPH2 |
| --- | --- |
| ความหมาย | ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของไฮโดรเจน |
| หน่วย | tCO2eq/tH2 |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (23) |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |
| ค่าการนำไปใช้ | 5.8 |
| แหล่งข้อมูล | ตรวจวัด แหล่งข้อมูลอื่น ๆ |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | IPCC AR4 WG1 as under chapeter 2.10.3.6 |
| การพิจารณา ความไม่แน่นอน | - |
| ความเห็นเพิ่มเติม | - |

10.  เอกสารอ้างอิง

1)  CDM : AM0124 Hydrogen production from electrolysis of water version 01.1

2)  ARTICLE 6.4 MECHANISM : A6.4-AMM-001 Flaring or use of landfill gas.

บันทึกการแก้ไข T-VER-P-METH-01-08

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 24 กันยายน 2569 | - การเริ่มใช้ครั้งแรก |