T-VER-P-METH-01-06

การใช้แบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงานหมุนเวียนส่วนเกิน

จากการใช้งานตามปกติ

(Using Battery System to Store Excess Renewable Energy

from Normal Operations)

ฉบับที่ 01

Scope: 01 - Energy industries

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2569

| 1. ชื่อระเบียบวิธีฯ (Methodology) | การใช้แบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงานหมุนเวียนส่วนเกิน จากการใช้งานตามปกติ (Using Battery System to Store Excess Renewable Energy from Normal Operations) |
| --- | --- |
| 2. ประเภทโครงการ (Project Type) | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล |
| 3. สาขาและขอบข่าย (Scope) | 01 - Energy industries (อุตสาหกรรมพลังงาน) |
| 4. ลักษณะโครงการ(Project Outline) | เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) เพื่อประจุพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ส่วนเกินเพื่อจำหน่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าและ/หรือใช้เองภายใน และ/หรือจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง (Private Power Purchase Agreement หรือ Private PPA) |
| 5. ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย(Applicability) | กิจกรรมโครงการต้องเป็นการใช้งาน BESS เพื่อประจุพลังงานหมุนเวียนส่วนเกินในลักษณะดังนี้ - การติดตั้ง BESS ใหม่ (Greenfield) หรือ - การติดตั้ง BESS ใหม่เพื่อทดแทนของเดิม (Replacement) |
| 6. เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | 1. BESS และการติดตั้ง BESS ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด 2. BESS และการติดตั้ง BESS ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) NFPA (National Fire Protection Association) IEC (International Electrotechnical Commission) FM Global Standard และ European Standard เป็นต้น และต้องมีระบบตรวจวัดและบันทึกข้อมูลการชาร์จและการจ่ายไฟฟ้าของ BESS 3. ไฟฟ้าที่จำหน่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าและ/หรือใช้เองที่พิจารณาภายใต้กิจกรรมโครงการต้องมาจากพลังงานที่ผ่านการกักเก็บใน BESS เท่านั้น โดยต้องรายงานปริมาณไฟฟ้าที่ประจุและปลดปล่อยจากแหล่งต่างๆ แยกกันอย่างชัดเจน 4. BESS ประเภทตะกั่วกรดต้องสามารถแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) 5. ในกรณีการติดตั้ง BESS·ใหม่พร้อมกับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ที่ไม่เป็นแนวปฏิบัติทั่วไป (Common practice) ได้แก่พลังงานลม และพลังงานน้ำ ให้ใช้ระเบียบวิธีฯ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการพัฒนาโครงการ (ดูรายละเอียดในหมายเหตุ) 6. กิจกรรมโครงการต้องผ่านการพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality) โดยใช้หลักเกณฑ์อ้างอิงตามที่ อบก. กำหนด 7. ไฟฟ้าที่เก็บสะสมเข้าสู่ BESS ณ เวลาใด ๆ ต้องเป็นไฟฟ้าส่วนเกินจากการผลิตและการใช้ ณ เวลานั้น โดยต้องแสดงปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต ไฟฟ้าที่ใช้ และไฟฟ้าที่กักเก็บในเวลาเดียวกัน 8. BESS สามารถประจุไฟฟ้าที่มาจากโครงข่ายไฟฟ้าหรือจากโรงไฟฟ้าที่ไม่ใช่พลังงานสะอาดไม่เกินร้อยละ 2 ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในช่วงระยะเวลาการติดตามผลการดำเนินโครงการ กรณีเกินกว่าร้อยละ 2 ผู้พัฒนาโครงการจะไม่มีสิทธิได้รับการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับช่วงเวลาที่ขอรับรองเครดิต 9. สารทำความเย็นที่ใช้ระบบทำความเย็นของ BESS (ถ้ามี) ต้องไม่ใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) หรือสารอื่นๆ ที่มีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสูงกว่าสารทำความเย็นชนิด R410a ซึ่งมีค่า GWP เท่ากับ 1,924 (อ้างอิง IPCC AR5) 10. ระบบดับเพลิง (ถ้ามี) ต้องไม่ใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) หรือสารอื่นๆ ที่มีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสูงกว่าสารดับเพลิงชนิด HFC-125 ซึ่งมีค่า GWP เท่ากับ 3,170 (อ้างอิง IPCC AR5) ทั้งนี้ ระบบดับเพลิงดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ โดยตัวอย่างมาตรฐานที่สามารถอ้างอิงได้ ได้แก่ NFPA หรือ Underwriters Laboratories (UL) หรือ IEC หรือ FM Global และ European Standard เป็นต้น 11. เจ้าของโครงการหรือผู้พัฒนาโครงการต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางการจัดการ BESS ที่ชำรุดหรือหมดอายุการใช้งาน อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการอื่น |
| 7. วันเริ่มดำเนินโครงการ (Project Starting Date) | วันที่ผู้พัฒนาโครงการ (ผู้ว่าจ้าง) และผู้รับจ้างได้มีการลงนามร่วมกันในสัญญาสั่งซื้อและติดตั้ง BESS ที่จะพัฒนาเป็นโครงการ T-VER |
| 8. นิยามศัพท์ | พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) หมายถึง พลังงานทดแทนประเภทหนึ่ง โดยเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก โดยในระเบียบวิธีนี้ คือแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ |
|  | การติดตั้ง BESS ใหม่ (Greenfield) หมายถึงการติดตั้ง BESS ใหม่ภายในพื้นที่ที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน หรือการติดตั้ง BESS ใหม่พร้อมกับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ |
|  | การเปลี่ยน BESS เพื่อทดแทนของเดิม (Replacement) หมายถึง การลงทุนเพื่อเปลี่ยน BESS ใหม่เพื่อทดแทน BESS ของเดิม ภายในพื้นที่ที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอยู่เดิม โดยหน่วยการผลิตใหม่มีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่าเดิม |
|  | โครงข่ายไฟฟ้า (National Grid) หมายถึง โครงข่ายการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศไทยที่ดำเนินการโดย กฟผ. กฟภ. และ กฟน. |
|  | ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) หมายถึง ระบบกักเก็บพลังงานแบบชาร์จไฟฟ้าได้ ซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ตัวควบคุม ระบบปรับสภาพพลังงาน และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องที่ออกแบบมาเพื่อกักเก็บไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน |
| หมายเหตุ | 1) กรณีการติดตั้ง BESS·ใหม่พร้อมกับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ที่เป็นพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ เป็นต้น ให้ผู้พัฒนาโครงการใช้ระเบียบวิธีฯ T-VER-P-METH-01-01 หรือ T-VER-P-METH-01-02 ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคำนวณหาปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยให้พิจารณาปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าและ/หรือใช้เองและ/หรือจำหน่ายในรูปแบบ Private PPA ที่ไม่ผ่านการชาร์จของ BESS ร่วมกับปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายออกจาก·BESS เพื่อจำหน่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าและ/หรือใช้เอง 2) โรงไฟฟ้าที่ไม่ใช่พลังงานสะอาด ได้แก่พลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานไฮโดรเจนที่ผลิตจากฟอสซิล |

รายละเอียดระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสำหรับ การใช้แบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงานหมุนเวียนส่วนเกินจากการใช้งานตามปกติ

- กิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

ตารางที่ 1 แหล่งกำเนิดและชนิดของก๊าซเรือนกระจก

| การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรม ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| กรณีฐาน | การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในระบบโครงข่ายไฟฟ้า | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งถูกทดแทนโดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและเป็นที่ส่วนเกินที่ถูกเก็บใน BESS |
| การดำเนินโครงการ | ระบบ BESS | CO2 | การชื้อไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับใช้ในระบบสนับสนุนของ BESS |
|  |  |  | การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ในระบบสนับสนุนของ BESS |
| นอกขอบเขตโครงการ | การขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิล | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลของยานพาหนะในการขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิล |
|  |  |  | การใช้ไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะในการขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิล |

- ลักษณะของกิจกรรมและขอบเขตโครงการ (Applicability and Scope of Project)

ลักษณะของกิจกรรมต้องเป็นโครงการที่มีการใช้งาน BESS เพื่อประจุไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น และต้องเป็นไฟฟ้าส่วนเกินจากการใช้งาน ณ เวลานั้นๆ เพื่อจำหน่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า และ/หรือใช้เองภายใน และ/หรือจำหน่ายในรูปแบบ Private PPA

ขอบเขตโครงการคือ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของโครงการ และระบบ BESS รวมถึงหน่วยสนับสนุนและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบทำความเย็นเพื่อระบายความร้อนใน BESS ระบบระบายก๊าซสะสมในห้องติดตั้ง BESS เป็นต้น

3.	การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality)

โครงการต้องผ่านการพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality) 
โดยใช้ “แนวทางการพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality) ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)” ที่ อบก. กำหนด

4.	ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

เมื่อพิจารณาการกำหนดข้อมูลกรณีฐานที่ต่ำกว่าการดำเนินงานปกติ (Below Business as Usual หรือ Below BAU) ตามแนวทางการพัฒนาระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับ Premium T-VER (Guideline for the Development of Premium T-VER Methodology) ฉบับที่ 02  ข้อมูลกรณีฐานจะพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งถูกทดแทนด้วยปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายออกจาก BESS จากการดำเนินโครงการ เพื่อจำหน่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าและ/หรือใช้เอง และ/หรือจำหน่ายในรูปแบบ Private PPA ร่วมกับหลักการเทคโนโลยีที่ดีที่สุด (Best Available Technology : BAT) หรือการเทียบเคียงกับตัวเลขที่ท้าทาย (Ambitious Benchmark Approach) หรือการใช้ชุดข้อมูลในอดีต (Existing Actual or Historical Emissions) สำหรับข้อมูลกรณีฐานในปีที่ 1 และวิธีการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Downward Adjusted Baseline) สำหรับข้อมูลกรณีฐานในปีที่ 2 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตเป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้

4.1	กรณีติดตั้ง BESS ใหม่

ข้อมูลกรณีฐานในปีที่ 1 จะพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติสำหรับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในโครงข่ายไฟฟ้าที่ถูกทดแทนด้วยปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายออกจาก BESS จากการดำเนินโครงการ เพื่อจำหน่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าและ/หรือใช้เอง และ/หรือจำหน่ายในรูปแบบ Private PPA ซึ่งกำหนดจากตัวเลขที่ท้าทาย (Ambitious Benchmark Approach) และใช้วิธีการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Downward Adjusted Baseline) ในปีที่ 2 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตเป็นต้นไป

4.2	กรณีติดตั้ง BESS ใหม่ ทดแทนของเดิม

ข้อมูลกรณีฐานในปีที่ 1 จะพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติสำหรับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในโครงข่ายไฟฟ้าที่ถูกทดแทนด้วยปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายออกจาก BESS จากการดำเนินโครงการ เพื่อจำหน่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าและ/หรือใช้เอง และ/หรือจำหน่ายในรูปแบบ Private PPA ซึ่งกำหนดจากชุดข้อมูลในอดีต (Existing Actual or Historical Emissions) และใช้วิธีการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Downward Adjusted Baseline) ในปีที่ 2 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตเป็นต้นไป

5.	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานประกอบด้วยแนวทางการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการปรับลดลงจากกรณีฐาน และการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานตามปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1	สมการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานคำนวณจากปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายออกจาก BESS จากการดำเนินโครงการ เพื่อจำหน่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าและ/หรือใช้เอง และ/หรือจำหน่ายในรูปแบบ Private PPA และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิต/ใช้ไฟฟ้า สามารถคำนวณได้ดังนี้

| BEy | = | ESPJ,y x EFElec,y | สมการที่ (1) |
| --- | --- | --- | --- |

โดยที่

| BEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| ESPJ,y | = | ปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายออกจาก BESS เพื่อจำหน่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าและ/หรือใช้เอง และ/หรือจำหน่ายในรูปแบบ Private PPA จากการดำเนินโครงการในปี y (MWh/year) |
| EFElec,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิต/ใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh) |

5.2	ค่ากรณีฐานสำหรับปีที่ 1

5.2.1	กรณีติดตั้ง BESS ใหม่

ให้ผู้พัฒนาโครงการดำเนินการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานจากกรณีติดตั้ง BESS ใหม่ตามขั้นตอนดังนี้

- การคำนวณในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตให้ใช้แนวทาง Ambitious Benchmark Approaches โดยใช้สมการที่ (1)

- การคำนวณในปีที่ 2 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตเป็นต้นไป ให้ใช้แนวทาง Adjusted Downwards ในหัวข้อ 5.3

5.2.2	กรณีการติดตั้ง BESS ใหม่เพื่อทดแทนของเดิม

ให้ผู้พัฒนาโครงการดำเนินการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานจากกรณีติดตั้ง BESS ใหม่เพื่อทดแทนของเดิม โดยใช้แนวทาง Adjusted Downward  ซึ่งพิจารณาค่าต่ำสุดระหว่างค่ากรณีฐานที่ถูกปรับลดและค่ากรณีฐานที่ถูกปรับลดจากความไม่แน่นอนโดยมีขั้นตอนดังนี้

| BEadj,y1 = min (BEadj,min,y1 : BEadj,UNC,y1) | สมการที่ (2) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEadj,min,y1 = BEy1 - 0.1 × (BEy1 - PEy1) | สมการที่ (3) |
| --- | --- |
| BEadj,UNC,y1 = BEy1 × (1 - UNCBE,y1) | สมการที่ (4) |

| BEadj,y1 | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานที่ปรับลดลงในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| BEadj,min,y1 | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานที่ปรับลดลงต่ำที่สุดในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (tCO2e/year) |
| BEadj,UNC,y1 | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานที่ปรับลดลงตามความไม่แน่นอนในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (tCO2e/year) |
| BEy1 | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (tCO2e/year) |
| PEy1 | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (tCO2e/year) |
| UNCBE,y1 | = | ค่าความไม่แน่นอนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ขอบล่างของช่วงความ เชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าประมาณกลางของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐานที่ยังไม่ได้ปรับค่าในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอน เครดิต (% โดยแทนค่าอยู่ระหว่าง 0-1) |

1)	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐานในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (BEy1)

| BEy1 | = | ESy1 x EFElec,y1 | สมการที่ (5) |
| --- | --- | --- | --- |

โดยที่

| BEy1 | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| ESy1 | = | ปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายออกจาก BESS เพื่อจำหน่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าและ/หรือใช้เอง และ/หรือจำหน่ายในรูปแบบ Private PPA จากการดำเนินโครงการในปีที่ 1 (MWh/year) |
| EFElec,y1 | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิต/ใช้ไฟฟ้าในปีที่ 1 (tCO2/MWh) |

2)	ค่าความไม่แน่นอนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าประมาณกลางของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐานที่ยังไม่ได้ปรับค่าในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (UNCBEy1)

ค่าความไม่แน่นอนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าประมาณกลางของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐานที่ยังไม่ได้ปรับค่าในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตให้ใช้เครื่องมือการคำนวณของ T-VER-P-TOOL-02-06 “การวิเคราะห์ความไม่แน่นอน (Uncertainty Analysis) สำหรับสมการคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ฉบับล่าสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

การคำนวณค่าความไม่แน่นอนรวมจากการคูณหรือหาร

การคำนวณค่าความไม่แน่นอนจากการคูณหรือหารสามารถคำนวณได้ดังนี้

สมการที่ (6)

UNCtotal  =

UNC12+...+ UNCi2+...+ UNCn2

โดยที่

| UNCtotal | = | ค่าความไม่แน่นอนรวม (%) |
| --- | --- | --- |
| UNCi | = | ค่าความไม่แน่นอนที่สัมพันธ์กับตัวแปร i (%) |

การคำนวณค่าความไม่แน่นอนรวมจากการบวกหรือการลบ

การคำนวณค่าความไม่แน่นอนรวมจากการบวกหรือการลบสามารถคำนวณได้ดังนี้

UNCtotal  =

สมการที่ (7)

(UNC1* x1)2+...+(UNCi* xi)2+...+ (UNCn* xn)2

x1+ xi +... + xn

โดยที่

| UNCtotal | = | ค่าความไม่แน่นอนรวม (%) |
| --- | --- | --- |
| UNCi | = | ค่าความไม่แน่นอนที่สัมพันธ์กับตัวแปร i (%) |
| xi | = | ตัวแปรที่มีความไม่แน่นอน |

5.3	ค่ากรณีฐานตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป

5.3.1	การคำนวณค่า Adjusted Downwards: DAy1

การคำนวณหาค่า Adjusted Downwards เพื่อนำไปคำนวณค่ากรณีฐานตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป โดยใช้ให้พิจารณาค่าสูงสุดระหว่างผลลัพธ์ทั้งสองค่าดังสมการ

| 0.1 × (BEy1 - PEy1) |  |
| --- | --- |
| DAy1 = MAX | สมการที่ (8) |
| BEy1 × UNCBE,y1 |  |

โดยที่

| DAy1 | = | ค่า Adjusted Downwards สำหรับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน ในปีที่ 1 (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| BEy1 | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐานในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (tCO2e/year) |
| PEy1 | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (tCO2e/year) |
| UNCBE,y1 | = | ค่าความไม่แน่นอนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ขอบล่างของช่วงความ เชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าประมาณกลางของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐานที่ยังไม่ได้ปรับค่าในปีที่ 1 ของระยะเวลาคิดคาร์บอน เครดิต (% โดยแทนค่าอยู่ระหว่าง 0-1) |

5.3.2	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานตามปกติและหลักการอนุรักษ์นิยม (BAUcons,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานตามปกติและหลักการอนุรักษ์นิยมให้พิจารณา
ค่าต่ำสุดระหว่างค่าที่ถูกปรับลดต่ำสุดและค่าที่ถูกปรับลดจากความไม่แน่นอนโดยมีขั้นตอนดังนี้

| BAUcons,y = min (BAUcons,min,y : BAUcons,UNC,y) | สมการที่ (9) |
| --- | --- |

โดยที่

BAUcons,min,y  =  BAUy - 0.1 × (BAUy - PEy) 					สมการที่ (10)

BAUcons,UNC,y  =  BAUy × (1 - UNCBAU,y)						สมการที่ (11)

| BAUcons,min,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานปกติและหลักการอนุรักษ์ที่มีค่าต่ำสุดในปี y (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| BAUcons,UNC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานปกติ ร่วมกับหลักการอนุรักษ์นิยมและความไม่แน่นอนในปี y (tCO2e/year) |
| BAUy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานปกติในปี y (tCO2e/year) |
| PEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปี y ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (tCO2e/year) |
| UNCBAU,y | = | ค่าความไม่แน่นอนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าประมาณกลางของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานปกติที่ยังไม่ได้ปรับในปี y ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (% โดยแทนค่าอยู่ระหว่าง 0-1) |

1)	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานปกติ (BAUy)

การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานปกติคำนวณจากปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายออกจาก BESS เพื่อจำหน่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าและ/หรือใช้เองและ/หรือจำหน่ายในรูปแบบ Private PPA จากการดำเนินโครงการและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิต/ใช้ไฟฟ้าภายใต้การดำเนินงานปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| BAUy | = | ESPJ,y x EFElec,BAU,y | สมการที่ (12) |
| --- | --- | --- | --- |

โดยที่

| BAUy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานปกติในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| ESPJ,y | = | ปริมาณไฟฟ้าจ่ายออกจาก BESS เพื่อจำหน่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าและ/หรือใช้เองและ/หรือจำหน่ายในรูปแบบ Private PPA จากการดำเนินโครงการในปี y (MWh/year) |
| EFElec,BAU,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิต/ใช้ไฟฟ้าภายใต้การดำเนินงานปกติในปี y (tCO2/MWh) |

2)	ค่าความไม่แน่นอนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าประมาณกลางของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานปกติที่ยังไม่ได้ปรับในปี y ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (UNCBAU,y)

ค่าความไม่แน่นอนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าประมาณกลางของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานปกติที่ยังไม่ได้ปรับในปี y ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต ให้ใช้เครื่องมือการคำนวณของ T-VER-P-TOOL-02-06 “การวิเคราะห์ความไม่แน่นอน (Uncertainty Analysis) สำหรับสมการคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ฉบับล่าสุด โดยมีรายละเอียดตามสมการที่ (6) และสมการที่ (7)

5.3.3	ค่ากรณีฐานที่ปรับแก้ไขสำหรับปี y (ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป) BEadj,y

การคำนวณค่ากรณีฐานที่ปรับแก้ไขสำหรับปี y (ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป) สามารถคำนวณได้ดังนี้

| BEadj,y = BEy - DAy1 + BEy1 x 0.01 x (y - y1) | สมการที่ (13) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| BEy1 | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปีที่ 1 (tCO2e/year) |
| DAy1 | = | ค่า Adjusted Downwards สำหรับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐานในปีที่ 1 (tCO2e/year) |
| y | = | ปีที่ y |
| y1 | = | ปีที่ 1 |

พิจารณาเปรียบเทียบค่า BEadj,y และ BAUcons,y ที่คำนวณได้จากข้อ 5.3.2 และดำเนินการ ตามเงื่อนไขดังนี้

- ถ้า BEadj,y < BAUcons,y ให้ใช้ค่า BEadj,y

- ถ้า BEadj,y > BAUcons,y ให้กลับไปคำนวณค่า BEadj,y ตามข้อ 5.3.3 โดยให้ปรับเพิ่มค่าคงที่เพื่อให้ค่า BEadj,y ต่ำกว่า BAUcons,y

ทั้งนี้ให้ทำซ้ำตามข้อที่ 5.3.2 และ 5.3.3 สำหรับการคำนวณค่ากรณีฐานสำหรับปีที่ 3, 4, และ 5 จนครบระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต

6.	การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการคำนวณจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าหรือจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสำหรับระบบ BESS จากการดำเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| PEy | = | PEEC,y + PEFF,y สมการที่ (14) |
| --- | --- | --- |

โดยที่

| PEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| PEEC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการ (tCO2/year) |
| PEFF,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการ (tCO2/year)) |

6.1	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการ (PEEC,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบ BESS สามารถคำนวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้า และการสูญเสียกำลังไฟฟ้าในโครงข่ายไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

PEEC,y = ECBESS,y × EFElec,y × (1 + TDLy) × 10-3                                                  สมการที่ (15)

โดยที่

| PEEC,y | = | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการ (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| ECBESS,y | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการ ในปี y (kWh/year) |
| EFElec,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิต/ใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh) |
| TDLy | = | สัดส่วนค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการจ่ายไฟฟ้า ในปี y |

6.2	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการ (PEFF,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลดังกล่าว ให้คำนวณโดยใช้เครื่องมือการคำนวณของ T-VER-P-TOOL-02-01 "การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดำเนินโครงการหรือนอกขอบเขตโครงการ" ฉบับล่าสุด

7.	การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการพิจารณาจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะในการขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิล ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

| LEy | = | LETR,BESS,y สมการที่ (16) |
| --- | --- | --- |

โดยที่

| LEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| LETR,BESS,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือการใช้ไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะในการขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิลนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2/year) |

7.1	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือการใช้ไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะในการขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิลนอกขอบเขตโครงการ (LETR,BESS,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือการใช้ไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะในการขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิลนอกขอบเขตโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| LETR,BESS,y | = | LETR,FF,y + LETR,EC,y สมการที่ (17) |
| --- | --- | --- |

โดยที่

| LETR,BESS,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือการใช้ไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะในการขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิล นอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| LETR,FF,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับยานพาหนะในการขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิลนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2/year) |
| LETR,EC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะในการขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิลนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2/year) |

7.1.1	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับยานพาหนะในการขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิลนอกขอบเขตโครงการ (LETR,FF,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับยานพาหนะในการขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิลนอกขอบเขตโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| LETR,FF,y = ∑ Dy × Qy × EFCO2,i × 10-6 | สมการที่ (18) |
| --- | --- |

โดยที่

| LETR,FF,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับยานพาหนะในการขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิลนอกขอบเขตโครงการ ในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| Dy | = | ระยะทางไปกลับระหว่างต้นทางและปลายทางของกิจกรรมการขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิลในปี y (km) |
| Qy | = | ปริมาณ BESS ที่ถูกขนส่งไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิลในปี y (t BESS) |
| EFCO2,i | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิล (gCO2/tkm) |
| i | = | ประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล |

7.1.2	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะในการขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิลนอกขอบเขตโครงการ (LEEC,y)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะในการขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิลนอกขอบเขตโครงการ คำนวณได้ดังนี้

| LEEC,y = ECTR,BESS,y × EFElec,y × (1 + TDLy) × 10-3 | สมการที่ (19) |
| --- | --- |

โดยที่

| LEEC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะในการขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิลนอกขอบเขตโครงการ (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| ECTR,BESS,y | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะในการขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/ รีไซเคิลนอกขอบเขตโครงการในปี y (kWh/year) |
| EFElec,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิต/ใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh) |
| TDLy | = | สัดส่วนค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการจ่ายไฟฟ้าในปี y |

8.	การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| ERy | = | BEy – PEy– LEy สมการที่ (20) |
| --- | --- | --- |

โดยที่

| ERy | = | การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| BEy | = | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปีy (tCO2e/year) |
| PEy | = | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปีy (tCO2e/year) |
| LEy | = | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year) |

8.1	การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานที่ปรับลดลงของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการในปีถัดไป สามารถคำนวณได้ดังนี้

| ERy | = | BEadj,y – PEy– LEy สมการที่ (21) |
| --- | --- | --- |

โดยที่

| ERy | = | การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| BEadj,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานที่ปรับลดลงของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตในปี y (tCO2e/year) |
| PEy | = | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปีy (tCO2e/year) |
| LEy | = | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year) |

9.	การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

9.1	ขั้นตอนการติดตามผล

- ให้ผู้พัฒนาโครงการอธิบายและระบุขั้นตอนการติดตามผลข้อมูลกิจกรรมโครงการ (Activity data) หรือตรวจสอบผลการตรวจวัดทั้งหมดในเอกสารข้อเสนอโครงการ รวมถึงประเภทของเครื่องมือตรวจวัดที่ใช้ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลและตรวจสอบข้อมูล การสอบเทียบเครื่องมือวัด (ถ้ามี) และขั้นตอนการรับประกันและควบคุมคุณภาพ ในกรณีที่วิธีการมีตัวเลือกที่แตกต่างกัน เช่น การใช้ค่าเริ่มต้นหรือการตรวจวัดที่หน้างาน ผู้พัฒนาโครงการต้องระบุว่าจะใช้ตัวเลือกใด นอกจากนี้การติดตั้ง ดูแลรักษา และสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดควรดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์และเป็นไปตามมาตรฐานภายในประเทศ หรือมาตรฐานสากล เช่น IEC, ISO และตามที่ระบุไว้ในตารางหัวข้อที่ 9.2

- ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งควรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และมีระยะเวลาเก็บรักษาเป็นไปตามแนวทางที่ อบก. กำหนด หรือตามระบบคุณภาพขององค์กรแต่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่ อบก.กำหนด และควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามวิธีการติดตามผลที่ระบุในพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผลที่ระบุไว้ในตารางหัวข้อที่ 9.2

9.2	พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | EFElec,y |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าในปี y |  |
| หน่วย | tCO2/MWh |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (1) (15) และ (19) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | 1 ครั้ง/ปี |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | อ้างอิงข้อมูลจากรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/การใช้ไฟฟ้า (Emission Factor) สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. โดยมีเงื่อนไขดังนี้ สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ให้ใช้ค่า EFElec,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ใช้ค่า EFElec,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า EFElec,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFElec,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | อบก. |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภทเครื่องมือวัด | - |
|  | ระดับความแม่นยำ | - |
|  | ข้อกำหนดการสอบ | - |
|  | สถานที่ | - |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | 1.02% |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | - |  |

| พารามิเตอร์ | EFElec,BAU,y |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิต/ใช้ไฟฟ้าภายใต้การดำเนินงานปกติ ในปี y |  |
| หน่วย | tCO2/MWh |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (12) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | 1 ครั้ง/ปี |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | อ้างอิงข้อมูลจากรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/ใช้ไฟฟ้า (Emission Factor) สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. และให้เลือกใช้ข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ - ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน สำหรับการใช้ BESS เพื่อจำหน่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า - ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า สำหรับการใช้ BESS เพื่อใช้เองภายใน และ/หรือจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง โดยมีเงื่อนไขดังนี้ สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ให้ใช้ค่าล่าสุดที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ใช้ค่าที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่าที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่าล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | อบก. |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภทเครื่องมือวัด | - |
|  | ระดับความแม่นยำ | - |
|  | ข้อกำหนดการสอบ | - |
|  | สถานที่ | - |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | 0.82% |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | - |  |

| พารามิเตอร์ | ESPJ,y |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | ปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายออกจาก BESS เพื่อจำหน่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าและ/หรือใช้เองและ/หรือจำหน่ายในรูปแบบ Private PPA จากการดำเนินโครงการในปี y |  |
| หน่วย | MWh/year |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (1) และ (12) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | บันทึกข้อมูลราย 15 นาที |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | ตรวจวัดจาก kWh meter แบบสองทิศทาง |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | ผู้พัฒนาโครงการ |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภทเครื่องมือวัด | มิเตอร์ไฟฟ้าแบบสองทิศทาง |
|  | ระดับความแม่นยำ | - มิเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้จัดหามิเตอร์ และ/หรือตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการระบบสายส่ง หรือข้อกำหนดภายในประเทศ - มิเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้จัดหามิเตอร์ หรือข้อกำหนดภายในประเทศ (หากไม่มีมาตรฐานที่ใช้ได้ และผู้จัดหามิเตอร์ไม่ได้ระบุ ให้ทำการสอบเทียบมิเตอร์ทุก 3 ปี และใช้มิเตอร์ที่มีชั้นความแม่นยำอย่างน้อย 0.5) |
|  | ข้อกำหนดการสอบ | - มิเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายในประเทศ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้จัดหามิเตอร์ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการระบบสายส่ง8 - มิเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายในประเทศ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้จัดหามิเตอร์ |
|  | สถานที่ | - กรณีจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า ให้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดที่จุดเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า - กรณีจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าเฉพาะ ให้ติดตั้งที่ทางเข้าของสถานที่ใช้ไฟฟ้า |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | ค่าความไม่แน่นอนให้อ้างอิงจากเครื่องมือตรวจวัด |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | - |  |

| พารามิเตอร์ | ECBESS,y |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าหรือจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับอัดประจุ BESS จากการดำเนินโครงการในปี y |  |
| หน่วย | kWh/year |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (15) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | บันทึกข้อมูลราย 15 นาที |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | ตรวจวัดจาก kWh meter แบบสองทิศทาง |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | ผู้พัฒนาโครงการ |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภทเครื่องมือวัด | มิเตอร์ไฟฟ้าแบบสองทิศทาง |
|  | ระดับความแม่นยำ | - มิเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้จัดหามิเตอร์ และ/หรือตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการระบบสายส่ง หรือข้อกำหนดภายในประเทศ - มิเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้จัดหามิเตอร์ หรือข้อกำหนดภายในประเทศ (หากไม่มีมาตรฐานที่ใช้ได้ และผู้จัดหามิเตอร์ไม่ได้ระบุ ให้ทำการสอบเทียบมิเตอร์ทุก 3 ปี และใช้มิเตอร์ที่มีชั้นความแม่นยำอย่างน้อย 0.5) |
|  | ข้อกำหนดการสอบ | - มิเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายในประเทศ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้จัดหามิเตอร์ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการระบบสายส่ง - มิเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายในประเทศ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้จัดหามิเตอร์ |
|  | สถานที่ | - กรณีจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า ให้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดที่จุดเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า - กรณีจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าเฉพาะ ให้ติดตั้งที่ทางเข้าของสถานที่ใช้ไฟฟ้า |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | ค่าความไม่แน่นอนให้อ้างอิงจากเครื่องมือตรวจวัด |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | - |  |

| พารามิเตอร์ | ECTR,BESS,y |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะในการขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิลนอกขอบเขตโครงการในปี y |  |
| หน่วย | kWh/year |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (19) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | การบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าอย่างน้อยทุกเดือน |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | ตรวจวัดจาก kWh meter |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | ผู้พัฒนาโครงการ |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภทเครื่องมือวัด | มิเตอร์ไฟฟ้าแบบสองทิศทาง |
|  | ระดับความแม่นยำ | - มิเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้จัดหามิเตอร์ และ/หรือตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการระบบสายส่ง หรือข้อกำหนดภายในประเทศ - มิเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้จัดหามิเตอร์ หรือข้อกำหนดภายในประเทศ (หากไม่มีมาตรฐานที่ใช้ได้ และผู้จัดหามิเตอร์ไม่ได้ระบุ ให้ทำการสอบเทียบมิเตอร์ทุก 3 ปี และใช้มิเตอร์ที่มีชั้นความแม่นยำอย่างน้อย 0.5) |
|  | ข้อกำหนดการสอบ | - มิเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายในประเทศ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้จัดหามิเตอร์ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการระบบสายส่ง - มิเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายในประเทศ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้จัดหามิเตอร์ |
|  | สถานที่ | ให้ติดตั้งที่ทางเข้าของสถานีชาร์จ |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | ค่าความไม่แน่นอนให้อ้างอิงจากเครื่องมือตรวจวัด |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | - |  |

| พารามิเตอร์ | TDL |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | สัดส่วนค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในโครงข่ายไฟฟ้า |  |
| หน่วย | - |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (15) และ (19) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | - ถ้าใช้ทางเลือกที่ 1 ผู้พัฒนาโครงการจะต้องมีการติดตามค่าดังกล่าวทุกปีตลอดการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ถ้าใช้ทางเลือกที่ 2 ผู้พัฒนาโครงการจะต้องใช้ค่านี้ตลอดการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | ทางเลือกที่ 1 รายงานการตรวจวัด กรณีที่มีข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ออกจากผู้ผลิตและปริมาณไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับ ทางเลือกที่ 2 ใช้ค่าล่าสุดที่ อบก. ประกาศ (ค่าเท่ากับ 0.0596) ซึ่งอ้างอิงข้อมูล จากรายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2566 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าแรงต่ำในชนบท ให้ใช้ค่าเท่ากับ 0.2 |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | กรณีใช้ทางเลือกที่ 1 ผู้พัฒนาโครงการเป็นผู้รายงาน กรณีใช้ทางเลือกที่ 2 อบก. เป็นผู้รายงาน |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภทเครื่องมือวัด | - |
|  | ระดับความแม่นยำ | - |
|  | ข้อกำหนดการสอบ | - |
|  | สถานที่ | - |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | - |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | ในกรณีผลการตรวจวัดแตกต่างจากการตรวจวัดก่อนหน้านี้หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสําคัญ ให้ดำเนินการตรวจวัดเพิ่มเติม |  |

| พารามิเตอร์ | Dy |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | ระยะทางไปกลับระหว่างต้นทางและปลายทางของกิจกรรมการขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิลในปี y |  |
| หน่วย | km |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (18) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | บันทึกระยะทางจากโครงการ |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | ผู้พัฒนาโครงการ |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภทเครื่องมือวัด | - |
|  | ระดับความแม่นยำ | - |
|  | ข้อกำหนดการสอบ | - |
|  | สถานที่ | - |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | - |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | - |  |

| พารามิเตอร์ | Qy |  |
| --- | --- | --- |
| ความหมาย | ปริมาณ BESS ที่ถูกขนส่งไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิลในปี y |  |
| หน่วย | ton |  |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (18) |  |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |  |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |  |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | บันทึกน้ำหนักจากโครงการ |  |
| หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ | ผู้พัฒนาโครงการ |  |
| เครื่องมือวัด | ประเภทเครื่องมือวัด | - |
|  | ระดับความแม่นยำ | - |
|  | ข้อกำหนดการสอบ | - |
|  | สถานที่ | - |
| ขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ | - |  |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | - |  |
| ความคิดเห็นเพิ่มเติม | - |  |

9.3	พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | EFCO2,i |
| --- | --- |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับขนส่ง BESS ไปซ่อมบำรุงรักษา/รีไซเคิล |
| หน่วย | gCO2/tkm |
| สมการที่ถูกอ้างอิง | (18) |
| วัตถุประสงค์ของข้อมูล | กรณีฐาน การดำเนินโครงการ นอกขอบเขตโครงการ |
| ค่าการนำไปใช้ | - |
| แหล่งข้อมูล | ตรวจวัด แหล่งข้อมูลอื่น ๆ |
| วิธีการและขั้นตอนการวัด | ให้ใช้ค่าดังนี้ - กรณีขนส่งโดยรถขนาดเล็กใช้ค่า 245 (gCO2/tkm) - กรณีขนส่งโดยรถขนาดใหญ่ใช้ค่า 129 (gCO2/tkm) |
| การพิจารณาความไม่แน่นอน | - |
| ความเห็นเพิ่มเติม | - |

10.	เอกสารอ้างอิง

1)	Clean Development Mechanism (CDM) : ACM0002: Grid-connected electricity generation from renewable sources. Version 22.

2)	ARTICLE 6.4 MECHANISM : A6.4-AMM-001 Flaring or use of  landfill gas.

บันทึกการแก้ไข T-VER-P-METH-01-06

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 23 กรกฎาคม2569 | - การเริ่มใช้ครั้งแรก |