T-VER-P-METH-08-01

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

สำหรับกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์จากวัสดุทางเลือก

(Cement Production from Alternative Materials)

ฉบับที่ 02

Scope: 04 - Manufacturing industries

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2569

| - ชื่อระเบียบวิธีการ | กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์จากวัสดุทางเลือก (Cement production from alternative materials) |
| --- | --- |
| - ประเภทโครงการ (Project Type) | การใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ด |
| - สาขาและขอบข่าย (Scope) | 04 – Manufacturing industries |
| - ลักษณะโครงการ(Project Outline) | กิจกรรมโครงการต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสัดส่วนวัสดุทางเลือกที่ลดการปล่อยเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตปูนเม็ด (Clinker) รวมถึงการเพิ่มสารเติมแต่งในปูนซีเมนต์ |
| - ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย(Applicability) | เป็นโครงการที่มีกิจกรรมการผลิตวัสดุทางเลือกจากวัตถุดิบทางเลือกที่ไม่มีองค์ประกอบของสารคาร์บอเนตหรือมีสารคาร์บอนเนตต่ำในการผลิตปูนเม็ด รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนสารเติมแต่งเพื่อลดสัดส่วนปูนเม็ดในปูนซีเมนต์ |
| - เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | - การใช้วัสดุทางเลือกจะไม่เพิ่มกำลังการผลิตปูนเม็ดหรือเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ - การใช้วัตถุดิบทางเลือกที่ไม่มีองค์ประกอบของสารคาร์บอเนตหรือมีสารคาร์บอนเนตต่ำในการผลิตปูนเม็ด - การเพิ่มสัดส่วนวัตถุดิบทางเลือกที่ไม่มีองค์ประกอบของสารคาร์บอเนตหรือสารเติมแต่งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพปูนซีเมนต์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2594 - วัตถุดิบทางเลือกยังไม่เคยถูกนำมาใช้ในการผลิตปูนเม็ดของผู้พัฒนาโครงการก่อนการดำเนินกิจกรรมโครงการ - ในกรณีผู้พัฒนาโครงการเลือกใช้มาตรการปรับเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงร่วมด้วยจะไม่ถูกนำมาคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระเบียบวิธีฯ นี้ - ระเบียบวิธีฯ นี้ไม่สามารถนำไปใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์เพื่อส่งออกไปต่างประเทศได้ |
| - วันเริ่มดำเนินโครงการ (Project Starting Date) | วันที่เจ้าของโครงการ (ผู้ว่าจ้าง) และผู้รับจ้างได้มีการลงนามร่วมกันในสัญญาจ้างก่อสร้างหรือติดตั้งโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่จะพัฒนาเป็นโครงการ T-VER |
| - นิยามศัพท์ | ปูนเม็ด (Clinker) หมายถึง วัสดุหลักที่ใช้ผลิตปูนซีเมนต์ ที่ได้จากกระบวนการเผาวัตถุดิบตั้งต้น เช่น ดินเหนียว หินปูน ฯลฯ ที่อุณหภูมิสูง สารเติมแต่ง หมายถึง วัสดุอื่นๆ ที่ไม่ใช่ปูนเม็ด เช่น เถ้าลอย ยิปซัม และตะกรัน เป็นต้น ที่จะผสมกับปูนเม็ดเพื่อผลิตปูนซีเมนต์ประเภทต่างๆ วัตถุดิบทางเลือกที่ไม่มีคาร์บอเนตสำหรับผลิตปูนเม็ด หมายถึง แร่ธาตุ สารสังเคราะห์ หรือสารประกอบใดๆ ที่ไม่มีคาร์บอเนตในองค์ประกอบทางเคมี ได้มาจากการทำเหมือง การแปรรูป หรือเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการอุตสาหกรรมอื่นๆ และทำปฏิกิริยาทางเคมีกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเม็ดปูนโดยทั่วไป วัตถุดิบทางเลือกเหล่านี้อาจรวมถึง เถ้าเสียจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ตะกรันจากเตาเผาเหล็ก ยิปซัม แอนไฮไดรต์ ฟลูออไรด์ ฯลฯ ที่ไม่ได้ใช้ในการผลิตแบบเดิม ปูนซีเมนต์ หมายถึง ปูนซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของปูนเม็ดและสารเติมแต่ง ประเภทของปูนซีเมนต์ หมายถึง ปูนซีเมนต์แต่ละประเภทเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสารเติมแต่งและสัดส่วนของเม็ดปูนที่แตกต่างกัน และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ปูนซีเมนต์จากกิจกรรมโครงการ หมายถึง ปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้จากการใช้ปูนเม็ดผสมกับสารเติมแต่งภายใต้กิจกรรมโครงการ ปูนเม็ดจากกิจกรรมโครงการ หมายถึง ปูนเม็ดที่ผลิตจากวัตถุดิบทางเลือกที่ไม่มีคาร์บอเนตภายใต้กิจกรรมโครงการ วัตถุดิบ หมายถึง วัตถุดิบที่นำมาแปรรูปในเตาเผาปูนซีเมนต์เพื่อผลิตปูนเม็ด เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) คือ ขยะมูลฝอยชุมชนที่ผ่านกระบวนการทางกายภาพ อาทิ การคัดแยก ร่อน การลดขนาด และการลดความชื้น เป็นต้น เพื่อให้ได้วัสดุที่สามารถเผาไหม้ได้ที่มีขนาดและคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน หรือเชื้อเพลิงในเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน หรือโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน |

รายละเอียดระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์จากวัสดุทางเลือก

- กิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

| การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรม ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| กรณีฐาน | เตาเผาปูนเม็ด | CO2 | การเผาวัตถุดิบในเตาเผา |
|  | การใช้ไฟฟ้า | CO2 | การใช้ไฟฟ้าในเตาเผาปูนเม็ด รวมถึงการใช้ไฟฟ้าสำหรับการเตรียมวัตถุดิบและการผลิตปูนซีเมนต์ |
|  | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเตาเผาปูนเม็ด รวมถึงการเตรียมวัตถุดิบ |
|  | การใช้เชื้อเพลิงขยะ | CO2 | การใช้เผาไหม้เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ในเตาเผาปูนเม็ด |
|  | การขนส่งปูนเม็ด | CO2 | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับขนส่งปูนเม็ดไปโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ |
| การดำเนินโครงการ | เตาเผาปูนเม็ด | CO2 | การเผาวัตถุดิบในเตาเผา |
|  | การใช้ไฟฟ้า | CO2 | การใช้ไฟฟ้าในเตาเผาปูนเม็ด รวมถึงการใช้ไฟฟ้าสำหรับเตรียมวัตถุดิบ/วัตถุดิบทางเลือกและการผลิตปูนซีเมนต์ |
|  | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเตาเผาปูนเม็ดรวมถึงการเตรียมวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก |
|  | การใช้เชื้อเพลิงขยะ | CO2 | การใช้เผาไหม้เชื้อเพลิงขยะในเตาเผาปูนเม็ด รวมถึงการเตรียมวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก |
|  | การใช้ชีวมวลและ ชีวมวลเหลือทิ้ง | CO2 และ CH4 | - การเพาะปลูกชีวมวลในพื้นที่เพาะปลูกเฉพาะ - การขนส่งชีวมวล - การแปรรูปชีวมวล - การขนส่งชีวมวลเหลือทิ้ง (ถ้ามี) - การแปรรูปชีวมวลเหลือทิ้ง (ถ้ามี) |
|  | การขนส่งและเตรียมวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก | CO2 | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งและการเตรียมวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก |
|  | การขนส่งปูนเม็ด | CO2 | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับขนส่งปูนเม็ดไปโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ |
| นอกขอบเขตโครงการ | การขนส่งและการได้มาวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือก | CO2 | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับขนส่งวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือก |
|  | การใช้ชีวมวลและ ชีวมวลเหลือทิ้ง | CO2 และ CH4 | - การเพาะปลูกชีวมวลในพื้นที่เพาะปลูกเฉพาะ - การขนส่งชีวมวล - การแปรรูปชีวมวล - การขนส่งชีวมวลเหลือทิ้ง (ถ้ามี) - การแปรรูปชีวมวลเหลือทิ้ง (ถ้ามี) |

- ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)

โครงการที่มีกิจกรรมการเพิ่มสัดส่วนวัตถุดิบทางเลือกที่ไม่มีองค์ประกอบของสารคาร์บอเนตในการผลิตปูนเม็ดรวมถึงการเพิ่มสัดส่วนสารเติมแต่งในปูนซีเมนต์

ขอบเขตโครงการครอบคลุมหน่วยกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ การเตรียมวัตถุดิบ หน่วยการผลิตปูนเม็ด และหน่วยการผลิตปูนซีเมนต์ เป็นต้น โดยรวมถึงการรับวัตถุดิบทางเลือก สารเติมแต่ง เชื้อเพลิงฟอสซิล และการส่งมอบปูนซีเมนต์

- การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality)

โครงการต้องผ่านการพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality) 
โดยใช้ “แนวทางการพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality) ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)” ที่ อบก. กำหนด

- ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

เมื่อพิจารณาตามแนวทางการกำหนดข้อมูลกรณีฐานที่ต่ำกว่าการดำเนินงานปกติ (Below Business as Usual หรือ Below BAU) การผลิตปูนซีเมนต์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (อ้างอิงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15-2562 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย) ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามปกติ (BAU) ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 910 kgCO2 ต่อตันปูนซีเมนต์ คือผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก  ดังนั้นข้อมูลกรณีฐาน คือการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่มีการปรับลดสัดส่วนปูนเม็ดในปูนซีเมนต์ลงร้อยละ 10 ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 871 kgCO2 ต่อตันปูนซีเมนต์

5.	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตและจําหน่ายภายในประเทศและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตปูนเม็ดและปูนซีเมนต์ โดยกำหนดไว้ 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1	BEClinker,BSL × BBlend,y + BEele,ADD,BC + BEFC,ADD,BC < 871 kgCO2/ตันปูนซีเมนต์

ให้ BEClinker,BSL × BBlend,y + BEele,ADD,BC + BEFC,ADD,BC เท่ากับผลลัพธ์ที่คำนวณได้

กรณีที่ 2	BEClinker,BSL × BBlend,y + BEele,ADD,BC + BEFC,ADD,BC ≥ 871 kgCO2/ตันปูนซีเมนต์

ให้ BEClinker,BSL × BBlend,y + BEele,ADD,BC + BEFC,ADD,BC เท่ากับ 871 kgCO2/ตันปูนซีเมนต์

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานสามารถคำนวณได้ดังนี้

| BEy = BCy × BEClinker,BSL × BBlend,y + BEele,ADD,BC + BEFC,ADD,BC | สมการที่ (1) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| BCy | = | ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตและจําหน่ายภายในประเทศในปี y (ตันปูนซีเมนต์) |
| BEClinker,BSL | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันปูนเม็ดจากกรณีฐานในปี y (t CO2/t clinker) |
| BBlend,y | = | เกณฑ์มาตรฐานของสัดส่วนปูนเม็ดในปูนซีเมนต์ในปี y (t clinker/ตันปูนซีเมนต์) |
| BEele,ADD,BC | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าสำหรับการบดปูนซีเมนต์ และการเตรียมสารเติมแต่งจากกรณีฐาน (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |
| BEFC,ADD,BC | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการบดปูนซีเมนต์และการเตรียมสารเติมแต่งจากกรณีฐาน (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |

5.1 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันปูนเม็ดจากกรณีฐาน (BEClinker,BSL)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันปูนเม็ดจากกรณีฐาน สามารถคำนวณได้ดังนี้

| BEClinker,BSL = BEcalcin + BEFC + BEele,grid,CLNK + BEete,sg,CLNX + BEDust + BEFC_Dry + BETR | สมการที่ (2) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEClinker,BSL | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันปูนเม็ดจากกรณีฐาน (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| BEcalcin | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนตจากกรณีฐาน (t CO2/t clinker) |
| BEFC | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในการผลิตปูนเม็ดจากกรณีฐาน (t CO2/t clinker) |
| BEele,grid,CLNK | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสําหรับการผลิตปูนเม็ด (t CO2/t clinker) |
| BEete,sg,CLNX | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองได้สําหรับการผลิตปูนเม็ด (t CO2/t clinker) |
| BEDust | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากฝุ่นละอองที่ถูกทิ้งผ่านบายพาสและหน่วยกําจัดฝุ่นจากกรณีฐาน (t CO2/t clinker) |
| BEFC_Dry | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการเตรียมวัตถุดิบจากกรณีฐาน (t CO2/t clinker) |
| BETR | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งปูนเม็ดไปโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จากกรณีฐาน (t CO2/t clinker) |

5.1.1 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนต (BEcalcin)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนต (ปฏิกิริยาแคลซิเนชั่น) สามารถคำนวณได้ดังนี้

| BEcalcin = 0.785 × (OutCaO – InCaO) + 1.092 × (OutMgO – InMgO) CLNKBSL | สมการที่ (3) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEcalcin | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนตจากกรณีฐาน (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| 0.785 | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแคลเซียมออกไซด์ (t CO2/t CaO) |
| 1.092 | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแมกนีเซียมออกไซด์ (t CO2/t MgO) |
| InCaO | = | ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการคาร์บอเนตในวัตถุดิบจาก กรณีฐาน (t CaO) |
| OutCaO | = | ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ในปูนเม็ดที่ผลิตได้จากกรณีฐาน (t CaO) |
| InMgO | = | ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการคาร์บอเนตในวัตถุดิบจาก กรณีฐาน (t MgO) |
| OutMgO | = | ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ในปูนเม็ดที่ผลิตได้จากกรณีฐาน (t MgO) |
| CLNKBSL | = | ปริมาณปูนเม็ดที่ผลิตได้จากกรณีฐาน (t clinker) |

5.1.2 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเตาเผาปูนเม็ด (BEFC)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในผลิตปูนเม็ดจากกรณีฐาน สามารถคำนวณได้ดังนี้

| BEFC = BEFC,FF + BEFC,RDF | สมการที่ (4) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEFC | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเตาเผาปูนเม็ดจากกรณีฐาน (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| BEFC,FF | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเตาเผาปูนเม็ดจากกรณีฐาน (t CO2/t clinker) |
| BEFC,RDF | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงขยะในเตาเผาปูนเม็ดจากกรณีฐาน (t CO2/t clinker) |

      - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเตาเผาปูนเม็ดจากกรณีฐาน (BEFC,FF)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเตาเผาปูนเม็ด คำนวณจากการเผาใหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเตาเผาปูนเม็ด โดยผู้พัฒนาโครงการต้องมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงแต่ละประเภทที่ใช้ในเตาเผาปูนเม็ดเดิมไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมโครงการและให้ประเมินเป็นค่าเฉลี่ย (ไม่รวมปีที่มีการใช้งานผิดปกติ) ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

| BEFC,FF = ∑i FCi,BSL× NCVi × EFCO2,i × 10-6 CLNKBSL | สมการที่ (5) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEFC,FF | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเตาเผาปูนเม็ด (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| FCi,BSL | = | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i ในการผลิตปูนเม็ดจากกรณีฐาน (unit) |
| NCVi | = | ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i (GJ/unit) |
| EFCO2,i | = | การปล่อยก๊าซ CO2 จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (kg CO2/TJ) |
| CLNKBSL | = | ปริมาณปูนเม็ดที่ผลิตได้จากกรณีฐาน (t clinker/year) |
| i | = | ประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล |

5.1.2.2	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงขยะในเตาเผาปูนเม็ดจากกรณีฐาน (BEFC,RDF)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ในเตาเผาปูนเม็ดจากกรณีฐานได้กำหนดแนวทางการคำนวณไว้จำนวน 2 ทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 ขยะที่ถูกคัดแยกประเภท

| BEFC,RDF = EFFCOM × (44/12) × ∑Qj × FCCj × FFCj j CLNKBSL | - สมการที่ (6) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEFC,RDF | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงขยะในเตาเผาปูนเม็ดจากกรณีฐาน (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| EFFCOM | = | ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาเผาปูนเม็ดจากกรณีฐาน (%) |
| 44/12 | = | ค่าการแปลง (t CO2 / t C) |
| Qj | = | ปริมาณการใช้ขยะประเภท j ในเตาเผาปูนเม็ดจากกรณีฐาน (t) |
| FCCj | = | สัดส่วนของปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในขยะประเภท j จากกรณีฐานปี y (t C/t) |
| FFCj | = | สัดส่วนของคาร์บอนฟอสซิลในปริมาณคาร์บอนรวมของของเสียประเภท j จากกรณีฐาน (สัดส่วนโดยน้ำหนัก) |
| i | = | ประเภทปูนเม็ด |
| j | = | ประเภทขยะ |

1) ปริมาณการใช้ขยะประเภท j ในเตาเผาปูนเม็ดจากกรณีฐาน (Qj)

ปริมาณการใช้ขยะประเภท j ในเตาเผาปูนเม็ดจากกรณีฐาน สามารถคำนวณได้ดังนี้

| z ∑Pn,j n=1 Qj = Qwaste × Z | - สมการที่ (7) |
| --- | --- |

โดยที่

| Qj | = | ปริมาณการใช้ขยะประเภท j ในเตาเผาปูนเม็ด (t) |
| --- | --- | --- |
| Qwaste | = | ปริมาณการใช้ขยะอินทรีย์หรือ RDF ในเตาเผาปูนเม็ด (t) |
| Pn,j |  | สัดส่วนของของเสียประเภท j ในตัวอย่าง n (สัดส่วนโดยน้ำหนัก) |
| Z | = | จํานวนตัวอย่าง |
| n | = | ตัวอย่างที่เก็บรวบรวม |
| j | = | ประเภทขยะ |

ทางเลือกที่ 2 ขยะที่ไม่ได้คัดแยกประเภท

| BEFC,RDF = ∑i (44/12) × FFCOM × Qwaste × FFCwaste CLNKBSL | - สมการที่ (8) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEFC,RDF | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงขยะในเตาเผาปูนเม็ด จากกรณีฐาน (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| Qwaste | = | ปริมาณการใช้ขยะหรือ RDF ในเตาเผาปูนเม็ดในปี y (t) |
| FFCwaste | = | สัดส่วนของคาร์บอนจากฟอสซิลในขยะหรือ RDF ที่ใช้ในเตาเผาปูนเม็ดในปี y (t C / t) |
| FFCOM | = | ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาเผาปูนเม็ดในปี y (%) |
| 44/12 | = | ค่าการแปลง (t CO2 / t C) |
| CLNKBSL | = | ปริมาณปูนเม็ดที่ผลิตได้จากกรณีฐาน (t clinker/year) |
| i | = | ประเภทปูนเม็ด |

5.1.3	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสําหรับการผลิตปูนเม็ด(BEele,grid,CLNK)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสําหรับการผลิตปูนเม็ด สามารถคำนวณได้ดังนี้

| BEele,grid,CLNK = BELEgrid,CLNK × EFEC,PJ,y CLNKBSL | สมการที่ (9) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEele,grid,CLNK | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสําหรับการผลิตปูนเม็ด (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| BELEgrid,CLNK | = | ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตปูนเม็ดจากกรณีฐาน (MWh) |
| EFEC,PJ,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในปี y (t CO2/MWh) |
| CLNKBSL | = | ปริมาณปูนเม็ดที่ผลิตได้จากกรณีฐาน (t clinker/year) |

5.1.4	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองได้สําหรับการผลิตปูนเม็ด (BEete,sg,CLNX)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองได้สําหรับการผลิตปูนเม็ด สามารถคำนวณได้ดังนี้

| BEete,sg,CLNX = ∑ BELEsg,CLNK × EFsg,BSL CLNKBSL | สมการที่ (10) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEete,sg,CLNX | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองได้สําหรับการผลิตปูนเม็ด (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| BELEsg,CLNK | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองเพื่อผลิตปูนเม็ดจากกรณีฐาน (MWh) |
| EFsg,BSL | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองจากกรณีฐาน (t CO2/MWh) |
| CLNKBSL | = | ปริมาณปูนเม็ดที่ผลิตได้จากกรณีฐาน (t clinker) |

5.1.5 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากฝุ่นละอองที่ถูกทิ้งผ่านบายพาสและหน่วยกําจัดฝุ่น (BEDust)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากฝุ่นละอองที่ถูกทิ้งผ่านบายพาสและหน่วยกําจัดฝุ่น สามารถคำนวณได้ดังนี้

| CBSL × dBSL BEDust = (CBSL × BypassBSL) + (CBSL× (1- dBSL) +1) × CKDBSL CLNKBSL | สมการที่ (11) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEDust | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากฝุ่นละอองที่ถูกทิ้งผ่านบายพาสและหน่วยกําจัดฝุ่น (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| CBSL | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปฏิกิริยาการกำจัดคาร์บอนและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนเม็ด (t CO2/t clinker) |
| BypassBSL | = | ปริมาณฝุ่นละอองที่ออกจากระบบเตาเผา (t) |
| CKDBSL | = | ปริมาณผลผลิตจากหน่วยบายพาสและกำจัดฝุ่นจากกรณีฐาน (t) |
| dBSL | = | อัตราการเผา CKD (CO2 ที่ปล่อยออกมาแสดงเป็นสัดส่วนของ CO2 คาร์บอเนตทั้งหมดในวัตถุดิบ) |
| CLNKBSL | = | ปริมาณปูนเม็ดที่ผลิตได้จากกรณีฐาน (t clinker/year) |

1) ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปฏิกิริยาการกำจัดคาร์บอนและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนเม็ด (CBSL)

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปฏิกิริยาการกำจัดคาร์บอนและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนเม็ด สามารถคำนวณได้ดังนี้

| CBSL = BEcalcin + BEFC | สมการที่ (12) |
| --- | --- |

โดยที่

| CBSL | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปฏิกิริยาการกำจัดคาร์บอนและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนเม็ด (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| BEcalcin | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนตจากกรณีฐาน (t CO2/t clinker) |
| BEFC | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนเม็ด (t CO2/t clinker) |

5.1.6 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการเตรียมวัตถุดิบทางเลือกจากกรณีฐาน (BEFC_Dry)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในการเตรียมวัตถุดิบทางเลือกจากกรณีฐาน ให้ใช้การคำนวณจากหัวข้อ 5.1.2 การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเตาเผาปูนเม็ดจากกรณีฐาน โดยกำหนดให้ BEFC_Dry เท่ากับ BEFC

5.1.7 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการเตรียมวัตถุดิบ (BEFC_Dry)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการเตรียมวัตถุดิบ คำนวณจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการเผาไหม้สำหรับการเตรียมวัตถุดิบ โดยผู้พัฒนาโครงการต้องมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแต่ละประเภทที่ใช้ในการเตรียมวัตถุดิบ ไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมโครงการและให้ประเมินเป็นค่าเฉลี่ย (ไม่รวมปีที่มีการใช้งานผิดปกติ) ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

| BEFC_Dry = ∑i FCdry.i× NCVi × EFCO2,i × 10-6 CLNKBSL | สมการที่ (13) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEFC_Dry | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการเตรียมวัตถุดิบ (t CO2 / t CLNKBSL) |
| --- | --- | --- |
| FCdry.i | = | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในการเตรียมวัตถุดิบจากกรณีฐาน (unit) |
| NCVi | = | ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (GJ/unit) |
| EFCO2,i | = | การปล่อยก๊าซ CO2 จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (kg CO2/TJ) |
| CLNKBSL | = | ปริมาณปูนเม็ดที่ผลิตได้จากกรณีฐาน (t clinker/year) |
| i | = | ประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล |

5.1.8 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งปูนเม็ดไปโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จาก
กรณีฐาน (BETR)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งปูนเม็ดไปโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จากกรณีฐาน พิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน สามารถคำนวณได้ดังนี้

| BETR = ∑i FCTR,i × NCVi × EFCO2,i × 10-6 CLNKBSL | สมการที่ (14) |
| --- | --- |

โดยที่

| BETR | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งปูนเม็ดไปโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จากกรณีฐาน (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| FCTR,i | = | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในยานพาหนะเครื่องยนต์สันดาปภายในสำหรับการขนส่งปูนเม็ดไปโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จากกรณีฐาน (unit) |
| NCVi | = | ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i (GJ/unit) |
| EFCO2,i | = | การปล่อยก๊าซ CO2 จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (kg CO2/TJ) |
| CLNKBSL | = | ปริมาณปูนเม็ดที่ผลิตได้จากกรณีฐาน (t clinker/year) |
| i | = | ประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล |

5.2	เกณฑ์มาตรฐานของสัดส่วนปูนเม็ดในปูนซีเมนต์ (BBlend,y)

แนวทางการกำหนดค่า BBlend,y มีทั้งสิ้น 2 ทางเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทางเลือกที่ 1 ใช้ข้อมูลสัดส่วนปูนเม็ดในปูนซีเมนต์ของผู้พัฒนาโครงการไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมโครงการและให้ประเมินเป็นค่าเฉลี่ย (ไม่รวมปีที่มีการใช้งานผิดปกติ)

ทางเลือกที่ 2 ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลสัดส่วนปูนเม็ดในปูนซีเมนต์ย้อนหลัง 3 ปี ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมโครงการ ให้ผู้พัฒนาโครงการใช้ข้อมูลที่มีสภาวะการทํางานที่เทียบเคียงได้ และมีนัยสำคัญทางสถิติ หรือจากการสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถเรียงลำดับความสำคัญของชุดข้อมูลดังนี้

(1)	สัดส่วนปูนเม็ดในปูนซีเมนต์ของบริษัทอื่นที่มีการดําเนินงานที่เทียบเคียงและมีการดําเนินงานพร้อมกับการดำเนินโครงการ

(2)	สถิติสัดส่วนปูนเม็ดในปูนซีเมนต์ภายในประเทศ

(3)	ข้อมูลสัดส่วนปูนเม็ดในปูนซีเมนต์จากต่างประเทศ

5.3 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าสำหรับการบดปูนซีเมนต์และการเตรียมสารเติมแต่ง (BEele,ADD,BC)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าสำหรับการบดปูนซีเมนต์และการเตรียมสารเติมแต่งจะคำนวณจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับการบดปูนซีเมนต์และการเตรียมสารเติมแต่ง ดังต่อไปนี้

| BEele,ADD,BC = BEele,grid,BC + BEele,SG,BC + BEele,grid,ADD + BEele,SG,ADD | สมการที่ (15) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEele,ADD,BC | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าสำหรับการบดปูนซีเมนต์และการเตรียมสารเติมแต่ง (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |
| --- | --- | --- |
| BEele,grid,BC | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการบดปูนซีเมนต์จากกรณีฐาน (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |
| BEele,SG,BC | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับการบดปูนซีเมนต์จากกรณีฐาน (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |
| BEele,grid,ADD | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการเตรียมสารเติมแต่ง (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |
| BEele,SG,ADD | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับการเตรียมสารเติมแต่ง (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |

5.3.1 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการบดปูนซีเมนต์จากกรณีฐาน (BEele,grid,BC)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการบดปูนซีเมนต์จากกรณีฐานสามารถคำนวณได้ดังนี้

| BELEgrid,BC × EFEC,PJ,y BEele,grid,BC = BCBSL | สมการที่ (16) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEele,grid,BC | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับการบดปูนซีเมนต์จากกรณีฐาน (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |
| --- | --- | --- |
| BELEgrid,BC | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการบดปูนซีเมนต์จากกรณีฐาน (MWh) |
| EFEC,PJ,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในปี y (t CO2/MWh) |
| BCBSL | = | ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้จากกรณีฐาน (ตันปูนซีเมนต์) |

5.3.2 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับการบดปูนซีเมนต์จากกรณีฐาน (BEele,SG,BC)

| BELESG,BC × EFSG,BSL BEele,SG,BC = BCBSL | สมการที่ (17) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEele,SG,BC | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับการบดปูนซีเมนต์จากกรณีฐาน (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |
| --- | --- | --- |
| BELESG,BC | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับการบดปูนซีเมนต์จากกรณีฐาน (MWh) |
| EFSG,BSL | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เอง (t CO2/MWh) |
| BCBSL | = | ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้จากกรณีฐาน (ตันปูนซีเมนต์) |

5.3.3 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการเตรียมสารเติมแต่ง (BEele,grid,ADD)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการเตรียมสารเติมแต่ง สามารถคำนวณได้ดังนี้

| BELEgrid,ADD × EFEC,PJ,y BEele,grid,ADD = BCBSL | สมการที่ (18) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEele,grid,ADD | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับการเตรียมสารเติมแต่งจากกรณีฐาน (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |
| --- | --- | --- |
| BELEgrid,ADD | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับการเตรียมสารเติมแต่งจากกรณีฐาน(MWh) |
| EFEC,PJ,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในปี y (t CO2/MWh) |
| BCBSL | = | ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้จากกรณีฐาน (ตันปูนซีเมนต์) |

5.3.4 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับการเตรียมสารเติมแต่ง (BEele,SG,ADD)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับการเตรียมสารเติมแต่ง สามารถคำนวณได้ดังนี้

| BELESG,ADD × EFSG,BSL BEele,SG,ADD = BCBSL | สมการที่ (19) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEele,SG,ADD | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับ การเตรียมสารเติมแต่งจากกรณีฐาน (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |
| --- | --- | --- |
| BELESG,ADD | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับการเตรียมสารเติมแต่งจากกรณีฐาน(MWh) |
| EFSG,BSL | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองจากกรณีฐาน (t CO2/MWh) |
| BCBSL | = | ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้จากกรณีฐาน (ตันปูนซีเมนต์) |

5.3.4.1 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองจากกรณีฐาน (EFSG,BSL)

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองจากกรณีฐาน สามารถคำนวณได้ดังนี้

| ∑m,n FCm,n,BSL × COEFm EFSG,BSL = ∑nGENn,BSL | สมการที่ (20) |
| --- | --- |

โดยที่

| EFSG,BSL | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองจากกรณีฐาน (t CO2/MWh) |
| --- | --- | --- |
| FCm,n,BSL | = | ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองจากแหล่ง n จากกรณีฐาน (unit) |
| n | = | แหล่งผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง |
| COEFm | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท m |
| GENn,BSL | = | ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่ง n จากกรณีฐาน (MWh) |

- ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท m (COEFm)

การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท m ให้ใช้เครื่องมือการคำนวณของ T-VER-P-TOOL-02-01 "การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดำเนินโครงการหรือนอกขอบเขตโครงการ" ฉบับล่าสุด

5.4	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงสำหรับการบดปูนซีเมนต์และ	การเตรียมสารเติมแต่ง (BEFC,ADD,BC)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงสำหรับการบดปูนซีเมนต์และการเตรียมสารเติมแต่ง คำนวณจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการเผาใหม้สำหรับการบดปูนซีเมนต์และการเตรียมสารเติมแต่ง โดยผู้พัฒนาโครงการต้องมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงแต่ละประเภทที่ใช้ในการเตรียมวัตถุดิบ ไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมโครงการและให้ประเมินเป็นค่าเฉลี่ย (ไม่รวมปีที่มีการใช้งานผิดปกติ) ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

| BEFC,ADD,BC = ∑i FCadd,bc,i× NCVi × EFCO2,i × 10-6 BCBSL | สมการที่ (21) |
| --- | --- |

โดยที่

| BEFC,ADD,BC | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงสำหรับการบดปูนซีเมนต์และการเตรียมสารเติมแต่ง (t CO2 / t CLNKBSL) |
| --- | --- | --- |
| FCadd,bc,i | = | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในการเตรียมวัตถุดิบจากกรณีฐาน (unit) |
| NCVi | = | ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (GJ/unit) |
| EFCO2,i | = | การปล่อยก๊าซ CO2 จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (kg CO2/TJ) |
| BCBSL | = | ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้จากกรณีฐาน (ตันปูนซีเมนต์) |
| i | = | ประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล |

6. 	การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตและจําหน่ายภายในประเทศและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตปูนเม็ดและปูนซีเมนต์ โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| PEy | = | BCy × (PEclinker,y × PBlend,y + PEele,ADD,BC,y + PEFC,ADD,BC,y + PETR,ADD,BC,y) สมการที่ (22) |
| --- | --- | --- |

โดยที่

| PEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| BCy | = | ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตและจำหน่ายภายในประเทศในปี y (ตันปูนซีเมนต์) |
| PEclinker,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการในปี y (t CO2/t clinker) |
| PBlend,y | = | สัดส่วนของปูนเม็ดในปูนซีเมนต์ในปี y (t clinker/ตันปูนซีเมนต์) |
| PEele,ADD,BC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าสำหรับการบดปูนซีเมนต์และการเตรียมวัถุดิบและสารเติมแต่งจากการดำเนินโครงการในปี y (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |
| PEFC,ADD,BC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงสำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งจากการดำเนินโครงการในปี y (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |
| PETR,ADD,BC,y |  | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือกไปโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการในปี y (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |

6.1 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการ (PEclinker,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| PEClinker,y = ∑i (PEcalcin,i,y + PEFC,i,y + PEele,CLNK,i,y + PEDust,i,y + PEFC_Dry,i,y + PETR,i,y) × PCLNK,i,y | สมการที่ (23) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEClinker,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดำเนินโครงการ (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| PEcalcin,i,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนตของปูนเม็ดประเภท i จากการดำเนินโครงการ (t CO2/t clinker) |
| PEFC,i,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนเม็ดประเภท i จากการดำเนินโครงการ (t CO2/t clinker) |
| PEele,grid,CLNK,i,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสําหรับการผลิตปูนเม็ดประเภท i (t CO2/t clinker) |
| PEete,sg,CLNX,i,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองได้สําหรับการผลิตปูนเม็ดประเภท i จากการดำเนินโครงการ (t CO2/t clinker) |
| PEDust,i,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากฝุ่นละอองที่ถูกทิ้งผ่านบายพาสและหน่วยกําจัดฝุ่นของการผลิตปูนเม็ดประเภท i จากการดำเนินโครงการ (t CO2/t clinker) |
| PEFC_Dry,i,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการเตรียมวัตถุดิบของการผลิตปูนเม็ดประเภท i จากการดำเนินโครงการ (t CO2/t clinker) |
| PETR,i,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งปูนเม็ดไปโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการ (t CO2/t clinker) |
| PCLNK,i,y | = | สัดส่วนของปูนเม็ดประเภท i ต่อปริมาณปูนเม็ดทั้งหมดในปี y (t clinker /t clinker) |
| i | = | ประเภทปูนเม็ด |

6.1.1 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนตของปูนเม็ดประเภท i จากดำเนินโครงการ (PEcalcin,i,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนตของปูนเม็ด (ปฏิกิริยาแคลซิเนชัน) จากดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| PEcalcin,i,y = 0.785 × (OutCaOi,y – InCaOi,y) + 1.092 × (OutMgOi,y – InMgOi,y) CLNKi,y | สมการที่ (24) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEcalcin,i,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนตของปูนเม็ดประเภท i จากการดำเนินโครงการ (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| 0.785 | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแคลเซียมออกไซด์ (t CO2/t CaO) |
| 1.092 | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแมกนีเซียมออกไซด์ (t CO2/t MgO) |
| InCaOi,y | = | ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการคาร์บอเนตในปูนเม็ดประเภท i ในวัตถุดิบในปี y (t CaO) |
| OutCaOi,y | = | ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ในปูนเม็ดประเภท i ที่ผลิตได้ในปี y (t CaO) |
| InMgOi,y | = | ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการคาร์บอเนตในปูนเม็ดประเภท i ในวัตถุดิบในปี y (t MgO) |
| OutMgOi,y | = | ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ในปูนเม็ดประเภท i ที่ผลิตได้ในปี y (t MgO) |
| CLNKi,y | = | ปริมาณปูนเม็ดประเภท i ที่ผลิตได้ในปี y (t clinker) |

6.1.2 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการ (PEFC,i,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในผลิตปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| PEFC,i,y = PEFC,FF,i,y + PEFC,RDF,i,y + PEbiomass,i,y | สมการที่ (25) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEFC,i,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเตาเผาปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการ (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| PEFC,FF,i,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเตาเผาปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการ (t CO2/t clinker) |
| PEFC,RDF,i,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงขยะในเตาเผาปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการ (t CO2/t clinker) |
| PEFC,biomass,i,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ชีวมวลในเตาเผาปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการ (t CO2/t clinker) |
| i | = | ประเภทเชื้อเพลิง |

หมายเหตุ	ให้ผู้พัฒนาโครงการนำปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการ (PEFC,i,y) ที่คำนวณได้เปรียบเทียบกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและเชื้อเพลิงทดแทนในกรณีฐาน (BEFC) และพิจารณาการใช้ค่าดังนี้

- ถ้า PEFC,i,y  BEFC ให้ใช้ค่า PEFC,i,y

- ถ้า PEFC,i,y  BEFC ให้ใช้ค่า PEFC,i,y  BEFC

      - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเตาเผาปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการ (PEFC,FF,i,y)

การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเตาเผาปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| PEFC,FF,i,y = ∑i FCi,y × NCVi × EFCO2,i × 10-6 CLNKi,y | สมการที่ (26) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEFC,FF,I,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนเม็ด (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| FCi,y | = | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i ในการผลิตปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการในปี y (unit) |
| NCVi | = | ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i (GJ/unit) |
| EFCO2,i | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i (kgCO2/TJ) |
| CLNKi,y | = | ปริมาณปูนเม็ดประเภท i ที่ผลิตได้ในปี y (t clinker) |

6.1.2.2	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ในเตาเผาปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการ (PEFC,RDF)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีองค์ประกอบเป็นคาร์บอนฟอสซิลในเตาเผาปูนเม็ดมีแนวทางการคำนวณไว้ 2 ทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 ขยะที่ถูกคัดแยกประเภท

| PEFC,RDF,i,y = EFFCOM,y × (44/22) × ∑Qj,y × FCCj,y × FFCj,y j CLNKi,y | - สมการที่ (27) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEFC,RDF,i,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงขยะในเตาเผาปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการ (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| EFFCOM,y | = | ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาเผาจากการดำเนินโครงการในปี y (%) |
| 44/22 | = | ค่าการแปลง (t CO2 / t C) |
| Qj | = | ปริมาณการใช้ขยะประเภท j ในเตาเผาปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการในปี y (t) |
| FCCj,y | = | สัดส่วนของปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในขยะประเภท j จากการดำเนินโครงการในปี y (t C/t) |
| FFCj,y | = | สัดส่วนของคาร์บอนฟอสซิลในปริมาณคาร์บอนรวมของของเสียประเภท j จากการดำเนินโครงการในปี y (สัดส่วนโดยน้ำหนัก) |
| i | = | ประเภทปูนเม็ด |
| j | = | ประเภทขยะ |

1) ปริมาณการใช้ขยะประเภท j ในเตาเผาปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการ (Qj,y)

ปริมาณการใช้ขยะประเภท j ในเตาเผาปูนเม็ด สามารถคำนวณได้ดังนี้

| z ∑Pn,j,y n=1 Qj,y = Qwaste,y × Z | - สมการที่ (28) |
| --- | --- |

โดยที่

| Qj,y | = | ปริมาณการใช้ขยะประเภท j ในเตาเผาปูนเม็ดในปี y (t) |
| --- | --- | --- |
| Qwaste,y | = | ปริมาณการใช้ขยะอินทรีย์หรือ RDF ในเตาเผาปูนเม็ดในปี y (t) |
| Pn,j,y |  | สัดส่วนของของเสียประเภท j ในตัวอย่าง n (สัดส่วนโดยน้ำหนัก) |
| Z | = | จํานวนตัวอย่าง |
| n | = | ตัวอย่างที่เก็บรวบรวม |
| j | = | ประเภทขยะ |

ทางเลือกที่ 2 ขยะที่ไม่ได้คัดแยกประเภท

| PEFC,RDF,i,y = ∑i (44/22) × FFCOM,y × Qwaste,y × FFCwaste,y CLNKi,y | - สมการที่ (29) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEFC,RDF,i,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงขยะในเตาเผาปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการ (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| Qwaste,y | = | ปริมาณการใช้ขยะหรือ RDF ในเตาเผาปูนเม็ดในปี y (t) |
| FFCwaste,y | = | สัดส่วนของคาร์บอนจากฟอสซิลในขยะหรือ RDF ที่ใช้ในเตาเผาปูนเม็ดในปี y (t C / t) |
| FFCOM,y | = | ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาเผาปูนเม็ดในปี y (%) |
| 44/22 | = | ค่าการแปลง (t CO2 / t C) |
| i | = | ประเภทปูนเม็ด |

6.1.2.3	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ชีวมวลในเตาเผาปูนเม็ดจากการ		ดำเนินโครงการ (PEbiomass,i,y)

กรณีที่กิจกรรมโครงการใช้ชีวมวลหรือชีวมวลเหลือทิ้งเป็นเชื้อเพลิง ผู้พัฒนาโครงการต้องคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการโดยใช้เครื่องมือการคำนวณ T-VER-P-TOOL-02-02 “การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการและนอกขอบเขตโครงการสำหรับชีวมวล” ฉบับล่าสุด ตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

- การเพาะปลูกชีวมวลในพื้นที่เพาะปลูกเฉพาะ

- การขนส่งชีวมวล

- การแปรรูปชีวมวล

- การขนส่งชีวมวลเหลือทิ้ง (ถ้ามี)

- การแปรรูปชีวมวลเหลือทิ้ง (ถ้ามี)

โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

| PEbiomass,i,y = PEBC,y + PEBT,y + PEBRT,y + PEBP,y + PEBRP,y CLNKi,y | สมการที่ (30) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEbiomass,i,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ชีวมวลในเตาเผาปูนเม็ดจากกรณีฐาน (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| PEBC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะปลูกชีวมวลในพื้นที่เพาะปลูกเฉพาะ ในปี y (t CO2) |
| PEBT,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งชีวมวล ในปี y (t CO2) |
| PEBRT,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งชีวมวลส่วนเหลือ ในปี y (t CO2) |
| PEBP,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการแปรรูปชีวมวล ในปี y (t CO2) |
| PEBRP,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการแปรรูปชีวมวลเหลือทิ้ง ในปี y (t CO2) |
| CLNKi,y | = | ปริมาณปูนเม็ดประเภท i ที่ผลิตได้ในปี y (t clinker) |

6.1.3 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสําหรับการผลิตปูนเม็ด

(PEele,grid,CLNK,i,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสําหรับการผลิตปูนเม็ด สามารถคำนวณได้ดังนี้

| PEele,grid,CLNK,i,y = PELEgrid,CLNK,i,y × EFEC,PJ,y CLNKi,y | สมการที่ (31) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEele,grid,CLNK,i,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสําหรับการผลิตปูนเม็ด (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| PELEgrid,CLNK,i,y | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าในการผลิตปูนเม็ดประเภท i จากการดำเนินโครงการในปี y (MWh) |
| EFEC,PJ,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในปี y (t CO2/MWh) |
| CLNKi,y | = | ปริมาณปูนเม็ดประเภท i ที่ผลิตได้ในปี y (t clinker) |

6.1.4 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองได้สําหรับการผลิตปูนเม็ด (PEete,sg,CLNX,i,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองได้สําหรับการผลิตปูนเม็ด สามารถคำนวณได้ดังนี้

| PEete,sg,CLNX = PELEsg,CLNK,i,y × EFsg,i,y CLNKi,y | สมการที่ (32) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEete,sg,CLNX | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองได้สําหรับการผลิตปูนเม็ดประเภท i จากการดำเนินโครงการในปี y (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| PELEsg,CLNK,i,y | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองเพื่อผลิตปูนเม็ดประเภท i จากการดำเนินงานในปี y (MWh) |
| EFsg,i,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองเพื่อผลิตปูนเม็ดประเภท i จากการดำเนินงานในปี y (t CO2/MWh) |
| CLNKi,y | = | ปริมาณปูนเม็ดประเภท i ที่ผลิตได้ในปี y (t clinker) |

6.1.5 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากฝุ่นละอองที่ถูกทิ้งผ่านบายพาสและหน่วยกําจัดฝุ่น 	จากการดำเนินโครงการ (PEDust,i,y)

| Ci,y × di,y PEDust,i,y = (Ci,y × Bypassi,y) + (Ci,y× (1- di,y) +1) × CKDi,y CLNKi,y | สมการที่ (33) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEDust,i,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากฝุ่นละอองที่ถูกทิ้งผ่านบายพาสและหน่วยกําจัดฝุ่น (t CO2) |
| --- | --- | --- |
| Ci,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนเม็ด (t CO2/t clinker) |
| Bypassi,y | = | ปริมาณฝุ่นละอองที่ออกจากระบบเตาเผาในปี y (t) |
| CKDi,y | = | ปริมาณผลผลิตจากหน่วยบายพาสและกำจัดฝุ่นจากการดำเนินโครงการ (t) |
| di,y | = | อัตราการเผา CKD (CO2 ที่ปล่อยออกมาแสดงเป็นสัดส่วนของ CO2 คาร์บอเนตทั้งหมดในวัตถุดิบ) |
| CLNKi,y | = | ปริมาณปูนเม็ดประเภท i ที่ผลิตได้ในปี y (t clinker) |
| i | = | ประเภทปูนเม็ด |

6.1.5.1 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการ		ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนเม็ด (Ci,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนเม็ด สามารถคำนวณได้ดังนี้

| Ci,y = PEcalcin,i,y + PEFC,i,y | สมการที่ (34) |
| --- | --- |

โดยที่

| Ci,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการเผาไหม้เนื่องจากปฏิกิริยาการกำจัดคาร์บอนและการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตปูนเม็ด (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| PEcalcin,i,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนตในปูนเม็ดประเภท i จากการดำเนินโครงการในปี y (t CO2/t clinker) |
| PEFC,i,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนเม็ดประเภท i จากการดำเนินโครงการในปี y (t CO2/t clinker) |

6.1.6 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการเตรียมวัตถุดิบ	จากการดำเนินโครงการ (PEFC_Dry,i,y)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในการเตรียมวัตถุดิบจากการดำเนินโครงการให้ใช้การคำนวณจากหัวข้อ 6.1.2 การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเตาเผาปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการ โดยกำหนดให้ PEFC_Dry,i,y เท่ากับ PEFC,FF,i,y

6.1.7	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งปูนเม็ดไปโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จากการ	ดำเนินโครงการ (PETR,i,y)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ยานพาหนะเครื่องยนต์สันดาปภายในสำหรับการขนส่งปูนเม็ดไปโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| PETR ,i,y = Di,y × QCLNK,i,y × EFCO2,j × 10-6 CLNKi,y | สมการที่ (35) |
| --- | --- |

โดยที่

| PETR,i,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งปูนเม็ดไปโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการในปี y (t CO2/ t clinker) |
| --- | --- | --- |
| Di,y | = | ระยะทางไปกลับระหว่างโรงงานผลิตปูนเม็ดประเภท i กับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ในปี y (km) |
| QCLNK,i,y | = | ปริมาณปูนเม็ดที่ถูกขนส่งในปี y (t clinker) |
| EFCO2,j | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j สำหรับขนส่งปูนเม็ด (g CO2/tkm) |
| CLNKi,y | = | ปริมาณปูนเม็ดประเภท i ที่ผลิตได้ในปี y (t clinker) |
| i | = | ประเภทปูนเม็ด |
| j | = | ประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล |

6.1.8 	สัดส่วนปูนซีเมนต์ที่ใช้สำหรับการผลิตปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการ (PCLNK,i,y)

สัดส่วนปูนซีเมนต์ที่ใช้สำหรับการผลิตปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| PCLNK,i,y = CLNKi,y ∑i CLNKi,y | สมการที่ (36) |
| --- | --- |

โดยที่

| PCLNK,i,y | = | สัดส่วนปูนซีเมนต์ประเภท i ที่ใช้สำหรับการผลิตปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการในปี y (t clinker/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| CLNKi,y | = | ปริมาณการผลิตปูนเม็ดประเภท i จากการดำเนินงานในปี y (t clinker) |

6.2 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าสำหรับการบดปูนซีเมนต์ และการเตรียมวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกจากการดำเนินโครงการ (PEele,ADD,BC,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าสำหรับการบดปูนซีเมนต์ และการเตรียมวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกจากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| PEele,ADD,BC,y = PEele,grid,BC,y + PEele,SG,BC,y + PEele,grid,ADD,y + PEele,SG,ADD,y | สมการที่ (37) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEele,ADD,BC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าสำหรับการบดปูนซีเมนต์ และการเตรียมวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกจากการดำเนินโครงการ (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |
| --- | --- | --- |
| PEele,grid,BC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการบดปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการในปี y (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |
| PEele,SG,BC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับการบดปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการในปี y (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |
| PEele,grid,ADD,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการเตรียมวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกจากการดำเนินโครงการในปี y (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |
| PEele,SG,ADD,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับการเตรียมวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกจากการดำเนินโครงการในปี y (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |

6.2.1 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการบดปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการ (PEele,grid,BC,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการบดปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| PELEgrid,BC,y × EFEC,PJ,y PEele,grid,BC,y = BCy | สมการที่ (38) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEele,grid,BC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการบดปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการในปี y (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |
| --- | --- | --- |
| PELEgrid,BC,y | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการบดปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการในปี y (MWh) |
| EFEC,PJ,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในปี y (t CO2/MWh) |
| BCy | = | ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตและจำหน่ายภายในประเทศในปี y (ตันปูนซีเมนต์) |

6.2.2 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับการบดปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการ (PEele,SG,BC,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับการบดปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| PELESG,BC,y × EFSG,y PEele,SG,BC,y = BCy | สมการที่ (39) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEele,SG,BC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับการบดปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการในปี y (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |
| --- | --- | --- |
| PELESG,BC,y | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับการบดปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการในปี y (MWh) |
| EFSG,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เอง (t CO2/MWh) |
| BCy | = | ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตและจำหน่ายภายในประเทศในปี y (ตันปูนซีเมนต์) |

6.2.3 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการเตรียมวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือก (PEele,grid,ADD,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการเตรียมวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือก สามารถคำนวณได้ดังนี้

| PELEgrid,ADD,y × EFEC,PJ,y PEele,grid,ADD,y = BCy | สมการที่ (40) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEele,grid,ADD,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการเตรียมวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกจากการดำเนินโครงการ (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |
| --- | --- | --- |
| PELEgrid,ADD,y | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการเตรียมวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกจากการดำเนินโครงการในปี y (MWh) |
| EFEC,PJ,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในปี y (t CO2/MWh) |
| BCy | = | ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตและจำหน่ายภายในประเทศในปี y (ตันปูนซีเมนต์) |

6.2.4 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับการเตรียมวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกจากการดำเนินโครงการ (PEele,SG,ADD,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับการเตรียมวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกจากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| PELESG,ADD,y × EFSG,y PEele,SG,ADD,y = BCy | สมการที่ (41) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEele,SG,ADD,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับการเตรียมวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกจากการดำเนินโครงการ (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |
| --- | --- | --- |
| PELESG,ADD,y | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองสำหรับการเตรียมวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกจากการดำเนินโครงการ (MWh) |
| EFSG,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เอง (t CO2/MWh) |
| BCy | = | ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้และจำหน่ายภายในประเทศในปี y (ตันปูนซีเมนต์) |

6.2.4.1 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เอง (EFSG,y)

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เอง สามารถคำนวณได้ดังนี้

| ∑k,j FCk,j,y × COEFk EFSG,y = ∑jGENj,y | สมการที่ (42) |
| --- | --- |

โดยที่

| EFSG,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เอง (t CO2/MWh) |
| --- | --- | --- |
| FCk,j,y | = | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท k ในการผลิตไฟฟ้าแหล่ง j ในปี y (unit) |
| j | = | แหล่งผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง |
| COEFk | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท k |
| GENj,y | = | ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่ง j ในปี y (MWh) |

- ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท k (COEFk)

การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท k ให้ใช้เครื่องมือการคำนวณของ T-VER-P-TOOL-02-01 "การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดำเนินโครงการหรือนอกขอบเขตโครงการ" ฉบับล่าสุด

6.3	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงสำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งจากการดำเนินโครงการ (PEFC,ADD,BC,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่ง สามารถคำนวณได้ดังนี้

| PEFC,ADD,BC,y = PEFC,ADD,FF,BC,y + PEFC,ADD,RDF,BC,y + PEFC,ADD,biomass,BC,y | สมการที่ (43) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEFC,ADD,BC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงสำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งจากการดำเนินโครงการ (t CO2/ ตันปูนซีเมนต์) |
| --- | --- | --- |
| PEFC,ADD,FF,BC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งจากการดำเนินโครงการ (t CO2/ ตันปูนซีเมนต์) |
| PEFC,ADD,RDF,BC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงขยะ (RDF) สำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งจากการดำเนินโครงการ (t CO2/ ตันปูนซีเมนต์) |
| PEFC,ADD,biomass,BC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ชีวมวลสำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งจากการดำเนินโครงการ (t CO2/ ตันปูนซีเมนต์) |
| i | = | ประเภทเชื้อเพลิง |

6.3.1	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งจากการดำเนินโครงการ (PEFC,ADD,FF,BC,y)

การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งจากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| PEFC,ADD,FF,BC,y = ∑i FFCADD,i,y × NCVi × EFCO2,i × 10-6 BCy | สมการที่ (44) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEFC,ADD,FF,BC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งจากการดำเนินโครงการ (t CO2/ ตันปูนซีเมนต์) |
| --- | --- | --- |
| FFCADD,i,y | = | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i สำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งจากการดำเนินโครงการในปี y (unit) |
| NCVi | = | ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i (GJ/unit) |
| EFCO2,i | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i (kgCO2/TJ) |
| BCy | = | ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้และจำหน่ายภายในประเทศในปี y (ตันปูนซีเมนต์) |

6.3.2	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงขยะ (RDF) สำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งจากการดำเนินโครงการ (PEFC,ADD,RDF,BC,y)

การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีองค์ประกอบเป็นคาร์บอนฟอสซิลสำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งกำหนดแนวทางการคำนวณไว้ 2 ทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 ขยะที่ถูกคัดแยกประเภท

| PEFC,ADD,RDF,BC,y = EFFCOM,y × (44/22) × ∑QADD,j,y × FCCj,y × FFCj,y j BCy | - สมการที่ (45) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEFC,ADD,RDF,BC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงขยะ (RDF) สำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งจากการดำเนินโครงการ (t CO2/ ตันปูนซีเมนต์) |
| --- | --- | --- |
| EFFCOM,y | = | ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาเผาจากการดำเนินโครงการในปี y (%) |
| 44/22 | = | ค่าการแปลง (t CO2 / t C) |
| QADD,j,y | = | ปริมาณการใช้ขยะประเภท j ในเตาเผาสำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งจากการดำเนินโครงการในปี y (t) |
| FCCj,y | = | สัดส่วนของปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในขยะประเภท j จากการดำเนินโครงการในปี y (t C/t) |
| FFCj,y | = | สัดส่วนของคาร์บอนฟอสซิลในปริมาณคาร์บอนรวมของของเสียประเภท j จากการดำเนินโครงการในปี y (สัดส่วนโดยน้ำหนัก) |
| BCy | = | ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้และจำหน่ายภายในประเทศในปี y (ตันปูนซีเมนต์) |
| i | = | ประเภทปูนเม็ด |
| j | = | ประเภทขยะ |

1)	ปริมาณการใช้ขยะประเภท j ในเตาเผาสำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งจากการดำเนินโครงการ (QADD,j,y)

ปริมาณการใช้ขยะประเภท j ในเตาเผาสำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งจากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| z ∑Pn,j,y n=1 QADD,j,y = QwasteADD,y × Z | - สมการที่ (46) |
| --- | --- |

โดยที่

| QADD,j,y | = | ปริมาณการใช้ขยะประเภท j ในเตาเผาสำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งในปี y (t) |
| --- | --- | --- |
| Qwaste,ADD,y | = | ปริมาณการใช้ขยะอินทรีย์หรือ RDF ในเตาเผาสำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งในปี y (t) |
| Pn,j,y | = | สัดส่วนของของเสียประเภท j ในตัวอย่าง n (สัดส่วนโดยน้ำหนัก) |
| Z | = | จํานวนตัวอย่าง |
| n | = | ตัวอย่างที่เก็บรวบรวม |
| j | = | ประเภทขยะ |

ทางเลือกที่ 2 ขยะที่ไม่ได้คัดแยกประเภท

| PEFC,ADD,RDF,BC,y = ∑i (44/22) × FFCOM,y × Qwaste,ADD,y × FFCwaste,y BCy | - สมการที่ (47) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEFC,ADD,RDF,BC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงขยะ (RDF) สำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งจากการดำเนินโครงการ (t CO2/ ตันปูนซีเมนต์) |
| --- | --- | --- |
| Qwaste,ADD,y | = | ปริมาณการใช้ขยะอินทรีย์หรือ RDF ในเตาเผาสำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งในปี y (t) |
| FFCwaste,y | = | สัดส่วนของคาร์บอนจากฟอสซิลในขยะหรือ RDF ที่ใช้ในเตาเผาในปี y (t C / t) |
| FFCOM,y | = | ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาเผาจากการดำเนินโครงการในปี y (%) |
| 44/22 | = | ค่าการแปลง (t CO2 / t C) |
| i | = | ประเภทปูนเม็ด |

6.3.3	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ชีวมวลสำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งจากการดำเนินโครงการ (PEFC,ADD,biomass,BC,y)

กรณีที่กิจกรรมโครงการใช้ชีวมวลหรือชีวมวลเหลือทิ้งเป็นเชื้อเพลิง ผู้พัฒนาโครงการต้องคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการโดยใช้เครื่องมือการคำนวณ T-VER-P-TOOL-02-02 “การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการและนอกขอบเขตโครงการสำหรับชีวมวล” ฉบับล่าสุด ตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

- การเพาะปลูกชีวมวลในพื้นที่เพาะปลูกเฉพาะ

- การขนส่งชีวมวล

- การแปรรูปชีวมวล

- การขนส่งชีวมวลเหลือทิ้ง (ถ้ามี)

- การแปรรูปชีวมวลเหลือทิ้ง (ถ้ามี)

โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

| PEFC,ADD,biomass,BC,y = PEBC,y + PEBT,y + PEBRT,y + PEBP,y + PEBRP,y BCy | สมการที่ (48) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEbiomass,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ชีวมวลในเตาเผาปูนเม็ดจากกรณีฐาน (t CO2/t clinker) |
| --- | --- | --- |
| PEBC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะปลูกชีวมวลในพื้นที่เพาะปลูกเฉพาะ ในปี y (t CO2) |
| PEBT,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งชีวมวล ในปี y (t CO2) |
| PEBRT,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งชีวมวลส่วนเหลือ ในปี y (t CO2) |
| PEBP,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการแปรรูปชีวมวล ในปี y (t CO2) |
| PEBRP,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการแปรรูปชีวมวลเหลือทิ้ง ในปี y (t CO2) |
| BCy | = | ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้และจำหน่ายภายในประเทศในปี y (ตันปูนซีเมนต์) |

6.4 	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือกไปยังโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการ (PETR,ADD,BC,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ยานพาหนะเครื่องยนต์สันดาปภายในสำหรับการขนส่งวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือกไปยังโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| PETR,ADD,BC,y = ∑i DADD,i,y × QADD,TR,i,y × EFCO2,j × 10-6 | สมการที่ (49) |
| --- | --- |

BCy

โดยที่

| PETR,ADD,BC,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือกไปยังโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการ (t CO2/ตันปูนซีเมนต์) |
| --- | --- | --- |
| DADD,i,y | = | ระยะทางไปกลับระหว่างโรงงานผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือกประเภท i กับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ในปี y (km) |
| QADD,TR,i,y | = | ปริมาณวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือกที่ถูกขนส่งในปี y (tons) |
| EFCO2,j | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j สำหรับขนส่งวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก (gCO2/tkm) |
| BCy | = | ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้ในปี y (ตันปูนซีเมนต์) |
| i | = | ประเภทวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก |
| j | = | ประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล |

7.	การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการพิจารณาจากการขนส่งวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือก การเปลี่ยนเส้นทางของวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกที่มีอยู่เดิม และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการการใช้ชีวมวลและ/หรือชีวมวลเหลือทิ้งสามารถคำนวณได้ดังนี้

| LEy = LETR,y + LEADD,y + LEbiomass,y | สมการที่ (50) |
| --- | --- |

โดยที่

| LEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการรวมในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| LETR,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกนอกขอบเขตโครงการในปี y (t CO2/year) |
| LEADD,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนเส้นทางของวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกที่มีอยู่เดิมในปี y (t CO2/year) |
| LEbiomass,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการชีวมวลและ/หรือชีวมวลเหลือทิ้งนอกขอบเขตโครงการ ในปี y (t CO2/year) |

7.1	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกนอกขอบเขตโครงการ (LETR,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกนอกขอบเขตโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| LETR,y = ∑f Df,y × QADD,y × EFCO2,f × 10-6 | สมการที่ (51) |
| --- | --- |

โดยที่

| LETR,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกนอกขอบเขตโครงการในปี y (t CO2/year) |
| --- | --- | --- |
| Df,y | = | ระยะทางไปกลับระหว่างต้นทางและปลายทางของกิจกรรมการขนส่งวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกประเภท f ในปี y (km) |
| QADD,y | = | ปริมาณสารเติมแต่งส่วนเพิ่มที่ถูกขนส่งในปี y (t additives) |
| EFCO2,f | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับขนส่งสารเติมแต่งส่วนเพิ่มประเภท f (gCO2/tkm) |
| f | = | ประเภทสารเติมแต่ง |

7.1.1 	ปริมาณสารเติมแต่งส่วนเพิ่มที่ถูกขนส่ง (QADD,y)

ปริมาณสารเติมแต่งส่วนเพิ่มที่ถูกขนส่ง สามารถคำนวณได้ดังนี้

| QADD,y = (Apj,Blend,y – ABSL,Blend,y) × BCy | สมการที่ (52) |
| --- | --- |

โดยที่

| QADD,y | = | ปริมาณสารเติมแต่งส่วนเพิ่มที่ถูกขนส่งในปี y (t additives) |
| --- | --- | --- |
| Apj,Blend,y | = | สัดส่วนของสารเติมแต่งในปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการในปี y (t additives/ตันปูนซีเมนต์) |
| ABSL,Blend,y | = | สัดส่วนของสารเติมแต่งในปูนซีเมนต์จากกรณีฐานในปี y (t additives/ตันปูนซีเมนต์) |
| BCy | = | ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้และถูกจำหน่ายภายในประเทศ ในปี y (ตันปูนซีเมนต์) |

7.2	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนเส้นทางของวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกที่มีอยู่เดิม (LEADD,y)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนเส้นทางของวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกที่มีอยู่เดิม สามารถคำนวณได้ดังนี้

| LEADD,y = (BEy - PEy) αy | สมการที่ (53) |
| --- | --- |

โดยที่

| LEADD,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนเส้นทางของวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกที่มีอยู่เดิมในปี y (t CO2/year) |
| --- | --- | --- |
| BEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกรณีฐานในปี y (t CO2/year) |
| PEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดำเนินโครงการในปี y (t CO2/year) |
| αy | = | ค่าปรับแก้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (%) |

7.2.1 	ค่าปรับแก้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (αy)

ค่าปรับแก้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้

| αy = ADDNS,y ADDy | สมการที่ (54) |
| --- | --- |

โดยที่

| αy | = | ค่าปรับแก้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (%) |
| --- | --- | --- |
| ADDNS,y | = | ปริมาณวัตถุดิบและ/หรือสารเติมแต่งทางเลือกที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นส่วนเกินในปี y (t additives) |
| ADDy | = | ปริมาณวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการในปี y (t additives) |

7.3	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการชีวมวลและ/หรือชีวมวลเหลือทิ้งนอกขอบเขตโครงการ (LEbiomass,y)

ผู้พัฒนาโครงการต้องประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการโดยให้ใช้เครื่องมือการคำนวณ T-VER-P-TOOL-02-02 “การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการและนอกขอบเขตโครงการสำหรับชีวมวล” ฉบับล่าสุด ในประเด็นดังต่อไปนี้

- การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมก่อนมีโครงการไปเป็นการเพาะปลูกชีวมวลในพื้นที่เพาะปลูกเฉพาะ

- การนำชีวมวลส่วนเหลือจากกิจกรรมโครงการไปใช้งานอื่น ๆ ที่อยู่นอกขอบเขตโครงการ

- การแปรรูปของชีวมวลส่วนเหลือที่เพิ่มขึ้นจากการมีกิจกรรมโครงการ

- การขนส่งชีวมวลส่วนเหลือ

8. การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้

| ERy | = | BEy – PEy– LEy | สมการที่ (55) |
| --- | --- | --- | --- |

โดยที่

| ERy | = | การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| BEy | = | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2e/year) |
| PEy | = | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2e/year) |
| LEy | = | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year) |

9. การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

9.1 แนวทางการติดตามผล

1) 	ให้ผู้พัฒนาโครงการอธิบายและระบุขั้นตอนการติดตามผลข้อมูลกิจกรรมโครงการ (Activity data) หรือตรวจสอบผลการตรวจวัดทั้งหมดในเอกสารข้อเสนอโครงการ รวมถึงประเภทของเครื่องมือตรวจวัดที่ใช้ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลและตรวจสอบข้อมูล การสอบเทียบเครื่องมือวัด (ถ้ามี) และขั้นตอนการรับประกันและควบคุมคุณภาพ ในกรณีที่วิธีการมีตัวเลือกที่แตกต่างกัน เช่น การใช้ค่าเริ่มต้นหรือการตรวจวัดที่หน้างาน  ผู้พัฒนาโครงการต้องระบุว่าจะใช้ตัวเลือกใด นอกจากนี้การติดตั้ง ดูแลรักษา และสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดควรดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์และเป็นไปตามมาตรฐานภายในประเทศ หรือมาตรฐานสากล เช่น IEC, ISO

(2) 	ข้อมูลทั้งหมดที่ที่รวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งควรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และมีระยะเวลาเก็บรักษาเป็นไปตามแนวทางที่ อบก. กำหนด หรือตามระบบคุณภาพขององค์กรแต่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่ อบก.กำหนด และควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามวิธีการติดตามผลที่ระบุในพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผลที่ระบุไว้ในตารางหัวข้อที่ 9.2

9.2 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | BCy |
| --- | --- |
| หน่วย | ตันปูนซีเมนต์ |
| ความหมาย | ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตและจำหน่ายภายในประเทศในปี y (ตันปูนซีเมนต์) |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดจากเครื่องชั่งน้ำหนักของโครงการ |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | Pblend,y |
| --- | --- |
| หน่วย | t clinker/ตันปูนซีเมนต์ |
| ความหมาย | สัดส่วนของปูนเม็ดในปูนซีเมนต์ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | - |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | InCaOi,y |
| --- | --- |
| หน่วย | t CaO |
| ความหมาย | ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการคาร์บอเนตในปูนเม็ดประเภท i ในวัตถุดิบในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | - |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | OutCaOi,y |
| --- | --- |
| หน่วย | t CaO |
| ความหมาย | ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ในปูนเม็ดประเภท i ที่ผลิตได้ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | - |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | InMgOi,y |
| --- | --- |
| หน่วย | t MgO |
| ความหมาย | ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการคาร์บอเนตในปูนเม็ดประเภท i ในวัตถุดิบในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | - |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | OutMgOi,y |
| --- | --- |
| หน่วย | t MgO |
| ความหมาย | ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ในปูนเม็ดประเภท i ที่ผลิตได้ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | - |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | Qrm,y |
| --- | --- |
| หน่วย | ตัน (วัตถุดิบ) |
| ความหมาย | ปริมาณวัตถุดิบสำหรับผลิตปูนเม็ดในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดจากเครื่องชั่งน้ำหนักของโครงการ |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | CLNKi,y |
| --- | --- |
| หน่วย | t clinker |
| ความหมาย | ปริมาณการผลิตปูนเม็ดประเภท i จากการดำเนินงานในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดจากเครื่องชั่งน้ำหนักของโครงการ |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | FCi,y |
| --- | --- |
| หน่วย | unit |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i ในการผลิตปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกการตรวจวัดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ที่ใช้ในการผลิตปูนเม็ด |
| วิธีการติดตามผล | - |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | FFCADD,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | unit |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i สำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งจากการดำเนินโครงการในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกการตรวจวัดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ที่ใช้ในการการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่ง |
| วิธีการติดตามผล | - |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | PELEgrid,CLNK,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MWh |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าในการผลิตปูนเม็ดประเภท i จากการดำเนินโครงการในปี y |
| แหล่งข้อมูล | มิเตอร์ไฟฟ้า |
| วิธีการติดตามผล | - |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | PELEsg,CLNK,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MWh |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองเพื่อผลิตปูนเม็ดประเภท i จากการดำเนินงานในปี y |
| แหล่งข้อมูล | มิเตอร์ไฟฟ้า |
| วิธีการติดตามผล | - |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | ADDy |
| --- | --- |
| หน่วย | ton |
| ความหมาย | ปริมาณวัตถุดิบและสารเติมแต่งทางเลือกที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | เครื่องชั่งน้ำหนัก |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | ADDNS,y |
| --- | --- |
| หน่วย | ton |
| ความหมาย | ปริมาณวัตถุดิบและ/หรือสารเติมแต่งทางเลือกที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นส่วนเกินในปี y |
| แหล่งข้อมูล | อ้างอิงจากข้อมูลต่างประเทศหรือบันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | - |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | PELEgrid,BC,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MWh |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าในการบดปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | มิเตอร์ไฟฟ้า |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | PELEsg,BC,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MWh |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองในการบดปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | มิเตอร์ไฟฟ้า |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | PELEgrid,ADD,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MWh |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าในการเตรียมวัตถุดิบทางเลือกและสารเติมแต่ง จากการดำเนินโครงการในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | มิเตอร์ไฟฟ้า |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | PELEsg,ADD,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MWh |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองในการเตรียมวัตถุดิบทางเลือกและสารเติมแต่ง จากการดำเนินโครงการในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | มิเตอร์ไฟฟ้า |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | FCk,j,y |
| --- | --- |
| หน่วย | unit |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท k ในการผลิตไฟฟ้าแหล่ง j ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | เครื่องชั่งน้ำหนักหรือปริมาตร |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | GENj,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MWh |
| ความหมาย | การใช้ไฟฟ้าจากแหล่ง j ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | มิเตอร์ไฟฟ้า |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | APJ,blend,y |
| --- | --- |
| หน่วย | t additives/ตันปูนซีเมนต์ |
| ความหมาย | สัดส่วนของสารเติมแต่งในปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | - |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | ABSL,blend,y |
| --- | --- |
| หน่วย | t additives/ตันปูนซีเมนต์ |
| ความหมาย | สัดส่วนของสารเติมแต่งในปูนซีเมนต์จากกรณีฐานในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | - |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | TEMPCLNK,i |
| --- | --- |
| หน่วย | C |
| ความหมาย | อุณหภูมิการเผาแคลซิเนชันของเตาเผาเพื่อผลิตปูนเม็ดจากรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | - |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | ByPassy |
| --- | --- |
| หน่วย | ton |
| ความหมาย | ปริมาณฝุ่นละอองที่ออกจากระบบเตาเผาปูนเม็ด |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | เครื่องชั่งน้ำหนักหรือสายพานชั่งน้ำหนัก |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | CKDy |
| --- | --- |
| หน่วย | ton |
| ความหมาย | ปริมาณผลผลิตจากหน่วยบายพาสและกำจัดฝุ่น |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | เครื่องชั่งน้ำหนักหรือสายพานชั่งน้ำหนัก |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | dy |
| --- | --- |
| หน่วย | % |
| ความหมาย | อัตราการเผา CKD (CO2 ที่ปล่อยออกมาแสดงเป็นสัดส่วนของ CO2 คาร์บอเนตทั้งหมดในวัตถุดิบ) |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | การสุ่มตัวอย่าง |
| ความถี่ในการติดตามผล | มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | EFEC,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/MWh |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้าในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) จากการผลิตไฟฟ้าในโครงข่ายไฟฟ้าและจากการผลิตความร้อนสำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ให้ใช้ค่า EFEC,PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ใช้ค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFEC,PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น |
| ความถี่ในการติดตามผล | - |

| พารามิเตอร์ | EFFCOM,y และ FFCOM,y |
| --- | --- |
| หน่วย | % |
| ความหมาย | ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาเผาจากการดำเนินโครงการในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลเฉพาะโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดโดยใช้วิธีการตามมาตรฐานที่ยอมรับในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ |
| ความถี่ในการติดตามผล | ทำการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง |

| พารามิเตอร์ | pn,j,y |
| --- | --- |
| หน่วย | สัดส่วนโดยน้ำหนัก |
| ความหมาย | สัดส่วนของของเสียประเภท j ในตัวอย่าง n ที่เก็บรวบรวมในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัดของผู้พัฒนาโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | - |
| ความถี่ในการติดตามผล | ตรวจวัดอย่างน้อย 3 ตัวอย่างทุกๆ 3 เดือน โดยรายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยรายปี |

| พารามิเตอร์ | Qwaste,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tons |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ขยะอินทรีย์หรือ RDF ในเตาเผาปูนเม็ดในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัดของผู้พัฒนาโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | Qwaste,ADD,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tons |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ขยะอินทรีย์หรือ RDF ในเตาเผาสำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัดของผู้พัฒนาโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | QADD,TR,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tons |
| ความหมาย | ปริมาณวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือกที่ถูกขนส่งในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัดของผู้พัฒนาโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | Di,y |
| --- | --- |
| หน่วย | km |
| ความหมาย | ระยะทางไปกลับระหว่างโรงงานผลิตปูนเม็ดประเภท i กับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกการเดินทางและเส้นทางการขนส่งของผู้พัฒนาโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | - |
| ความถี่ในการติดตามผล | เมื่อเริ่มต้นการคำนวณคาร์บอนเครดิต |

| พารามิเตอร์ | DADD,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | km |
| ความหมาย | ระยะทางไปกลับระหว่างโรงงานผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือกประเภท i กับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกการเดินทางและเส้นทางการขนส่งของผู้พัฒนาโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | - |
| ความถี่ในการติดตามผล | เมื่อเริ่มต้นการคำนวณคาร์บอนเครดิต |

9.3 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | EFCO2,i |
| --- | --- |
| หน่วย | t CO2/unit |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (t CO2/t unit) |
| แหล่งข้อมูล | ตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,j และ EFCO2,f |
| --- | --- |
| หน่วย | gCO2/tkm |
| ความหมาย | EFCO2,j ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j สำหรับขนส่งวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก EFCO2,f ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับขนส่งสารเติมแต่งส่วนเพิ่มประเภท f |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ตรวจวัดจากการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงฟอสซิลของยานพาหนะ ทางเลือกที่ 2 ใช้ค่าคงที่ |
| ค่าการนำไปใช้ | กรณีใช้ทางเลือกที่ 2 ให้ใช้ค่าดังนี้ - กรณีขนส่งโดยรถขนาดเล็กใช้ค่า 245 (gCO2/tkm) - กรณีขนส่งโดยรถขนาดใหญ่ใช้ค่า 129 (gCO2/tkm) |

| พารามิเตอร์ | InCaO |
| --- | --- |
| หน่วย | t CaO |
| ความหมาย | ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการคาร์บอเนตในวัตถุดิบจากกรณีฐาน (t CaO) |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ โดยอ้างอิงตามบันทึกข้อมูลย้อนหลังของโรงงานในปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ในกรณีมีข้อมูลหลายปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี |
| ค่าการนำไปใช้ | ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแสดงให้เห็นว่าวัตถุดิบที่ใช้ไม่มีคาร์บอเนต เช่น ยิปซัม แอนไฮไดรต์ และฟลูออไรต์ เป็นต้น ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ค่าเริ่มต้นร้อยละ 2 สำหรับปริมาณ CaO ที่ไม่มีคาร์บอเนตในวัตถุดิบ |

| พารามิเตอร์ | OutCaO |
| --- | --- |
| หน่วย | t CaO |
| ความหมาย | ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ในปูนเม็ดที่ผลิตได้จากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ โดยอ้างอิงตามบันทึกช้อมูลย้อนหลังของโรงงานในปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ในกรณีมีข้อมูลหลายปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | InMgO |
| --- | --- |
| หน่วย | t MgO |
| ความหมาย | ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการคาร์บอเนตในวัตถุดิบจากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ โดยอ้างอิงตามบันทึกประวัติของโรงงานในปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ในกรณีมีข้อมูลหลายปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | OutMgO |
| --- | --- |
| หน่วย | t MgO |
| ความหมาย | ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ในปูนเม็ดที่ผลิตได้จากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ โดยอ้างอิงตามบันทึกข้อมูลย้อนหลังของโรงงานในปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ในกรณีมีข้อมูลหลายปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | Qrm |
| --- | --- |
| หน่วย | tons (วัตถุดิบ) |
| ความหมาย | ปริมาณวัตถุดิบสำหรับผลิตปูนเม็ดจากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ โดยอ้างอิงตามบันทึกข้อมูลย้อนหลังของโรงงานในปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ในกรณีมีข้อมูลหลายปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี. |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | CLNKBSL |
| --- | --- |
| หน่วย | t clinker |
| ความหมาย | ปริมาณปูนเม็ดที่ผลิตได้ต่อปีจากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | การบันทึกข้อมูลจากเครื่องชั่งน้ำหนัก โดยอ้างอิงตามบันทึกข้อมูลย้อนหลังของโรงงานในปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ในกรณีมีข้อมูลหลายปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | FCi,BSL |
| --- | --- |
| หน่วย | unit |
| ความหมาย | ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ที่ใช้ในการผลิตปูนเม็ดจากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | การบันทึกข้อมูลจากเครื่องชั่งน้ำหนักหรือเครื่องมือตรวจวัดที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงตามบันทึกข้อมูลย้อนหลังของโรงงานในปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ในกรณีมีข้อมูลหลายปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | BELEgrid,CLNK |
| --- | --- |
| หน่วย | MWh |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าในการผลิตปูนเม็ดจากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | มิเตอร์ไฟฟ้า โดยอ้างอิงตามบันทึกประวัติของโรงงานในปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ในกรณีมีข้อมูลหลายปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | BELESG,CLNK |
| --- | --- |
| หน่วย | MWh |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองในการผลิตปูนเม็ดจากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | มิเตอร์ไฟฟ้า โดยอ้างอิงตามบันทึกประวัติของโรงงานในปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ในกรณีมีข้อมูลหลายปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | BCBSL |
| --- | --- |
| หน่วย | t cement |
| ความหมาย | ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้จากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | การบันทึกข้อมูลจากเครื่องชั่งน้ำหนัก โดยอ้างอิงตามบันทึกข้อมูลย้อนหลังของโรงงานในปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ในกรณีมีข้อมูลหลายปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | BELESG,BC |
| --- | --- |
| หน่วย | MWh |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองในการบดปูนซีเมนต์จากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | มิเตอร์ไฟฟ้า โดยอ้างอิงตามบันทึกประวัติของโรงงานในปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ในกรณีมีข้อมูลหลายปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | BELEgrid,BC |
| --- | --- |
| หน่วย | MWh |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าในการบดปูนซีเมนต์จากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | มิเตอร์ไฟฟ้า โดยอ้างอิงตามบันทึกประวัติของโรงงานในปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ในกรณีมีข้อมูลหลายปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | BELEgrid,ADD |
| --- | --- |
| หน่วย | MWh |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าในการบดสารเติมแต่งจากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | มิเตอร์ไฟฟ้า โดยอ้างอิงตามบันทึกประวัติของโรงงานในปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ในกรณีมีข้อมูลหลายปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | BELESG,ADD |
| --- | --- |
| หน่วย | MWh |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองในการบดสารเติมแต่งจากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | มิเตอร์ไฟฟ้า โดยอ้างอิงตามบันทึกประวัติของโรงงานในปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ในกรณีมีข้อมูลหลายปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | GENn,BSL |
| --- | --- |
| หน่วย | MWh |
| ความหมาย | ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่ง n จากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | มิเตอร์ไฟฟ้า โดยอ้างอิงตามบันทึกประวัติของโรงงานในปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ในกรณีมีข้อมูลหลายปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | FCm,n,BSL |
| --- | --- |
| หน่วย | unit |
| ความหมาย | ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองจากแหล่ง n จากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | การบันทึกข้อมูลจากเครื่องชั่งน้ำหนักหรือเครื่องมือตรวจวัดที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงตามบันทึกข้อมูลย้อนหลังของโรงงานในปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ในกรณีมีข้อมูลหลายปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | FCadd,bc,i |
| --- | --- |
| หน่วย | unit |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในการเตรียมวัตถุดิบจากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | การบันทึกข้อมูลจากเครื่องชั่งน้ำหนักหรือเครื่องมือตรวจวัดที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงตามบันทึกข้อมูลย้อนหลังของโรงงานในปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ในกรณีมีข้อมูลหลายปีก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | FCTR,i |
| --- | --- |
| หน่วย | unit |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในยานพาหนะเครื่องยนต์สันดาปภายในสำหรับการขนส่งปูนเม็ดไปโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกการตรวจวัดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ที่ใช้ในยานพาหนะสำหรับการขนส่งปูนเม็ดไปโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | NCVi |
| --- | --- |
| หน่วย | GJ/unit |
| ความหมาย | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากผู้ผลิตเชื้อเพลิง (Fuel Supplier) ทางเลือกที่ 2 จากการตรวจวัด ทางเลือกที่ 3 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ทางเลือกที่ 4 ค่าอ้างอิงจาก IPCC ตารางที่ 1.2 of Chapter 1 of Vol. 2 (Energy) of the 2006 IPCC Guidelines on National GHG Inventories |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | TEMPCLNK |
| --- | --- |
| หน่วย | C |
| ความหมาย | อุณหภูมิการเผาแคลซิเนชันของเตาเผาเพื่อผลิตปูนเม็ดจากรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกการตรวจวัดจากโครงการ |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | ByPassBSL |
| --- | --- |
| หน่วย | ton |
| ความหมาย | ปริมาณฝุ่นละอองที่ออกจากระบบเตาเผา |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลจากเครื่องชั่งน้ำหนักหรือสะพานชั่งน้ำหนัก ย้อนหลัง 3 ปี |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | CKDBSL |
| --- | --- |
| หน่วย | m/s2 |
| ความหมาย | ปริมาณผลผลิตจากหน่วยบายพาสและกำจัดฝุ่นจากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลจากเครื่องชั่งน้ำหนักหรือสะพานชั่งน้ำหนัก ย้อนหลัง 3 ปี |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | dBSL |
| --- | --- |
| หน่วย | % |
| ความหมาย | อัตราการเผา CKD (CO2 ที่ปล่อยออกมาแสดงเป็นสัดส่วนของ CO2 คาร์บอเนตทั้งหมด ในวัตถุดิบ) |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลจากโครงการ ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | di,y |
| --- | --- |
| หน่วย | % |
| ความหมาย | อัตราการเผา CKD (CO2 ที่ปล่อยออกมาแสดงเป็นสัดส่วนของ CO2 คาร์บอเนตทั้งหมดในวัตถุดิบ) |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกการตรวจวัดจากโครงการ |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | FCDry,i |
| --- | --- |
| หน่วย | ton |
| ความหมาย | ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ที่ใช้ในการเตรียมวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงจากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลจากเครื่องชั่งน้ำหนักหรือสะพานชั่งน้ำหนักหรือรายงานสินค้าคงคลังในปีที่ผ่านมา |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | Df,y |
| --- | --- |
| หน่วย | km |
| ความหมาย | ระยะทางไปกลับระหว่างต้นทางและปลายทางของกิจกรรมการขนส่งสินค้า f ในช่วงเวลา y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | QADD,y |
| --- | --- |
| หน่วย | t additives |
| ความหมาย | ปริมาณสารเติมแต่งส่วนเพิ่มที่ถูกขนส่งในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ |
| ค่าการนำไปใช้ | - |

| พารามิเตอร์ | EFFCOM |
| --- | --- |
| หน่วย | % |
| ความหมาย | ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาเผาปูนเม็ดจากกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | บทที่ 2 เล่มที่ 2 ของ 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories |
| ค่าการนำไปใช้ | ใช้ค่าเท่ากับ 1 |

| พารามิเตอร์ | FFCj,y |
| --- | --- |
| หน่วย | % โดยน้ำหนัก |
| ความหมาย | สัดส่วนของคาร์บอนฟอสซิลในปริมาณคาร์บอนรวมของของเสียประเภท j จากการดำเนินโครงการในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ตารางที่ 2.4 บทที่ 2 เล่มที่ 5 ของแนวทาง IPCC 2006 |
| ค่าการนำไปใช้ | สําหรับ MSW อาจใช้ค่า default สําหรับขยะประเภท j ดังนี้ ตารางที่ 1 ค่า default สําหรับ FFCj,y ขยะประเภท j; ค่า. กระดาษ/กระดาษแข็ง; 5. สิ่งทอ; 50. เศษอาหาร; -. ไม้; -. สวนและขยะในสวน; 0. ผ้าอ้อม; 10. ยางและหนัง; 20. พลาสติก; 100. โลหะ*; NA. แก้ว*; NA. อื่นๆ, ของเสียเฉื่อย; 100. 1) โลหะและแก้วมีคาร์บอนจากแหล่งกําเนิดฟอสซิล การเผาไหม้ของแก้วหรือโลหะจํานวนมากไม่ปกติ 2) ในกรณีประเภทขยะไม่สามารถเทียบเคียงได้กับประเภทที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 หรือไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการรวมกันที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 หรือในกรณีผู้พัฒนาโครงการต้องการตรวจวัดค่า FFCj ผู้พัฒนาโครงการจะต้องตรวจวัดค่า FFCj,y โดยใช้มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติหรือมาตรฐานดังต่อไปนี้ 2.1) ASTM D6866: " Standard Test Methods for Determining the Biobased Content of Solid, Liquid, and Gaseous Samples Using Radiocarbon Analysis"; 2.2) ASTM D7459: " Standard Practice for Collection of Integrated Samples for the Speciation of Biomass (Biogenic) and Fossil Carbon Dioxide Emitted from Stationary Emissions Sources " 3) ตรวจวัดอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี แล้วใช้เป็นค่าเฉลี่ยรายปี |

| พารามิเตอร์ | FCCj,y |
| --- | --- |
| หน่วย | t C/t |
| ความหมาย | สัดส่วนของปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในของเสียประเภท j ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ตารางที่ 2.4 บทที่ 2 เล่มที่ 5 ของแนวทาง IPCC 2006 |
| ค่าการนำไปใช้ | สําหรับ MSW อาจใช้ค่า default สําหรับขยะประเภท j ดังนี้ ตารางที่ 2 ค่า default สําหรับ FCCj,y ขยะประเภท j; ค่า. กระดาษ/กระดาษแข็ง; 50. สิ่งทอ; 50. เศษอาหาร; 50. ไม้; 54. สวนและขยะในสวน; 55. ผ้าอ้อม; 90. ยางและหนัง; 67. พลาสติก; 85. โลหะ*; NA. แก้ว*; NA. อื่น ๆ ของเสียเฉื่อย; 5. *โลหะและแก้วมีคาร์บอนบางส่วนจากแหล่งกําเนิดฟอสซิล การเผาไหม้ของแก้วหรือโลหะจํานวนมากไม่ปกติ |

10. เอกสารอ้างอิง

- Clean Development Mechanism (CDM)

- AM0121 Large-scale Methodology Emission reduction from partial switching of raw materials and increasing the share of additives in the production of blended cement

- ACM0022: Alternative waste treatment processes Version 3.0

- TOOL12 Project and leakage emissions from transportation of freight

- สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย www.thaicma.or.th

บันทึก T-VER-P-METH-08-01

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 1 | 23 กรกฎาคม 2569 | - เพิ่มวิธีการเปรียบเทียบผลการคำนวณการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนเม็ดจากการดำเนินโครงการ (PEFC,i,y) กับค่าที่คำนวณได้ในกรณีฐาน - เพิ่มสมการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงสำหรับสำหรับการบดปูนซีเมนต์ การผลิตวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือก และการเตรียมสารเติมแต่งจากการดำเนินโครงการ - เพิ่มสมการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งวัตถุดิบ/วัสดุทางเลือกไปโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จากการดำเนินโครงการ - เพิ่มการใช้ค่าเริ่มต้นสำหรับพารามิเตอร์ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาเผาปูนเม็ดจากกรณีฐาน (EFFCOM) - เพิ่มเติมรายละเอียดการติดตามสำหรับพารามิเตอร์ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาเผาจากการดำเนินโครงการในปี y (EFFCOM,y และ FFCOM,y) |
| 01 | - | 23 กรกฎาคม 2568 | การเริ่มใช้ครั้งแรก |