T-VER-S-METH-14-02

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
สำหรับ

การผลิตและประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพ
เพื่อการกักเก็บคาร์บอนอย่างยั่งยืน

(Production and Application of Biochar 
for Sustainable Carbon Sequestration)

ฉบับที่ 01

Scope: 05 - Chemical Industry

Scope: 13 - Waste Handling and Disposal

Scope: 15 - Agriculture

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2569

| - ชื่อระเบียบวิธีฯ (Methodology) | การผลิตและประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพเพื่อการกักเก็บคาร์บอนอย่างยั่งยืน Production and Application of Biochar for Sustainable Carbon Sequestration |
| --- | --- |
| - ประเภทโครงการ (Project Type) | การดักจับ กักเก็บ และ/หรือ การใช้ประโยชน์จากก๊าซเรือนกระจก |
| - สาขาและขอบข่าย (Scope) | 05 - อุตสาหกรรมเคมี หรือ 13 - การจัดการและการจัดของเสีย และ/หรือ 15 - การเกษตร (ถ้าเกี่ยวกับการนำถ่านชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในดิน) |
| - ลักษณะโครงการ (Project Outline) | โครงการที่มีการผลิตถ่านชีวภาพโดยใช้ชีวมวลเหลือทิ้งและมีการนำถ่านชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในดิน (Soil) และวัสดุที่ไม่ใช่ดิน (Non-Soil) เพื่อการกักเก็บคาร์บอนระยะยาว ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาเศษชีวมวลเหลือทิ้ง การผลิต การขนส่ง ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพในปลายทางที่มั่นคง |
| - ลักษณะของกิจกรรมโครงการ ที่เข้าข่าย(Applicability) | กิจกรรมโครงการต้องประกอบด้วย 1. การนำชีวมวลเหลือทิ้งมาแปรรูปด้วยกระบวนการทางความร้อนเป็นถ่านชีวภาพ (Biochar) ที่มีความทนทานต่อกระบวนการย่อยสลายสูง แทนการนำไปทิ้งหรือเผาตามปกติ โดยถ่านชีวภาพต้องมีอัตราส่วนโดย โมลของไฮโดรเจนต่อคาร์บอนอินทรีย์ (H/Corg) น้อยกว่า 0.7 เพื่อยืนยันว่าถ่านชีวภาพที่ผลิตได้มีโครงสร้างคาร์บอนที่เสถียรและมีศักยภาพในการคงอยู่ระยะยาว 2. ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้ต้องถูกนำไปใช้ในรูปแบบที่คงการกักเก็บคาร์บอนในระยะยาว เช่น ใช้ผสมดินหรือวัสดุก่อสร้าง หรือการใช้งานอื่นที่ทำให้เกิดการเก็บคาร์บอนอย่างยั่งยืน (ไม่รวมการใช้เพื่อพลังงาน) รูปแบบการใช้งานที่เข้าข่ายต้องเป็นไปตามรายการประเภทการใช้งานถ่านชีวภาพในภาคผนวก ข หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งการใช้ประโยชน์ในดิน (Soil Applications) และการใช้ประโยชน์ในวัสดุที่ไม่ใช่ดิน (Non-soil Applications) |
| - เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | - ถ่านชีวภาพต้องผลิตจากชีวมวลเหลือทิ้ง อาทิเช่น ของเสียทางการเกษตร เศษไม้ เศษอาหาร และอื่นๆ ประเภทชีวมวลเหลือทิ้งที่เข้าข่ายต้องเป็นไปตามรายการชีวมวลที่ควรใช้ในการผลิตถ่านชีวภาพในภาคผนวก ก หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง - ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หรือ มาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า เช่น The European Biochar Certificate (EBC) เป็นต้น - การปรับปรุงคุณภาพชีวมวลเหลือทิ้งก่อนเข้ากระบวนการผลิตถ่านชีวภาพ ให้เฉพาะกระบวนการทางกล เช่น การบีบอัด การทำเป็นก้อน และการตัด เป็นต้น หรือ กระบวนการถ่ายเทความร้อนตามธรรมชาติ และทางกล เช่น การตากแห้ง การอบแห้ง และการคั่ว เป็นต้น เท่านั้น - การผลิตถ่านชีวภาพในแต่ละรอบการผลิตต้องปฏิบัติงานตามเอกสารหรือคู่มือที่กำหนดวิธีการทำงาน (Standard Operating Procedure (SOP) ของกระบวนการผลิตถ่านชีวภาพไว้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งหัวข้อใน SOP อย่างน้อยต้องมีการกำหนดเรื่อง ประเภทวัตถุดิบ อัตราส่วนการผสมชีวมวล การควบคุมขนาดและความชื้นของชีวมวลที่ป้อนเข้า อุณหภูมิและระยะเวลาภายในห้องเผา และทดสอบอัตราส่วนโดยโมลไฮโดรเจนต่อคาร์บอนอินทรีย์ (H/Corg) ของถ่านชีวภาพในทุกชุดการผลิตอย่างน้อยปีละครั้ง - กระบวนการผลิตถ่านชีวภาพต้องมีหลักฐานยืนยันว่าอุณหภูมิภายในห้องเผาอยู่ในช่วงที่สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น การติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิภายอัตโนมัติในห้องเผา หรือ ผลการทดสอบอุณหภูมิของเตา (Temperature profile) ที่ผ่านการพิสูจน์การเผาจริงสำหรับแต่ละชุดการผลิตถ่านชีวภาพ โดยสามารถใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่านหิน น้ำมันเตา และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น) เพื่อให้ความร้อนในช่วงเริ่มต้นของการเดินระบบได้ แต่ต้องไม่มีการเผาร่วม (Co-Combustion) ระหว่างเชื้อเพลิงฟอสซิลและชีวมวลระหว่างกระบวนการผลิต เนื่องจากอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของคาร์บอนฟอสซิลในถ่านชีวภาพและกระทบต่อการคำนวณการกักเก็บคาร์บอนของโครงการ - ก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ (Syngas) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตถ่านชีวภาพต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศ ผ่านกระบวนการเผาไหม้ การใช้ประโยชน์โดยตรง หรือการควบคุมการเผาไหม้ภายในกระบวนการผลิตตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ และน้ำมันชีวภาพ (ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จาก Syngas) สามารถเก็บไว้เพื่อใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนและวัสดุในภายหลังได้ - ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้สามารถใช้ประโยชน์ได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ตามประเภทการใช้งานในภาคผนวก ข และต้องไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบการเผาไหม้เป็นเชื้อเพลิง - ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทำระบบติดตามและบันทึกห่วงโซ่การครอบครองของถ่านชีวภาพตั้งแต่การผลิต การขนส่ง จนถึงผู้ใช้งานปลายทาง (Chain of Custody Tracking) เพื่อตรวจสอบปริมาณถ่านชีวภาพที่ส่งถึงผู้ใช้งานจริง เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต - ถ่านชีวภาพสามารถนำไปใช้ในดินในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้โครงการการลดดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตรได้ หากสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีการนับซ้ำระหว่างโครงการ |
| - วันเริ่มดำเนินโครงการ (Project Starting Date) | วันที่โครงการมีการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตถ่านชีวภาพแล้วเสร็จและผ่านการทดสอบระบบเต็มรูปแบบ รวมถึงต้องมีการนำถ่านชีวภาพที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่กำหนด และบันทึกข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก |
| - นิยามศัพท์ | ชีวมวลเหลือทิ้ง (Biomass Residue) หมายถึง เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยว การตัดแต่งกิ่งไม้ผล หรือจากการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เศษไม้ เศษอาหาร และวัสดุอื่นๆที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ถ่านชีวภาพ (Biochar) หมายถึงวัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากชีวมวลเหลือทิ้งที่ผ่านกระบวนการแยกสลายด้วยความร้อนในสภาวะที่มีออกซิเจนจำกัด มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ชุดการผลิตถ่านชีวภาพ หมายถึง ชุดการผลิตถ่านชีวภาพภายใต้เงื่อนไขการผลิตรูปแบบเดียวกันตาม SOP ที่กำหนดไว้ การใช้ประโยชน์ในดิน (Soil Applications) หมายถึง การใช้ถ่านชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในดิน เช่น การผสมกับวัสดุอื่นแล้วใส่ลงดินเพื่อการเกษตร การฝังในดินเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นต้น การใช้ประโยชน์ในวัสดุที่ไม่ใช่ดิน (Non-Soil Applications) หมายถึง การใช้ถ่านชีวภาพไปใช้ประโยชน์นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ในดิน เช่น การ ผสมเป็นวัสดุเสริมในผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ตัวอย่างเช่น คอนกรีต และยางมะตอย เป็นต้น หรือการฝังในพื้นที่เฉพาะเพื่อกักเก็บคาร์บอนไว้ใต้ดิน การกักเก็บคาร์บอน (Carbon Sequestration) คือกระบวนการดักจับ และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศเพื่อนำไปเก็บอย่างถาวร โดยมีทั้งรูปแบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ในป่าไม้และมหาสมุทร และรูปแบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) |

รายละเอียดระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสำหรับ การผลิตและประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพเพื่อการกักเก็บคาร์บอนอย่างยั่งยืน

- ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)

ลักษณะและขอบเขตโครงการสำหรับการเปลี่ยนชีวมวลเหลือทิ้งเป็นถ่านชีวภาพที่มีความทนทานต่อกระบวนการย่อยสลายสูงเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมต้องพิจารณาตั้งแต่ การจัดหา และการผลิตชีวมวลเหลือทิ้ง การผลิตถ่านชีวภาพ การนำถ่านชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทั้งรูปแบบที่ใช้กับงานในดิน (Soil) และใช้ผสมกับวัสดุที่ไม่ใช่ดิน (Non-soil) และการกักเก็บคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์คงทนโดยถ่านชีวภาพ

- ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

สถานการณ์พื้นฐานในกรณีที่ไม่มีกิจกรรมของโครงการ ชีวมวลเหลือทิ้งจะถูกปล่อยให้สลายตัวตามธรรมชาติหรือเผาไหม้เพื่อกำจัดทิ้ง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดการกักเก็บคาร์บอนถาวรในรูปของถ่านชีวภาพ กรณีฐานนี้ให้ถือว่ามีปริมาณก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากับศูนย์ โดยเป็นการกำหนดแบบอนุรักษ์นิยม เนื่องจากไม่ได้พิจารณาถึงการปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของมวลชีวภาพ

- กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก/การกักเก็บคาร์บอนที่นำมาใช้ในการคำนวณ

| การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรม ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| กรณีฐาน | ชีวมวลเหลือทิ้ง (Biomass residue) | CO2 | ชีวมวลเหลือทิ้งในพื้นที่โครงการจะถูกเผาไหม้ และปล่อยให้สลายตัวตามธรรมชาติ โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกรณีฐานคิดแบบอนุรักษ์นิยมมีค่าเป็นศูนย์ |
| การดำเนินโครงการ | การจัดหาและการผลิตชีวมวลเหลือทิ้ง | CO2 | การใช้พลังงาน (ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงฟอสซิล) เช่น การเตรียมเศษชีวมวลเหลือทิ้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง รถตักชีวมวล ฯลฯ |
|  | การผลิตถ่านชีวภาพ | CO2 | การใช้พลังงาน (ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงฟอสซิล) สำหรับระบบผลิตถ่านชีวภาพ |
|  |  | CH4 | ก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีของกระบวนการแปรสภาพทางความร้อน |
|  | การนำถ่านชีวภาพไปใช้ประโยชน์ | CO2 | การใช้พลังงาน (ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงฟอสซิล) สำหรับกระบวนการเชิงกลเพิ่มเติมก่อนการนำไปใช้ประโยชน์ในดินหรือ ไม่ใช่ดินของถ่านชีวภาพ (เช่น การปรับขนาด การบด การร่อน การฝังในดิน) ไม่นับรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ถ่านชีวภาพเป็นส่วนผสม |
|  | การขนส่งถ่านชีวภาพ | CO2 | การขนส่งถ่านชีวภาพจากระบบผลิตไปยังกระบวนการแปรรูป และพื้นที่ใช้ประโยชน์ |
|  | การกักเก็บคาร์บอนคงทนในถ่านชีวภาพ | CO2 | ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่กักเก็บไว้ในถ่านชีวภาพตามจำนวนที่ผลิตได้ในช่วงเวลาการให้เครดิต |
| นอกขอบเขตโครงการ | การขนส่งชีวมวลเหลือทิ้ง | CO2 | การขนส่งชีวมวลเหลือทิ้งไปยังระบบผลิตถ่านชีวภาพที่มีระยะทางรวมทั้งไปและกลับมากกว่า 200 กิโลเมตร |

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานนั้นเป็นการคิดแบบอนุรักษ์นิยม โดยพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากไม่ได้พิจารณาถึงการปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ ที่เกิดขึ้นจากชีวมวลเหลือทิ้งที่ถูกปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาชีวมวลเหลือทิ้งในที่โล่ง

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ พิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดหาและการผลิตชีวมวลเหลือทิ้ง  การผลิตถ่านชีวภาพ การนำถ่านชีวภาพไปใช้ประโยชน์ การกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์คงทนโดยถ่านชีวภาพ และการขนส่งถ่านชีวภาพไปใช้ประโยชน์ โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

PEy = PEbiomass + PEproduction + PEuse - PEstore				           สมการที่ (1)

โดยที่

PEy 	=  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year)

PEbiomass	=  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดหาและการผลิตชีวมวลเหลือทิ้ง จากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year)

PEproduction	=  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตถ่านชีวภาพ จากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year)

PEuse	=  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการนำถ่านชีวภาพไปใช้ประโยชน์ จากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year)

PEstore	=  ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนอย่างถาวรในถ่านชีวภาพ จากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year)

5.1	การจัดหาและการผลิตชีวมวลเหลือทิ้ง (PEbiomass)

วัตถุดิบชีวมวลที่ใช้เป็นวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอื่นอยู่แล้วไม่ต้องรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปล่อยต้นทาง (Zero Burden Allocation) ดังนั้น จึงคำนวณเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานเพื่อรวบรวม/แปรรูป

PEbiomass = PE biomass,FF,y + PE biomass,EC,y

5.1.1	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (PEbiomass,FF,y)

การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เกิดจากการรวบรวม แปรรูป และปรับปรุงคุณภาพชีวมวลเหลือทิ้งเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบการผลิตถ่านชีวภาพ โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

PEbiomass,FF,y = j (FCbiomass,PJ,j,y x NCVj x 10-6 x EFCO2,j) x 10-3 	           สมการที่ (2)

โดยที่

| PEbiomass,FF,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการรวบรวม แปรรูป และปรับปรุงคุณภาพชีวมวลเหลือทิ้งในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| FCbiomass,PJ,j,y | = | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j สำหรับการรวบรวม แปรรูป และปรับปรุงคุณภาพชีวมวลเหลือทิ้งในปี y (unit/year) |
| NCVj | = | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j (MJ/unit) |
| EFCO2,j | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j (kgCO2/TJ) |
| j | = | ประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล |

5.1.2	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า (PEbiomass,EC,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งสำหรับการรวบรวม แปรรูป และปรับปรุงคุณภาพชีวมวลเหลือทิ้งเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบการผลิตถ่านชีวภาพ ให้คำนวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

PEbiomass,EC,y = ECbiomass,PJ,y × 10-3 × EFEC,y	สมการที่ (3)

โดยที่

PEbiomass,EC,y	=  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในการรวบรวม แปรรูป และปรับปรุงคุณภาพชีวมวลเหลือทิ้งในปี y (tCO2/year)

ECbiomass,PJ,y 	=  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับการรวบรวม แปรรูป และปรับปรุงคุณภาพชีวมวลเหลือทิ้งในปี y (kWh/year)

EFEC,y	=  ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh)

5.2	การผลิตถ่านชีวภาพ (PEproduction)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตถ่านชีวภาพจะพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล และการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งที่จ่ายให้กับเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิสและอุปกรณ์หลังการไพโรไลซิส (เช่น ห้องเผาไหม้สำหรับก๊าซและน้ำมันไพโรไลซิส ระบบบำบัดก๊าซไอเสีย ระบบประมวลผล ระบบอื่นๆ) รวมถึงก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแปรสภาพทางความร้อน โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

PEproduction = PEbiochar,FF,y + PEbiochar,EC,y + PEfugitive,y

5.2.1	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (PEbiochar,FF,y)

การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เกิดจากการจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ป้อนให้กับเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิสและอุปกรณ์หลังการไพโรไลซิสในการผลิตถ่านชีวภาพ (เช่น ห้องเผาไหม้สำหรับก๊าซและน้ำมันไพโรไลซิส ระบบบำบัดก๊าซไอเสีย ระบบอื่นๆ)  โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

PEbiochar,FF,y = j (FCbiochar,PJ,j,y x NCVj x 10-6 x EFCO2,j) x 10-3 		       สมการที่ (4)

โดยที่

| PEbiochar,FF,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในในระบบการผลิตถ่านชีวภาพในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| FCbiochar,PJ,j,y | = | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j ในระบบการผลิตถ่านชีวภาพในปี y (unit/year) |
| NCVj | = | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j (MJ/unit) |
| EFCO2,j | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j (kgCO2/TJ) |
| j | = | ประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล |

5.2.2	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า (PEbiochar,EC,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งที่จ่ายให้กับเครื่องปฏิกรณ์ไพโร
ไลซิสและอุปกรณ์หลังการไพโรไลซิส (เช่น ระบบประมวลผล ระบบอื่นๆ)  ให้คำนวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

PEbiochar,EC,y = ECbiochar,PJ,y × 10-3 × EFEC,y	สมการที่ (5)

โดยที่

| PEbiochar,EC,y | = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิตถ่านชีวภาพในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- |
| ECbiochar,PJ,y | = ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งในระบบผลิตถ่านชีวภาพในปี y (kWh/year) |
| EFEC,y | = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh) |

5.2.3	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการแปรสภาพทางความร้อนในระบบผลิตถ่านชีวภาพ (PEfugitive,y)

การปล่อยก๊าซ CO2 ระหว่างกระบวนการแปรสภาพทางความร้อนของชีวมวลจะไม่นำมาคำนวณในโครงการ เนื่องจากถือเป็นกลางทางคาร์บอนจากแหล่งชีวภาพ (Biogenic) ในส่วนของการคำนวนการปล่อยก๊าซมีเทนในก๊าซสังเคราะห์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแปรสภาพทางความร้อนสามารถคำนวณได้ดังสมการด้านล่าง ยกเว้นกรณีที่สามารถแสดงหลักฐานว่ากระบวนการผลิต/เทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพที่ได้ดำเนินการมีระบบควบคุมการปล่อยมลพิษที่สามารถเผาไหม้หรือดักจับก๊าซมีเทนได้

PEfugitive,y = Σ Qbiochar,i,y × EFTC × AF × GWPCH4 			           สมการที่ (6)

โดยที่

PEfugitive,y	=  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการแปรสภาพทางความร้อนในระบบผลิตถ่านชีวภาพ ในปี y (tCO2/year)

Qbiochar,i,y 	=  ปริมาณถ่านชีวภาพที่ผลิตได้ประเภท i จากการดำเนินโครงการในปี y (ton/year)

EFTC 	=  ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซมีเทนจากกระบวนการแปรสภาพทางความร้อนของการผลิตถ่านชีวภาพ (tCH4/t biochar product)

AF 	=  ค่าการปันส่วนโดยพลังงานของถ่านชีวภาพที่เกี่ยวข้องเฉพาะผลผลิตส่วนถ่านชีวภาพ ภายใต้โครงการเท่านั้น (%)

GWPCH4	=  ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน (tCO2e/tCH4)

5.3	การนำถ่านชีวภาพไปใช้ประโยชน์ (PEuse)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนำถ่านชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในงานเกี่ยวข้องกับดิน หรือใช้ประโยชน์ในวัสดุที่ไม่เกี่ยวข้องกับดิน จะพิจารณาเฉพาะการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงฟอสซิล) สำหรับกระบวนการเชิงกลเพิ่มเติมก่อนการนำไปใช้ประโยชน์ (เช่น การปรับขนาด การบด การร่อน การฝังในดิน) และการขนส่งถ่านชีวภาพไปยังผู้ใช้ปลายทาง ไม่นับรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ถ่านชีวภาพเป็นส่วนผสม เพื่อหลีกเลี่ยงการประเมินซ้ำซ้อนกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่อยู่นอกขอบเขตการตรวจวัด โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

PEuse = PEuse,FF,y + PE use,EC,y + PEuse,TR,y

5.3.1	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (PEuse,FF,y)

การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เกิดจากการนำถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จากเตาไปผ่านกระบวนการเพิ่มเติม (เช่น การปรับขนาด การบด การร่อน การฝังในดิน) ก่อนการนำไปใช้ประโยชน์ โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

PEuse,FF,y = j (FCuse,PJ,j,y x NCVj x 10-6 x EFCO2,j) x 10-3 			          สมการที่ (7)

โดยที่

| PEuse,FF,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการแปรรูปถ่านชีวภาพเพิ่มเติมในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| FCuse,PJ,j,y | = | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j ในกระบวนการแปรรูปถ่านชีวภาพเพิ่มเติมในปี y (unit/year) |
| NCVj,y | = | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j (MJ/unit) |
| EFCO2,j | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j (kgCO2/TJ) |
| j | = | ประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล |

5.3.2	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า (PEuse,EC,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งที่เกิดจากการรวบรวม แปรรูป และปรับปรุงคุณภาพชีวมวลเหลือทิ้งเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบการผลิตถ่านชีวภาพ ให้คำนวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

PEuse,EC,y = ECuse,PJ,y × 10-3 × EFEC,y	สมการที่ (8)

โดยที่

| PEuse,EC,y | = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการแปรรูปถ่านชีวภาพเพิ่มเติมในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- |
| ECuse,PJ,y | = ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งในกระบวนการแปรรูปถ่านชีวภาพเพิ่มเติมในปี y (kWh/year) |
| EFEC,y | = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh) |

5.3.3	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งถ่านชีวภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ (PEuse,TR,y)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งชีวภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์คำนวณได้ดังนี้

PEuse,TR,y  =   (Dbiochar,y × Qbiochar,y × EFCO2,i × 10−6)                                 สมการที่ (9)

โดยที่

PEuse,TR,y	= ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งถ่านชีวภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในปี y (tCO2/year)

Dbiochar,y 	= ระยะทางไป-กลับระหว่างต้นทางและปลายทางของกิจกรรมการขนส่งถ่านชีวภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในปี y (km)

Qbiochar,y 	= ปริมาณถ่านชีวภาพที่ถูกขนส่งในปี y (t biomass)

EFCO2,i 	= ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ยานพาหนะประเภท i สำหรับการขนส่งถ่านชีวภาพ (gCO2/t·km)

i 	= ระดับยานพาหนะ

5.4	การกักเก็บคาร์บอนอย่างถาวรในถ่านชีวภาพ (PEstore)

การคำนวณปริมาณคาร์บอนที่ถูกกักเก็บระยะยาวจากกระบวนการผลิตและใช้ประโยชน์ถ่านชีวภาพสามารถพิจารณาจากชนิดของถ่านชีวภาพและลักษณะการใช้งานปลายทาง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดค่าความคงทนของคาร์บอนในระยะยาว ประเภทการใช้งานถ่านชีวภาพได้กำหนดไว้ในภาคผนวก ข จะระบุค่าปัจจัยความคงทนตามปลายทางการใช้งาน (Permanence Factor; PFenduse) 
ซึ่งใช้ในการคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในชีวมวลที่กระบวนการผ่านสภาพทางความร้อนในรูปของถ่านชีวภาพ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

PEstore,y =  Wbiochar,i,y × FOCi,y × PFenduse,y × 44/12 			         สมการที่ (10)

โดยที่

PEstore,y 		= ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากถ่านชีวภาพที่ผลิตได้ ในปี y (tCO2/year)

Wbiochar,i,y 	= ปริมาณน้ำหนักแห้งของถ่านชีวภาพที่ผลิตได้ประเภท i ในปี y (ton/year)

FOCi,y 		= สัดส่วนสารคาร์บอนอินทรีย์ในถ่านชีวภาพที่ผลิตได้ประเภท i ในปี y (%)

PFenduse,y 	= ค่าปัจจัยความคงทนตามปลายทางการใช้งานของถ่านชีวภาพที่ผลิตได้ประเภท i 
   ในปี y (%)

44/12 			= มวลโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคาร์บอน

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการพิจารณาเฉพาะการขนส่งชีวมวลเหลือทิ้งไปยังระบบผลิตถ่านชีวภาพที่มีระยะทางรวมไปและกลับมากกว่า 200 กิโลเมตร ไม่นับรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการแปรรูปชีวมวล หรือจัดการชีวมวลที่มาจากนอกพื้นที่กิจกรรมโครงการเนื่องจากอนุญาตให้ใช้เฉพาะชีวมวลเหลือทิ้งที่ปกติจะถูกเผาหรือปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

LEy = LEBiomass,TR

6.1	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งเศษชีวมวลเหลือทิ้งไปยังระบบผลิตถ่านชีวภาพ (LEBiomass,TR)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งเศษชีวมวลเหลือทิ้งเพื่อนำมาป้อนเข้าสู่ระบบการผลิตถ่านชีวภาพในพื้นที่ที่กำหนดไว้ในขอบเขตโครงการที่มีระยะรวมไปและกลับทางมากกว่า 200 กิโลเมตร คำนวณได้ดังนี้

LEBiomass,TR  =  ∑(Dbiomass,y × Qbiomass,y × EFCO2,i × 10−6)                                สมการที่ (11)

โดยที่

| LEBiomass,TR | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งเศษชีวมวลเหลือทิ้งเพื่อนำมาผลิตถ่านชีวภาพในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| Dbiomass,y | = | ระยะทางไป-กลับระหว่างต้นทางและปลายทางของกิจกรรมการขนส่งเศษชีวมวลเหลือทิ้งเพื่อนำมาผลิตถ่านชีวภาพในปี y (km) |
| Qbiomass,y | = | ปริมาณเศษชีวมวลเหลือทิ้งที่ถูกขนส่งในปี y (t biomass) |
| EFCO2,i | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ยานพาหนะประเภท i สำหรับการขนส่งเศษชีวมวลเหลือทิ้งเพื่อนำมาผลิตถ่านชีวภาพ (g CO2/t·km) |
| i | = | ระดับยานพาหนะ |

- การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Emission Reduction)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (ค่าการกักเก็บคาร์บอน) สามารถคำนวณได้ ดังนี้

ERy = BEy – PEy– LEy 		             	                สมการที่ (12)

โดยที่

ERy = การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2e/year)

BEy = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2e/year)

PEy = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2e/year)

LEy = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year)

- การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

ข้อมูลและพารามิเตอร์ที่ต้องมีการติดตามผลรวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมิน ตามข้อกำหนดของ อบก.

8.1 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | EFTC |
| --- | --- |
| หน่วย | tCH4/t biochar |
| ความหมาย | ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนจากกระบวนการผลิตถ่านชีวภาพ |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ตรวจวัดจริง ทางเลือกที่ 2 ใช้ค่าเท่ากับ 0.03 (อ้างอิง 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2, Chapter 4, page 4.103) |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,i |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/t km |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ตรวจวัดจากการสิ้นเปลื้องเชื้อเพลิงฟอสซิล ทางเลือกที่ 2 ใช้ค่าคงที่ |
| หมายเหตุ | กรณีเลือกแหล่งที่มาของข้อมูลที่ 2 ให้ใช้ค่า ดังนี้ - กรณีขนส่งโดยรถขนาดเล็กใช้ค่า 245 (gCO2/t km) - กรณีขนส่งโดยรถขนาดใหญ่ใช้ค่า 129 (gCO2/t km) |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,j |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCO2/TJ |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j |
| แหล่งข้อมูล | ตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories |

| พารามิเตอร์ | NCVj |
| --- | --- |
| หน่วย | MJ/Unit |
| ความหมาย | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากผู้ผลิตเชื้อเพลิง (Fuel Supplier) ทางเลือกที่ 2 จากการตรวจวัด ทางเลือกที่ 3 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน |

8.2 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | FCbiomass,PJ,y และ FCbiochar,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | unit/year |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัดหรือบันทึกปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ในรูปแบบเอกสารแบบฟอร์มของหน่วยงาน หรือ Digital Platform |
| วิธีการติดตามผล | ทางเลือกที่ 1 จากการชั่งตวงวัด ทางเลือกที่ 2 คำนวณจากอัตราการใช้พลังงานของอุปกรณ์ และบันทึกชั่วโมงการทำงานของอุปกรณ์ หรือบันทึกปริมาณการใช้เชื้อเพลิง |
| หมายเหตุ | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกอย่างน้อยควรเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | ECbiomass,PJ,y และ ECbiochar,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ทางเลือกที่ 1 ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน ทางเลือกที่ 2 คำนวณจากค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าจากผู้ผลิตอุปกรณ์ และบันทึกชั่วโมงการทำงานของอุปกรณ์ |
| หมายเหตุ | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกอย่างน้อยควรเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | EFEC,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/MWh |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/การใช้ไฟฟ้า (Emission Factor) สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ให้ใช้ค่าล่าสุดที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ใช้ค่าที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า ให้ใช้ค่าล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น |

| พารามิเตอร์ | Qbiochar,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | ton/year |
| ความหมาย | ปริมาณถ่านชีวภาพที่ผลิตได้ประเภท i จากการดำเนินโครงการในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกปริมาณถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จากโครงการในรูปแบบเอกสารแบบฟอร์มของหน่วยงาน หรือ Digital Platform |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดโดยเครื่องชั่งน้ำหนัก |
| หมายเหตุ | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |

| พารามิเตอร์ | Wbiochar,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | ton/year |
| ความหมาย | ปริมาณน้ำหนักแห้งของถ่านชีวภาพที่ผลิตได้ประเภท i จากการดำเนินโครงการในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกปริมาณน้ำหนักแห้งของถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จากโครงการในรูปแบบเอกสารแบบฟอร์มของหน่วยงาน หรือ Digital Platform |
| วิธีการติดตามผล | ทางเลือกที่ 1 ตรวจวัดโดยเครื่องชั่งน้ำหนักถ่านชีวภาพแห้ง ทางเลือกที่ 2 คำนวณได้จากค่า Qccpi,y หักลบค่าความชื้นของถ่านชีวภาพ |
| หมายเหตุ | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกอย่างน้อยควรเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | อุณหภูมิภายในห้องเผาถ่านชีวภาพ |
| --- | --- |
| หน่วย | องศาเซลเซียส |
| ความหมาย | อุณหภูมิในระบบผลิตถ่านชีวภาพจากการดำเนินโครงการ |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกอุณหภูมิในระบบผลิตถ่านชีวภาพจากโครงการ หรือ การบันทึกข้อมูลอุณหภูมิอัตโนมัติ ในรูปแบบเอกสารแบบฟอร์มของหน่วยงาน หรือ Digital Platform |
| วิธีการติดตามผล | - ตรวจวัดโดยใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่ติดตั้งในห้องเผา - การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกผลการทดสอบอุณหภูมิของเตา (Temperature profile) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง |

| พารามิเตอร์ | GWPCH4 |
| --- | --- |
| หน่วย | t CO2e / t CH4 |
| ความหมาย | ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน |
| แหล่งข้อมูล | ใช้ข้อมูลจากรายงานประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC Assessment Report) ที่จัดทำโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC ที่ประกาศ โดย อบก. |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ค่า GWP ของมีเทน (CH4) ล่าสุดตามที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ค่า GWPมีเทน (CH4) ตามที่ อบก. สำหรับประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามช่วงระยะเวลา คิดเครดิต (Crediting Period) ที่ขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก |

| พารามิเตอร์ | Qbiochar,y |
| --- | --- |
| หน่วย | t biochar |
| ความหมาย | ปริมาณถ่านชีวภาพที่ถูกขนส่งในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกปริมาณถ่านชีวภาพที่ถูกขนส่งในรูปแบบเอกสารแบบฟอร์มของหน่วยงาน หรือ Digital Platform |
| วิธีการติดตามผล | ทางเลือกที่ 1 ตรวจวัดโดยเครื่องชั่งน้ำหนัก ทางเลือกที่ 2 ประเมินจากปริมาตรบรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งถ่านชีวภาพ หรือปริมาตรบรรจุของภาชนะ ความหนาแน่น และจำนวนเที่ยวรถ/ภาชนะบรรจุ |

| พารามิเตอร์ | Qbiomass,y |
| --- | --- |
| หน่วย | t biomass |
| ความหมาย | ปริมาณเศษชีวมวลเหลือทิ้งที่ถูกขนส่งในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกปริมาณเศษชีวมวลเหลือทิ้งที่ถูกขนส่งในรูปแบบเอกสารแบบฟอร์มของหน่วยงาน หรือ Digital Platform |
| วิธีการติดตามผล | ทางเลือกที่ 1 ตรวจวัดโดยเครื่องชั่งน้ำหนัก ทางเลือกที่ 2 ประเมินจากปริมาตรบรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งปริมาณเศษชีวมวล เหลือทิ้ง หรือปริมาตรบรรจุของภาชนะ ความหนาแน่น และจำนวนเที่ยวรถ/ภาชนะบรรจุ |

| พารามิเตอร์ | Dbiochar,y |
| --- | --- |
| หน่วย | km |
| ความหมาย | ระยะทางไปกลับระหว่างต้นทางและปลายทางของกิจกรรมการขนส่งถ่านชีวภาพเพื่อนำใช้ประโยชน์ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลในรูปแบบเอกสารแบบฟอร์มของหน่วยงาน หรือ Digital Platform ทางเลือกที่ 1 ข้อมูลระยะทางจริงจากระบบ GPS Tracking ของยานพาหนะขนส่ง (หากมี) ทางเลือกที่ 2 ข้อมูลประมาณการระยะทางจากระบบแผนที่ดิจิทัล (เช่น Google Maps หรือระบบ GIS) |
| วิธีการติดตามผล | - รายงานบันทึกระยะทางการขนส่งถ่านชีวภาพของโครงการ - การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |

| พารามิเตอร์ | Dbiomass,y |
| --- | --- |
| หน่วย | km |
| ความหมาย | ระยะทางไปกลับระหว่างต้นทางและปลายทางของกิจกรรมการขนส่งเศษชีวมวลเหลือทิ้ง เพื่อนำมาผลิตถ่านชีวภาพในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลในรูปแบบเอกสารแบบฟอร์มของหน่วยงาน หรือ Digital Platform ทางเลือกที่ 1 ข้อมูลระยะทางจริงจากระบบ GPS Tracking ของยานพาหนะขนส่ง (หากมี) ทางเลือกที่ 2 ข้อมูลประมาณการระยะทางจากระบบแผนที่ดิจิทัล (เช่น Google Maps หรือระบบ GIS) |
| วิธีการติดตามผล | - รายงานบันทึกระยะทางการขนส่งเศษชีวมวลเหลือทิ้งของโครงการ - การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |

| พารามิเตอร์ | FOCi,y |
| --- | --- |
| หน่วย | % |
| ความหมาย | สัดส่วนสารคาร์บอนอินทรีย์ในถ่านชีวภาพที่ผลิตได้ประเภท i จากการดำเนินโครงการในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกสัดส่วนสารคาร์บอนอินทรีย์ในถ่านชีวภาพจากโครงการในรูปแบบเอกสารแบบฟอร์มของหน่วยงาน หรือ Digital Platform |
| วิธีการติดตามผล | - ตรวจวัดสัดส่วนสารคาร์บอนอินทรีย์ในถ่านชีวภาพในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองหรือน่าเชื่อถืออย่างน้อยในทุกชุดการผลิตถ่านชีวภาพภายใต้เงื่อนไขการผลิตรูปแบบเดียวกัน - ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในทุกชุดการผลิตอย่างน้อยปีละครั้ง |

| พารามิเตอร์ | H/Corg |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | สัดส่วนโดยโมลของปริมาณไฮโดรเจนและปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในถ่านชีวภาพของแต่ละชุดการผลิตถ่านชีวภาพ |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกสัดส่วนโดยโมลของไฮโดรเจนและคาร์บอนอินทรีย์ในถ่านชีวภาพจากโครงการในรูปแบบเอกสารแบบฟอร์มของหน่วยงาน หรือ Digital Platform |
| วิธีการติดตามผล | - ตรวจวัดสัดส่วนโดยโมลของไฮโดรเจนและคาร์บอนอินทรีย์ของถ่านชีวภาพจากโครงการในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง - ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในทุกชุดการผลิตอย่างน้อยปีละครั้ง |

| พารามิเตอร์ | PFenduse,y |
| --- | --- |
| หน่วย | % |
| ความหมาย | ค่าปัจจัยความคงทนตามปลายทางการใช้งานในการดำเนินโครงการในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ระบบติดตามและบันทึกห่วงโซ่การครอบครองของถ่านชีวภาพผ่านกระบวนการทำงาน หรือ Digital Platform ตั้งแต่การผลิต การขนส่ง จนถึงผู้ใช้งานจริง (chain of custody tracking) |
| วิธีการติดตามผล | ทางเลือกที่ 1 ใช้ค่าตามภาคผนวก ข โดยค่าที่นำมาใช้ต้องสัมพันธ์กับปลายทางของการใช้งานถ่านชีวภาพ ทางเลือกที่ 2 เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย |

| พารามิเตอร์ | AF |
| --- | --- |
| หน่วย | % |
| ความหมาย | สัดส่วนที่นำมาประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพ |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 คำนวนจากสมการการปันส่วน (Allocation) ดังนี้ AF= พลังงานสมมูลรวมของถ่านชีวภาพที่ผลิตได้พลังงานสมมูลรวมของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากกระบวนการผลิต ทางเลือกที่ 2 จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย |
| วิธีการติดตามผล | ทางเลือกที่ 1 ค่าที่คำนวนจากการปันส่วน ทางเลือกที่ 2 ในกรณีที่ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการคำนวณให้ใช้สัดส่วน 100% |
| หมายเหตุ | กรณีที่กระบวนการผลิตถ่านชีวภาพมีผลิตภัณฑ์ร่วม (Co-products) เช่น น้ำมันชีวภาพ ก๊าซสังเคราะห์ หรือไฟฟ้า ให้ใช้ค่า AF (Adjustment Factor) เพื่อปันส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามสัดส่วนพลังงานของผลผลิต เพื่อให้การคำนวณการกักเก็บคาร์บอนสะท้อนเฉพาะส่วนของถ่านชีวภาพเท่านั้น |

- เอกสารอ้างอิง

- ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานความร้อน (T-VER-S-METH-02-02) ฉบับที่ 01

- VCS Methodology: Methodology for biochar utilization in soil and non-soil applications

- 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Appendix 4 Method for Estimating the Change in Mineral Soil Organic Carbon Stocks from Biochar Amendments: Basis for Future Methodological Development

- Puro earth; Biochar Methodology for CO2 Removal Edition 2025 V1

- Clean Development Mechanism (CDM), Methodological tool: Project and leakage emissions from transportation of freight Version 01.1.0

- U.S. and Canada Biochar Protocol Version 1.0, March 2024

ภาคผนวก ก

รายการชีวมวลที่ใช้สำหรับการผลิตถ่านชีวภาพ ควรเป็นไปดังแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 รายการชีวมวลและแหล่งที่มาของชีวมวลที่ใช้สำหรับการผลิตถ่านชีวภาพ

| กลุ่มที่ | รายการชีวมวล | แหล่งที่มาของชีวมวล |
| --- | --- | --- |
| 1 | การเกษตร | เศษชีวมวลทางการเกษตร การตัดแต่งกิ่งไม้ผลรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรส่วนเกินจากตลาด และชีวมวลที่ปลูกเพื่อใช้เป็นพลังงานหรือวัสดุชีวมวลโดยเฉพาะ |
| 2 | การจัดการภูมิทัศน์ | เศษชีวมวลจากกิจกรรมจัดการภูมิทัศน์หรือพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ หรืออื่นๆ |
| 3 | การจัดการสวนป่าและ วนเกษตร | เศษชีวมวลจากการตัดแต่งไม้และจัดการแปลงปลูก การตัดสางขยายระยะเปลือกไม้ และรากไม้จากการขุดถอน |
| 4 | การจัดการดูแลรักษาสภาพแหล่งน้ำ | ชีวมวลที่ได้จากกิจกรรมดูแลรักษาสภาพแหล่งน้ำและระบบนิเวศทั้งน้ำจืด น้ำทะเลหรือชายฝั่ง เพื่อให้สภาพแหล่งน้ำมีคุณภาพดี ลดการเสื่อมโทรม |
| 5 | การแปรรูปไม้ | เศษไม้เหลือจากการแปรรูป/ผลิต ผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจที่ผ่านการแปรรูปทางกลและไม่ผ่านการบำบัดทางเคมี |
| 6 | การแปรรูปอาหาร | เศษเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปอาหารที่มาจากพืช โดยมีแหล่งที่มาจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ขายส่ง ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวกซื้อ หรืออื่นๆ |
| 7 | ขยะเศษอาหาร | เศษอาหารเหลือทิ้งจากการเตรียมหรือให้บริการด้านอาหารจากห้องครัว โรงอาหาร ร้านอาหาร หรืออื่นๆ |
| 8 | ปศุสัตว์ | มูลสัตว์ กระดูก ก้าง |
| 9 | ของเสียชีวมวลจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม | ของเสียชีวมวลที่มีแหล่งที่มาชัดเจนจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายหรือสิ่งสังเคราะห์ที่ไม่ย่อยสลาย ทางชีวภาพ |
| 10 | ชีวมวลจากกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic digestion) | กากหมัก (digestate) หรือของเสียชีวมวลจากกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน ที่ต้องมีแหล่งกำเนิดที่ชัดเจนและไม่ปนเปื้อนสารอันตราย ครอบคลุมการหมักของเสียจากพืช อาหาร มูลสัตว์ หรืออื่นๆ |
| 11 | ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย (sludge) | ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย (sludge) ทั้งจากระบบบัดบัดน้ำเสียชุมชนหรือระบบบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม ที่ต้องมีแหล่งกำเนิดที่ชัดเจนและไม่ปนเปื้อนสารอันตราย |

ภาคผนวก ข

รายการประเภทการใช้งานถ่านชีวภาพเป็นไปดังแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

การใช้งานถ่านชีวภาพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละประเภทการใช้งานที่ดำเนินการ

ตารางที่ 2 รายการประเภทการใช้งานถ่านชีวภาพ1

| กลุ่มของการใช้งาน | ประเภทของการใช้งาน | ค่าปัจจัยความคงทน (ร้อยละ,%) (Permanence factor, PF) |
| --- | --- | --- |
| การใช้งานทางการเกษตร สวนสาธารณะ หรือ การป่าไม้ | - การปรับปรุงดินโดยตรง (Direct soil amendment) - สารเติมในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก (Compost additive) - วัสดุปลูกพืชสวน (Horticultural growth media) - วัสดุปูรองสัตว์ซึ่งภายหลังจะถูกนำไปใช้ในแปลงเกษตร (Animal bedding) - การกรองน้ำทางการเกษตรซึ่งภายหลังจะถูกนำไปใช้ในแปลงเกษตร (Agricultural water filtration) | สำหรับการใช้งานในดิน การคำนวณอ้างอิงจาก Woolf et al. (2021) ดังสมการนี้ PF* = Chc – mhc x (H/Corg ratio) โดยที่ - ค่า Chc และ mhc = สัมประสิทธิ์ค่าคงที่ (Coefficients) ซึ่งขึ้นกับอุณหภูมิดินเฉลี่ยรายปี (Mean annual temperature) - ค่า H/Corg ratio = อัตราส่วนโดยโมล ของไฮโดรเจนต่อคาร์บอน ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ - สัมประสิทธิ์ค่าคงที่ของอุณหภูมิดิน ณ สถานที่ใช้งานปลายทาง พิจารณาตามตารางด้านล่างนี้ สำหรับประเทศไทยกรณีที่ไม่สามารถระบุอุณหภูมิดินของสถานที่ใช้งานปลายทางได้ให้ใช้ค่าที่ Mean annual temperature ≥ 20.1 (°C) ซึ่งเป็นค่าอุณหภูมิที่อนุรักษ์นิยมที่สุด Mean annual temp (°C); Chc; mhc. ≤5; 1.13; 0.46. 5.1-10.0; 1.10; 0.59. 10.1-15.0; 1.04; 0.64. 15.1-20.0; 1.01; 0.65. ≥20.1; 0.98; 0.66. หมายเหตุ: *อ้างอิงตามเอกสาร U.S. and Canada biochar protocol |
| วัสดุก่อสร้าง หรือ วัสดุวิศวกรรม | - สารเติมแต่งในซีเมนต์ (Cement additive) - สารเติมแต่งในยิปซัม (Gypsum additive) - สารเติมในปูนปลาสเตอร์ (Mineral plaster additive) - สารเติมในดินเหนียว (Clay additive) | ร้อยละ 100 |
|  | - สารเติมในยางมะตอย (เฉพาะการใช้งานแบบผสมเย็นกับส่วนผสมยางมะตอยเท่านั้น) | ร้อยละ 20 หรือ คำนวณโดยอิงจากค่าต่ำสุดของช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบกับอายุอ้างอิง 100 ปี เช่น หากอายุการใช้งาน 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 |
|  | - วัสดุเชิงประกอบไม้-พอลิเมอร์ (Wood polymer composites) | ร้อยละ 30 หรือ คำนวณโดยอิงจากค่าต่ำสุดของช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ |
| การฟื้นฟูและทำให้สิ่งแวดล้อมมีเสถียรภาพ | - การบำบัดน้ำทิ้ง (Effluent polishing) - การควบคุมการชะล้างพังทลาย ของดิน (Erosion control) - การฟื้นฟูดินปนเปื้อน (Soil remediation) - การจัดการน้ำฝน (Stormwater management) | เหมือนกับการใช้งานทางการเกษตร แต่หลังการใช้งานแล้วต้องนำไปเก็บในโครงสร้างกักเก็บถาวร |
| โครงสร้างจัดเก็บถาวร หรือ โครงสร้างสำหรับการกักเก็บระยะยาว | - การกำจัดในหลุมฝังกลบ ซึ่งรวมถึงการใช้เป็น วัสดุปิดหน้าหลุมฝังกลบประจำวัน (Alternative daily cover) และการทำให้ของเสียในหลุมฝังกลบมีเสถียรภาพ (Solidification/Stabilization) - การฟื้นฟูเหมืองใต้ดิน (Subsurface mine remediation) | ร้อยละ 100 ยกเว้น ในกรณีที่ถ่านชีวภาพถูกนำไปใช้ในรูปแบบการใช้งานอื่นๆ ก่อนที่จะถูกนำไปเก็บในโครงสร้างกักเก็บถาวร ซึ่งในกรณีนั้นต้องใช้ ค่าปัจจัยความคงทนของการใช้งานทางการเกษตรในการคำนวณ |

หมายเหตุ: 1 อ้างอิง: U.S. and Canada Biochar Protocol, Version 1.0, Eligible Biochar End Uses List, March 2024

ภาคผนวก ค

แนวทางการติดตามตรวจสอบเส้นทางการครอบครอง (Chain of Custody Tracking)

พิจารณาจากการติดตามห่วงโซ่การครอบครอง (Chain of Custody) ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบและบันทึกเส้นทางของถ่านชีวภาพตั้งแต่การจัดหาชีวมวล การผลิต การขนส่ง จนถึงการใช้งานปลายทาง (ผู้ใช้งานจริง) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคาร์บอนที่กักเก็บสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

ตารางที่ 3 แนวทางการติดตามตรวจสอบเส้นทางการครอบครอง (Chain of Custody tracking)1

| ขั้นตอน | รายละเอียดของห่วงโซ่ |
| --- | --- |
| การจัดหาชีวมวล | - ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์ อีเมล) ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ชนิดของวัตถุดิบ - สถานที่ตั้ง/แหล่งที่มาของแหล่งวัตถุดิบ (ต้องอยู่ในรายการชีวมวลที่ควรใช้ในการผลิตถ่านชีวภาพ ภาคผนวก ก) - วันที่ได้จัดหาชีวมวลเข้ามา - ปริมาณชีวมวลที่จัดหา |
| การผลิตถ่านชีวภาพ | - ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์ อีเมล) ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - สถานที่ผลิต - วันที่และปริมาณที่รับชีวมวลเข้ามา - วันที่และปริมาณที่ผลิตถ่านชีวภาพ - วันที่ขนส่งถ่านชีวภาพออกจากโรงผลิต |
| การใช้งานถ่านชีวภาพที่ปลายทาง | - ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์ อีเมล) ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ปริมาณถ่านชีวภาพที่ได้รับ - ประเภท/ลักษณะการใช้งานปลายทาง (ต้องอยู่ในรายการประเภทการใช้งานถ่านชีวภาพ ภาคผนวก ข) - พิกัดหรือสถานที่ใช้งาน หากไม่ทราบลักษณะพื้นที่ใช้งานปลายทางของถ่านชีวภาพอย่างแน่ชัดต้องใช้ค่าปัจจัยความคงทน (permanence factor) ที่ระมัดระวังสูงสุด (conservative values) |
| การครอบครองชั่วคราวระหว่างขั้นตอน เช่น การขนส่งหรือการจัดเก็บ | - ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์ อีเมล) ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - สถานที่จัดเก็บระหว่างทาง - วันที่รับและส่งต่อชีวมวลหรือถ่านชีวภาพ |

หมายเหตุ: 1 ในกรณีที่โครงการได้จำหน่าย/ส่งต่อถ่านชีวภาพให้กับหน่วยงานตัวกลาง (Intermediary entity) ซึ่งจะนำถ่านชีวภาพไปจำหน่ายหรือกระจายต่อให้ผู้ใช้งานปลายทาง การติดตามเส้นทางการครอบครอง (Chain of custody tracking) จำเป็นเฉพาะถึงขั้นตอนของหน่วยงานตัวกลางเท่านั้น โดยการรายงานการใช้งานปลายทางสามารถอ้างอิง/สันนิษฐานอย่างมีเหตุผล จากหลักฐานสนับสนุน เช่น เอกสารทางการตลาดของผู้ใช้ปลายทาง เป็นต้น

บันทึกการแก้ไข T-VER-S-METH-14-02

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 19 มีนาคม 2569 | การเริ่มใช้ครั้งแรก |