T-VER-S-METH-09-09

ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

สำหรับ

การจัดการอาหารส่วนเกินและนำไปบริจาคเพื่อบริโภค

(Management of Food Surplus and Utilization as Donation for Human Consumption)

(ฉบับที่ 01)

Scope: 13 - Waste handling and disposal

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2569

| - ชื่อระเบียบวิธีฯ (Methodology) | การจัดการอาหารส่วนเกินและนำไปบริจาคเพื่อบริโภค (Management of Food Surplus and Utilization as Donation for Human Consumption) |
| --- | --- |
| - ประเภทโครงการ (Project Type) | การจัดการขยะมูลฝอย |
| - สาขาและขอบข่าย (Scope) | 13 - Waste handling and disposal (การจัดการและกำจัดของเสีย) |
| - ลักษณะโครงการ (Project Outline) | กิจกรรมที่มีการนำอาหารส่วนเกินจากแหล่งกำเนิดไปบริโภคต่ออย่างเป็นระบบ เพื่อลดการทิ้งเป็นขยะอาหารที่ถูกจัดการด้วยการฝังกลบ |
| - ลักษณะของกิจกรรม โครงการที่เข้าข่าย (Applicability) | 1. การรวบรวมอาหารส่วนเกินและนำไปบริจาคเพื่อบริโภคต้องทำให้ปริมาณอาหารที่ต้องทิ้งลดลงเมื่อเทียบกับกรณีฐาน (ไม่มีกิจกรรมโครงการ) 2. กิจกรรมโครงการต้องประกอบด้วยการรวบรวมอาหารส่วนเกิน และส่งต่ออาหารส่วนเกินให้แก่ผู้ที่มีความต้องการ 3. อาหารส่วนเกินที่รวบรวมได้สามารถดำเนินการได้ในรูปแบบของ - บริโภคทันที หรือ - อุ่นหรือประกอบอาหารก่อนบริโภค หรือ - เก็บรักษาอาหารก่อนที่จะขนส่งให้แก่ผู้รับนำไปอุ่นหรือประกอบอาหาร และบริโภค |
| - เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | - อาหารส่วนเกินต้องมีคุณลักษณะและถูกจัดการด้วยวิธีการที่เป็นไป ตามคู่มือแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยอาหารสำหรับการบริจาคอาหาร กรมควบคุมมลพิษ - อาหารส่วนเกินที่ถูกส่งไปให้ผู้ที่มีความต้องการนำไปบริโภคต่อต้องไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย - การคัดแยกและรวบรวมอาหารส่วนเกินจากแหล่งกำเนิดและนำไปส่งต่อให้แก่ผู้รับเพื่อบริโภค ภายในวันที่รวบรวมหรือก่อนอาหารส่วนเกินจะหมดอายุ - อาหารส่วนเกินต้องไม่เป็นเครื่องดื่ม |
| - วันเริ่มดำเนินโครงการ (Project Starting Date) | วันที่โครงการมีการรวบรวมอาหารส่วนเกิน เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่มีความต้องการนำไปบริโภคต่ออย่างเป็นระบบ และบันทึกข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้อง |
| - หมายเหตุ |  |

รายละเอียดระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับการจัดการอาหารส่วนเกินและนำไปบริจาคเพื่อบริโภค

- ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)

เป็นโครงการที่มีการคัดแยก/รวบรวมอาหารส่วนเกินจากแหล่งกำเนิดไปบริจาคอย่างเป็นระบบเพื่อการบริโภค ซึ่งช่วยลดการทิ้งขยะอาหารที่ถูกจัดการด้วยการฝังกลบ โดยที่การนำอาหารส่วนเกินไปบริจาคต้องดำเนินการภายในวันที่รวบรวมหรือก่อนอาหารหมดอายุ ทั้งนี้รูปแบบของกิจกรรมภายใต้ขอบเขตโครงการได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

รูปที่ 1 ลักษณะของกิจกรรมภายใต้ขอบเขตโครงการ

- ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

ข้อมูลกรณีฐานสำหรับกิจกรรมการนำอาหารส่วนเกินไปบริจาคทดแทนการฝังกลบ คือการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของขยะอินทรีย์เป็นขยะอาหารในหลุมฝังกลบภายใต้สภาวะไร้อากาศเฉพาะส่วนที่ไม่เกิดปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่นกับอากาศภายในชั้นวัสดุกลบทับเป็นข้อมูลกรณีฐาน โดยให้พิจารณาจากข้อมูลการจัดการอาหารส่วนเกินของแหล่งกำเนิดนั้นๆ สำหรับกรณีที่ขยะอาหารมาจากแหล่งกำเนิดที่มีอยู่เดิม รวมถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งขยะอาหารไปจัดการด้วยการฝังกลบ เมื่อไม่มีกิจกรรมโครงการ

- กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

| การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรม ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| กรณีฐาน | การฝังกลบเศษอาหารในหลุมฝังกลบ | CH4 | การย่อยสลายของขยะอาหารในหลุมฝังกลบภายใต้สภาวะไร้อากาศ |
|  | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | การขนส่งขยะอาหารส่วนเกินไปจัดการด้วยการฝังกลบ |
| การดำเนินโครงการ | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | - การรวบรวมและขนส่งอาหารส่วนเกินไปบริโภคต่อ - การอุ่นและ/หรือปรุงอาหารก่อนบริโภค (ถ้ามี) |
|  | การใช้ไฟฟ้า | CO2 | - การเก็บรักษาอาหาร (ถ้ามี) - การอุ่นและ/หรือปรุง (ถ้ามี) |
| นอกขอบเขตโครงการ | การจัดการเศษเหลือทิ้งของอาหารส่วนเกินที่บริจาคและบริโภคไม่หมด | CH4 | การย่อยสลายของเศษเหลือทิ้งของอาหารส่วนเกินที่บริจาคและบริโภคไม่หมดในหลุมฝังกลบภายใต้สภาวะไร้อากาศ |
|  | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | การขนส่งเศษเหลือทิ้งของอาหารส่วนเกินที่บริจาคและบริโภคไม่หมดไปยังหลุมฝังกลบ |
|  | การจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษที่ใช้ในการบริจาคอาหารส่วนเกิน | CH4 | การย่อยสลายของขยะประเภทกระดาษ ในหลุมฝังกลบภายใต้สภาวะไร้อากาศ |

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานจะพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ BEy; =; BEWFS,y + BETR,y. โดยที่ BEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2eq/year). BEWFS,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการฝังกลบเศษเหลือทิ้งของอาหารส่วนเกินในกรณีฐาน ในปี y (tCO2eq/year). BETR,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งอาหารส่วนเกินไปยังหลุมฝังกลบในกรณีฐาน ในปี y (tCO2eq/year). 4.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการฝังกลบเศษเหลือทิ้งของอาหารส่วนเกินในกรณีฐาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนนี้จะคิดเฉพาะการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของเศษอาหารในหลุมฝังกลบภายใต้สภาวะไร้อากาศเฉพาะส่วนที่ไม่เกิดปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่นกับอากาศภายในชั้นวัสดุกลบทับ โดยให้ใช้เครื่องมือการคำนวณ T-VER-S-TOOL-02-02: การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน และให้เลือกใช้ค่า MCF ตามวิธีการฝังกลบที่ใช้อยู่เดิมก่อนการดำเนินโครงการ หมายเหตุ ปริมาณอาหารส่วนเกินที่นำไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบในกรณีฐาน (เมื่อไม่มีกิจกรรมโครงการ) มีค่าเท่ากับปริมาณอาหารส่วนเกินที่นำไปบริจาคเพื่อบริโภค ในปี y (พารามิเตอร์ FSCPJ,y) และนำไปแทนเป็นค่าของพารามิเตอร์ Wy เมื่อคำนวณผ่านเครื่องมือการคำนวณ T-VER-S-TOOL-02-02 4.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งอาหารส่วนเกินไปยังหลุมฝังกลบในกรณีฐาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนนี้พิจารณาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดขึ้นจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งอาหารส่วนเกินไปยังหลุมฝังกลบ เมื่อไม่มีกิจกรรมโครงการ BETR,y; =; (FSCPJ,y x DDBL,i) x EFCO2,i,tkm x 10-3. โดยที่ BETR,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลขนส่งอาหารส่วนเกินไปยังหลุม ฝังกลบ กรณีฐาน ในปี y (tCO2eq/year). FSCPJ,y; =; ปริมาณอาหารส่วนเกินที่นำไปบริจาคเพื่อบริโภค ในปี y (ton/year). DDBL,i; =; ระยะทางการขนส่งเฉลี่ยจากแหล่งกำเนิดอาหารส่วนเกินไปยังหลุมฝังกลบ โดยใช้รถขนส่งประเภท i (km). EFCO2,i,tkm; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลตามรถขนส่งประเภท i (kgCO2/tkm).

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสามารถคำนวณได้ ดังนี้ PEy; =; PERFC,y + PETR,y. โดยที่ PEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2eq/year). PERFC,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกอบกู้อาหารส่วนเกินจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2eq/year). PETR,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งอาหารส่วนเกินจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2eq/year). 5.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกอบกู้อาหารส่วนเกิน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนนี้พิจารณาจากการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกอบกู้อาหารส่วนเกินก่อนส่งให้ผู้รับนำไปบริโภคต่อ รายละเอียดดังสมการ PERFC,y; =; PEFF,y + PEEL,y. โดยที่ PERFC,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกอบกู้อาหารส่วนเกินจากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2eq/year). PEFF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการอุ่นและ/หรือปรุงอาหาร ในปี y (tCO2eq/year). PEEL,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในการเก็บรักษา อุ่นและ/หรือปรุงอาหาร ในปี y (tCO2eq/year). 5.1.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการอุ่นและ/หรือปรุงอาหาร การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนนี้พิจารณาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดขึ้นจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการอุ่นอาหารส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้ให้ร้อน และ/หรือการปรุงอาหารส่วนเกินที่เป็นของสดก่อนที่จะบริโภค สามารถคำนวณได้ ดังนี้ PEFF,y; =; (FCCPJ,i,y x (NCVi x 10-6) x EFCO2,i) x 10-3. โดยที่ PEFF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการอุ่นและ/หรือปรุงอาหาร ในปี y (tCO2e/year). FCCPJ,i,y; =; ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ที่ใช้สำหรับการอุ่นและ/หรือปรุงอาหาร จากการดำเนินโครงการ ในปี y (unit/year). NCVi; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (MJ/unit). EFCO2,i; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (kgCO2/TJ). 5.1.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในการเก็บรักษา อุ่นและ/หรือปรุงอาหาร การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนนี้พิจารณาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดขึ้นจากการใช้ไฟฟ้าสำหรับการเก็บรักษาอาหารส่วนเกินด้วยการแช่ในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง รวมไปถึงการใช้ไฟฟ้าสำหรับการอุ่นอาหารส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้ให้ร้อน และ/หรือปรุงอาหารส่วนเกิดที่เป็นของสดก่อนที่จะบริโภค ดังสมการด้านล่าง PEEL,y; =; (ECS,PJ,y x 10-3) x EFEC,PJ,y + (ECC,PJ,y x 10-3) x EFEC,PJ,y. โดยที่ PEEL,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในการเก็บรักษา อุ่นและ/หรือปรุงอาหาร ในปี y (tCO2eq/year). ECS,PJ,y; =; ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการเก็บรักษาอาหารส่วนเกินในปี y (kWh/year). ECC,PJ,y; =; ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการอุ่นและ/หรือปรุงอาหารในปี y (kWh/year). EFEC,PJ,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh). 5.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งอาหารส่วนเกิน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนนี้พิจารณาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดขึ้นจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งอาหารส่วนเกินโดยใช้ยานพาหนะจากจุดรับจนถึงผู้รับอาหารส่วนเกินไปบริโภคต่อ โดยมีทางเลือกการคำนวณ 2 แนวทาง คือ ทางเลือกที่ 1 คำนวณโดยตรงจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล PETR,y; =; i FCPJ,i,y x (NCVi x 10-6) x EFCO2,i x 10-3. โดยที่ PETR,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งอาหารส่วนเกินจากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/year). FCPJ,i,y; =; ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ที่ใช้สำหรับการรวบรวมและกระจายอาหารส่วนเกินจากการดำเนินโครงการ ในปี y (unit/year). NCVi,; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (MJ/unit). EFCO2,i; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (kgCO2/TJ). ทางเลือกที่ 2 คำนวณโดยอ้อมจากระยะทางการขนส่ง PETR,y; =; i FSCPJ,i,y x DPJ,i,y x EFCO2,i,tkm x 10-3. โดยที่ PETR,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งอาหารส่วนเกินจากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/year). FSCPJ,i,y; =; ปริมาณอาหารส่วนเกินที่นำไปบริจาคเพื่อบริโภคและถูกขนส่งโดยรถขนส่งประเภท i ในปี y (ton/year). DPJ,i,y; =; ระยะทางการขนส่งอาหารส่วนเกินจากผู้บริจาคไปยังผู้บริโภค โดยใช้รถขนส่งประเภท i ในปี y (km). EFCO2,i,tkm; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับรถขนส่งประเภท i (kgCO2/tkm).

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการนั้นจะพิจารณาการจัดการเศษเหลือทิ้งของอาหารส่วนเกินที่บริจาคและบริโภคไม่หมด รวมทั้งการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการขนส่งเศษเหลือทิ้งของอาหารส่วนเกินที่บริจาคและบริโภคไม่หมดไปยังหลุมฝังกลบ รวมทั้งการจัดการบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ใช้ในกระบวนการบริจาคอาหารส่วนเกิน ซึ่งกลายเป็นขยะหลังจากการบริโภค รายละเอียดดังสมการดังนี้ LEy; =; LEWFS,y + LETR,y + LEPK,y. โดยที่ LEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2eq/year). LEWFS,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการฝังกลบเศษเหลือทิ้งของอาหารส่วนเกินที่บริจาคและบริโภคไม่หมด ในปี y (tCO2eq/year). LETR,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งเศษเหลือทิ้งของอาหารส่วนเกินที่บริจาคและบริโภคไม่หมดไปยังหลุมฝังกลบ ในปี y (tCO2eq/year). LEPK,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2eq/year). 6.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการฝังกลบเศษเหลือทิ้งของอาหารส่วนเกินที่บริจาคและบริโภคไม่หมด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการนั้นจะพิจารณาการจัดการเศษเหลือทิ้งของอาหารส่วนเกินที่บริจาคและบริโภคไม่หมด โดยจะคิดเฉพาะการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของขยะอินทรีย์ในหลุมฝังกลบภายใต้สภาวะไร้อากาศเฉพาะส่วนที่ไม่เกิดปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่นกับอากาศภายในชั้นวัสดุกลบทับ โดยให้ใช้ T-VER-S-TOOL-02-02 ในการคำนวณ หมายเหตุ ปริมาณเศษเหลือทิ้งของอาหารส่วนเกินที่บริจาคและบริโภคไม่หมดที่นำไปคำนวณผ่านเครื่องมือการคำนวณ T-VER-S-TOOL-02-02 คือพารามิเตอร์ Wy ซึ่งคำนวณจากปริมาณอาหารส่วนเกินที่นำไปบริจาคเพื่อบริโภค ในปี y (พารามิเตอร์ FSCPJ,y) คูณด้วยร้อยละการเกิดเศษเหลือทิ้งของอาหารส่วนเกินที่บริจาคและบริโภคไม่หมด ในปี y (พารามิเตอร์ R-FWCy) 6.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งเศษเหลือทิ้งของอาหารส่วนเกินที่บริจาคและบริโภคไม่หมดไปยังหลุมฝังกลบ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนนี้พิจารณาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดขึ้นจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งเศษเหลือทิ้งของอาหารส่วนเกินที่บริจาคและบริโภคไม่หมดไปยังหลุมฝังกลบ เฉพาะกรณีที่ระยะทางการขนส่งเศษเหลือทิ้งของอาหารส่วนเกินที่บริจาคและบริโภคไม่หมดจากจุดรับไปยังหลุมฝังกลบมากกว่า 200 กิโลเมตร โดยสมการคำนวณดังนี้ LETR,y; =; FSCPJ,y x R-FWCy x DDLE,i,y x EFCO2,i,tkm x 10-3. โดยที่ LETR,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลขนส่งเศษเหลือทิ้งของอาหารส่วนเกินที่บริจาคและบริโภคไม่หมดไปยังหลุมฝังกลบ ในปี y (tCO2eq/year). FSCPJ,y; =; ปริมาณอาหารส่วนเกินที่นำไปบริจาคเพื่อบริโภค จากการดำเนินโครงการ ในปี y (ton/year). R-FWCy; =; ร้อยละการเกิดเศษเหลือทิ้งของอาหารส่วนเกินที่บริจาคและบริโภคไม่หมด ในปี y (%). DDLE,i,y; =; ระยะทางการขนส่งเฉลี่ยจากสถานที่รับบริจาคไปยังหลุมฝังกลบ โดยรถขนส่งประเภท i (km). EFCO2,i,tkm; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับรถขนส่งประเภท i (kgCO2/tkm). 6.3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนนี้จะพิจารณาการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษที่ใช้ในห่ออาหารส่วนเกิน เช่น โดนัท เบเกอรี่ ฯลฯ ก่อนนำไปบริจาค โดยจะคิดเฉพาะการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของขยะอินทรีย์ในหลุมฝังกลบภายใต้สภาวะไร้อากาศเฉพาะส่วนที่ไม่เกิดปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่นกับอากาศภายในชั้นวัสดุกลบทับ โดยใช้สมการดังนี้ LEPK,y; =; (PKCPJ,y x 10-3) x EFPK. โดยที่ LEPK,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2eq/year). PKCPJ,y; =; ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษที่ใช้ในการบริจาคอาหารส่วนเกิน จากการดำเนินโครงการ ในปี y (kg/year). EFPK; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการจัดการบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ (tCO2eq/ton).

- การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสามารถคำนวณได้ ดังนี้ ERy = BEy - PEy - LEy โดยที่ ERy; =; ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2eq/year). BEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2eq/year). PEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปี y(tCO2eq/year). LEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y(tCO2eq/year).

- การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

ข้อมูลและพารามิเตอร์ที่ต้องมีการติดตามผล รวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมินตามข้อกำหนดของ อบก.

8.1 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | DDBL,i และ DDLE,i |
| --- | --- |
| หน่วย | km |
| ความหมาย | DDBL,i ระยะทางการขนส่งเฉลี่ยจากแหล่งกำเนิดอาหารส่วนเกินไปยังหลุมฝังกลบ เมื่อไม่มีกิจกรรมโครงการ โดยรถขนส่งประเภท i DDLE,i ระยะทางการขนส่งเฉลี่ยจากสถานที่รับบริจาคไปยังหลุมฝังกลบ โดยรถขนส่งประเภท i |
| แหล่งข้อมูล | คำนวณระยะทางต้นทางและปลายทางจาก google map |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,i |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCO2/TJ |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i |
| แหล่งข้อมูล | ตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories |

| พารามิเตอร์ | NCVi |
| --- | --- |
| หน่วย | MJ/Unit |
| ความหมาย | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากผู้ผลิตเชื้อเพลิง (Fuel Supplier) ทางเลือกที่ 2 จากการตรวจวัด ทางเลือกที่ 3 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย กระทรวงพลังงาน |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,tkm,i |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCO2/tkm |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับรถขนส่งประเภท i |
| แหล่งข้อมูล | ค่า Emission Factor สำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product หรือ CFP) ในกลุ่มการขนส่งโดยรถบรรทุก (Truck transportations) และขนส่งประเภทอื่นๆ (Others) ฉบับล่าสุด ที่ประกาศโดย อบก. |
| หมายเหตุ | ผู้พัฒนาโครงการต้องพิจารณาเลือกใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการขนส่งด้วยยานพาหนะคันที่ i ให้เหมาะสมกับยานพาหนะจริงที่ขนส่งในประเด็นต่างๆ ได้แก่ - ประเภทยานพาหนะ - ชนิดของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ - สัดส่วนการบรรทุก (% Loading) - สภาพการวิ่งของยานพาหนะที่ขนส่ง |

| พารามิเตอร์ | EFPK |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/ton |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการจัดการบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ (Default 5.71) |
| แหล่งข้อมูล | เครื่องมือการคำนวณ T-VER-S-TOOL-02-02 การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน (สำหรับหลุมฝังกลบที่ไม่มีระบบจัดการและมีความลึกมากกว่า 5 เมตร) |

8.2 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | FSCPJ,y และ FSCPJ,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | ton/year (น้ำหนักเปียก) |
| ความหมาย | FSCPJ,y ปริมาณอาหารส่วนเกินที่นำไปบริจาคเพื่อบริโภค ในการดำเนินโครงการ ในปี y FSCPJ,i,y ปริมาณอาหารส่วนเกินที่นำไปบริจาคเพื่อบริโภคและถูกขนส่งโดยรถขนส่งประเภท i ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดน้ำหนักอาหารส่วนเกินตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |
| หมายเหตุ | กรณีที่อาหารส่วนเกินมีน้ำเป็นจำนวนมาก เช่น ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น ให้แยกน้ำออกจากอาหารส่วนเกินก่อนการตรวจวัดน้ำหนัก |

| พารามิเตอร์ | R-FWCy |
| --- | --- |
| หน่วย | % |
| ความหมาย | ร้อยละการเกิดเศษเหลือทิ้งของอาหารส่วนเกินที่บริจาคและบริโภคไม่หมด ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการสัมภาษณ์ผู้รับอาหารส่วนเกินไปบริโภคต่อ |
| วิธีการติดตามผล | การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างของผู้รับอาหารส่วนเกินไปบริโภคต่อ โดยให้ดำเนินการปีละ 1 ครั้งตลอดช่วงระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต และกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักการของ Rule of Thumb |

| พารามิเตอร์ | FCCPJ,i,y และ FCPJ,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | unit/year (unit หมายถึงปริมาตรหรือน้ำหนัก) |
| ความหมาย | FCCPJ,i,y ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ที่ใช้สำหรับการอุ่นและ/หรือปรุงอาหาร จากการดำเนินโครงการ ในปี y FCPJ,i,y ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ที่ใช้สำหรับการรวบรวมและกระจายอาหารส่วนเกินจากการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
| วิธีการติดตามผล | ทางเลือกที่ 1 ใบเสร็จรับเงินจากผู้จำหน่ายเชื้อเพลิง ทางเลือกที่ 2 บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิงโดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน ทางเลือกที่ 3 คำนวณจากบันทึกระยะทาง และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถขนส่ง โดยพิจารณาจากน้ำหนักของอาหารส่วนเกินที่บรรทุก และประเภทรถขนส่ง |
| หมายเหตุ | ทางเลือกที่ 3 ใช้ได้เฉพาะพารามิเตอร์ FCPJ,i,y เท่านั้น |

| พารามิเตอร์ | DPJ,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | km |
| ความหมาย | ระยะทางการขนส่งจากผู้บริจาคไปยังผู้รับบริจาคสำหรับการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการขนส่ง |
| วิธีการติดตามผล | ทางเลือกที่ 1 บันทึกระยะทางการขนส่งจากระบบบันทึกของรถขนส่งที่ใช้ ทางเลือกที่ 2 คำนวณระยะทางต้นทางและปลายทางจาก google map |

| พารามิเตอร์ | ECS,PJ,y และ ECC,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ECS,PJ,y ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการเก็บรักษาอาหารส่วนเกิน ในปี y ECC,PJ,y ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการอุ่นและ/หรือปรุงอาหาร ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ทางเลือกที่ 1 ตรวจวัดโดย Power meter หรือ kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน ทางเลือกที่ 2 คำนวณจากค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าจากผู้ผลิตอุปกรณ์และบันทึกชั่วโมงการทำงานของอุปกรณ์ |

| พารามิเตอร์ | PKCPJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | ton/year |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษที่ใช้ในการบริจาคอาหารส่วนเกิน จากการดำเนินโครงการ ในปี y (ton/year) |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ |
| วิธีการติดตามผล | ติดตามตลอดช่วงระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | EFEC,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/MWh |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ข้อมูลจากรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/การใช้ไฟฟ้า (Emission Factor) สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ใช้การคำนวณตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ค่า EFEC,PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,PJ,y ตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ให้ใช้ค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFEC.PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,PJ,y ตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด |

| พารามิเตอร์ | GWPCH4 |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2eq/tCH4 |
| ความหมาย | ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน |
| แหล่งข้อมูล | ใช้ข้อมูลจากรายงานประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จัดทำโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC ที่ประกาศโดย อบก. |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ - ใช้ค่า GWPCH4 ล่าสุดตามที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ใช้ค่า GWPCH4 ตามที่ อบก. ประกาศ สำหรับประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามช่วงระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (Crediting Period) ที่ขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก |

เอกสารอ้างอิง

- VM0046: METHODOLOGY FOR REDUCING FOOD LOSS AND WASTE

- CDM Methodology: ACM0022: Alternative waste treatment processes

- 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

บันทึกการแก้ไข T-VER-S-METH-09-09

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 19 มีนาคม 2569 | การเริ่มใช้ครั้งแรก |