[image: image4.png]






T-VER-S-METH-04-02
ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
สำหรับ
การใช้ยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้าใหม่ 
(Using new hybrid vehicles/electric vehicles)
ฉบับที่ 03
Scope: 07 - Transportation
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568
	1. ชื่อระเบียบวิธีฯ (Methodology)
	การใช้ยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้าใหม่
(Using new hybrid vehicles/electric vehicles)

	2. ประเภทโครงการ (Project Type)
	การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า

	3. สาขาและขอบข่าย
(Scope)
	07 – Transportation (การขนส่ง)

	4. ลักษณะโครงการ(Project Outline)
	เป็นการใช้ยานพาหนะไฮบริดหรือยานพาหนะไฟฟ้าใหม่เพื่อขนส่งผู้โดยสารหรือบรรทุกสินค้า

	5. ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย(Applicability)
	เป็นการซื้อใหม่ เช่าซื้อ หรือเช่ายานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้าใหม่มาใช้ในกิจกรรมของหน่วยงาน ซึ่งในอดีตไม่เคยมีการใช้ยานพาหนะใดๆ ในกิจกรรมเดียวกัน

	6. เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ
(Project Conditions)
	1. ยานยนต์ที่ดัดแปลงจากเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นยานยนต์แบบไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย (พรบ. ยานยนต์/พรบ. การขนส่งทางบก) สำหรับยานพาหนะที่ดัดแปลงจากเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นยานพาหนะไฟฟ้าจากแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุม ยานพาหนะดังกล่าวต้องได้รับการรับรองการดัดแปลงโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในประเทศไทย
2. ไม่เป็นกิจกรรมการใช้ยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อทดแทน (Replacement) ยานพาหนะเครื่องยนต์สันดาปภายในที่มีอยู่เดิม

3. ประเภทของยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้าต้องเป็นไปตามกฎหมาย (พรบ. รถยนต์/พรบ. การขนส่งทางบก) หรือต้องมีการจดแจ้งเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทำรายงานการทำเหมือง ฯลฯ โดยประเภทที่เข้าข่าย คือ
- รถยนต์ 4 ล้อ เช่น รถเก๋ง รถกระบะบรรทุก รถแท็กซี่ รถตู้
- รถจักรยานยนต์
- รถสามล้อเครื่อง (รถตุ๊กตุ๊ก)
- รถโดยสาร
- รถกึ่งพ่วงบรรทุก
4. กิจกรรมการใช้ยานพาหนะต้องเป็นการขนส่งผู้โดยสารหรือบรรทุกสินค้าในลักษณะส่วนบุคคลหรือรับจ้างเท่านั้น
5. กรณีเจ้าของโครงการหรือผู้พัฒนาโครงการเป็นเจ้าของยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้าต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางการจัดการแบตเตอรี่ที่ชำรุดหรือหมดอายุการใช้งาน

	7. วันเริ่มดำเนินโครงการ
(Project Starting Date)
	วันที่โครงการได้รับการส่งมอบยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้าจากผู้จำหน่ายหรือผู้ให้เช่าและเริ่มมีการใช้งานจริง และบันทึกข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

	หมายเหตุ
	-


	รายละเอียดระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
สำหรับการใช้ยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้า


1. ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)
เป็นโครงการที่มีการใช้ยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้าใหม่สำหรับการขนส่งคนและ/หรือการขนส่งสินค้าโดยในอดีตไม่เคยมีการใช้ยานพาหนะใดๆ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ชนิดของยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้าจำแนกได้ดังนี้
1) ยานพาหนะไฮบริด
1.1 ยานพาหนะไฮบริดแบบเดิม (Conventional Hybrid)
- ยานพาหนะไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle, HEVs)
- ยานพาหนะไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, HEVs)
1.2 ยานพาหนะไฮบริดแบบซีรี่ส์ (Series Hybrid)
2) ยานพาหนะไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle, BEVs)
                                          ยานพาหนะไฮบริด
                  Conventional Hybrid                Series Hybrid                     ยานพาหนะไฟฟ้า

[image: image1.jpg]walulagarugudiniii

guguA e uesusiinstuedsussuawmesininisseguien
viaegnusudnedoaIassutn st nelunldsutusemesnihisludiuesnis
Fundounaznammdnulniivazadluwunnes  Wiemeluladmsliielelasau
Tumssammdslnihanwadfomas Wesndudumgslunsiuedou Aoy
upuAlihie SauSennsalduts srusudlwiladu 4 Ussiom

lavsn Uinsulovia wunnB3 \wadidoas
1.Hybrid EVs 2.Plug-in Hybrid EVs 3.Battery EVs 4.Fuel Cell EVs
- 7y~
[GERREN] LLrERl

) Rograrma iy
T T
1 wawmof
D i T
a| | >
1" s
w ¥ o v % o »
a9UHY Ay = 1H,
wunADS
grugudlninusennengg®

1) eeudlndilausn (Hybrid electric vehicle, HEV) Usznausieiedaseus
angududuiddunisiundoundn ddddemasiiussylunusudiuasiinusiuiy
vowaslniitodiiumdmeseusudlfiedoud Suhlfalowudivsinsamngeiu
suedansathndsnunafindevielildussloniasudundsmuliiniuly
wuametiitedelrtunawmesinihviely 3ulsnsdudesdomasinieuguduni

o v a

Mdsndnanniesessuduasiowasiliih - vilvidnsswweseususiganinanueus

nilATREUAgNgUINIALAL T

*Shukla, A. (2009). “A Market Study on Hybrid Vehicles and the Concept of V2G".
dolcera.com. Retrieved April 4, 2014 from https://www.dolcera.com/wiki/index php?title
—A_market_study_on_ Hybrid_vehicles_and_the_concept_of V2G.



  [image: image2.jpg]100% Electric Vehicle

Motor

.

E-POWER

Motor

atery
B Pover genertor

Engine

Conventional Hybrid

Engine Motor

Pover
generator

Inverter

Battery

Driven by motor

Driven by motor

Driven by engine & motor

High-output motor

High-output motor

Low-output motor




               [image: image3.jpg]walulagarugudiniii

guguA e uesusiinstuedsussuawmesininisseguien
viaegnusudnedoaIassutn st nelunldsutusemesnihisludiuesnis
Fundounaznammdnulniivazadluwunnes  Wiemeluladmsliielelasau
Tumssammdslnihanwadfomas Wesndudumgslunsiuedou Aoy
upuAlihie SauSennsalduts srusudlwiladu 4 Ussiom

lavsn Uinsulovia wunnB3 \wadidoas
1.Hybrid EVs 2.Plug-in Hybrid EVs 3.Battery EVs 4.Fuel Cell EVs
- 7y~
[GERREN] LLrERl

) Rograrma iy
T T
1 wawmof
D i T
a| | >
1" s
w ¥ o v % o »
a9UHY Ay = 1H,
wunADS
grugudlninusennengg®

1) eeudlndilausn (Hybrid electric vehicle, HEV) Usznausieiedaseus
angududuiddunisiundoundn ddddemasiiussylunusudiuasiinusiuiy
vowaslniitodiiumdmeseusudlfiedoud Suhlfalowudivsinsamngeiu
suedansathndsnunafindevielildussloniasudundsmuliiniuly
wuametiitedelrtunawmesinihviely 3ulsnsdudesdomasinieuguduni

o v a

Mdsndnanniesessuduasiowasiliih - vilvidnsswweseususiganinanueus

nilATREUAgNgUINIALAL T

*Shukla, A. (2009). “A Market Study on Hybrid Vehicles and the Concept of V2G".
dolcera.com. Retrieved April 4, 2014 from https://www.dolcera.com/wiki/index php?title
—A_market_study_on_ Hybrid_vehicles_and_the_concept_of V2G.




รูปที่ 1 ประเภทยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้า
ขอบเขตโครงการเป็นยานพาหนะที่อยู่ภายใต้กิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้า โดยกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะพิจารณาทั้งไฟฟ้าจากระบบสายส่งและไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนต่างๆ เช่น แสงอาทิตย์ ลม ฯลฯ และการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิสในยานพาหนะไฮบริดที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของโครงการจะถูกนำมาพิจารณาทั้งหมด
2. ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)
กรณีฐานของโครงการ คือปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลต่อระยะทางของยานพาหนะเครื่องยนต์สันดาปภายในร่วมกับระยะทางการวิ่งของยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการ
3. กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

	การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
	แหล่งกำเนิด
ก๊าซเรือนกระจก
	ชนิดของ
ก๊าซเรือนกระจก
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

	กรณีฐาน
	การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
	CO2
	การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากยานพาหนะเครื่องยนต์สันดาปภายใน

	การดำเนินโครงการ
	การใช้ไฟฟ้า
	CO2
	การใช้ไฟฟ้าจากยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้า

	
	การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
	CO2
	การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากยานพาหนะไฮบริด

	นอกขอบเขตโครงการ
	ไม่เกี่ยวข้อง
	-
	-


4. การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิสสำหรับยานพานหนะเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยคิดเทียบจากระยะทางของยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้า การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานคำนวณได้ ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 คำนวณจากข้อมูลระยะทาง
BEy
=
(i,x((SFCi,x ( NCVx ( EFCO2,x( ( Lkm,i,y ( 10-9(
โดยที่ 
BEy
=
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year)
SFCi,x
=
ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะต่อระยะทางจากยานพาหนะคันที่ i ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท x ในกรณีฐาน (unit/km)

NCVx
=
ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท x (MJ/unit)
EFCO2,x
=
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท x (kgCO2/TJ)

Lkm,i,y
=
ระยะทางของยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้าที่ใช้แทนที่พาหนะคันที่ i จากการดำเนินโครงการ ในปี y (km/year)
หมายเหตุ

ข้อมูลของ SFCi,x , NCVx และ EFCO2,x  ต้องมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทเดียวกัน

ทางเลือกที่ 2 คำนวณจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าสำหรับการชาร์จ (ใช้ได้เฉพาะยานพาหนะไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่เท่านั้น)
BEy
=
(i,x((ECPJ,i,y / SECPJ,i,y( ( SFCi,x ( NCVx ( EFCO2,x ( 10-9(
โดยที่

ECPJ,i,y
=

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าคันที่ i จากการดำเนินโครงการ ในปี y (kWh/year) 
SECPJ,i,y
=

ค่าการใช้ไฟฟ้าต่อระยะทางจากยานพาหนะไฟฟ้าคันที่ i ในปี y (kWh/km)
หมายเหตุ
ข้อมูลของ SFCi,x , NCVx และ EFCO2,x  ต้องมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทเดียวกัน



5. การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้ไฟฟ้าสำหรับการชาร์จยานพาหนะและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (เฉพาะยานพาหนะไฮบริด) ซึ่งคำนวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิสจากการดำเนินโครงการ
PEy
=
PEEC,y + PEFC,y
โดยที่
PEy
=
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year)
PEEC,y
=
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year)

PEFC,y
=
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year)
5.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ
PEEC,y
=
(i(ECPJ,i,y - ECRE,PJ,i,y( ( EFEC,PJ,y ( 10-3
โดยที่
ECPJ,i,y
=
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้าคันที่ i จากการดำเนินโครงการ ในปี y (kWh/year)

ECRE,PJ,i,y
=
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้าคันที่ i จากการดำเนินโครงการ ในปี y (kWh/year)

EFEC,PJ,y
=
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh)

5.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินโครงการ
PEFC,y
=
(i,x(FCPJ,i,x,y ( NCVx ( EFCO2,x ( 10-9(
โดยที่
FCPJ,i,x,y
=
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิสประเภท x สำหรับยานพาหนะไฮบริดคันที่ i จากการดำเนินโครงการ ในปี y (unit/year)




6. การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)
	- ไม่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง


7. การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)
	การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้
ERy
=
BEy - PEy - LEy
โดยที่

ERy
=
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2e/year)
BEy
=
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2e/year)
PEy
=
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/year)
LEy
=
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year) 



8.
การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)
ข้อมูลและพารามิเตอร์ที่ต้องมีการติดตามผล รวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมินตามข้อกำหนดของ อบก.
8.1 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล
	พารามิเตอร์
	SFCi,x

	หน่วย
	หน่วยต่อกิโลเมตร (unit/km)

	ความหมาย
	ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะต่อระยะทางจากยานพาหนะคันที่ i ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท x ในกรณีฐาน

	แหล่งข้อมูล
	อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ปี 2563 และสำหรับรถบรรทุกกึ่งพ่วง อ้างอิงข้อมูลจากบทความการประชุมเชิงวิชาการประจําปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและ
โลจิสติกส์ ครั้งที่ 8 ปี 2551
ประเภทของยานพาหนะ
ประเภท
เชื้อเพลิงอ้างอิง
ค่าความสิ้นเปลือง (Unit/km)*
รถยนต์ (รถเก๋ง)

CNG

0.0841
รถกระบะบรรทุก (4 ล้อ)
CNG

0.0999
รถแท็กซี่
CNG

0.0836
รถตู้
CNG

0.0894
รถจักรยานยนต์
E85

0.0241
รถสามล้อเครื่อง
CNG

0.0797
รถโดยสาร
CNG
0.2703
รถกึ่งพ่วงบรรทุก
CNG
0.4852
*หน่วยค่าความสิ้นเปลืองของ CNG คือ kg/km และ E85 คือ Liter/km


	พารามิเตอร์
	NCVx

	หน่วย
	เมกะจูลต่อหน่วย (MJ/unit)

	ความหมาย
	ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท x

	แหล่งข้อมูล
	อ้างอิง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ปี 2563
ประเภทเชื้อเพลิงอ้างอิง
ค่าความร้อนสุทธิ
หน่วย

CNG

37.92
MJ/kg
E85
24.70
MJ/Liter



	พารามิเตอร์
	EFCO2,x

	หน่วย
	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเทระจูล (kgCO2/TJ)

	ความหมาย
	ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท x

	แหล่งข้อมูล
	ตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories


8.2 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล
	พารามิเตอร์
	Lkm,i,y

	หน่วย
	กิโลเมตรต่อปี (km/year)

	ความหมาย
	ระยะทางของยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้าคันที่ i จากการดำเนินโครงการ ในปี y

	แหล่งข้อมูล
	รายงานหรือบันทึกข้อมูลระยะทางการวิ่งของยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้า

	วิธีการติดตามผล
	บันทึกค่าระยะทางจากมาตรวัดระยะทางของรถหรือจากระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System หรือ GPS) โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน

	หมายเหตุ
	กรณีรถกึ่งพ่วงบรรทุก การติดตามข้อมูลให้พิจารณาเฉพาะระยะทางของยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้าที่มีการบรรทุกสินค้าไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักบรรทุกสูงสุด


	พารามิเตอร์
	ECPJ,i,y

	หน่วย
	กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี (kWh/year)

	ความหมาย
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้าคันที่ i จากการดำเนินโครงการ ในปี y

	แหล่งข้อมูล
	ค่าจากบันทึกไฟฟ้าที่ชาร์จจากยานพาหนะ

	วิธีการติดตามผล
	บันทึกค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากยานพาหนะโดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน

	หมายเหตุ
	กรณีที่ผู้พัฒนาโครงการตรวจวัดข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าจากจุดชาร์จไฟฟ้าโดยตรง ผู้พัฒนาโครงการต้องพิจารณาการตรวจวัดข้อมูลดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการชาร์จที่บ้าน (Home charge) และการชาร์จในที่สาธารณะ (ภายนอกบ้าน) สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าแต่ละคัน และข้อมูลดังกล่าวต้องสัมพันธ์กับระยะทางของยานพาหนะไฟฟ้าที่ใช้ในการคำนวณ


	พารามิเตอร์
	ECRE,PJ,i,y

	หน่วย
	กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี (kWh/year)

	ความหมาย
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้าคันที่ i จากการดำเนินโครงการ ในปี y

	แหล่งข้อมูล
	ค่าจากบันทึกไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับการชาร์จยานพาหนะ

	วิธีการติดตามผล
	บันทึกค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน

	หมายเหตุ
	กรณีที่ผู้พัฒนาโครงการมีการชาร์จไฟฟ้าที่สถานีชาร์จที่มีการซื้อไฟฟ้าจากระบบสายส่งและไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนและผู้พัฒนาโครงการไม่สามารถแยกบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าได้  ให้ผู้พัฒนาโครงการใช้ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (ไฟฟ้าที่ซื้อจากระบบสายส่งและไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน) เป็นไฟฟ้าที่ซื้อจากระบบสายส่งสำหรับการชาร์จแทน


	พารามิเตอร์
	EFEC,PJ,y

	หน่วย
	tCO2/MWh

	ความหมาย
	ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี y

	แหล่งข้อมูล
	กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ข้อมูลจากรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/การใช้ไฟฟ้า (Emission Factor) สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก.
กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ใช้การคำนวณตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด

	วิธีการติดตามผล
	สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ
· กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ค่า EFEC,PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ
· กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,PJ,y ตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด
สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
· กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ให้ใช้ค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFEC.PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น
· กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,PJ,y ตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด


	พารามิเตอร์
	FCPJ,i,x,y

	หน่วย
	หน่วยต่อปี (unit/year)

	ความหมาย
	ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท x จากยานพาหนะไฮบริดคันที่ i สำหรับการดำเนินโครงการ ในปี y

	แหล่งข้อมูล
	รายงานปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

	วิธีการติดตามผล
	บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิงโดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน


เอกสารอ้างอิง
- CDM Methodology AMS-III.BC Small-scale Methodology: Emission reductions through improved efficiency of vehicle fleets
- CDM Methodology AMS-III.C: Emission reductions by electric and hybrid vehicles
- รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผล (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่งด้วยการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ปี พ.ศ. 2563 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
	บันทึกการแก้ไข T-VER-S-METH-04-02


	ฉบับที่
	แก้ไขครั้งที่
	วันที่บังคับใช้
	รายการแก้ไข

	03
	2
	26 พฤศจิกายน 2568
	· เพิ่มเงื่อนไขของกิจกรรมโครงการให้ครอบคลุมกับรถบรรทุกกึ่งพ่วง
· เพิ่มค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะต่อระยะทางจากยานพาหนะคันที่ i ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท x ในกรณีฐานสำหรับรถบรรทุกกึ่งพวง

	02
	1
	26 กรกฎาคม 2566
	· เพิ่มเงื่อนไขของกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าที่ดัดแปลงจากยานพาหนะเครื่องยนต์สันดาปภายใน
· เพิ่มทางเลือกการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐาน

	01
	-
	1 มีนาคม 2566
	· เปลี่ยนแปลงจากรหัสเอกสารเดิม T-VER-METH-TM-04 Version 02

· แก้ไขประเภทโครงการ
· เพิ่มคำอธิบายวันเริ่มดำเนินโครงการ
· เปลี่ยนสัญลักษณ์และความหมายของพารามิเตอร์ EFEC,y
· แก้ไขคำ “พลังงานไฟฟ้า” เป็น “ไฟฟ้า”

	02
	1
	4 ธันวาคม 2564
	ระบุสาขาและขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการของระเบียบวิธีการ

	01
	-
	19 สิงหาคม 2564
	-


วาระที่ 4.2เอกสารแนบ 1





วาระที่ 4.2เอกสารแนบ 1





วาระที่ 4.2เอกสารแนบ 1








