T-VER-P-METH-14-01

ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

สำหรับ

การดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์
ในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน
(CO2 Capture and Storage in Geological Formation)

ฉบับที่ 01

Scope: 16 – Carbon capture and storage of CO2 in geological formation

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2566

| - ชื่อระเบียบวิธีฯ (Methodology) | การดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน (CO2 Capture and Storage in Geological Formation) |
| --- | --- |
| - ประเภทโครงการ (Project Type) | การดักจับ กักเก็บ และ/หรือ การใช้ประโยชน์จากก๊าซเรือนกระจก |
| - ลักษณะโครงการ(Project Outline) | กิจกรรมโครงการต้องมีวัตถุประสงค์ในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ปล่อยออกจากแหล่งที่มีจุดกำเนิดแน่นอน (Point source) หรือการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ (Direct Air Capture: DAC) เพื่อมากักเก็บไว้ในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน |
| - ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย(Applicability) | กิจกรรมโครงการต้องมีกระบวนการดักจับก๊าซจากแหล่งกำเนิดและแยกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออก (Capture) การขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์ (Transportation) และการอัดคาร์บอนไดออกไซด์ (Injection) เพื่อกักเก็บลงในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน โดยที่ - แหล่งกักเก็บต้องมีการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้ CO2 รั่วไหลและรั่วกลับสู่บรรยากาศตามมาตรฐานการกำกับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แหล่งกักเก็บต้องมีการแสดงขอบเขต ขนาด โครงสร้าง และคุณสมบัติในการกักเก็บ CO2 โดยไม่รั่วไหลไปที่อื่นและต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแล |
| - เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | 1) การดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ต้องเป็นการดักจับจากก๊าซที่เกิดจาก - แหล่งกำเนิดที่มีจุดปล่อยแน่นอน (Point source) ได้แก่ - การผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ - กระบวนการทางอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานเหล็ก กระบวนการผลิตไฮโดรเจนด้วยก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ - บรรยากาศ 2) ชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดินสำหรับการกักเก็บ CO2 ได้แก่ - ชั้นหินแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมที่พร่องแล้ว (Depleted petroleum reservoir) - ชั้นตะเข็บถ่านหินที่ไม่ผลิต (Unmineable coal seam) - ชั้นหินอุ้มน้ำระดับลึก (Deep saline aquifer) 3) รูปแบบการขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่เข้าข่าย คือทางท่อ รถไฟ รถบรรทุก และเรือ ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) กิจกรรมโครงการสามารถมีกระบวนการดักจับก๊าซจากแหล่งกำเนิดและแยกเอา CO2 ออก (Capture) และกระบวนการอัด CO2 เพื่อกักเก็บ (Storage) ลงในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดินที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันหรือไม่อยู่ติดกันได้ โดยที่เจ้าของโครงการต้องมีสิทธิในการขนส่ง CO2 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 5) กระบวนการดักจับก๊าซจากแหล่งกำเนิดและแยกเอา CO2 ออก (Capture) เพื่อส่งไปกักเก็บในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดินต้องมีความเข้มข้นของ CO2ไม่น้อยกว่า 95% 6) CO2 ที่จะกักเก็บภายใต้กิจกรรมโครงการสามารถนำไปใช้ในการผลิตน้ำมันขึ้นมาจากหลุมหลังจากที่ได้มีการผลิตตามธรรมชาติแล้ว (Enhanced Oil Recovery: EOR) ได้ 7) ผู้พัฒนาโครงการต้องมีการกระบวนการตรวจสอบ (วิธีการ/อุปกรณ์/ตำแหน่ง/ความถี่/ระยะเวลา) การรั่วไหลของคาร์บอนไดออกไซด์ที่กักเก็บในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน และการเคลื่อนไหลให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| - วันเริ่มดำเนินโครงการ (Project Starting Date) | วันที่เจ้าของโครงการ (ผู้ว่าจ้าง) และผู้รับจ้างได้มีการลงนามร่วมกันในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่จะพัฒนาเป็นโครงการ T-VER |
| - นิยามศัพท์ | Enhanced Oil Recovery (EOR) หมายถึงวิธีการที่ช่วยในการผลิตน้ำมันขึ้นมาจากหลุมหลังจากที่ได้มีการผลิตตามธรรมชาติแล้ว ได้แก่ การผลิตขั้นทุติยภูมิ (Secondary Recovery) และการผลิตขั้นตติยภูมิ (Tertiary Recovery) Secondary Recovery หมายถึงการผลิตที่มีการอัดน้ำหรือก๊าซเข้าไปในแหล่งกักเก็บเพื่อให้น้ำหรือก๊าซนี้ไปแทนที่น้ำมันดิบ ไล่น้ำมันดิบมาเข้าหลุมผลิต น้ำหรือก๊าซที่เข้าไปแทนที่น้ำมันนี้ไม่สามารถแทนที่น้ำมันได้หมดจะมีน้ำมันเหลืออยู่ในแหล่งกักเก็บหลังจากการผลิตขั้นทุติยภูมิได้สิ้นสุดลง Tertiary Recovery หมายถึงการผลิตขั้นตติยภูมิเมื่อมีการผลิตขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิแล้ว เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตได้ก็ยังไม่สูงมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบชนิดหนักและชนิดปานกลาง ดังนั้นจึงมีน้ำมันดิบเหลือพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการใช้การผลิตขั้นตติยภูมิขึ้น การผลิตขั้นตติยภูมินี้อาจแบ่งเป็น 3 ชนิด คือชนิดที่ใช้กระบวนการความร้อน (Thermal process) ชนิดที่ใช้กระบวนการผสมตัว (Miscible process) และชนิดที่ใช้กระบวนการทางเคมี (Chemical process) Independent Power Supply (IPS) หมายถึงผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองโดยไม่มีการจำหน่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าหรือจำหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าตรง Supercritical Fluid (ของไหลวิกฤตยิ่งยวด) หมายถึงสารในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความดันเหนือจุดวิกฤต (Critical point) ซึ่งทำให้สารมีความหนืดเหมือนแก๊สและความหนาแน่นเหมือนของเหลว สภาวะมาตรฐาน (Standard Temperature and Pressure หรือ STP) หมายถึงที่สภาวะที่อุณหภูมิ 288.15 K (15°C) และความดันสมบูรณ์ 100 kPa (1 bar) |
| - หมายเหตุ |  |

รายละเอียดระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน (CO2 Capture and Storage in Geological Formation)

- กิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

ตารางที่ 1 แหล่งกำเนิดและชนิดของก๊าซเรือนกระจก

| การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรม ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| กรณีฐาน | แหล่งกำเนิดที่มีจุดปล่อยที่แน่นอนหรือบรรยากาศ | CO2 | - การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล - การเผาหินปูน - น้ำมันและก๊าซที่ได้จากการขุดเจาะ |
| การดำเนินโครงการ |  |  |  |
| การดักจับก๊าซและแยกเอา CO2 ออก | การระบายออกหรือรั่วไหล | CO2 | เครื่องจักร/อุปกรณ์/ระบบท่อ |
|  | การผลิตไฟฟ้าและความร้อนเพื่อใช้เอง | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในโรงไฟฟ้าที่อยู่ในขอบเขตโครงการ |
|  | การใช้ไฟฟ้าและพลังงานความร้อน (ที่ซื้อมาจากภายนอก) ในกระบวนการ | CO2 | - การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในระบบสายส่ง - การผลิตไฟฟ้าและ/หรือไอน้ำของโรงไฟฟ้าประเภท IPS |
| การขนส่ง CO2 | การรั่วไหล | CO2 | เครื่องจักร/อุปกรณ์/ระบบท่อ |
|  | การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในโรงไฟฟ้าที่อยู่ในขอบเขตโครงการ |
|  | การใช้ไฟฟ้า (ที่ซื้อมาจากภายนอก) ในกระบวนการ หรือในยานพาหนะไฟฟ้า (ถ้ามี) | CO2 | การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในระบบสายส่งหรือโรงไฟฟ้าประเภท IPS |
|  | การขนส่งทางเรือ/รถ/รถไฟ | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง |
| การอัด CO2 ลงในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน | การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในโรงไฟฟ้าที่อยู่ในขอบเขตโครงการ |
|  | การใช้ไฟฟ้า (ที่ซื้อมาจากภายนอก) ในกระบวนการ | CO2 | การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในระบบสายส่งหรือโรงไฟฟ้าประเภท IPS |
|  | การระบายออกหรือรั่วไหล | CO2 | เครื่องจักร/อุปกรณ์/ระบบท่อ |
|  | การรั่วไหลที่บริเวณหลุมอัด | CO2 และ CH4 | - แนวหลุมจนถึงแหล่งกักเก็บ - มลสาร (Fugitive) ในน้ำมันดิบหรือก๊าซที่ผลิตได้จากหลุมกักเก็บ และน้ำกรณีที่มีการทำ EOR |
|  | การไหลไปยังแหล่งกักเก็บในชั้นใต้ดินอื่น | CO2 | CO2 ที่อัดและช่วยให้เกิดการ EOR ไหลไปยังแหล่งกักเก็บในชั้นใต้ดินอื่นที่อยู่นอกขอบเขตโครงการ |
|  | การรั่วไหลที่แหล่งกักเก็บในชั้นใต้ดิน | CO2 | การรั่วไหลที่เกิดขึ้นในระหว่างการอัดและภายหลังการอัดเสร็จสิ้นแล้ว |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ | ไม่เกี่ยวข้อง | - | - |

- ลักษณะของกิจกรรมและขอบเขตโครงการ (Applicability and Scope of Project)

กิจกรรมโครงการต้องมีวัตถุประสงค์ในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซที่เกิดจากแหล่งกำเนิดที่มีจุดปล่อยแน่นอนหรือบรรยากาศมากักเก็บไว้ในชั้นหินใต้ดินโดยที่

- แหล่งกักเก็บต้องมีการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้คาร์บอนไดออกไซด์รั่วไหลและรั่วกลับสู่บรรยากาศตามมาตรฐานการกำกับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- แหล่งกักเก็บต้องมีการแสดงขอบเขต ขนาด โครงสร้าง และคุณสมบัติในการกักเก็บ CO2 โดยไม่รั่วไหลไปที่อื่นและต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแล

CO2

ดักจับและ
แยก CO2 ออก

แหล่งปล่อย

หรือ

บรรยากาศ

ขนส่ง CO2

- ท่อ

- รถ/รถไฟ/เรือ

- อื่นๆ

ชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน

CO2

CO2

CO2

แหล่งกักเก็บ

อัด CO2

Capture

Transportation

Storage

รูปที่ 1 กระบวนการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน

กิจกรรมโครงการต้องมีกระบวนการทั้งหมด 3 ส่วนดังรูปที่ 1 ได้แก่

- การดักจับและแยก CO2 ออก (Capture) การแยก CO2 ที่ดักจับได้จากแหล่งกำเนิดสามารถเลือกใช้กระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งตามด้านล่างนี้

  - การดูดซึม (Absorption)

  - การดูดซับ (Adsorption)

  - การแยกด้วยเยื่อบาง (Membrane separation)

  - การใช้ความเย็น (Cryogenic)

- การขนส่ง CO2 (Transportation) การนำ CO2 ที่แยกได้ส่งไปยังบริเวณที่จะกักเก็บสามารถใช้การขนส่งได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่

  - การขนส่งทางท่อ (Pipeline)

  - การขนส่งด้วยรถบรรทุก/รถไฟ/เรือ (Land transportation)

  - การขนส่งทางเรือ (Marine transportation)

- การกักเก็บ CO2 (Storage) การนำ CO2 ในสถานะแก๊สหรือของเหลวหรือของไหลวิกฤตยิ่งยวด (Supercritical fluid) ไปกักเก็บไว้ในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดินโดยที่จะต้องมีหลุมเจาะสำหรับอัด (Injection well)

โครงการต้องมีกระบวนการตรวจสอบการรั่วไหลของ CO2 ในแหล่งกักเก็บตลอดระยะเวลาคิดเครดิตที่กำหนด และต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 5 ปีภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาคิดเครดิตเพื่อให้มั่นใจว่า CO2 จะไม่รั่วไหลออกจากแหล่งกักเก็บในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน  ทั้งนี้หากพบการรั่วไหลในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้พัฒนาโครงการต้องประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรั่วไหลของ CO2 ในแหล่งกักเก็บด้วย

- การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality)

โครงการต้องผ่านการพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality) 
โดยใช้ “แนวทางการพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality) ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)” ที่ อบก. กำหนด

- ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

โครงการ CCS ที่เกิดขึ้นจะเป็นโครงการแห่งแรก (First of its kind) ในประเทศไทย ดังนั้นข้อมูลกรณีฐาน คือปริมาณ CO2 ที่ถูกอัดลงสู่แหล่งกักเก็บในชั้นใต้ดิน ณ สภาวะมาตรฐาน

หมายเหตุ	หากประเทศไทยมีโครงการ CCS มากขึ้น อบก. จะพิจารณาทบทวนการกำหนดข้อมูลกรณีฐานให้เป็นไปตามแนวทางการกำหนดข้อมูลกรณีฐานต่ำกว่าการดำเนินงานปกติ (Below Business as Usual หรือ Below BAU) ต่อไป

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากแหล่งกำเนิดตามที่กำหนด โดยคิดจากปริมาณ CO2 ที่ถูกอัดสู่แหล่งกักเก็บในชั้นดิน ณ สภาวะมาตรฐาน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน สามารถคำนวณได้ ดังนี้

BEy = VGas,INJ,y x %V/VCO2,INJ,y x CO2 x AF	สมการที่ (1)

โดยที่

| BEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| VGas,INJ,y | = | ปริมาตรก๊าซ ณ จุดที่อัดสู่แหล่งกักเก็บ (ตรวจวัดที่สภาวะมาตรฐาน) ในปี y (m3/year) |
| %V/VCO2,INJ,y | = | สัดส่วนโดยปริมาตรของ CO2 ต่อปริมาตรก๊าซ ณ จุดที่อัดสู่แหล่งกักเก็บ (ตรวจวัดที่สภาวะมาตรฐาน) ในปี y (ค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1) |
| CO2 | = | ความหนาแน่นของก๊าซ CO2 ที่สภาวะมาตรฐาน = 0.00190 (tCO2/m3) |
| AF | = | ค่าปรับแก้ไขการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (ใช้ค่า AF = 1) |

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการพิจารณาจาก 3 ขั้นตอนหลักของกิจกรรมโครงการ ได้แก่กระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซ (Capture) กระบวนการขนส่ง CO2 (Transportation) และกระบวนการอัด CO2 เพื่อกักเก็บลงในแหล่งกักเก็บใต้ดิน (Storage)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้

PEy = PECP,y + PETR,y + PEST,y	สมการที่ (2)

โดยที่

| PEy | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| PECP,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซในปี y (tCO2e/year) |
| PETR,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในกระบวนการขนส่ง CO2 ในปี y (tCO2e/year) |
| PEST,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในกระบวนการอัด CO2 เพื่อกักเก็บลงในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน ในปี y (tCO2e/year) |

6.1	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในกระบวนการดักจับและแยก CO2 สามารถคำนวณได้ ดังนี้

PECP,y = PECP,FF,y + PECP,Elec,y + PECP,IPS,y	สมการที่ (3)

โดยที่

| PECP,FF,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซในปี y (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| PECP,Elec,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าในกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซในปี y (tCO2e/year) |
| PECP,IPS,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการใช้ไฟฟ้าและ/หรือไอน้ำจากโรงไฟฟ้าประเภท IPS มาใช้ในกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซในปี y (tCO2e/year) |

6.1.1	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซ เช่น การผลิตความร้อนเพื่อใช้กระบวนการฟื้นสภาพของสาร (Regenerative) ที่ใช้ในการดูดซึมหรือดูดซับ  การผลิตไฟฟ้าและความร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซ (ไม่ใช่การซื้อจากภายนอก) เป็นต้น ให้ใช้เครื่องมือการคำนวณของ T-VER-P-TOOL-02-01 "การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดำเนินโครงการหรือนอกขอบเขตโครงการ" ฉบับล่าสุด

6.1.2	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าในกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ซื้อมาจากโครงข่ายไฟฟ้าในกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซดังกล่าวสามารถคำนวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/ใช้ไฟฟ้า และสัดส่วนกำลังไฟฟ้าสูญเสียในโครงข่ายไฟฟ้า ดังสมการ

PECP,Elec,y = ECCP,PJ,y × EFElec,y × (1 + TDLy) × 10-3	สมการที่ (4)

โดยที่

| ECCP,PJ,y | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซ ในปี y (kWh/year) |
| --- | --- | --- |
| EFElec,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิต/ใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh) |
| TDLy | = | สัดส่วนค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการจ่ายไฟฟ้าไปยังจุดใช้ไฟฟ้าในปี y |

6.1.3	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการใช้ไฟฟ้าและ/หรือไอน้ำจากโรงไฟฟ้าประเภท IPS มาใช้ในกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าและ/หรือไอน้ำที่ซื้อมาจากโรงไฟฟ้าประเภท IPS เพื่อใช้ในกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกพิจารณาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยใช้หลักการปันส่วนดังสมการที่ (5) และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปคำนวณหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้เครื่องมือการคำนวณของ T-VER-P-TOOL-02-01 "การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดำเนินโครงการหรือนอกขอบเขตโครงการ" ฉบับล่าสุด

FCCP,IPS,y = 1/IPS,y  TFCIPS,y ×HCCP,y+3.6×ECCP,PJ,yHGIPS,y+3.6×EGIPS,y	สมการที่ (5)

โดยที่

| FCCP,IPS,y | = | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการผลิตไฟฟ้าและ/หรือความร้อนในส่วนที่ซื้อมาใช้ในกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซ ในปี y (unit/year) |
| --- | --- | --- |
| TFCIPS,y | = | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมดของโรงไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าและ/หรือไอน้ำมาใช้ ในปี y (unit/year) |
| HCCP,PJ,y | = | ปริมาณความร้อนที่ใช้ในกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซ ในปี y (MJ/year) |
| ECCP,PJ,y | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซ ในปี y (kWh/year) |
| HGIPS,y | = | ปริมาณความร้อนทั้งหมดที่ผลิตได้ของโรงไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าและ/หรือไอน้ำมาใช้ ในปี y (MJ/year) |
| EGIPS,y | = | ปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ของโรงไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าและ/หรือไอน้ำมาใช้ ในปี y (kWh/year) |
| IPS,y | = | ค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยรายปีของโรงไฟฟ้าในปี y (ค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1) |

6.2	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในกระบวนการขนส่ง CO2

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในกระบวนการขนส่ง CO2 ที่ได้จากกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซ (Capture) ไปยังกระบวนการอัด CO2 เพื่อกักเก็บลงในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน (Storage) สามารถคำนวณได้ ดังนี้

PETR,y = PETR,FF,y + PETR,Elec,y	สมการที่ (6)

โดยที่

| PETR,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในกระบวนการขนส่ง CO2 ในปี y (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| PETR,FF,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเครื่องจักร/อุปกรณ์/ยานพาหนะสำหรับการขนส่ง CO2 ในปี y (tCO2e/year) |
| PETR,Elec,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าในการขนส่ง CO2 ผ่านท่อในปี y (tCO2e/year) |

6.2.1	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเครื่องจักร/อุปกรณ์/ยานพาหนะสำหรับการขนส่ง CO2

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการขนส่ง CO2 จะพิจารณาจากการใช้ในยานพาหนะต่างๆ สำหรับการขนส่ง CO2 จากกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซ (Capture) ไปยังกระบวนการอัด CO2 เพื่อกักเก็บลงในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน (Storage)  รวมไปถึงการใช้ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์สำหรับการเพิ่มความดัน (ถ้ามี)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้คำนวณโดยใช้เครื่องมือการคำนวณของ T-VER-P-TOOL-02-01 "การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดำเนินโครงการหรือนอกขอบเขตโครงการ" ฉบับล่าสุด

6.2.2	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าในการขนส่ง CO2 ผ่านท่อ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ซื้อมาจากโครงข่ายไฟฟ้าในกระบวนการขนส่ง CO2 พิจารณาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์สำหรับการเพิ่มความดัน CO2 ในสถานะก๊าซสำหรับการขนส่งผ่านท่อหรือการลดอุณหภูมิ CO2 ให้เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวสำหรับการขนส่งด้วยยานพาหนะ รวมไปถึงการใช้ยานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) สำหรับการขนส่ง CO2 (ถ้ามี) ซึ่งสามารถคำนวณจากสมการ

PETR,Elec,y = ECTR,PJ,y × EFElec,y × (1 + TDLy) × 10-3	สมการที่ (7)

โดยที่

| ECTR,PJ,y | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการขนส่ง CO2 ในปี y (kWh/year) |
| --- | --- | --- |
| EFElec,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิต/ใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh) |
| TDLy | = | สัดส่วนค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการจ่ายไฟฟ้าไปยังจุดใช้ไฟฟ้าในปี y |

กรณีการใช้ไฟฟ้าที่ซื้อมาจากโรงไฟฟ้าประเภท IPS การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวพิจารณาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลของโรงไฟฟ้าโดยใช้หลักการปันส่วนดังสมการที่ (8)  และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปคำนวณหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้เครื่องมือการคำนวณของ T-VER-P-TOOL-02-01 "การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดำเนินโครงการหรือนอกขอบเขตโครงการ" ฉบับล่าสุด

FCTR,IPS,y = 1/IPS,y  TFCIPS,y ×3.6×ECTR,PJ,yHGIPS,y+3.6×EGIPS,y	สมการที่ (8)

โดยที่

| FCTR,IPS,y | = | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการผลิตไฟฟ้าในส่วนที่ซื้อมาใช้ในกระบวนการขนส่ง CO2 ในปี y (unit/year) |
| --- | --- | --- |
| TFCIPS,y | = | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมดของโรงไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้ามาใช้ ในปี y (unit/year) |
| ECTR,PJ,y | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการขนส่ง CO2 ในปี y (kWh/year) |
| HGIPS,y | = | ปริมาณความร้อนทั้งหมดที่ผลิตได้ของโรงไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้ามาใช้ ในปี y (MJ/year) |
| EGIPS,y | = | ปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ของโรงไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้ามาใช้ ในปี y (kWh/year) |
| IPS,y | = | ค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยรายปีของโรงไฟฟ้าในปี y (ค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1) |

6.3	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในกระบวนการอัด CO2 เพื่อกักเก็บลงในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในกระบวนการอัด CO2 ผ่านหลุมเจาะสำหรับอัด (Injection well) เพื่อกักเก็บลงในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน สามารถคำนวณได้ ดังนี้

PEST,y = PEST,FF,y + PEST,Elec,y + PEST,Fugtive,y + PEST,EOR,y + PEST,Leak,y  	สมการที่ (9)

โดยที่

| PEST,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในกระบวนการอัด CO2 เพื่อกักเก็บลงในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน ในปี y (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| PEST,FF,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการอัด CO2 เพื่อกักเก็บลงในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดินในปี y (tCO2e/year) |
| PEST,Elec,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าในกระบวนการอัด CO2 เพื่อกักเก็บในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดินในปี y (tCO2e/year) |
| PEST,Fugtive,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการรั่วไหลของ CO2 และ CH4 ที่บริเวณหลุมเจาะสำหรับอัดในปี y (tCO2e/year) |
| PEST,EOR,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการไหลของ CO2 ที่ใช้ในการทำ EOR ไปยังแหล่งกักเก็บในชั้นใต้ดินที่อยู่นอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year) |
| PEST,Leak,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการรั่วไหลของ CO2 จากแหล่งกักเก็บภายใต้กิจกรรมโครงการสู่บรรยากาศ ในปี y (tCO2e/year) |

6.3.1	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการอัด CO2 เพื่อกักเก็บลงในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์สำหรับการเพิ่มความดัน CO2 สำหรับการอัด (ถ้ามี) ซึ่งคำนวณโดยใช้เครื่องมือการคำนวณของ T-VER-P-TOOL-02-01 "การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดำเนินโครงการหรือนอกขอบเขตโครงการ" ฉบับล่าสุด

6.3.2	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าในกระบวนการอัด CO2 เพื่อกักเก็บลงในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ซื้อมาจากโครงข่ายไฟฟ้าในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์สำหรับการเพิ่มความดัน CO2 สำหรับการอัด ซึ่งสามารถคำนวณจากสมการ

PEST,Elec,y = ECST,PJ,y × EFElec,y × (1 + TDLy) × 10-3	สมการที่ (10)

โดยที่

| ECST,PJ,y | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการอัด CO2 เพื่อกักเก็บลงในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน ในปี y (kWh/year) |
| --- | --- | --- |
| EFElec,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิต/ใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh) |
| TDLy | = | สัดส่วนค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการจ่ายไฟฟ้าไปยังจุดใช้ไฟฟ้าในปี y |

กรณีการใช้ไฟฟ้าที่ซื้อมาจากโรงไฟฟ้าประเภท IPS การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวพิจารณาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลของโรงไฟฟ้าโดยใช้หลักการปันส่วนดังสมการที่ (11)  และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปคำนวณหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้เครื่องมือการคำนวณของ T-VER-P-TOOL-02-01 "การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดำเนินโครงการหรือนอกขอบเขตโครงการ" ฉบับล่าสุด

FCST,IPS,y = 1/IPS,y  TFCIPS,y ×3.6×ECST,PJ,yHGIPS,y+3.6×EGIPS,y	สมการที่ (11)

โดยที่

| FCST,IPS,y | = | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการผลิตไฟฟ้าในส่วนที่ซื้อมาใช้ ในปี y (unit/year) |
| --- | --- | --- |
| TFCIPS,y | = | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมดของโรงไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้ามาใช้ในปี y (unit/year) |
| ECST,PJ,y | = | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการอัด CO2 เพื่อกักเก็บลงในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน ในปี y (kWh/year) |
| HGIPS,y | = | ปริมาณความร้อนทั้งหมดที่ผลิตได้ของโรงไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้ามาใช้ ในปี y (MJ/year) |
| EGIPS,y | = | ปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ของโรงไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้ามาใช้ ในปี y (kWh/year) |
| IPS,y | = | ค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยรายปีของโรงไฟฟ้าในปี y (ค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1) |

6.3.3	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการรั่วไหลของ CO2 และ CH4 ที่บริเวณหลุมเจาะสำหรับอัด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการที่บริเวณหลุมเจาะสำหรับอัด (Injection well) จะพิจารณาออกเป็นสองส่วนดังสมการ

PEST,Fugitive,y = PEST,Fugitive,Equip,y + PEST,Fugitive,EOR,y	สมการที่ (12)

โดยที่

| PEST,Fugitive,Equip,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการรั่วไหลของ CO2 ที่บริเวณหลุมเจาะสำหรับอัดในปี y (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| PEST,Fugitive,EOR,y | = | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการรั่วไหลของ CO2 และ CH4 จากน้ำมันดิบหรือก๊าซที่ผลิตได้จากหลุมกักเก็บ กรณีที่มีการทำ EOR ในปี y (tCO2e/year) |

6.3.3.1	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการรั่วไหลของ CO2 ที่บริเวณหลุมเจาะสำหรับอัด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการที่บริเวณหลุมเจาะสำหรับอัดจะเกิดขึ้นระบบท่อหลังผ่านเครื่องจักรอุปกรณ์เพิ่มความดัน และแนวหลุมจนถึงแหล่งกักเก็บ ซึ่งคำนวณจากสมการ

PEST,Fugitive,Equip,y = j EFWell,j x hWell,j x %V/VCO2,INJ,y x CO2 × 10-3	สมการที่ (13)

โดยที่

| EFWell,j | = | ค่า Emission factor สำหรับการรั่วไหลที่หลุมเจาะสำหรับอัดที่ j (m3/hour) |
| --- | --- | --- |
| hWell,j | = | เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเดินเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการอัด CO2 ลงหลุมเจาะสำหรับอัดที่ j ในปี y (hours) |
| %V/VCO2,INJ,y | = | สัดส่วนโดยปริมาตรของ CO2 ต่อปริมาตรก๊าซ ณ จุดที่อัดสู่แหล่งกักเก็บ (ตรวจวัดที่สภาวะมาตรฐาน) ในปี y (ค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1) |
| CO2 | = | ความหนาแน่นของก๊าซ CO2 ที่สภาวะมาตรฐาน = 0.00190 (tCO2/m3) |
| j | = | หลุมเจาะสำหรับอัดที่ j |

6.3.3.2	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการรั่วไหลของ CO2 และ CH4 จากน้ำมันดิบหรือก๊าซที่ผลิตได้จากหลุมกักเก็บ กรณีที่มีการทำ EOR

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการรั่วไหลของ CO2 และ CH4 จากน้ำมันดิบหรือก๊าซที่ผลิตได้จากหลุมกักเก็บ รวมไปถึง CO2 และ CH4 ที่ละลายในน้ำที่ออกมาพร้อมกับน้ำมันดิบหรือก๊าซ กรณีที่มีการทำ EOR คำนวณได้จากสมการ

PEST,Fugitive,EOR,y = VGas,y x %V/VCO2,Gas,y x CO2 + %V/VCH4,Gas,y x CH4 x GWPCH4 × 10-3

+ mWater,y x %W/WCO2,Water,y + %W/WCH4,Water,y x GWPCH4

+ mOil,y x %W/WCO2,Oil,y + %W/WCH4,Oil,y x GWPCH4	สมการที่ (14)

โดยที่

| VGas,y | = | ปริมาณก๊าซที่ผลิตได้จากการทำ EOR และจำหน่ายให้กับลูกค้า ในปี y (m3/year) |
| --- | --- | --- |
| %V/VCO2,Gas,y | = | สัดส่วนโดยปริมาตรของ CO2 ต่อปริมาตรก๊าซที่ผลิตได้จากการทำ EOR และจำหน่ายให้กับลูกค้า (ตรวจวัดที่สภาวะมาตรฐาน) ในปี y (ค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1) |
| %V/VCH4,Gas,y | = | สัดส่วนโดยปริมาตรของ CH4 ต่อปริมาตรก๊าซที่ผลิตได้จากการทำ EOR และจำหน่ายให้กับลูกค้า (ตรวจวัดที่สภาวะมาตรฐาน) ในปี y (ค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1) |
| CO2 | = | ความหนาแน่นของก๊าซ CO2 ที่สภาวะมาตรฐาน = 0.00190 (tCO2/m3) |
| CH4 | = | ความหนาแน่นของก๊าซ CH4 ที่สภาวะมาตรฐาน = 0.00717 (tCH4/m3) |
| GWPCH4 | = | ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน (tCO2/tCH4) |
| mWater,y | = | ปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซจากการทำ EOR และจำหน่ายให้กับลูกค้า ในปี y (m3/year) |
| %W/WCO2,Water,y | = | สัดส่วนโดยน้ำหนักของ CO2 ต่อน้ำหนักน้ำที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำ EOR ในปี y (ค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1) |
| %W/WCH4,Water,y | = | สัดส่วนโดยน้ำหนักของ CH4 ต่อน้ำหนักน้ำที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำ EOR ในปี y (ค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1) |
| mOil,y | = | ปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตได้จากการทำ EOR และจำหน่ายให้กับลูกค้า ในปี y (m3/year) |
| %W/WCO2,Oil,y | = | สัดส่วนโดยน้ำหนักของ CO2 ต่อน้ำหนักน้ำมันดิบที่ผลิตได้จากการทำ EOR ในปี y (ค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1) |
| %W/WCH4,Oil,y | = | สัดส่วนโดยน้ำหนักของ CH4 ต่อน้ำหนักน้ำมันดิบที่ผลิตได้จากการทำ EOR ในปี y (ค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1) |

6.3.4	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการไหลของ CO2 ที่ใช้ในการทำ EOR ไปยังแหล่งกักเก็บในชั้นใต้ดินที่อยู่นอกขอบเขตโครงการ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการไหลของ CO2 ที่ใช้ในการทำ EOR ไปยังแหล่งกักเก็บในชั้นใต้ดินที่อยู่นอกขอบเขตโครงการ คำนวณได้จากสมการ

PEST,EOR,y = VCO2,EOR,y x CO2 x 10-3	สมการที่ (15)

โดยที่

| VCO2,EOR,y | = | ปริมาตรของ CO2 ที่นำมาใช้ในการทำ EOR และไหลไปยังแหล่งกักเก็บในชั้นใต้ดินที่อยู่นอกขอบเขตโครงการ ณ สภาวะมาตรฐาน ในปี y (m3/year) |
| --- | --- | --- |
| CO2 | = | ความหนาแน่นของก๊าซ CO2 ที่สภาวะมาตรฐาน = 0.00190 (tCO2/m3) |

6.3.5	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการรั่วไหลของ CO2 จากแหล่งกักเก็บภายใต้กิจกรรมโครงการสู่บรรยากาศ

กรณีที่พบการรั่วไหลในแหล่งกักเก็บระหว่างการดำเนินกิจกรรมโครงการ  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสำหรับการรั่วไหลของ CO2 ในแหล่งกักเก็บจะพิจารณาออกเป็นสองช่วงเวลา คือการอัด CO2 (Injection) และการอัด CO2 เสร็จสิ้นแล้ว CO2 (Post injection) รายละเอียดดังสมการ

PEST,Leak,y = mCO2,INJ,y + mCO2,Post-INJ,y	สมการที่ (16)

โดยที่

| mCO2,INJ,y | = | ปริมาณของ CO2 ที่รั่วไหลจากแหล่งกักเก็บในช่วงระหว่างการอัด CO2 เพื่อกักเก็บลงในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน ณ สภาวะมาตรฐาน ในปี y (tCO2/year) |
| --- | --- | --- |
| mCO2,Post-INJ,y | = | ปริมาณของ CO2 ที่รั่วไหลจากแหล่งกักเก็บหลังการอัด CO2 เสร็จสิ้นแล้ว ณ สภาวะมาตรฐาน ในปี y (tCO2/year) |

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

ไม่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

- การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้

| ERy | = | BEy – PEy– LEy สมการที่ (17) |
| --- | --- | --- |

โดยที่

| ERy | = | การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2e/year) |
| --- | --- | --- |
| BEy | = | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปีy (tCO2e/year) |
| PEy | = | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปีy (tCO2e/year) |
| LEy | = | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year) |

- การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

9.1 ขั้นตอนการติดตามผล

- ให้ผู้พัฒนาโครงการอธิบายและระบุขั้นตอนการติดตามผลข้อมูลกิจกรรมโครงการ (Activity data) หรือตรวจสอบผลการตรวจวัดทั้งหมดในเอกสารข้อเสนอโครงการ รวมถึงประเภทของเครื่องมือตรวจวัดที่ใช้ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลและตรวจสอบข้อมูล การสอบเทียบเครื่องมือวัด (ถ้ามี) และขั้นตอนการรับประกันและควบคุมคุณภาพ ในกรณีที่วิธีการมีตัวเลือกที่แตกต่างกัน เช่น การใช้ค่าเริ่มต้นหรือการตรวจวัดที่หน้างาน  ผู้พัฒนาโครงการต้องระบุว่าจะใช้ตัวเลือกใด นอกจากนี้การติดตั้ง ดูแลรักษา และสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดควรดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์และเป็นไปตามมาตรฐานภายในประเทศ หรือมาตรฐานสากล เช่น IEC, ISO

- ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งควรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และมีระยะเวลาเก็บรักษาเป็นไปตามแนวทางที่ อบก. กำหนด หรือตามระบบคุณภาพขององค์กรแต่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่ อบก. กำหนด และควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามวิธีการติดตามผลที่ระบุในพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผลที่ระบุไว้ในตารางหัวข้อที่ 9.3

9.2 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | EFWell,j |
| --- | --- |
| หน่วย | m3/hour |
| ความหมาย | ค่า Emission factor สำหรับการรั่วไหลที่หลุมเจาะสำหรับอัดที่ j |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่าอ้างอิงจากกิจกรรมโครงการประเภท CCS ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้กลไกคาร์บอนเครดิตอื่นๆ กรณีที่มีค่าอ้างอิงหลายค่าให้พิจารณาค่าอ้างอิงสูงสุด ทางเลือกที่ 2 ค่าอ้างอิงจากบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และมีการประเมินบทความโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer review) หรือเอกสารของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง |

9.3 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | VGas,INJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | m3/year |
| ความหมาย | ปริมาตรก๊าซ ณ จุดที่อัดสู่แหล่งกักเก็บ (ตรวจวัดที่สภาวะมาตรฐาน) ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | Flow meter |
| วิธีการติดตามผล | วัดปริมาตรก๊าซอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการตรวจวัดความดันและอุณหภูมิของก๊าซเพื่อนำไปคำนวณหาปริมาตรที่สภาวะมาตรฐาน โดยที่ Flow meter ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |

| พารามิเตอร์ | %V/VCO2,INJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | สัดส่วนโดยปริมาตรของ CO2 ต่อปริมาตรก๊าซ ณ จุดที่อัดสู่แหล่งกักเก็บ (ตรวจวัดที่สภาวะมาตรฐาน) ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | Gas Chromatography |
| วิธีการติดตามผล | วิเคราะห์สัดส่วนโดยปริมาตรอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการตรวจวัดความดันและอุณหภูมิของก๊าซเพื่อนำไปคำนวณหาสัดส่วนที่สภาวะมาตรฐาน โดยที่ Gas Chromatography ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |

| พารามิเตอร์ | ECCP,PJ,y , ECTR,PJ,y และ ECST,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ECCP,PJ,y คือปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซ ในปี y ECTR,PJ,y คือปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการขนส่ง CO2 ออกจากก๊าซ ในปี y ECST,PJ,y คือปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการอัด CO2 เพื่อกักเก็บลงในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | เครื่องมือวัดหรือรายงานการซื้อไฟฟ้า |
| วิธีการติดตามผล | วัดปริมาณไฟฟ้าสำหรับใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องโดยใช้เครื่องมือตรวจวัด เช่น kWh meter ฯลฯ หรือบันทึกจากเอกสารการซื้อไฟฟ้ารายเดือน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ ทั้งนี้เครื่องมือตรวจวัดต้องได้รับการสอบเทียบโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามข้อกำหนดของผู้ผลิต |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |

| พารามิเตอร์ | EFElec,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/MWh |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/ใช้ไฟฟ้า ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/ใช้พลังงานไฟฟ้า (Emission Factor) สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ให้ใช้ค่า EFElec,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ใช้ค่า EFElec,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า EFElec,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFElec,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น |

| พารามิเตอร์ | TDLy |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | สัดส่วนค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการจ่ายไฟฟ้าไปยังจุดใช้ไฟฟ้าในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 รายงานการตรวจวัด กรณีที่มีข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ออกจากผู้ผลิตและปริมาณไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับ ทางเลือกที่ 2 ใช้ค่า Default Value เท่ากับ 0.03 (3%) |
| วิธีการติดตามผล | - ถ้าใช้ทางเลือกที่ 1 ผู้พัฒนาโครงการจะต้องมีการติดตามค่าดังกล่าวทุกปีตลอดการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ถ้าใช้ทางเลือกที่ 2 ผู้พัฒนาโครงการจะต้องใช้ค่านี้ตลอดการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| ความถี่ในการติดตามผล | - |

| พารามิเตอร์ | TFCIPS,y |
| --- | --- |
| หน่วย | unit/year |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมดของโรงไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าและ/หรือไอน้ำมาใช้ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัดและรายการบันทึกของโรงไฟฟ้า |
| วิธีการติดตามผล | วัดมวลหรือปริมาตรของเชื้อเพลิงโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดของโรงไฟฟ้า |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |

| พารามิเตอร์ | HGIPS,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MJ/year |
| ความหมาย | ปริมาณความร้อนทั้งหมดที่ผลิตได้ของโรงไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าและ/หรือไอน้ำมาใช้ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัดและรายการบันทึกของโรงไฟฟ้า |
| วิธีการติดตามผล | วัดปริมาณและค่าความดันของไอน้ำโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดของโรงไฟฟ้า |
| ความถี่ในการติดตามผล | - |

| พารามิเตอร์ | EGIPS,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ของโรงไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าและ/หรือไอน้ำมาใช้ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัดและรายการบันทึกของโรงไฟฟ้า |
| วิธีการติดตามผล | วัดปริมาณไฟฟ้าโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดของโรงไฟฟ้า |
| ความถี่ในการติดตามผล | - |

| พารามิเตอร์ | IPS,y |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยรายปีของโรงไฟฟ้าในปี y (ค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1) |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัดและการทำดุลพลังงาน (Energy balance) ของโรงไฟฟ้า |
| วิธีการติดตามผล | วัดโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดของโรงไฟฟ้า ประกอบด้วย - ปริมาณไฟฟ้า - ปริมาณและค่าความดันของไอน้ำ - ปริมาณและอุณหภูมิของไอเสียจากปล่อง - มวลหรือปริมาตรของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ |
| ความถี่ในการติดตามผล | - |

| พารามิเตอร์ | HCCP,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MJ/year |
| ความหมาย | ปริมาณความร้อนที่ใช้ในกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัดและรายการบันทึก |
| วิธีการติดตามผล | วัดปริมาณและความดันไอน้ำสำหรับใช้ในกระบวนการดักจับและแยก CO2 ออกจากก๊าซ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัด และคำนวณหาค่าปริมาณความร้อน หรือบันทึกจากเอกสารการซื้อไอน้ำรายเดือน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ ทั้งนี้เครื่องมือตรวจวัดต้องได้รับการสอบเทียบโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามข้อกำหนดของผู้ผลิต |
| ความถี่ในการติดตามผล | - |

| พารามิเตอร์ | hWell,j |
| --- | --- |
| หน่วย | hours |
| ความหมาย | เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเดินเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการอัด CO2 ลงหลุมเจาะสำหรับอัดที่ j ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการบันทึก |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจสอบโดยตรงจากระยะเวลาทำงานหรือประมาณการจากบันทึกการหยุดทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์อัด CO2 ลงหลุมเจาะ |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |

| พารามิเตอร์ | VGas,y |
| --- | --- |
| หน่วย | m3/year |
| ความหมาย | ปริมาณก๊าซที่ผลิตได้จากการทำ EOR และจำหน่ายให้กับลูกค้า ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | Flow meter |
| วิธีการติดตามผล | วัดปริมาตรก๊าซอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการตรวจวัดความดันและอุณหภูมิของก๊าซเพื่อนำไปคำนวณหาปริมาตรที่สภาวะมาตรฐาน โดยที่ Flow meter ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และต้องได้รับการสอบเทียบตามข้อกำหนดของผู้ผลิต |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |

| พารามิเตอร์ | mWater,y และ mOil,y |
| --- | --- |
| หน่วย | ton/year |
| ความหมาย | mWater,y คือปริมาณเชิงมวลน้ำที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซจากการทำ EOR และจำหน่ายให้กับลูกค้า ในปี y mOil,y คือปริมาณเชิงมวลน้ำมันดิบที่ผลิตได้จากการทำ EOR และจำหน่ายให้กับลูกค้า ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | Flow meter |
| วิธีการติดตามผล | วัดปริมาณอย่างต่อเนื่อง โดยที่ Flow meter ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และต้องได้รับการสอบเทียบตามข้อกำหนดของผู้ผลิต |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |

| พารามิเตอร์ | %V/VCO2,Gas,y และ %V/VCH4,Gas,y |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | %V/VCO2,Gas,y คือสัดส่วนโดยปริมาตรของ CO2 ต่อปริมาตรก๊าซที่ผลิตได้จากการทำ EOR และจำหน่ายให้กับลูกค้า (ตรวจวัดที่สภาวะมาตรฐาน) ในปี y %V/VCH4,Gas,y คือสัดส่วนโดยปริมาตรของ CH4 ต่อปริมาตรก๊าซที่ผลิตได้จากการทำ EOR และจำหน่ายให้กับลูกค้า (ตรวจวัดที่สภาวะมาตรฐาน) ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ดำเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบในห้องปฏิบัติการ |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |

| พารามิเตอร์ | %W/WCO2,Water,y , %W/WCH4,Water,y , %W/WCO2,Oil,y และ %W/WCH4,Oil,y |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | %W/WCO2,Water,y คือสัดส่วนโดยน้ำหนักของ CO2 ต่อน้ำหนักน้ำที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำ EOR ในปี y %W/WCH4,Water,y คือสัดส่วนโดยน้ำหนักของ CH4 ต่อน้ำหนักน้ำที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำ EOR ในปี y %W/WCO2,Oil,y คือสัดส่วนโดยน้ำหนักของ CO2 ต่อน้ำหนักน้ำมันดิบที่ผลิตได้จากการทำ EOR ในปี y %W/WCH4,Oil,y คือสัดส่วนโดยน้ำหนักของ CH4 ต่อน้ำหนักน้ำมันดิบที่ผลิตได้จากการทำ EOR ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ดำเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบในห้องปฏิบัติการ |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกรายเดือนเป็นอย่างน้อย |

| พารามิเตอร์ | GWPCH4 |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/ tCH4 |
| ความหมาย | ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน |
| แหล่งข้อมูล | ใช้ข้อมูลจากรายงานประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC Assessment Report) ที่จัดทำโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC) ที่ประกาศโดย อบก. |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ใช้ค่า GWPCH4 ล่าสุดตามที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ค่า GWPCH4 ตามที่ อบก. สำหรับประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามช่วงระยะเวลาคิดเครดิต (Crediting period) ที่ขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก |
| ความถี่ในการติดตามผล | - |

| พารามิเตอร์ | VCO2,EOR,y |
| --- | --- |
| หน่วย | m3/year |
| ความหมาย | ปริมาตรของ CO2 ที่นำมาใช้ในการทำ EOR และไหลไปยังแหล่งกักเก็บในชั้นใต้ดินที่อยู่นอกขอบเขตโครงการ ณ สภาวะมาตรฐาน ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ผลการคำนวณด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ |
| วิธีการติดตามผล | ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแหล่งกักเก็บร่วมกับข้อมูลจาก - ความดันของ CO2 ในแหล่งกักเก็บ - การหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Well logging) - ข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์โดยใช้การวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismic survey) |
| ความถี่ในการติดตามผล | ติดตามผลจนกระทั่งไม่พบการรั่วไหลของ CO2 ไปยังแหล่งกักเก็บในชั้นใต้ดินที่อยู่นอกขอบเขตโครงการ |

| พารามิเตอร์ | mCO2,INJ,y และ mCO2,Post-INJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/year |
| ความหมาย | mCO2,INJ,y คือปริมาณของ CO2 ที่รั่วไหลจากแหล่งกักเก็บในช่วงระหว่างการอัด CO2 เพื่อกักเก็บลงในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดิน ณ สภาวะมาตรฐาน ในปี y mCO2,Post-INJ,y คือปริมาณของ CO2 ที่รั่วไหลจากแหล่งกักเก็บหลังการอัด CO2 เสร็จสิ้นแล้ว ณ สภาวะมาตรฐาน ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ผลการคำนวณด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ |
| วิธีการติดตามผล | ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแหล่งกักเก็บร่วมกับข้อมูลจาก - ความดันของ CO2 ในแหล่งกักเก็บ - การหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Well logging) - ข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์โดยใช้การวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismic survey) |
| ความถี่ในการติดตามผล | ติดตามผลจนกระทั่งไม่พบการรั่วไหลของ CO2 ในแหล่งกักเก็บ |

เอกสารอ้างอิง

- American Carbon Registry

Methodology for the quantification, monitoring, reporting and verification of greenhouse gas emissions reductions and removals from carbon capture and storage projects

VERSION 1.1, September 2021

- IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage, 2005.

บันทึกการแก้ไข T-VER-P-METH-14-01

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 27 กันยายน 2566 | การเริ่มใช้ครั้งแรก |