T-VER-P-TOOL-01-11

การคำนวนผลประโยชน์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยในระยะยาว

(Calculation of Long-Term Average Greenhouse Gas benefit)

ฉบับที่ 01

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

1. บทนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเครื่องมือการคำนวณการกักเก็บคาร์บอนเฉลี่ยในระยะยาว สำหรับโครงการป่าไม้ที่มีการทำไม้ออก  การสูญเสียคาร์บอนเนื่องจากการทำไม้ออกจะรวมอยู่ในปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการ ต้องนำมาคำนวณผลประโยชน์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว (Long-term average Greenhouse Gas benefit) ดังนั้นปริมาณคาร์บอนเครดิตสูงสุดที่ใช้ได้กับโครงการจะต้องไม่เกินผลประโยชน์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยในระยะยาวของโครงการ

2. ลักษณะของกิจกรรมที่เข้าข่าย และเงื่อนไขการนำไปใช้

กิจกรรมโครงการเกี่ยวข้องกับการทำไม้ออก โดยมีวัตถุประสงค์การจัดการเพื่อสร้างรายได้จากการทำไม้ ดังนั้นผลประโยชน์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระยะยาวของโครงการขึ้นอยู่กับความแตกต่างของปริมาณการกักเก็บคาร์บอนระหว่างการดำเนินโครงการและกรณีฐาน ซึ่งมาจากแหล่งคาร์บอนสะสมที่เลือกประเมิน และการปล่อย N2O, CH4 และ CO2 จากฟอสซิลและการรั่วไหลของโครงการ

3. การคำนวณ

ผลประโยชน์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยระยะยาวจะคำนวณโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

- กำหนดระยะเวลาที่จะคำนวณผลประโยชน์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยระยะยาว โดยมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้

- โครงการดำเนินการจัดการหมู่ไม้อายุเดียว (even-aged stand) ช่วงเวลาที่คำนวณผลประโยชน์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวจะต้องรวมอย่างน้อยหนึ่งรอบตัดฟันของรอบการตัดฟันทั้งหมด โดยรวมการตัดฟันครั้งสุดท้ายด้วย

- สำหรับโครงการปรับปรุงการจัดการป่าไม้มีรูปแบบการเลือกตัด (selective cutting) ช่วงเวลาที่คำนวณค่าเฉลี่ยระยะยาวจะเป็นช่วงระยะเวลาการคิดเครดิตโครงการ

2) กำหนดผลประโยชน์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่คาดการณ์ของโครงการสำหรับแต่ละปีในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยแต่ละปีผลประโยชน์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด คือ ปริมาณการลดหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่คาดการณ์จากการดำเนินโครงการลบด้วยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่คาดการณ์ในกรณีฐาน

3) รวมผลประโยชน์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในแต่ละปีตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

4) คำนวณผลประโยชน์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยของโครงการในช่วงเวลาที่กำหนด

5) คำนวณผลประโยชน์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยระยะยาว โดยใช้สมการดังนี้

GHGbenefit =  t=0nPEt-BEtn

โดยที่

| GHGbenefit | คือ | ผลประโยชน์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวเฉลี่ย |
| --- | --- | --- |
| PEt | คือ | ปริมาณการลดหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่คาดการณ์จากการดำเนินโครงการในปีใดๆ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) *การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ จะต้องพิจารณาการปล่อย CO2, N2O, CH4 และการรั่วไหลของโครงการด้วย |
| BEt | คือ | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่คาดการณ์ในกรณีฐานในปีใดๆ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) |
| t | คือ | ปีที่ดำเนินการติดตามผล |
| n | คือ | จำนวนปีในช่วงระยะเวลาที่จะคำนวณผลประโยชน์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยระยะยาว |

6)  โครงการสามารถขอรับรองคาร์บอนเครดิตในการทวนสอบแต่ละครั้ง จนถึงผลประโยชน์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยในระยะยาว เมื่อโครงการขอรับรองคาร์บอนเครดิตถึงผลประโยชน์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด โครงการจะไม่สามารถขอการรับรองคาร์บอนเครดิตเกินค่าที่กำหนดไว้ ผลประโยชน์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยในระยะยาวจะถูกคำนวณทุกครั้งที่มีการทวนสอบ ซึ่งหมายความว่าผลประโยชน์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยในระยะยาวอาจจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ติดตามผล ดังนั้นจึงเป็นข้อมูลที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อการคิดเครดิตที่ใกล้เคียงมากที่สุด

อย่างไรก็ตามเครดิตสำรอง (buffer credit) จะถูกหักเมื่อมีการออกคาร์บอนเครดิตเท่านั้น โดยเครดิตสำรองจะถูกหักขึ้นอยู่กับปริมาณการเปลี่ยนแปลงการกักเก็บคาร์บอนสะสมเท่านั้น (ไม่ใช่ผลประโยชน์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ) ดังนั้นเครดิตสำรองจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงการกักเก็บคาร์บอนเฉลี่ยระยะยาว โดยใช้สมการดังนี้

LCAVE =  t=0nCPROJ,t-CBSL,t n

โดยที่

| LCAVE | คือ | ปริมาณการเปลี่ยนแปลงการกักเก็บคาร์บอนเฉลี่ยระยะยาว |
| --- | --- | --- |
| CPROJ,t | คือ | ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนทั้งหมดในการดำเนินโครงการ ในปีใดๆ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) |
| CBSL,t | คือ | ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนทั้งหมดในกรณีฐานในปีใดๆ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) |
| t | คือ | ปีที่ดำเนินการติดตามผล |
| n | คือ | จำนวนปีในช่วงระยะเวลาที่จะคำนวณผลประโยชน์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยระยะยาว |

4. เอกสารอ้างอิง

- The American Carbon Registry. 2018. Improved Forest Management Methodology for quantifying GHG removals and emission reduction though increased forest carbon sequestration on Non-Federal U.S. forestlands. Version 1.3

- VERRA. 2022. Verified Carbon Standard: A VERRA Standard.

- VCS VM0003 Methodology for Improved Forest Management Through Extension of Rotation Age (IFM ERA).

- The Gold Standard for the Global Goals. 2021.

บันทึกการแก้ไข

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 1 มีนาคม 2566 | ปรับแก้ไขจาก TVER-TOOL-01-11 |