T-VER-P-TOOL-01-04

การคำนวณการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดิน
สำหรับกิจกรรมโครงการป่าไม้
(Calculation for change in soil organic carbon stocks in forest project activities)

ฉบับที่ 01

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

1. บทนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินของพื้นที่โครงการสำหรับโครงการป่าไม้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการคำนวณปริมาณการกักเก็บทั้งในส่วนของกรณีฐานและการดำเนินงาน

2. คำนิยามที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดดังภาคผนวกที่ 1

3. ลักษณะของกิจกรรมที่เข้าข่าย และเงื่อนไขการนำไปใช้

เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับนำไปใช้คำนวณการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินในกรณีฐานและกรณีดำเนินโครงการของพื้นที่ที่มีลักษณะดังนี้:

- พื้นที่ที่ใช้เครื่องมือนี้ได้ คือ

- ไม่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือ

- ไม่เป็นดินอินทรีย์ (organic soils) ตามนิยามใน2006 IPCC Guidelines (Vol. 4 Chapter 3)

- ต้องไม่เป็นพื้นที่ที่มีการจัดการที่ดินและการใส่วัสดุอินทรีย์ตามรายการในภาคผนวกที่ 2 ตารางที่ 1 และ 2 โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินที่สูง เช่น การไถพรวนการเติมวัสดุอินทรีย์ เป็นต้น

- กิจกรรมการของโครงการป่าไม้ต้องเป็นไปตามสภาวะต่อไปนี้

- เศษซากพืชต้องถูกทิ้งไว้ในพื้นที่และไม่ถูกนำออกในกิจกรรมของโครงการ และ

- การรบกวนดินที่เป็นไปตามกิจกรรมของโครงการ (หากมี) คือ

ก. สอดคล้องกับกิจกรรมที่อนุรักษ์ดินได้อย่างเหมาะสม เช่น การปลูกพืชตามแนวระดับ (land contour)

ข. จำกัดการรบกวนดินจากการเตรียมพื้นที่ก่อนปลูก และต้องไม่รบกวนดินซ้ำเป็นเวลา
อย่างน้อย 20 ปี

4. สมมติฐาน

เครื่องมือนี้มีข้อสมมติฐานเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินดังนี้

- การเตรียมพื้นที่และการปลูกต้นไม้มีการดำเนินการภายใน 1 ปี

- การดำเนินโครงการทำให้พื้นที่มีปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินสะสมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินก่อนมีโครงการจนค่าปริมาณคาร์บอนในดินคงที่ (steady-state)

- การเพิ่มขึ้นของคาร์บอนอินทรีย์ในดินในกรณีดำเนินโครงการมีอัตราคงที่ตลอดระยะเวลา 20 ปี นับจากปีที่ปลูก

5. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนในดิน

พื้นที่โครงการถูกจำแนกตามชั้นภูมิ (stratification) ที่เหมาะสมดังนี้

- เขตภูมิอากาศและชนิดดิน (ภาคผนวกที่ 2 ตารางที่ 3)

- การจัดการพื้นที่ก่อนมีโครงการสำหรับพื้นที่การเกษตรแสดงดังภาคผนวกที่ 2 ตารางที่ 4

- การจัดการพื้นที่ก่อนมีโครงการสำหรับแหล่งทุ่งหญ้าแสดงดังภาคผนวกที่ 2 ตารางที่ 4

การเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนในดินจากการดำเนินโครงการ มีวิธีการประเมินดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การคำนวณปริมาณการสะสมคาร์บอนในดินก่อนเริ่มกิจกรรมโครงการ โดยคำนวณได้ดังสมการต่อไปนี้

ทางเลือกที่ 1ปริมาณคาร์บอนในดินของตัวอย่างที่เก็บจากแปลงตัวอย่าง

ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดิน เป็นการเก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในดินและความหนาแน่นรวมของดินจากพื้นที่โครงการโดยตรง รายละเอียดการคำนวณแสดงดังสมการต่อไปนี้

SOC0,sp,i=SOCsample,sp,i x BDsample,sp,i x Depsample,sp,i x 0.16

โดยที่

| SOC0,sp,i | = | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินก่อนเริ่มโครงการในแปลงตัวอย่าง sp ชั้นภูมิที่ i ของพื้นที่โครงการ(ตันคาร์บอนต่อไร่) |
| --- | --- | --- |
| SOCsample,sp,i | = | ปริมาณคาร์บอนในดินของตัวอย่างที่เก็บจากแปลงตัวอย่าง sp ในชั้นภูมิที่ i (ค่าจากห้องปฏิบัติการในหน่วยกรัมของคาร์บอนสำหรับอนุภาคดินขนาด< 2 มิลลิเมตร)(กรัมคาร์บอนต่อดิน100 กรัม) |
| BDsample,sp,i | = | ความหนาแน่นรวมของดินที่มีขนาดอนุภาค<2 มิลลิเมตร ในแปลงเก็บตัวอย่าง sp ในชั้นภูมิที่ i(ค่าจากห้องปฏิบัติการในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) |
| Depsample,sp,i | = | ความลึกดินที่เก็บจากแปลงตัวอย่าง sp ในชั้นภูมิที่ i(เซนติเมตร) (ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร) |
| sp | = | แปลงตัวอย่างที่ 1, 2, 3, …Pi ในชั้นภูมิที่ i |
| i | = | ชั้นภูมิที่ 1, 2, 3, … |
| 0.16 | = | ค่าแปลงหน่วย (1 กรัม =10-6ตัน และ 1 ไร่ =1.6 x 107ตารางเซนติเมตร) |

SOC0,i =  sp=1PiSOC0, sp,iPi

โดยที่

| SOC0,i | = | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินก่อนเริ่มโครงการในชั้นภูมิที่ i ของพื้นที่โครงการ(ตันคาร์บอนต่อไร่) |
| --- | --- | --- |
| SOC0,sp,i | = | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินก่อนเริ่มโครงการในแปลงตัวอย่าง sp ชั้นภูมิที่ i ของพื้นที่โครงการ(ตันคาร์บอนต่อไร่) |
| Pi | = | จำนวนแปลงตัวอย่างที่เก็บข้อมูลในชั้นภูมิที่ i |
| sp | = | แปลงตัวอย่างที่ 1, 2, 3, …Pi ในชั้นภูมิที่ i |
| i | = | ชั้นภูมิที่ 1, 2, 3, … |

ทางเลือกที่ 2 ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินอ้างอิง

SOC0,i=SOCREF,0,i x fLU,0,i x fMG,0,i x fI,0,i

โดยที่

| SOC0,i | = | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินก่อนเริ่มโครงการในชั้นภูมิที่ i ของพื้นที่โครงการ(ตันคาร์บอนต่อไร่) |
| --- | --- | --- |
| SOCREF,i | = | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินอ้างอิงที่เป็นสภาพตามธรรมชาติ (เช่น พื้นที่ที่ไม่มีการปรับปรุง ไม่เสื่อมสภาพ และปกคลุมด้วยพืชพื้นถิ่น) ตามเขตภูมิอากาศและชนิดดินในชั้นภูมิ i ของพื้นที่ (ตันคาร์บอนต่อไร่) |
| fLU,0,i | = | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนในดินตามประเภทการใช้ที่ดินก่อนเริ่มดำเนินโครงการในชั้นภูมิที่ i |
| fMG,0,i | = | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนในดินตามวิธีการจัดการดิน ก่อนเริ่มดำเนินโครงการในชั้นภูมิที่ i |
| fI,0,i | = | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนในดินตามระดับอินทรียวัตถุ ที่กลับคืนสู่ดิน ก่อนเริ่มดำเนินโครงการในชั้นภูมิที่ i |
| i | = | ชั้นภูมิที่ 1, 2, 3, … |

ขั้นตอนที่ 2 การคำนวณการสูญเสียปริมาณการสะสมคาร์บอนในดิน เมื่อมีการรบกวนดินในพื้นที่โครงการ โดยที่ในแต่ละชั้นภูมิของพื้นที่ที่มีการรบกวนดินจากกิจกรรมโครงการและสำหรับพื้นที่ทั้งหมดที่ถูกรบกวนมีขนาดเกินกว่าพื้นที่ที่ถูกรบกวนตามเส้นฐาน (baseline) (หากมี) ที่มีค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ในชั้นภูมิ การสูญเสียคาร์บอนในดินจะถูกประเมินดังสมการต่อไปนี้

SOCLOSS,i=SOC0,i x 0.1

ส่วนชั้นภูมิอื่นที่มีการรบกวนดินไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ในชั้นภูมิ กำหนดว่าไม่มีการสูญเสียคาร์บอนในดินหรือ SOCLOSS,i=0

โดยที่

| SOCLOSS,i | = | การสูญเสียคาร์บอนในดินจากการรบกวนดินที่เป็นผลจากกิจกรรมโครงการในชั้นภูมิที่ i ของพื้นที่โครงการ(ตันคาร์บอนต่อไร่) |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | = | สัดส่วนโดยประมาณของคาร์บอนในดินที่สูญเสียจากการรบกวนดิน |
| i | = | ชั้นภูมิที่ 1, 2, 3, … |

ขั้นตอนที่ 3 การคำนวณปริมาณการสะสมคาร์บอนในดินกรณีดำเนินโครงการ โดยคำนวณได้ดังสมการต่อไปนี้

SOCt,i=SOCREF,i x fLU,t,i x fMG,t,i x fI,t,i

โดยที่

| SOCt,i | = | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินเมื่อดำเนินโครงการในชั้นภูมิที่ i ของพื้นที่โครงการ(ตันคาร์บอนต่อไร่) |
| --- | --- | --- |
| SOCREF,i | = | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินอ้างอิงที่เป็นสภาพตามธรรมชาติ (เช่น พื้นที่ที่ไม่มีการปรับปรุง ไม่เสื่อมสภาพ และปกคลุมด้วยพืชพื้นถิ่น) ตามเขตภูมิอากาศและชนิดดินในชั้นภูมิ i ของพื้นที่ (ตันคาร์บอนต่อไร่) |
| fLU,t,i | = | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนในดินตามประเภทการใช้ที่ดิน เมื่อดำเนินโครงการในชั้นภูมิที่ i (กำหนดค่าที่ใช้ คือ 1) อ้างอิง 2019 refinement to the 2006 ipcc guidelines for national greenhouse gas inventories: Volume 4 |
| fMG,t,i | = | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนในดินตามวิธีการจัดการดิน เมื่อดำเนินโครงการในชั้นภูมิที่ i (กำหนดค่าที่ใช้ คือ 1) อ้างอิง 2019 refinement to the 2006 ipcc guidelines for national greenhouse gas inventories: Volume 4 |
| fI,t,i | = | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนในดินตามระดับอินทรียวัตถุที่กลับคืนสู่ดิน เมื่อดำเนินโครงการในชั้นภูมิที่ i (กำหนดค่าที่ใช้ คือ 1)อ้างอิง 2019 refinement to the 2006 ipcc guidelines for national greenhouse gas inventories: Volume 4 |
| i | = | ชั้นภูมิที่ 1, 2, 3, … |

ขั้นตอนที่ 4 การคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนในดินกรณีดำเนินโครงการ โดยเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงในกรณีดำเนินโครงการจนกระทั่งปริมาณคาร์บอนในดินคงที่รายละเอียดการประเมินแสดงดังนี้

ช่วงปีก่อนมีการเตรียมพื้นที่และรบกวนดิน (t < tPREP)

dSOCt,i=0 สำหรับ t<tPREP,i

ปีที่มีการเตรียมพื้นที่และรบกวนดิน (t = tPREP)

dSOCt,i=-SOCLOSS,i1 yearสำหรับ t=tPREP,i

ช่วงปีที่หลังการดำเนินโครงการ และไม่มีการเตรียมพื้นที่และรบกวนดินเป็นเวลาอย่างน้อย 20 ปี (tPREP< t ≤ tPREP+20)

dSOCt,i=SOCt,i-(SOC0,i- SOCLOSS,i)20 yearsสำหรับ tPREP,i<t≤tPREP,i+20

โดยที่

| dSOCt,i | = | อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนในดินในชั้นภูมิที่ i ของพื้นที่โครงการในปีที่ t (ตันคาร์บอนต่อไร่ต่อปี) |
| --- | --- | --- |
| tPREP,i | = | ปีที่มีการรบกวนดินเป็นครั้งแรกในชั้นภูมิที่ i ของพื้นที่โครงการ |
| SOCLOSS,i | = | การสูญเสียคาร์บอนในดินจากการรบกวนดินที่เป็นผลจากกิจกรรมโครงการใน ชั้นภูมิที่ i ของพื้นที่โครงการ(ตันคาร์บอนต่อไร่) |
| SOCt,i | = | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดิน เมื่อดำเนินโครงการในชั้นภูมิที่ i ของพื้นที่โครงการ(ตันคาร์บอนต่อไร่) หรือมีค่าเท่ากับSOCREF,iสำหรับโครงการป่าไม้ |
| SOC0,i | = | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินก่อนเริ่มโครงการในชั้นภูมิที่ i ของพื้นที่โครงการ(ตันคาร์บอนต่อไร่) |
| SOCREF,i | = | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินอ้างอิงที่เป็นสภาพตามธรรมชาติ (เช่น พื้นที่ที่ไม่มีการปรับปรุง ไม่เสื่อมสภาพ และปกคลุมด้วยพืชพื้นถิ่น) ตามเขตภูมิอากาศและชนิดดินในชั้นภูมิ i ของพื้นที่ (ตันคาร์บอนต่อไร่) |
| i | = | ชั้นภูมิที่ 1, 2, 3, … |
| t | = | 1, 2, 3, … ปีตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ |

เมื่อพิจารณาความไม่แน่นอน (uncertainty) และขีดจำกัดตามธรรมชาติ (inherent limitation) สำหรับความแม่นยำของการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ในเครื่องมือนี้กำหนดให้อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนในดินมีค่าไม่เกินกว่า 0.8 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ต่อปี หรือ 0.128 ตันคาร์บอนต่อไร่ต่อปี

ดังนั้น หากประเมิน dSOCt,i> 0.128 ตันคาร์บอนต่อไร่ต่อปีกำหนดให้ dSOCt,i=0.128 ตันคาร์บอนต่อไร่ต่อปี

ขั้นตอนที่ 5 การเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนในดินสำหรับทุกชั้นภูมิของพื้นที่โครงการในปีที่ t ประเมินได้ดังนี้

∆SOCAL,t= inAix dSOCt,i x 4412 x 1 year

โดยที่

| ∆SOCAL,t | = | การเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนในดินสำหรับทุกชั้นภูมิของพื้นที่โครงการในปีที่ t (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) |
| --- | --- | --- |
| Ai | = | พื้นที่โครงการในชั้นภูมิที่ i (ไร่) |
| dSOCt,i | = | อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนในดินในชั้นภูมิที่ i ของพื้นที่โครงการในปีที่ t (ตันคาร์บอนต่อไร่ต่อปี) |
| i | = | ชั้นภูมิที่ 1, 2, 3, … |
| 44/12 | = | สัดส่วนมวลโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคาร์บอน |

6. พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

6.1 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | SOCREF,i |
| --- | --- |
| หน่วย | ตันคาร์บอนต่อไร่ |
| ความหมาย | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินอ้างอิง |
| แหล่งของข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 2019 refinement to the 2006 ipcc guidelines for national greenhouse gas inventories: Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use ทางเลือกที่ 2 ตามที่ อบก. กำหนด ในคู่มืออ้างอิงการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย สาขาป่าไม้และการเกษตร ทางเลือกที่ 3 ค่าที่ได้จากงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในบทความทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับและสามารถระบุได้ว่าเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ |
| หมายเหตุ | - |

| พารามิเตอร์ | FLU |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนในดินตามประเภทการใช้ที่ดิน |
| แหล่งของข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 2019 refinement to the 2006 ipcc guidelines for national greenhouse gas inventories: Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use (ยกเว้นค่าสัมประสิทธิ์สำหรับกิจกรรมที่มีการสะสมคาร์บอนในดินที่สูง) ทางเลือกที่ 2 ค่าที่ได้จากงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในบทความทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับและสามารถระบุได้ว่าเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ ทางเลือกที่ 3 เก็บตัวอย่างจากพื้นที่โครงการเพื่อพัฒนาค่าตามที่ อบก. กำหนด |
| หมายเหตุ | - |

| พารามิเตอร์ | FMG |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนในดินตามวิธีการจัดการดิน |
| แหล่งของข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 2019 refinement to the 2006 ipcc guidelines for national greenhouse gas inventories: Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use (ยกเว้นค่าสัมประสิทธิ์สำหรับกิจกรรมที่มีการสะสมคาร์บอนในดินที่สูง) ทางเลือกที่ 2 ค่าที่ได้จากงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในบทความทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับและสามารถระบุได้ว่าเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ ทางเลือกที่ 3 เก็บตัวอย่างจากพื้นที่โครงการเพื่อพัฒนาค่าตามที่ อบก. กำหนด |
| หมายเหตุ | - |

| พารามิเตอร์ | FI |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนในดินตามระดับอินทรียวัตถุที่กลับคืนสู่ดิน |
| แหล่งของข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 2019 refinement to the 2006 ipcc guidelines for national greenhouse gas inventories: Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use (ยกเว้นค่าสัมประสิทธิ์สำหรับกิจกรรมที่มีการสะสมคาร์บอนในดินที่สูง) ทางเลือกที่ 2 ค่าที่ได้จากงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในบทความทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับและสามารถระบุได้ว่าเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ ทางเลือกที่ 3 เก็บตัวอย่างจากพื้นที่โครงการเพื่อพัฒนาค่าตามที่ อบก. กำหนด |
| หมายเหตุ | - |

| พารามิเตอร์ | 44/12 |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| รายละเอียด | มวลโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคาร์บอน เพื่อแปลงหน่วยจากตันคาร์บอนเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์ |
| แหล่งของข้อมูล | IPCC Guideline |
| หมายเหตุ | - |

6.2 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | A |
| --- | --- |
| หน่วย | ไร่ |
| ความหมาย | พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ |
| แหล่งของข้อมูล | - สำรวจในพื้นที่ - ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม/ภาพถ่ายทางอากาศ |
| ความถี่ในการติดตาม | ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง |
| หมายเหตุ | - |

| พารามิเตอร์ | SOCsample,sp,i |
| --- | --- |
| หน่วย | กรัมคาร์บอนต่อดิน 100 กรัม (อนุภาคดิน< 2 มิลลิเมตร) |
| ความหมาย | ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ของตัวอย่างดินที่เก็บและรายงานในหน่วยกรัมคาร์บอนต่อดิน 100 กรัม |
| แหล่งของข้อมูล | เก็บตัวอย่างจากพื้นที่โครงการนำไปวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนในดินในห้องปฏิบัติการ เพื่อกำหนดเป็นปริมาณการสะสมคาร์บอนในดินก่อนเริ่มโครงการ(SOC0,i) |
| ความถี่ในการติดตาม | ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง |
| หมายเหตุ | - |

| พารามิเตอร์ | BDsample,sp,i |
| --- | --- |
| หน่วย | กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร |
| ความหมาย | ความหนาแน่นรวมของดินที่มีขนาดอนุภาค< 2 มิลลิเมตรต่อหน่วยปริมาตร และกำหนดให้รายงานค่าโดยน้ำหนักแห้ง |
| แหล่งของข้อมูล | เก็บตัวอย่างจากพื้นที่โครงการนำไปวิเคราะห์หาความหนาแน่นรวมของดินในห้องปฏิบัติการ เพื่อกำหนดเป็นปริมาณการสะสมคาร์บอนในดินก่อนเริ่มโครงการ(SOC0,i) |
| ความถี่ในการติดตาม | ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง |
| หมายเหตุ | - |

| พารามิเตอร์ | Depsample,sp,i |
| --- | --- |
| หน่วย | เซนติเมตร |
| ความหมาย | ความลึกดิน |
| แหล่งของข้อมูล | เก็บข้อมูลจากพื้นที่โครงการ เพื่อกำหนดเป็นปริมาณการสะสมคาร์บอนในดินก่อนเริ่มโครงการ(SOC0,i) |
| ความถี่ในการติดตาม | ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง |
| หมายเหตุ | - |

7. เอกสารอ้างอิง

- Clean Development Mechanism (CDM)

Tool for estimation of change in soil organic carbon stocks due to the implementation of A/R CDM project activities (Version 01.1.0)

- 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1 นิยามที่เกี่ยวข้อง

| การรบกวนดิน (soil disturbance) | กิจกรรมของมนุษย์ที่เป็นผลให้เกิดการปลดปล่อยคาร์บอนที่สะสมในรูปอินทรีย์ในดินไปสู่บรรยากาศ เช่น การไถพรวน การขุด การคราด การทำร่อง การระบายน้ำ เป็นต้น |
| --- | --- |
| คาร์บอนในดิน (soil carbon) | การสลายตัวของอินทรียวัตถุ (organic matter) ที่สะสมในดินในรูปของอินทรีย์คาร์บอน (organic carbon) |
| ดิน (soil) | เทหวัตถุธรรมชาติที่ปกคลุมผิวโลกอยู่บาง ๆ เกิดขึ้นจากผลของการแปรสภาพหรือผุพังของหินและแร่ และอินทรียวัตถุผสมคลุกเคล้ากัน โดยมีส่วนประกอบดังนี้ อนินทรียวัตถุ (mineral matter) คือ ส่วนของแร่ธาตุต่าง ๆ ภายในหิน ซึ่งผุพังสึกกร่อนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย โดยวิธีทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ อินทรียวัตถุ (organic matter) คือ ส่วนที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังหรือสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกัน น้ำ คือ น้ำในสารละลาย ซึ่งพบอยู่ในช่องระหว่างเม็ดดิน (aggregate) หรืออนุภาคดิน (particle) อากาศ คือ ก๊าซที่อยู่ในที่ว่างระหว่างเม็ดดินหรืออนุภาคดิน ก๊าซส่วนใหญ่ที่พบทั่วไปในดิน ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ |
| ดินอินทรีย์ (organic soils) | ดินอินทรีย์คือ ดินที่มีลักษณะต่าง ๆ ตามกำหนดของ FAO โดยต้องมีลักษณะในข้อ 1 และ 2 หรือ ข้อ 1 และ 3 ดังนี้ (1) มีความหนาตั้งแต่ 10 เซนติเมตรขึ้นไป ชั้นดินมีความหนา <20 เซนติเมตร ต้องมีคาร์บอนอินทรีย์ในดินตั้งแต่ 12% ขึ้นไป เมื่อเกิดการผสมดินถึงระดับความลึกที่ 20 เซนติเมตร (2) กรณีดินไม่เคยอิ่มตัวด้วยน้ำนานกว่า 2-3 วัน และมีคาร์บอนอินทรีย์ในดิน >20% โดยน้ำหนัก (มีอินทรียวัตถุในดินประมาณ 35%) (3) กรณีดินมีสภาวะที่อิ่มตัวด้วยน้ำและ (i) มีคาร์บอนอินทรีย์ในดินอย่างน้อย 12% โดยน้ำหนัก (มีอินทรียวัตถุในดิน ประมาณ 20%) ถ้าไม่มีแร่ดินเหนียว หรือ (ii) มีคาร์บอนอินทรีย์ในดินอย่างน้อย 18% โดยน้ำหนัก (มีอินทรียวัตถุในดิน ประมาณ 30%) ถ้ามีแร่ดินเหนียวตั้งแต่ 60% ขึ้นไป หรือ (iii) มีคาร์บอนอินทรีย์ในดินในระดับปานกลางสำหรับแร่ดินเหนียวที่มีระดับ ปานกลาง ข้อมูลพื้นที่ควรมีการจำแนกตามเขตภูมิอากาศ คือ เขตอบอุ่นและเขตร้อนชื้น และจำแนกตามความอุดมสมบูรณ์ของดินสำหรับพื้นที่ป่าไม้เขตอบอุ่น ข้อมูลพื้นที่ดินอินทรีย์ อาจรวบรวมจากข้อมูลสถิติที่เป็นทางการของประเทศ หรือพื้นที่ดินอินทรีย์ของแต่ละประเทศที่รายงานโดย FAO (http://faostat.fao.org/) แหล่งข้อมูล: 2006 IPCC Guidelines (Vol. 4 Chapter 3) |
| พื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) | ตามอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (ในมาตรา 1.1 และมาตรา 2.1 ของอนุสัญญาได้ให้คำนิยามพื้นที่ชุ่มน้ำไว้ว่า "พื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) หมายถึง ที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม ที่ชื้นแฉะ พรุ แหล่งน้ำ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ำขังหรือ น้ำท่วมอยู่ถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล ทั้งที่เป็นน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม รวมไปถึงชายฝั่งทะเลและที่ในทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ำลดลงต่ำสุด มีความลึกของระดับน้ำไม่เกิน 6 เมตร" |

ภาคผนวกที่ 2 การจัดการดิน

ตารางที่ 1 พื้นที่ที่มีการจัดการที่ดิน

ตารางที่ 1 พื้นที่ที่มีการจัดการที่ดิน (ต่อ)

ตารางที่ 2 พื้นที่ที่มีการใส่วัสดุอินทรีย์ตามรายการ

ตารางที่ 3  SOC จำแนกตามเขตภูมิอากาศและชนิดดิน

ที่มา 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

Chapter 2: Generic Methodologies Applicable to Multiple Land-Use Categories

ตารางที่ 4 การจัดการพื้นที่เกษตร

ตารางที่ 4 การจัดการพื้นที่เกษตร (ต่อ)

ที่มา 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

Chapter 5: Clopland

บันทึกการแก้ไข

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 1 มีนาคม 2566 | ปรับแก้ไขจาก TVER-TOOL-01-04 |