T-VER-S-TOOL-01-03

การคำนวณการกักเก็บคาร์บอนของไม้ตายและเศษซากพืช

(Calculation for Carbon Sequestration in Dead Wood and Litter)

ฉบับที่ 2

วันที่บังคับใช้ 26 มีนาคม 2568

1. บทนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของไม้ตายและเศษซากพืชในพื้นที่โครงการ อีกทั้งยังนำไปใช้กับโครงการที่ต้องการประเมินปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับด้านป่าไม้ และ/หรือ โครงการที่ต้องการประเมินการกักเก็บคาร์บอนจากต้นไม้ที่ปลูกหรือขึ้นตามธรรมชาติภายในพื้นที่โครงการ

2. คำนิยามที่เกี่ยวข้อง

ไม้ตาย (Dead Wood)

ต้นไม้ที่ล้มตายหรือยืนต้นตาย

เศษซากพืช (Litter)

ส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ที่ร่วงหล่นสู่ดิน ได้แก่ กิ่ง ก้าน ใบ ดอก และผล

3. ลักษณะของกิจกรรมที่เข้าข่าย และเงื่อนไขการนำไปใช้

เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับนำไปใช้คำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของไม้ตายและเศษซากพืช สำหรับการคำนวณในกรณีฐานและกิจกรรมโครงการ เฉพาะในกรณีทางเลือกในการคำนวณการกักเก็บคาร์บอนของไม้ตายและเศษซากพืช และโครงการไม่มีการเคลื่อนย้ายไม้ตายหรือเศษซากพืชโดยกิจกรรมใด ๆของมนุษย์ออกจากขอบเขตพื้นที่โครงการ (project boundary) เท่านั้น

4. การคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของไม้ตายและเศษซากพืช

การคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของไม้ตายและเศษซากพืช สามารถแบ่งการคำนวณออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยการคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของไม้ตาย (Dead Wood) และการคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของเศษซากพืช (Litter) บนพื้นฐานวิธีการคำนวณโดยใช้ค่าคงที่เชิงอนุรักษ์ (conservative default-factor based method) มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

4.1 การคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของไม้ตาย (Dead Wood)

ในการคำนวณการกักเก็บคาร์บอนของไม้ตาย สามารถคำนวณโดยใช้วิธีการแทนค่าคงที่เป็นหลัก (the default-factor based method) โดยไม้ตายที่เกิดขึ้นในโครงการต้องไม่มีการนำออกตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการ

CDead,i,t= CTree,i,t×DFDW

เมื่อ

| CDead,i,t | = | ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในไม้ตายในชั้นภูมิ i ในปี t (ตันคาร์บอน) |
| --- | --- | --- |
| CTree,i,t | = | ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในชั้นภูมิ i ในปี t (ตันคาร์บอน) ใช้การประเมินเช่นเดียวกับ T-VER-S-TOOL-01-01 การคำนวณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ |
| DFDW | = | ค่าคงที่เชิงอนุรักษ์สำหรับคำนวณการกักเก็บคาร์บอนในไม้ตาย จากสัดส่วนของการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพต้นไม้ (ร้อยละ) |
| i | = | ชั้นภูมิ 1, 2, 3, … |

ค่าคงที่สำหรับการคำนวณการกักเก็บคาร์บอนในไม้ตาย สามารถหาได้จากค่าคงที่ที่แบ่งตาม ความสูงจากระดับน้ำทะเล และปริมาณน้ำฝน ดังตาราง

| ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร) | ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตรต่อปี) | ค่าคงที่ (DFDW) |
| --- | --- | --- |
| <2000 | <1000 | 0.02 |
| <2000 | 1000-1600 | 0.01 |
| <2000 | >1600 | 0.06 |
| >2000 | ทุกระดับความสูง | 0.07 |

ที่มา: AR-TOOL12: A/R Methodological tool: Estimation of carbon stocks and change in carbon stocks in dead wood and litter in A/R CDM project activities (Version 03.1)

4.2 การคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของเศษซากพืช (Litter)

ในการคำนวณการกักเก็บคาร์บอนของเศษซากพืช สามารถคำนวณโดยใช้วิธีการแทนค่าคงที่เป็นหลัก (the default-factor based method) โดยเศษซากพืชที่เกิดขึ้นในโครงการต้องไม่มีการนำออกตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการ

CLitter,i,t= CTree,i,t×DFLI

เมื่อ

| CLitter,i,t | = | ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในเศษซากพืชในชั้นภูมิ i ในปี t (ตันคาร์บอน) |
| --- | --- | --- |
| CTree,i,t | = | ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในชั้นภูมิ i ในปี t (ตันคาร์บอน) ใช้การประเมินเช่นเดียวกับ T-VER-S-TOOL-01-01 การคำนวณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ |
| DFLI | = | ค่าคงที่เชิงอนุรักษ์สำหรับคำนวณการกักเก็บคาร์บอนของเศษซากพืชจากสัดส่วนของการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพต้นไม้ (ร้อยละ) |
| i | = | ชั้นภูมิ 1, 2, 3, … |

ค่าคงที่สำหรับการคำนวณการกักเก็บคาร์บอนในเศษซากพืช สามารถหาได้จากค่าคงที่ที่แบ่งตาม ความสูงจากระดับน้ำทะเล และปริมาณน้ำฝน ดังตาราง

| ความสูงจากระดับน้ำทะเล(เมตร) | ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตรต่อปี) | ค่าคงที่ (DFLI) |
| --- | --- | --- |
| <2000 | <1000 | 0.04 |
| <2000 | 1000-1600 | 0.01 |
| <2000 | >1600 | 0.01 |
| >2000 | ทุกระดับความสูง | 0.01 |

ที่มา: AR-TOOL12: A/R Methodological tool: Estimation of carbon stocks and change in carbon stocks in dead wood and litter in A/R CDM project activities (Version 03.1)

5. พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

5.1 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | CTREE |
| --- | --- |
| หน่วย | ตันคาร์บอน |
| รายละเอียด | ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ |
| แหล่งของข้อมูล | T-VER-S-TOOL-01-01 การคำนวณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ |
| หมายเหตุ | - |

เอกสารอ้างอิง

Clean Development Mechanism (CDM)

AR-TOOL12: A/R Methodological tool: Estimation of carbon stocks and change in carbon stocks in dead wood and litter in A/R CDM project activities (Version 03.1)

บันทึกการแก้ไข

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 01 | 26 มีนาคม 2568 | ลักษณะของกิจกรรมที่เข้าข่าย และเงื่อนไขการนำไปใช้ |
| 01 | - | 1 มีนาคม 2566 | ปรับแก้ไขจาก T-VER-TOOL-FOR/AGR-03 Version 02 |