T-VER-S-TOOL-01-02

การคำนวณการสะสมคาร์บอนในดิน

(Calculation for Soil Carbon)

ฉบับที่ 2

วันที่บังคับใช้ 26 มีนาคม 2568

1. บทนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดิน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการคำนวณปริมาณการกักเก็บทั้งในส่วนของกรณีฐานและการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมโครงการ เหมาะสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกสาขาป่าไม้และการเกษตรที่ประสงค์จะคำนวณปริมาณการสะสมคาร์บอนในดินของพื้นที่ดำเนินโครงการ โดยการดำเนินโครงการทำให้พื้นที่มีปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินสะสมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินก่อนมีโครงการจนค่าปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินคงที่ (steady-state)

2. คำนิยามที่เกี่ยวข้อง

คาร์บอนในดิน

การสลายตัวของอินทรียวัตถุ (organic matter) ที่สะสมในดินในรูปของอินทรีย์คาร์บอน (organic carbon)

ดิน

วัตถุธรรมชาติที่ปกคลุมผิวโลกอยู่บางๆ เกิดขึ้นจากผลของการแปรสภาพหรือผุพังของหินและแร่ และอินทรียวัตถุผสมคลุกเคล้ากัน โดยมีส่วนประกอบดังนี้

-  อนินทรียวัตถุ (mineral matter) ได้แก่ส่วนของแร่ธาตุต่างๆ ภายในหินซึ่งผุพังสึกกร่อนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย โดยทางเคมี ฟิสิกส์ และชีวเคมี

-  อินทรียวัตถุ (organic matter) ได้แก่ส่วนที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังหรือสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกัน

-  น้ำ ในสารละลายซึ่งพบอยู่ในช่องระหว่างเม็ดดิน (aggregate) หรืออนุภาคดิน (particle)

-  อากาศ อยู่ในที่ว่างระหว่างเม็ดดินหรืออนุภาคดิน ก๊าซส่วนใหญ่ที่พบทั่วไปในดิน ได้แก่ ไนโตรเจน ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์

3. ลักษณะของกิจกรรมที่เข้าข่าย และเงื่อนไขการนำไปใช้

เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับนำไปใช้คำนวณปริมาณการสะสมคาร์บอนในดินที่เกิดจากการสลายตัวของอินทรียวัตถุในพื้นที่โครงการ ยกเว้นพื้นที่ชุ่มน้ำ และพื้นที่ที่เป็นดินอินทรีย์ (organic soils)

การเพิ่มขึ้นของคาร์บอนอินทรีย์ในดินในกรณีดำเนินโครงการมีอัตราคงที่ตลอดระยะเวลา 20 ปี นับจากปีที่ดำเนินกิจกรรม

4. การคำนวณปริมาณการสะสมคาร์บอนในดิน

การคำนวณการสะสมคาร์บอนในดินที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ สามารถประเมินปริมาณคาร์บอนในดินได้ 2 ทางเลือก ได้แก่ การประเมินจากตัวอย่างดินที่เก็บจากแปลงตัวอย่าง และจากค่าอ้างอิง  กำหนดให้ใช้ทางเลือกเดียวกันในการพิจารณากรณีฐาน และกรณีที่ดำเนินกิจกรรมโครงการ  โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

ทางเลือกที่ 1 ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินของตัวอย่างที่เก็บจากแปลงตัวอย่าง

พื้นที่โครงการต้องจำแนกตามชั้นภูมิ (stratification) ที่เหมาะสม เช่น เขตภูมิอากาศ  ชนิดดิน การจัดการพื้นที่ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 1 การคำนวณปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินก่อนเริ่มกิจกรรมโครงการ

ทำการเก็บตัวอย่างดินโดยทำการเก็บตัวอย่างที่ความลึก 0-30 เซนติเมตร ให้กระจายและครอบคลุมพื้นที่โครงการ โดยวิธีการเก็บตัวอย่างดินให้เป็นไปตามหลักวิชาการ วิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดิน และความหนาแน่นรวมของดินจากพื้นที่โครงการโดยตรง แสดงดังสมการต่อไปนี้

SOCi,0=(SOCsample,i,0 x BDsample,i,0 x Depsample,i,0 x 0.16)/Ni

โดยที่

| SOCi,0 | = | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินก่อนเริ่มโครงการในหน่วยตัวอย่าง i ของพื้นที่โครงการ (ตันคาร์บอนต่อไร่) |
| --- | --- | --- |
| SOCsample,i,0 | = | ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินของตัวอย่างที่เก็บจากหน่วยตัวอย่าง i ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ (ค่าจากห้องปฏิบัติการในหน่วยกรัมของคาร์บอนสำหรับอนุภาคดินขนาด < 2 มิลลิเมตร) (กรัมคาร์บอนต่อดิน 100 กรัม) |
| BDsample,i,0 | = | ความหนาแน่นรวมของดินที่มีขนาดอนุภาค <2 มิลลิเมตร จากหน่วยตัวอย่าง i ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ (ค่าจากห้องปฏิบัติการในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) |
| Depsample,i,0 | = | ความลึกดินที่เก็บจากหน่วยตัวอย่าง i ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ (เซนติเมตร) (จากผิวดินลึกไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร) |
| 0.16 | = | ค่าแปลงหน่วย (1 กรัม = 10-6 ตัน และ 1 ไร่ = 1.6 x 107ตารางเซนติเมตร) |
| Ni | = | จำนวนแปลงตัวอย่างที่เก็บข้อมูลในหน่วยตัวอย่างที่ i |
| i | = | ชั้นภูมิ 1, 2, 3, … |

ขั้นตอนที่ 2 การคำนวณปริมาณการคาร์บอนอินทรีย์ในดินกรณีดำเนินโครงการ

ทำการเก็บตัวอย่างดินโดยทำการเก็บตัวอย่างที่ความลึก 0-30 เซนติเมตร ให้กระจายและครอบคลุมพื้นที่โครงการ โดยวิธีการเก็บตัวอย่างดินให้เป็นไปตามหลักวิชาการ วิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดิน และความหนาแน่นรวมของดินจากพื้นที่โครงการโดยตรง แสดงดังสมการต่อไปนี้

SOCi,t=(SOCsample,i,t x BDsample,i,t x Depsample,i,t x 0.16)/Ni

โดยที่

| SOCi,t | = | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินในพื้นที่โครงการจากหน่วยตัวอย่าง i ที่เวลา t (ตันคาร์บอนต่อไร่) |
| --- | --- | --- |
| SOCsample,i,t | = | ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินของตัวอย่างที่เก็บจากหน่วยตัวอย่าง i ที่เวลา t (ค่าจากห้องปฏิบัติการในหน่วยกรัมของคาร์บอนสำหรับอนุภาคดินขนาด <2 มิลลิเมตร) (กรัมคาร์บอนต่อดิน 100 กรัม) |
| BDsample,i,t | = | ความหนาแน่นรวมของดินที่มีขนาดอนุภาค <2 มิลลิเมตร จากหน่วยตัวอย่าง i ที่เวลา t (ค่าจากห้องปฏิบัติการในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) |
| Depsample,i,t | = | ความลึกดินที่เก็บจากหน่วยตัวอย่าง i ที่เวลา t (เซนติเมตร) (จากผิวดินลึกไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร) |
| 0.16 | = | ค่าแปลงหน่วย (1 กรัม = 10-6 ตัน และ 1 ไร่ = 1.6 x 107ตารางเซนติเมตร) |
| Ni | = | จำนวนแปลงตัวอย่างที่เก็บข้อมูลในหน่วยตัวอย่างที่ i |
| i | = | ชั้นภูมิ 1, 2, 3, … |
| t | = | 1, 2, 3, … ปีตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ |

ขั้นตอนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินของพื้นที่โครงการในปีที่ t แสดงดังสมการต่อไปนี้

∆SOCt= in(Aix (SOCi,t-SOCi,0))

โดยที่

| ∆SOCt | = | การเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินของพื้นที่โครงการในปีที่ t (ตันคาร์บอน) |
| --- | --- | --- |
| Ai | = | พื้นที่โครงการในชั้นภูมิ i (ไร่) |
| SOCi,0 | = | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินก่อนเริ่มโครงการในหน่วยตัวอย่าง i ของพื้นที่โครงการ (ตันคาร์บอนต่อไร่) |
| SOCi,t | = | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินในพื้นที่โครงการจากหน่วยตัวอย่าง i ที่เวลา t (ตันคาร์บอนต่อไร่) |
| i | = | ชั้นภูมิ 1, 2, 3, … |

ทางเลือกที่ 2 ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินจากค่าอ้างอิง

ทางเลือกนี้สำหรับโครงการขนาดเล็กมากเท่านั้น (โครงการมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกไม่เกิน 1,000 tCO2eq/ปี)

ขั้นตอนที่ 1 การคำนวณปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินก่อนเริ่มกิจกรรมโครงการ

แสดงดังสมการต่อไปนี้

SOCi,0 =in(SOCref,i×FLUi,0×FMGi,0×FIi,0)

โดยที่

| SOCi,0 | = | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินก่อนเริ่มโครงการในหน่วยตัวอย่าง i ของพื้นที่โครงการ (ตันคาร์บอนต่อไร่) |
| --- | --- | --- |
| SOCref,i | = | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินอ้างอิงที่เป็นสภาพตามธรรมชาติ (เช่น พื้นที่ที่ไม่มีการปรับปรุง ไม่เสื่อมสภาพ และปกคลุมด้วยพืชพื้นถิ่น) ตามเขตภูมิอากาศและชนิดดินในหน่วยตัวอย่าง i ของพื้นที่ (ตันคาร์บอนต่อไร่) |
| FLUi,0 | = | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินตามประเภทการใช้ที่ดินก่อนเริ่มดำเนินโครงการในหน่วยตัวอย่าง i |
| FMGi,0 | = | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินตามวิธีการจัดการดิน ก่อนเริ่มดำเนินโครงการในหน่วยตัวอย่าง i |
| FI,i,0 | = | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินตามระดับอินทรียวัตถุที่กลับคืนสู่ดิน ก่อนเริ่มดำเนินโครงการในหน่วยตัวอย่าง i |
| i | = | ชั้นภูมิที่ 1, 2, 3, … |

ขั้นตอนที่ 2  การประเมินคาร์บอนในดินจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

แสดงดังสมการต่อไปนี้

SOCi,t=in(SOCref,i×FLUi,t×FMGi,t×FIi,t)

เมื่อ

| SOCi,t | = | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินในพื้นที่โครงการจากหน่วยตัวอย่าง i ที่เวลา t (ตันคาร์บอนต่อไร่) |
| --- | --- | --- |
| SOCref,i | = | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินอ้างอิงที่เป็นสภาพตามธรรมชาติ (เช่น พื้นที่ที่ไม่มีการปรับปรุง ไม่เสื่อมสภาพ และปกคลุมด้วยพืชพื้นถิ่น) ตามเขตภูมิอากาศและชนิดดินในหน่วยตัวอย่าง i ของพื้นที่ (ตันคาร์บอนต่อไร่) |
| FLUi,t | = | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินตามประเภทการใช้ที่ดินจากการดำเนินกิจกรรม ในหน่วยตัวอย่าง i ในปีที่ t |
| FMGi,t | = | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินตามวิธีการจัดการดินจากการดำเนินกิจกรรม ในหน่วยตัวอย่าง i ในปีที่ t |
| FIi,t | = | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินตามระดับอินทรียวัตถุที่กลับคืนสู่ดินจากการดำเนินกิจกรรม ในหน่วยตัวอย่าง i ในปีที่ t |
| i | = | ชั้นภูมิที่ 1, 2, 3, … |
| t | = | 1, 2, 3, … ปีตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ |

ขั้นตอนที่ 3 การคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินกรณีดำเนินโครงการ โดยกำหนดข้อสมมติฐานเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินดังนี้

1)	การดำเนินโครงการทำให้พื้นที่มีปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินสะสมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินก่อนมีโครงการจนค่าปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินคงที่ (steady-state)

2)	การเพิ่มขึ้นของคาร์บอนอินทรีย์ในดินในกรณีดำเนินโครงการมีอัตราคงที่ตลอดระยะเวลา 20 ปี นับจากปีที่ดำเนินโครงการ

แสดงดังสมการต่อไปนี้

dSOCi,t=(SOCi,t-SOCi,0 )20 years

โดยที่

| dSOCi,t | = | อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินของพื้นที่โครงการในปีที่ t (ตันคาร์บอนต่อไร่ต่อปี) |
| --- | --- | --- |
| SOCi,t | = | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินในพื้นที่โครงการจากหน่วยตัวอย่าง i ที่เวลา t (ตันคาร์บอนต่อไร่) |
| SOCi,0 | = | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินก่อนเริ่มโครงการในหน่วยตัวอย่าง i ของพื้นที่โครงการ (ตันคาร์บอนต่อไร่) |

เมื่อพิจารณาความไม่แน่นอน (uncertainty) และขีดจำกัดตามธรรมชาติ (inherent limitation) สำหรับความแม่นยำของการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ในเครื่องมือนี้ กำหนดให้อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินมีค่าไม่เกินกว่า 0.8 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ต่อปี หรือ 0.128 ตันคาร์บอนต่อไร่ต่อปี

ดังนั้น หากประเมิน dSOCt,i>0.128 ตันคาร์บอนต่อไร่ต่อปี กำหนดให้ dSOCt,i=0.128 ตันคาร์บอนต่อไร่ต่อปี

ขั้นตอนที่ 4 การเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินของพื้นที่โครงการในปีที่ t แสดงดังสมการต่อไปนี้

∆SOCt= in(Aix dSOCi,t x T )

โดยที่

| ∆SOCt | = | การเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินสำหรับทุกชั้นภูมิของพื้นที่โครงการในปีที่ t (ตันคาร์บอน) |
| --- | --- | --- |
| Ai | = | พื้นที่โครงการในชั้นภูมิ i (ไร่) |
| dSOCi,t | = | อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินของพื้นที่โครงการในปีที่ t (ตันคาร์บอนต่อไร่ต่อปี) |
| i | = | ชั้นภูมิ 1, 2, 3, … |
| T | = | จำนวนปีที่ติดตามผลในช่วงระยะเวลาการขอรับรองคาร์บอนเครดิต (ปี) |

5. พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

5.1 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | SOCsample,i,0 |
| --- | --- |
| หน่วย | กรัมคาร์บอนต่อดิน 100 กรัม (อนุภาคดิน <2 มิลลิเมตร) |
| ความหมาย | ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ของตัวอย่างดินที่เก็บที่เก็บจากหน่วยตัวอย่าง i และรายงานในหน่วยกรัมคาร์บอนต่อดิน 100 กรัม |
| แหล่งของข้อมูล | เก็บตัวอย่างจากพื้นที่โครงการนำไปวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินในห้องปฏิบัติการ เพื่อกำหนดเป็นปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินก่อนเริ่มโครงการ (SOCi,0) |
| หมายเหตุ | - |

| พารามิเตอร์ | BDsample,i,0 |
| --- | --- |
| หน่วย | กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร |
| ความหมาย | ความหนาแน่นรวมของดินที่มีขนาดอนุภาค <2 มิลลิเมตรต่อหน่วยปริมาตร ที่เก็บจากหน่วยตัวอย่าง i และกำหนดให้รายงานค่าโดยน้ำหนักแห้ง |
| แหล่งของข้อมูล | เก็บตัวอย่างจากพื้นที่โครงการนำไปวิเคราะห์หาความหนาแน่นรวมของดินในห้องปฏิบัติการ เพื่อกำหนดเป็นปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินก่อนเริ่มโครงการ (SOCi,0) |
| หมายเหตุ | - |

| พารามิเตอร์ | Depsample,i,0 |
| --- | --- |
| หน่วย | เซนติเมตร |
| ความหมาย | ความลึกดินที่เก็บจากหน่วยตัวอย่าง i |
| แหล่งของข้อมูล | เก็บข้อมูลจากพื้นที่โครงการ เพื่อกำหนดเป็นปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินก่อนเริ่มโครงการ (SOCi,0) |
| หมายเหตุ | - |

| พารามิเตอร์ | SOCref |
| --- | --- |
| หน่วย | ตันคาร์บอนต่อไร่ |
| ความหมาย | ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินอ้างอิงที่เป็นสภาพตามธรรมชาติ (เช่น พื้นที่ที่ไม่มีการปรับปรุง ไม่เสื่อมสภาพ และปกคลุมด้วยพืชพื้นถิ่น) |
| แหล่งของข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 เก็บตัวอย่างจากพื้นที่เป็นสภาพตามธรรมชาติ นำไปวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินในห้องปฏิบัติการ เพื่อกำหนดเป็นปริมาณการคาร์บอนที่สะสมในดินอ้างอิง ทางเลือกที่ 2 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use ทางเลือกที่ 3 ค่าที่ได้จากงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในบทความทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับและสามารถระบุได้ว่าเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ |
| หมายเหตุ | ภาคนวก ตารางที่ 1 |

| พารามิเตอร์ | FLUi,0 |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนในดิน ตามประเภทการใช้ที่ดิน |
| แหล่งของข้อมูล | 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use |
| หมายเหตุ | ภาคผนวก ตารางที่ 2 |

| พารามิเตอร์ | FMGi,0 |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนในดิน ตามวิธีการจัดการดิน |
| แหล่งของข้อมูล | 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use |
| หมายเหตุ | ภาคผนวก ตารางที่ 2 |

| พารามิเตอร์ | FI,i,0 |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนในดิน ตามระดับอินทรียวัตถุที่กลับคืนสู่ดิน |
| แหล่งของข้อมูล | 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use |
| หมายเหตุ | ภาคผนวก ตารางที่ 2 |

5.2 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | Ai |
| --- | --- |
| หน่วย | ไร่ |
| ความหมาย | พื้นที่ของหน่วยตัวอย่าง i |
| แหล่งของข้อมูล | รายงานการสำรวจพื้นที่ที่สามารถอ้างอิงกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ |
| วิธีการติดตามผล | - สำรวจในพื้นที่ - ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม/ภาพถ่ายทางอากาศ |
| ความถี่ในการติดตามผล | ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง |
| หมายเหตุ | - |

| พารามิเตอร์ | SOCsample,i,t |
| --- | --- |
| หน่วย | กรัมคาร์บอนต่อดิน 100 กรัม (อนุภาคดิน <2 มิลลิเมตร) |
| ความหมาย | ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ของตัวอย่างดินที่เก็บที่เก็บจากหน่วยตัวอย่าง iและรายงานในหน่วยกรัมคาร์บอนต่อดิน 100 กรัม |
| แหล่งของข้อมูล | เก็บตัวอย่างจากพื้นที่โครงการนำไปวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินในห้องปฏิบัติการ เพื่อกำหนดเป็นปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินกรณีดำเนินโครงการ (SOCi,t) |
| ความถี่ในการติดตาม | ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง |
| หมายเหตุ | - |

| พารามิเตอร์ | BDsample,i,t |
| --- | --- |
| หน่วย | กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร |
| ความหมาย | ความหนาแน่นรวมของดินที่มีขนาดอนุภาค <2 มิลลิเมตรต่อหน่วยปริมาตร ที่เก็บจากหน่วยตัวอย่าง i และกำหนดให้รายงานค่าโดยน้ำหนักแห้ง |
| แหล่งของข้อมูล | เก็บตัวอย่างจากพื้นที่โครงการนำไปวิเคราะห์หาความหนาแน่นรวมของดินในห้องปฏิบัติการ เพื่อกำหนดเป็นปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินกรณีดำเนินโครงการ (SOCi,t) |
| ความถี่ในการติดตาม | ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง |
| หมายเหตุ | - |

| พารามิเตอร์ | Depsample,i,t |
| --- | --- |
| หน่วย | เซนติเมตร |
| ความหมาย | ความลึกดินที่เก็บจากหน่วยตัวอย่าง i |
| แหล่งของข้อมูล | เก็บข้อมูลจากพื้นที่โครงการ เพื่อกำหนดเป็นปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินกรณีดำเนินโครงการ (SOCi,t) |
| ความถี่ในการติดตาม | ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง |
| หมายเหตุ | - |

| พารามิเตอร์ | FLUi,t |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนในดิน ตามประเภทการใช้ที่ดิน |
| แหล่งของข้อมูล | 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกประเภทการใช้ที่ดินโดยเกษตรกรหรือผู้พัฒนาโครงการด้วยวิธีการที่เหมาะสม |
| ความถี่ในการติดตามผล | ตลอดช่วงที่ติดตามผล |
| หมายเหตุ | ภาคผนวก ตารางที่ 2 |

| พารามิเตอร์ | FMGi,t |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนในดิน ตามวิธีการจัดการดิน |
| แหล่งของข้อมูล | 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกระดับอินทรียวัตถุที่กลับคืนสู่ดินโดยเกษตรกรหรือผู้พัฒนาโครงการด้วยวิธีการที่เหมาะสม |
| ความถี่ในการติดตามผล | ตลอดช่วงที่ติดตามผล |
| หมายเหตุ | ภาคผนวก ตารางที่ 2 |

| พารามิเตอร์ | FMGi,t |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนในดิน ตามระดับอินทรียวัตถุที่กลับคืนสู่ดิน |
| แหล่งของข้อมูล | 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกระดับอินทรียวัตถุที่กลับคืนสู่ดินโดยเกษตรกรหรือผู้พัฒนาโครงการด้วยวิธีการที่เหมาะสม |
| ความถี่ในการติดตามผล | ตลอดช่วงที่ติดตามผล |
| หมายเหตุ | ภาคผนวก ตารางที่ 2 |

เอกสารอ้างอิง

- AR-TOOL16: Tool for estimation of change in soil organic carbon stocks due to the implementation of A/R CDM project activities (Version 01.1.0)

- 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use

- 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use

ภาคผนวก

ตารางที่ 1 SOC จำแนกตามเขตภูมิอากาศและชนิดดิน

ที่มา 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

Chapter 2: Generic Methodologies Applicable to Multiple Land-Use Categories

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนในดิน ตามการจัดการพื้นที่เกษตร

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนในดิน ตามการจัดการพื้นที่เกษตร (ต่อ)

ที่มา 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

Chapter 5: Cropland

บันทึกการแก้ไข T-VER-S-TOOL-01-02

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 01 | 26 มีนาคม 2568 | - ลักษณะกิจกรรมที่เข้าข่าย และเงื่อนไขการนำไปใช้ - การคำนวณปริมาณการสะสมคาร์บอนในดิน - พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง - ภาคผนวก |
| 01 | - | 1 มีนาคม 2566 | ปรับแก้ไขจาก T-VER-TOOL-FOR/AGR-02 Version 03 |